### 基础信息

| 单位名称 | 剑川县丹增再生资源开发有限责任公司 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 组织机构代码 | 91532931592030552C |  | 法定代表人 | 丹增扎腊 |
| 生产地址 | 剑川县甸南镇江长门丫口 |  |  |  |
| 所属行业 | 化工 |  | 联系电话 | 13988761665 |
| 生产经营和管理服务的主要内容 | 剑川县丹增再生资源开发有限责任公司主要生产规模为：年产20万吨硫酸、副产铁焙砂27.44万吨/年、副产中压饱和蒸汽23万吨/年，全部用于发电，年发电量为4147.2万度。剑川县丹增再生资源开发有限责任公司20万吨/年硫精砂制酸生产线并配套余热发电项目以香格里拉市神川矿业公司尾矿为原料，采用接触法弱氧焙烧，稀酸封闭洗涤净化，“3+2”两转两吸制酸工艺技术建设硫精砂及余热发电生产装置，项目符合国家产业政策，具有产业链长、带动作用大的特点，是典型的资源综合利用项目。 |  |  |  |
| 主要产品 |  | 生产规模 |  |  |
| 硫酸 |  | 20万吨/年 |  |  |

### 排污信息

项目制酸废气排污信息

| 排放口名称 |  |  |  | 尾吸烟囱 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气排放量（m3/h） |  |  |  | 50000 |  |  |
| 执行标准分类 |  |  |  | GB26132-2010《硫酸工业污染物排放标准》 |  |  |
| 排放时间（h/a） |  |  |  | 7680 |  |  |
| 治理措施 |  |  |  | 除尘、尾吸 |  |  |
| 车间工段名称 |  |  |  | 尾气吸收 |  |  |
| 排气筒高度（m） |  |  |  | 60 |  |  |
| 污染物种类 | 排放浓度 （mg/m3） | 排放速率 （kg/h） | 单位基准排气量（m3/t） | 允许排放浓度（mg/m3） | 允许单位基准排气量（m3/t） | 达标 情况 |
| SO2 | 72 | 3.6 | 1920 | 400 | 2800 | 达标 |
| 硫酸雾 | 12.25 | 0.6125 |  | 30 |  | 达标 |

项目污水污水信息

生产污水主要来自净化工段及尾气回收工段，排放污水量为12m3/h。

①净化工段排出污水量为10m3/h

②冲洗地坪水及其他污水量为2m3/h

（2）生产污水处理装置规模

污水站装置设计规模按50 m3/h设计。

（3）生产污水处理方案及流程见下图示意：

石灰乳液                     絮凝剂PAM

污水→调节池→一级中和槽→一级熟化槽→一级混合槽→一级沉淀池

Ca(OH)2

絮凝剂PAM, 铁盐                 酸

二级中和槽→二级熟化槽→二级混合槽→二级沉淀池→PH反调节池→回用

污泥浓缩池

污泥脱水

泥饼外运

项目噪声信息

本工程产生噪声主要来自风机、水泵、空压机等机械设备，噪声值一般在95～105dB(A)之间。建设方对其采用了减振、消声、隔声等措施，经采取消声降噪措施后，各噪声源噪声强度可降低15～25dB（A）。

主要噪声源及控制措施表

| 序号 | 噪声源名称 | 运行 台数 | 噪声级 dB(A) | 工作 状况 | 减噪措施 | 减噪后噪声级dB(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 反击式破碎机 | 1 | 95－100 | 连续 | 减振、厂房隔声 | 75 |
| 2 | 沸腾炉鼓风机 | 2 | 95－100 | 连续 | 减振、鼓风机房隔声 | 88 |
| 3 | SO2鼓风机 |  | 100 | 连续 | 减振、鼓风机房隔声 | 90 |
| 4 | 余热锅炉排气管 | 1 | 105 | 间断 | 消声器 | 80 |
| 5 | 热电站汽轮发电机 | 1 | 90-110 | 连续 | 减振、厂房隔声 | 90 |

### 防治污染设施的建设和运行情况

大气污染源正常排放一览表

| 名称 | 气量 （m3/h） | 颗粒物 |  |  | SO2 |  |  | 硫酸雾 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 浓度mg/m3 | 排放速率 （kg/h） | 排放量t/a | 浓度mg/m3 | 排放速率 （kg/h） | 排放量t/a | 浓度mg/m3 | 排放速率 （kg/h） | 排放量t/a |
| 制酸尾气 | 50000 | -- | -- | -- | 72 | 3.6 | 27.648 | 12.25 | 0.6125 | 4.704 |
| 原料破碎尾气 | 20000 | 30 | 0.6 | 4.608 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 有组织排放合计 | 70000 | -- |  | 4.608 | -- |  | 27.648 | -- | -- | 4.704 |
| 无组织排放 | -- |  | 0.46 | 3.5 |  |  |  |  |  |  |

废水产生及控制

| 废水工段 | 废水量 | 废水类型 | 主要污染物 | 治理处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 净化工段、尾吸工段 | 10m3/h， 7.68万m3/a | 酸性废水 | 硫酸、亚硫酸、重金属 | 自建生产废水处理站采用中和沉淀工艺对产生废水处理进行处理，处理后回用，不外排 |
| 地坪冲洗水 | 2m3/h， 1.536万m3/a | 含酸废水 | 酸性、重金属、悬浮物 |  |
| 初期雨水 | 1233L/s，收集前,5分钟，369.95m3/次 | 含酸废水 | 酸性、重金属、悬浮物 |  |
| 循环水、脱盐水 | 19.26 m3/h， 15.068万m3/a | 清净下水 | 盐类 | 直接排放 |
| 生活污水 | 19.2m3/d， 0.6144万m3/a | 生活污水 | COD、氨氮、SS | 自建生活污水处理设施，旱季回用绿化，不外排；雨季排入附近沟渠最终汇入黑惠江 |

固废产生量和处置方式

| 名称 | 产生量（万t/a） | 成分 | 处置方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 除尘器收尘 | 0.9216（干渣） | 硫铁矿碎末 | 返回原料工段 |
| 硫酸钙渣 | 0.2375 | 硫酸钙渣、含重金属 | 送剑川鹏发锌业有限公司渣库处置 |
| 废触媒 | 0.001t | 钒催化剂 | 生产厂家更换回收 |
| 生活垃圾 | 0.0448 | 生活垃圾 | 交环卫部门 |
| 合计 | 工业固废产生量约2375t/a；主要是含重金属的硫酸钙渣，送协议渣场处置。 生活垃圾产生量约448t/a、交环卫部门统一处置排；放量0t/a。 |  |  |

主要噪声源及控制措施表

| 序号 | 噪声源名称 | 运行 台数 | 噪声级 dB(A) | 工作 状况 | 减噪措施 | 减噪后噪声级dB(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 反击式破碎机 | 1 | 95－100 | 连续 | 减振、厂房隔声 | 75 |
| 2 | 沸腾炉鼓风机 | 2 | 95－100 | 连续 | 减振、鼓风机房隔声 | 88 |
| 3 | SO2鼓风机 |  | 100 | 连续 | 减振、鼓风机房隔声 | 90 |
| 4 | 余热锅炉排气管 | 1 | 105 | 间断 | 消声器 | 80 |
| 5 | 热电站汽轮发电机 | 1 | 90-110 | 连续 | 减振、厂房隔声 | 90 |

### 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

| 建设项目名称 | 环评批复单位 | 环评批复时间 | 环评批复文号 | 竣工验收单位 | 竣工验收时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 剑川县丹增再生资源开发有限责任公司 | 大理州环境保护局 | 2012年8月27日 | 大环审[2012]66号 | 云南湖泊环保科技有限公司 | 2018年6月4日 |
| 其他环境保护行政许可情况 | 排污许可证编号：91532931592030552CC0020N 发证机关：剑川县环境保护局 有效期限：2018年1月1日至2018年12月31日 |  |  |  |  |

### 突发环境事件应急预案

| 突发环境事件应急预案 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 备案部门 | 剑川县环境保护局 | 备案时间 | 2017年3月27日 |
| 备案表 |  |  |  |