建设单位法人代表：                  （签字）

项目负责人：樊少波

联系电话：13529269977

建设单位： 云南机场集团有限责任公司大理机场  （盖章）

电话：13529269977

邮编：671000

地址：大理经济开发区上登工业园区大理机场航站楼南侧

监测单位：云南通际环境检测技术有限公司 （盖章）

电话/传真：0872-2323235

邮编：671000

地址：云南省大理白族自治州大理市大理经济开发区云龙路南10号（宝源小区旁）

目  录

1.验收项目概况	1

2.验收依据	2

2.1建设项目环境保护相关法律、法规、规章和规范	2

2.2建设项目竣工环境保护验收技术规范	2

2.3建设项目环境影响评价文件及其审批部门审批决定	2

2.4其他相关文件	2

3.项目建设概况	3

3.1地理位置	3

3.2建设内容	3

3.3基础设施情况	3

3.4项目实施进度及建设工期	4

3.5项目环保投资	5

3.6项目运行期产污环节	5

3.7项目变动情况	6

4.环境保护设施及处置措施	7

4.1污染物治理措施	7

4.1.1废水	7

4.1.2废气	7

4.1.3噪声	8

4.1.4固体废弃物	8

4.2环保设施投资及“三同时”落实情况	8

4.2.1环保设施投资	8

4.2.2“三同时”落实情况	8

4.2.3环评及环评批复要求落实情况	9

5．验收执行标准	19

5.1验收监测依据	19

5.2验收执行标准	19

5.2.1水污染排放标准	19

5.2.2大气污染物排放标准	20

5.2.3噪声排放标准	20

6.验收监测要求	22

6.1环境保护设施调试效果	22

6.1.1废水监测	22

6.1.2厂界噪声监测	22

7.质量保证及质量控制	23

7.1检测分析方法、分析仪器	23

7.2验收监测人员能力	24

7.3水质和噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制	24

8.验收监测结果	26

8.1环保设施调试运行效果	26

8.1.1环保设施处理效率监测结果	26

9.验收监测结论	28

9.1污染物验收监测结论	28

9.1.1废水验收结论	28

9.1.2噪声监测验收结论	28

9.2工程建设对环境的影响结论	28

9.3验收总结论	29

9.4《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》执行情况	29

9.5整改建议	30

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表	31

# 1.验收项目概况

大理机场职工餐厅建设项目位于大理经济开发区上登工业园区大理机场航站楼南侧，2016年5月，云南机场集团有限责任公司大理机场向大理创新工业园区发展和改革局提交了，《关于下达大理机场职工餐厅建设项目投资计划的请示》，并取得大理创新工业园区发展和改革局同意项目实施的通知（区发改计[2016]8号）。

2016年12月云南机场集团有限责任公司大理机场编制完成《大理机场职工餐厅建设项目环境影响登记表》，并取得了大理州环境保护局创新工业园区分局出具的《关于大理机场职工餐厅建设项目环境影响登记表的批复》（大创工环审〔2016〕79号），项目2018年3月开工建设，于2018年8月完成建设。

大理机场职工餐厅建设项目位于大理机场航站楼南侧，总用地面积为1222.84m2，总建筑面积为1113.72m2。主要建设内容为职工餐厅及配套厨房。

目前云南机场集团有限责任公司大理机场完成了职工餐厅的建设，本次验收范围为已建好的职工餐厅、相应的附属设施和环保设施。

2020年5月，云南机场集团有限责任公司大理机场启动了职工餐厅的竣工环境保护验收工作。根据环保相关法律法规及《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评﹝2017﹞4号）的有关要求，云南机场集团有限责任公司大理机场委托云南通际环境检测技术有限公司对项目进行验收监测，并编制项目竣工环境保护验收监测报告。云南通际环境检测技术有限公司在接受委托后，组织技术工作人员对该项目进行现场勘查，在建设单位提供的有关资料及现场勘察的基础上，于2020年5月28日~2020年5月29日对项目进行了现场采样、监测和环保检查；并根据监测结果及环保检查情况，按照《建设项目竣工环境保护验收技术指南  污染影响类》（生态环境部办公厅2018年5月16日印发）的相关规定及要求，编制完成《大理机场职工餐厅建设项目竣工环境保护验收监测报告》，以供建设单位自主开展项目竣工环保验收工作。

# 2.验收依据

## 2.1建设项目环境保护相关法律、法规、规章和规范

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2014年4月24日修订）；

（2）《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日施行）；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日修正）；

（4）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（1997年3月1日施行）；

（5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016年11月7日第四次修订）；

（6）《国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》（2017年10月1日施行）；

（7）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）。

## 2.2建设项目竣工环境保护验收技术规范

《建设项目竣工环境保护验收技术指南  污染影响类》（生态环境部办公厅2018年5月16日印发）。

## 2.3建设项目环境影响评价文件及其审批部门审批决定

（1）云南机场集团有限责任公司大理机场编制的《大理机场职工餐厅建设项目环境影响登记表》（2016年12月）；

（2）大理州环境保护局创新工业园区分局出具的《关于大理机场职工餐厅建设项目环境影响登记表的批复》（大创工环审〔2016〕79号）。

## 2.4其他相关文件

项目总平面布置图。

# 3.项目建设概况

## 3.1地理位置

大理市位于大理白族自治州中部偏东，距省会昆明市350公里。大理经济开发区上登工业园区大理机场航站楼南侧，交通运输条件便利。项目地理位置见图3-1；项目周边环境关系图见图3-2。

## 3.2建设内容

本次验收范围为已建好的职工餐厅，总占地面积1222.84m2、总建筑面积为1113.72m2，主要建设内容为职工餐厅、配套厨房及环保工程。

本项目环评阶段与实际建设内容对比情况见下表:

表3-1 项目主要建设内容环评阶段与实际建设内容对比一览表

| 对比项目 | 环评及批复阶段建设内容 | 目前实际建设内容 | 变动情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 餐厅 | 大理机场职工餐厅建设项目用地面积1222.84m2，总建筑面积1113.72m2，主要建设内容为职工餐厅及配套厨房，其中，职工餐厅为钢结构二层建筑，建筑面积753.32m2，建筑高度为12.5m；厨房为砌体结构一层建筑，建筑面积360.4m2。 | 项目实际用地面积为1222.84m2，总建筑面积为1240.46m2，职工餐厅和厨房均为二层建筑。 | 建筑面积增加126.74m2，厨房由一层建筑变为二层建筑。 |
| 附属设施 | 配套规划建设隔油池、绿化工程、水电、消防等。 | 配套规划建设隔油池、绿化工程、水电、消防等。 | 不变 |
| 其他配套设施 | 没有要求 | 厨房安装3台油烟净化器，每台油烟净化器配套14m排气筒楼顶排放。 | 厨房新增3台油烟净化器和配套14m油烟排气筒。 |
|  |  | 食堂泔水和厨余垃圾委托云南顺丰洱海环保科技股份有限公司每天清运处理 | 食堂泔水和厨余垃圾委托云南顺丰洱海环保科技股份有限公司每天清运处理 |

## 3.3基础设施情况

（一）给排水

1、给水

水源：水源为城市自来水，供水压力≥0.30MPa，水量、水质满足生活、消防用水要求。由机场路敷设的DN150市政给水管网引入，用水包括员工办公生活用水、绿化用水及消防用水。

2、排水

项目区排水体制为雨污分流，雨水直接排入机场路市政雨水管网，食堂污水先经隔油池处理后与其他生活废水全部进入机场现有的一体化污水处理设施处理达标后，回用于项目绿化及道路洒水降尘。

- 电力

- 本工程供电电源由市政电网供给，供电能力满足项目建成的需要，进线为高压10KV。本工程设箱变，采用交联电缆引至各用电单元。

照明：以绿色照明为主，采用白炽灯与高效节能荧光灯相结合的方式。

（三）能源

食堂采用液化石油气和电等清洁能源。

（四）垃圾收集系统

放置带盖垃圾桶若干，定点收集，定时清运的方式。

食堂泔水和厨余垃圾委托云南顺丰洱海环保科技股份有限公司每天清运处理。

（五）消防系统

1、室外消火栓系统：消防用水量按照15L/s，机场水源由市政两路引入，引入管管径DN150，并在机场内布置成环；

2、室内消火栓系统：室内消防拟采用高压供水系统，消防水箱设置于建筑物的最高部位，通过加压泵供水。消防供水系统采用减压阀分区，减压阀设置于管道转换层，消防管网成环状布置。建筑每层均布置消火栓箱、手提式灭火器，走道均布置自动喷水灭火喷头，灭火器、灭火喷头、消火栓及相关设备应满足消防管理部门要求。

## 3.4项目实施进度及建设工期

环评阶段施工进度为2018年3月26日-2018年8月12日完成职工餐厅及附属设施的建设。

## 3.5项目环保投资

环评阶段项目总投资632.93万元，其中用于工程环境保护的直接投资7.5万元，占工程总投资的1.18%；根据建设单位提供的数据，项目实际总投资632.93万元，用于工程环境保护的直接投资10万元，占工程总投资的1.58%。

表3-4 已建工程环保投资构成情况一览表

| 项目 | 环评阶段投资金额/万元 | 实际投资金额/万元 |
| --- | --- | --- |
| 一、环境污染治理投资 | 7.5 | 7.0 |
| 1.隔油池（1个） |  | 2.0 |
| 2.生活垃圾收集设施 |  | 2.0 |
| 3.雨污分流设施 |  | 1.0 |
| 4.油烟净化设施 |  | 2.0 |
| 二、生态环境保护投资（绿化措施） |  | 3.0 |
| 总投资 |  | 10.0 |

## 3.6项目运行期产污环节

项目运营期污染物来源主要由日常生活产污，包括废气、生活污水、噪声、固体废弃物等。

图3-4   项目运行期产污节点图

本项目运营过程中主要污染物简述如下：

1、废气

项目运行期废气主要来源于：汽车尾气、食堂的炊厨油烟等。

2、生活污水

项目运行期产生的废水均为生活废水，生活废水主要是员工产生的生活污水。项目区食堂产生的污水先经隔油池处理后与其他生活污水一起进入机场已有的一体化污水处理设施处理，处理达标后回用于项目绿化和道路浇洒。

3、噪声

项目运行期噪声主要是厨房做菜时产生的噪声和职工餐厅用餐时间人员聚集产生的噪声。

4、固体废物

项目区在运行过程中产生的固体废弃物主要为员工产生的生活垃圾及隔油池油脂，生活垃圾收集后委托环卫部门及时定期清运、处置，隔油池油脂委托相关单位回收处理。

## 3.7项目变动情况

根据项目实际情况，项目环评阶段与运营期阶段的变动有以下几点：

- 1、建筑面积增加126.74m2，厨房由一层建筑变为二层建筑；

根据以上所述，项目变动不属于重大变更。

# 4.环境保护设施及处置措施

## 4.1污染物治理措施

### 4.1.1废水

项目废水主要为员工产生的生活污水。食堂污水经隔油池处理后与其他生活污水进入一体化污水处理设施处理，处理达标后回用于绿化和道路浇洒。

1.雨污分流系统：项目实行清污、雨污分流的排水体制，分别设置雨水管和污水管。

2.隔油池：项目共设置隔油池1个，容积为16立方米。

3.中水处理站：大理机场建有一个300m3/d的中水处理站，处理整个机场产生的污水，现状污水处理站的实际处理能力为200m3/d左右，本项目为职工餐厅，产生的污水量为20m3/d左右，因此，机场中水处理站能接纳本项目污水，本项目污水为一般生活污水，能满足中水处理站的进水要求。

### 4.1.2废气

项目食堂使用电、液化气等清洁能源作为燃料能源，项目在运营期间产生的废气主要为停车场产生的汽车尾气、食堂油烟。

项目食堂油烟气经油烟净化器处理后通过烟道排放，项目区域栽种了绿化植被，起到吸收、阻挡汽车尾气的作用，减轻了其对周围环境的影响。

项目通过设置带盖垃圾桶定点集中收集垃圾后由环卫部门及时清运，有效防止恶臭气体形成，减少对周围环境的影响。大气污染排放源及处理情况如下表：

表4-2 大气污染排放源及处理情况

| 序号 | 污染源 | 污染因子 | 处理设施/方式 | 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 食堂 | 油烟废气 | 经油烟净化器处理后通过烟道排放。 | 大气自然扩散 |
| 2 | 燃料 | 燃料废气 | 采用液化气、电等清洁能源 | 大气自然扩散 |
| 3 | 进出车辆 | 汽车尾气 | 车流量不大，且国家对新出厂汽车废气排放有严格的限制标准，同时项目区加强绿化，增强绿化对空气的净化作用，因此项目汽车尾气的排放对周围空气环境影响不大。 | 大气自然扩散 |
| 4 | 生活垃圾收集贮存设施 | 无组织臭气 | 对垃圾收集、贮存设施采用带盖垃圾桶集中收集，并由环卫部门定期清运处置，减少臭气产生。 | 大气自然扩散 |

### 4.1.3噪声

项目运行期产生的噪声主要是进出车辆产生的噪声。项目区域内设置有限速禁鸣标志，进出车辆低速行驶，是车辆噪声降到最低。

### 4.1.4固体废弃物

运营期的固体废物主要是员工产生的生活垃圾和隔油池油脂。项目一般生活垃圾通过垃圾桶定点收集后委托环卫部门定期清运、处置；油脂定期清掏之后委托回收单位回收处理；食堂泔水和厨余垃圾委托云南顺丰洱海环保科技股份有限公司每天清运处理。

## 4.2环保设施投资及“三同时”落实情况

### 4.2.1环保设施投资

据建设单位提供的数据，目前已经建成的工程内容总投资632.93万元，用于工程环境保护的直接投资10万元，占工程总投资的1.58%。

### 4.2.2“三同时”落实情况

表4-6 “三同时”环保设施竣工验收执行情况一览表

| 治理对象 | 处理措施 | 验收指标 | 验收标准 | 实际执行情况及实际防治效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 隔油池、雨污分流管网 | 项目实行雨污分流，规范建设隔油池，并定期清掏，食堂废水经隔油池处理后排入机场已建的一体化污水处理设施，处理达标后，回用于项目绿化和道路浇洒。 | 隔油池容积应满足污水处理的需要，厂区实行雨污分流，明确污水最终排放去向。 | 厂区实行雨污分流，食堂含油污水经隔油池处理后与其余生活污水一同进入一体化污水处理设施处理。 |
| 废气 | 食堂油烟、车辆废气 | 项目食堂油烟气经油烟净化器处理后通过烟道排放，项目区域栽种了绿化植被，起到吸收、阻挡汽车尾气的作用，减轻了其对周围环境的影响。 项目通过设置带盖垃圾桶定点集中收集垃圾后由环卫部门及时清运，有效防止恶臭气体形成，减少对周围环境的影响。 |  | 项目食堂油烟气经油烟净化器处理后通过烟道排放，项目区域栽种了绿化植被，起到吸收、阻挡汽车尾气的作用，减轻了其对周围环境的影响。 项目通过设置带盖垃圾桶定点集中收集垃圾后由环卫部门及时清运，有效防止恶臭气体形成，减少对周围环境的影响。 |
| 固体废物 | 集中收集、统一处理 | 委托环卫部门定期清运处置 | 禁止乱排，明确去向 | 食堂泔水和厨余垃圾委托云南顺丰洱海环保科技股份有限公司每天清运处理，其他固体废物通过垃圾桶集中收集后由环卫部门定期清运处置得到有效处置 |

### 4.2.3环评及环评批复要求落实情况

- （1）项目环评批复对项目的要求及项目实际执行情况

建设单位于2016年12月项目建设单位编制《大理机场职工餐厅建设项目环境影响登记表》；并取得了大理州环境保护局创新工业园区分局出具的《关于大理机场职工餐厅建设项目环境影响登记表的批复》（大创工环审〔2016〕79号），同意项目开工建设。

- 项目环评提出的污染防治对策措施及环评批复要求执行情况见表4-7。

表4-7项目环评批复要求执行情况

| - 序号 |  | - 项目环评批复意见要求 | - 实际执行情况 | - 对比情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 项目位于大理机场航站楼南侧。项目总投资632.93万元，其中环保投资7.5万元，占总投资的1.18%。总用地面积1222.84m2，总建筑面积1113.72m2。主要建设内容为职工餐厅及配套厨房。同意按登记表所述的地点、性质、建设规模和环境保护对策措施进行项目建设。 | - 项目位于大理机场航站楼南侧。项目总投资632.93万元，其中环保投资10万元，占总投资的1.58%。总用地面积1222.84m2，总建筑面积1240.46m2。主要建设内容为职工餐厅及配套厨房。 | - 1、建筑面积增加126.74m2，厨房由一层建筑变为二层建筑； - 2、厨房新增油烟净化器和14m油烟排气筒。 |
| - 2 |  | - 严格执行环境保护的有关法律法规，登记表及相关附件应作为该项目环境保护设计、建设和运行管理的依据。 | - 严格执行环境保护的有关法律法规，登记表及相关附件应作为该项目环境保护设计、建设和运行管理的依据。 | - 与环评批复一致 |
| 3 | 3.1 | 项目建设和运行过程中应做好以下工作： （一）项目施工期严格执行登记表的相关环保措施及环保“三同时”制度。严格按GB 12523-2011《建筑施工厂界环境噪声排放标准》进行施工噪声控制。合理安排施工期及施工时间，禁止夜间施工，杜绝扰民事件的发生；落实安全措施，做到安全、文明施工。采取有效措施防治扬尘污染，生活污水、施工废水经临时隔油沉淀处理后回用，不外排；固体废弃物、建筑垃圾及时运至相关管理部门指定地点处置，禁止随意倾倒。 | （一）项目施工期严格执行登记表的相关环保措施及环保“三同时”制度。严格按GB 12523-2011《建筑施工厂界环境噪声排放标准》进行施工噪声控制。合理安排施工期及施工时间，禁止夜间施工，杜绝扰民事件的发生；落实安全措施，做到安全、文明施工。采取有效措施防治扬尘污染，生活污水、施工废水经临时隔油沉淀处理后回用，不外排；固体废弃物、建筑垃圾及时运至相关管理部门指定地点处置，禁止随意倾倒。 | - 与环评批复一致 |
|  | 3.2 | 2项目实行雨污分流，规范设置雨污分流系统。项目必须按规范建设化粪池，化粪池容积应大于日污水的排放总量，并定期清掏，保证其处理效果。项目生活污水依托已建污水处理站处理达《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）相应限值要求后回用。禁止使用一次性不可降解泡沫塑料餐饮用具和不可降解塑料袋，严禁使用含磷洗涤用品。 | 项目实行雨污分流，规范设置雨污分流系统。项目必须按规范建设化粪池，化粪池容积应大于日污水的排放总量，并定期清掏，保证其处理效果。项目生活污水依托已建污水处理站处理达《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）相应限值要求后回用。 | - 与环评批复一致 |
|  | 3.3 | 3.项目运营须使用电、天然气、太阳能等清洁能源作生活能源，严禁使用高污染燃料。运营期项目餐饮废气须配置油烟净化装置及专门的油烟排气筒，经处理达《饮食业油烟排放标准》（GB 18483-2001）标准限值要求达标排放。 | 项目运营须使用电、天然气、太阳能等清洁能源作生活能源，严禁使用高污染燃料。运营期项目餐饮废气须配置油烟净化装置及专门的油烟排气筒，经处理达《饮食业油烟排放标准》（GB 18483-2001）标准限值要求达标排放。 | - 与环评批复一致 |
|  | 3.4 | 4.项目合理布置产噪设备，采取封闭，隔声、基础减振措施，确保噪声排放达到《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2类标准，杜绝噪声扰民。 | 项目合理布置产噪设备，采取封闭，隔声、基础减振措施，确保噪声排放达到《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2类标准，杜绝噪声扰民。 | - 与环评批复一致 |
|  | 3.5 | 5.运营期固废分类收集、综合利用后统一委托环卫部门清运处置。采取乔木、灌木、草坪相结合的方式进行项目区绿化，保证项目绿化率，建立完善的管理制度，营造良好生活环境。 | 运营期固废分类收集、综合利用后统一委托环卫部门清运处置。采取乔木、灌木、草坪相结合的方式进行项目区绿化，保证项目绿化率，建立完善的管理制度，营造良好生活环境。 | - 与环评批复一致 |
| 4 |  | - 项目建设必须符合相关行政管理部门的要求。项目性质、规模、地点等发生重大变化的须重新办理环保审批手续。项目应严格执行环保“三同时”制度，确保环保措施的实施，完工后向我局申请竣工环保验收。 | 项目施工期间自觉接受大理州生态环境局大理分局环境监察大队对环境保护“三同时”的监督检查工作。 | - 与环评批复一致 |

- （2）项目环评登记表中拟采取的措施及检查执行情况

- 根据对照项目环评登记表要求以及对项目实际调查情况可知，对于环评登记表提出的污染防治措施本项目实际落实情况具体见表4-8。

表4-8  项目环评登记表的结论及检查执行情况

| - 序号 | - 项目名称 | - 项目环评评价结论 | - 实际执行情况 | - 对比情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 施工期废水治理措施 | - 施工人员产生的生活粪便排入机场公用卫生间，洗涤废水回用于场地浇洒，杜绝人员生活废水排放。 - （2）在施工过程中设置施工废水收集沉淀池，将引入池中的废水进行沉淀处理后，回用于施工过程或洒水降尘，杜绝施工废水外排。 | - （1）施工人员产生的生活粪便排入机场公用卫生间，洗涤废水回用于场地浇洒，杜绝人员生活废水排放。 - （2）在施工过程中设置施工废水收集沉淀池，将引入池中的废水进行沉淀处理后，回用于施工过程或洒水降尘，杜绝施工废水外排。 | - 与环评一致 |
| - 2 | - 施工期废气防治措施 | - （1）在施工场地安排员工定期对施工场地洒水，以减少扬尘量，洒水次数根据天气状况而定，一般每天洒水1-2次，若遇到大风或干燥天气应适当增加洒水次数。 - （2）施工场地内运输通道应及时清扫和平整，以尽量减少运输车辆行驶产生的扬尘，必要时应采取洒水抑尘，垫草席等措施。 - （3）运输车辆进入施工场地应限速行驶10km/h，减少产尘量； - （4）对于装运砂石、水泥、弃土等含尘物料运输车辆应加盖篷布，严格控制和规范车辆运输量和方式，容易产生粉尘的物料不能够装得高过车辆两边和尾部的挡板，以免运输途中抛洒； - （5）砂、石等应有专门的推荐场地，堆放场地应布置于远离项目，并建围栏及洒水抑尘，应避免易产生扬尘的原材料露天堆放，必要时加防护盖，减少扬尘； - （6）施工工地场界采用围墙，挡板等遮挡措施，设置围挡不低于2m，以有效的减少近地面扬尘的扩散； - （7）建筑工程主体外侧使用符合规定的密目式安全网封闭，密目式安全网保持整齐、牢固、无破损，严禁从控制抛洒废弃物，并将现场内的堆土、堆砂用帆布或密目网等进行重复式覆盖； - （8）在项目施工区出口处设置车轮冲洗设备及相应的排水和沉淀设施，对驶出车辆的槽帮和车轮冲洗干净后方可驶出施工工地； - （9）施工中使用商品混凝土，推荐采用搅拌车和散装水泥，在搅拌车运输过程当中完成商品混凝土的配制； - （10）清理施工垃圾时，采用容器吊运的办法，严禁任何人随意凌空抛撒，采用封闭垃圾站存垃圾，并将垃圾分开存放，及时清运，外运时覆盖严密，确保不沿途散落，木工加工棚内产生的木屑由专人收集装袋，集中送至指定地点； - （11）对水泥、白灰等易产尘材料，实行轻卸慢放，采用封闭式库存的办法，以减少扬尘的产生； - （12）施工期间严禁露天焚烧橡胶、塑料、垃圾等。 | - （1）在施工场地安排员工定期对施工场地洒水，以减少扬尘量，洒水次数根据天气状况而定，一般每天洒水1-2次，若遇到大风或干燥天气应适当增加洒水次数。 - （2）施工场地内运输通道应及时清扫和平整，以尽量减少运输车辆行驶产生的扬尘，必要时应采取洒水抑尘，垫草席等措施。 - （3）运输车辆进入施工场地应限速行驶10km/h，减少产尘量； - （4）对于装运砂石、水泥、弃土等含尘物料运输车辆应加盖篷布，严格控制和规范车辆运输量和方式，容易产生粉尘的物料不能够装得高过车辆两边和尾部的挡板，以免运输途中抛洒； - （5）砂、石等应有专门的推荐场地，堆放场地应布置于远离项目，并建围栏及洒水抑尘，应避免易产生扬尘的原材料露天堆放，必要时加防护盖，减少扬尘； - （6）施工工地场界采用围墙，挡板等遮挡措施，设置围挡不低于2m，以有效的减少近地面扬尘的扩散； - （7）建筑工程主体外侧使用符合规定的密目式安全网封闭，密目式安全网保持整齐、牢固、无破损，严禁从控制抛洒废弃物，并将现场内的堆土、堆砂用帆布或密目网等进行重复式覆盖； - （8）在项目施工区出口处设置车轮冲洗设备及相应的排水和沉淀设施，对驶出车辆的槽帮和车轮冲洗干净后方可驶出施工工地； - （9）施工中使用商品混凝土，推荐采用搅拌车和散装水泥，在搅拌车运输过程当中完成商品混凝土的配制； - （10）清理施工垃圾时，采用容器吊运的办法，严禁任何人随意凌空抛撒，采用封闭垃圾站存垃圾，并将垃圾分开存放，及时清运，外运时覆盖严密，确保不沿途散落，木工加工棚内产生的木屑由专人收集装袋，集中送至指定地点； - （11）对水泥、白灰等易产尘材料，实行轻卸慢放，采用封闭式库存的办法，以减少扬尘的产生； - （12）施工期间严禁露天焚烧橡胶、塑料、垃圾等。 | - 与环评一致 |

| - 3 | ### 施工噪声防治措施 | - （1）施工设备选型和维护，施工单位在施工作业中应选用低噪声施工工具和先进的工艺，禁止使用风锤等高噪声设备作业，并对各机械设备定期维护，使机械保持最低声级水平； - （2）使用商品混凝土，由于混凝土搅拌和混凝土输送泵都将产生较强声级，且会带来较大的粉尘污染，应尽量使用商品混凝土，以减少噪声和粉尘污染； - （3）加强管理。较少高噪声设备同时施工的频率，从而较少由于高噪声叠加引起的强噪声级，加强对施工工人的宣传教育，提倡文明施工，杜绝人为敲击，提倡运输车辆进出工地慢行，工地内禁止鸣笛； - （4）设置高噪设备操作间，在结构施工阶段，对有条件进行隔声操作的高噪声施工作业，如钢材的切割、电焊等，在操作间墙面选用空心砖，以增强隔声效果，减轻高噪声设备带来的噪声污染； - （5）加强劳动保护，安排工人轮流进行机械操作，减少接触高噪声的时间，对在声源附近工作较长时间的工人，发放防声耳塞、头盔等，对工人进行自身保护； - （6）合理安排施工进度和作业时间，对主要噪声设备应采取相应的限时作业，并避开幼儿园和居民休息时间，夜间禁止施工，若因混凝土浇灌等连续作业必须进行夜间施工的，施工单位应当在施工前持建设行政主管部门证明，上报大理州环境保护局创新工业园区分局批准，同意后方可夜间施工； - （7）合理放置施工机械位置，尽可能置于场地中间或对场界外影响最小的地方，最大限度的较少噪声扰民和对现有园区教学环境的影响。 | - （1）施工设备选型和维护，施工单位在施工作业中应选用低噪声施工工具和先进的工艺，禁止使用风锤等高噪声设备作业，并对各机械设备定期维护，使机械保持最低声级水平； - （2）使用商品混凝土，由于混凝土搅拌和混凝土输送泵都将产生较强声级，且会带来较大的粉尘污染，应尽量使用商品混凝土，以减少噪声和粉尘污染； - （3）加强管理。较少高噪声设备同时施工的频率，从而较少由于高噪声叠加引起的强噪声级，加强对施工工人的宣传教育，提倡文明施工，杜绝人为敲击，提倡运输车辆进出工地慢行，工地内禁止鸣笛； - （4）设置高噪设备操作间，在结构施工阶段，对有条件进行隔声操作的高噪声施工作业，如钢材的切割、电焊等，在操作间墙面选用空心砖，以增强隔声效果，减轻高噪声设备带来的噪声污染； - （5）加强劳动保护，安排工人轮流进行机械操作，减少接触高噪声的时间，对在声源附近工作较长时间的工人，发放防声耳塞、头盔等，对工人进行自身保护； - （6）合理安排施工进度和作业时间，对主要噪声设备应采取相应的限时作业，并避开幼儿园和居民休息时间，夜间禁止施工，若因混凝土浇灌等连续作业必须进行夜间施工的，施工单位应当在施工前持建设行政主管部门证明，上报大理州生态环境局大理分局批准，同意后方可夜间施工； - （7）合理放置施工机械位置，尽可能置于场地中间或对场界外影响最小的地方，最大限度的较少噪声扰民。 | - 与环评一致 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 4 | - 施工期固体废弃物处置措施 | - （1）建筑垃圾应按照市政管理部门要求在指定地点进行处置，施工弃土按照市政管理部门要求清运至指定地点处置； - （2）施工遗弃的沙石，建材、钢材、包装材料等应由专人管理回收，及时清洁工作面； - （3）施工场地产生的生活垃圾应设置垃圾堆放设施，定期集中外运，施工区、生活区设置旱厕，粪便集中收集后外运作为农肥利用； | - （1）建筑垃圾应按照市政管理部门要求在指定地点进行处置，施工弃土按照市政管理部门要求清运至指定地点处置； - （2）施工遗弃的沙石，建材、钢材、包装材料等应由专人管理回收，及时清洁工作面； （3）施工场地产生的生活垃圾应设置垃圾堆放设施，定期集中外运，施工区、生活区设置旱厕，粪便集中收集后外运作为农肥利用； | - 与环评一致 |
| - 5 | - 生态保护及水土流失防治措施（1）加强施工管理，合理选择施工工期，尽可能避开雨季进行各种土石方工程的施工； - （2）合理选择施工工序，施工中开挖的土石方应及时予以回填利用，尽量缩短土石方堆放时间； - （3）土石方应随挖、随运、随填、随压，运输过程中应采取覆盖措施，最大限度减少水土流失。 | - （1）加强施工管理，合理选择施工工期，尽可能避开雨季进行各种土石方工程的施工； - （2）合理选择施工工序，施工中开挖的土石方应及时予以回填利用，尽量缩短土石方堆放时间； （3）土石方应随挖、随运、随填、随压，运输过程中应采取覆盖措施，最大限度减少水土流失。 | - 与环评一致 |  |
| - 6 | - 运行期环境保护措施 | - 1、水环境保护措施 - 项目实行雨污分流，雨水由雨水管道接入机场现有的综合管网，生活污水经管线接入机场现有的污水管网。 - 环境空气保护措施 - 垃圾收集贮存设施与主要建筑物的距离保持在10m以上，垃圾收集设施可采用密闭垃圾房等形式以减轻垃圾臭气影响。 - 固废处置措施 - 项目运行产生的生活垃圾收集后委托环卫部门定期清运处置，不得随意倾倒。 - 噪声治理措施 - 进出车辆低速行驶，禁止鸣笛。 | - 1、水环境保护措施 - 项目实行雨污分流，雨水由雨水管道接入机场现有的综合管网，生活污水经管线接入机场现有的污水管网。 - 2、环境空气保护措施 - 垃圾收集贮存设施与主要建筑物的距离保持在10m以上，垃圾收集设施可采用密闭垃圾房等形式以减轻垃圾臭气影响。 - 3、固废处置措施 - 项目运行产生的生活垃圾收集后委托环卫部门定期清运处置，不得随意倾倒。 - 4、噪声治理措施 进出车辆低速行驶，禁止鸣笛。 | - 与环评一致 |

# 5．验收执行标准

## 5.1验收监测依据

1、《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》（中华人民共和国国务院第682 号令）；

2、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4 号）；

3、国家环保总局环发[2000]38 号令《关于建设项目环境保护设施竣工验收监测管理有关问题的通知》；

4、《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求》（试行）；

5、《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》（中国生态环境保护部，2018年5月15日）；

6、云南机场集团有限责任公司大理机场编制的《大理机场职工餐厅建设项目环境影响登记表》

7、大理州环境保护局创新工业园区分局出具的《关于大理机场职工餐厅建设项目环境影响登记表的批复》（大创工环审〔2016〕793号）。

## 5.2验收执行标准

建设项目竣工环境保护验收原则上采用建设项目环境影响评价阶段经环境保护部门确认的环境保护标准与环境保护设施工艺指标作为验收标准，对已修订、新颁布的环境保护标准应提出验收后按照新标准进行达标考核的建议。项目验收执行标准如下：

### 5.2.1水污染排放标准

项目生活污水依托已建污水处理站处理达《城市污水再生利用  城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）相应限值要求后回用。

表 5-1  水质标准

| 项目 | 城市绿化 |
| --- | --- |
| pH | 6～9 |
| 色/度 ≤ | 30 |
| 嗅 | 无不快感 |
| 浊度/NTU ≤ | 10 |
| 溶解性总固体/ (mg/L) ≤ | 1000 |
| BOD5/ (mg/L) ≤ | 20 |
| 氨氮/ (mg/L) ≤ | 20 |
| 铁/ (mg/L) ≤ | --- |
| 锰/ (mg/L) ≤ | --- |
| 溶解氧/ (mg/L) ≥ | 1.0 |
| 总余氯(mg/L) | 接触30min后≥1.0，管网末端≥0.2 |

### 5.2.2大气污染物排放标准

施工期粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）。

表5-2 颗粒物无组织排放监控浓度值

| 污染物名称 | 监控点 | 浓度限值（mg/m3） |
| --- | --- | --- |
| 颗粒物 | 周界外浓度最高点 | 1.0 |

项目设置食堂，食堂油烟排放执行GB 18483-2001《饮食业油烟排放标准》，标准值如下：

表5-3   饮食业油烟排放标准

| 规模 | 小型 | 中型 | 大型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 最高允许排放浓度mg/m3 | 2.0 |  |  |
| 净化设施最低去除效率% | 60 | 75 | 85 |

### 5.2.3噪声排放标准

施工期噪声执行GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》

表5-4 建筑施工场界环境噪声排放标准Leq（dB（A））

| 昼间 | 夜间 |
| --- | --- |
| 70 | 55 |

运行期项目区域执行GB22337-2008《社会生活环境噪声排放标准》2类标准。

表5-5  社会生活环境噪声排放标准  单位：dB（A）

| 类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 2类 | 60 | 50 |

# 6.验收监测要求

## 6.1环境保护设施调试效果

本项目通过对废水和噪声达标排放的监测，来说明环境保护设施调试效果，具体监测内容如下：

### 6.1.1废水监测

监测点位：根据相关规范要求，结合实地踏勘调查，本次水污染检测在废水总排口设一个检测点。

监测因子：

pH、CODcr、SS、BOD5、氨氮、总磷、动植物油，共7个检测因子；

监测频次：连续监测2天，每天采样3次。

### 6.1.2厂界噪声监测

监测点位：在职工餐厅四周各设置1个监测点位，共4个监测点位。

监测项目：等效连续A声级LAeqT

监测频次：连续监测2天，每天昼、夜各监测1次。

# 7.质量保证及质量控制

项目建设单位（云南机场集团有限责任公司大理机场）不具备自行监测能力，本次验收监测通过委托第三方资质监测公司进行（云南通际环境检测技术有限公司）。

## 7.1检测分析方法、分析仪器

表7-1 本次验收监测采用的检测方案及仪器一览表

| 序号 | 分析 项目 | 检测方法 | 检测使用仪器 |  | 检出限/最低检出浓度 | 分析 人员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 仪器设备 名称/型号 | 仪器编号 |  |  |
| 1 | pH | pH便携式pH计法《水和废水检测分析方法》（第四版）国家环境保护总局（2002年） | 便携式酸度计/PHBJ-260 | YNTJ-YQSB-035 | / | 杨锦彪 方建华 |
| 2 | 化学需氧量 | 《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》HJ828-2017 | 50ml酸式滴定管/天玻 | YNTJ-YQSB-042 | 4mg/L | 戴琦 |
| 3 | 氨氮 | 《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》HJ535-2009 | 可见分光光度计/V-1300 | YNTJ-YQSB-007 | 0.025mg/L | 王宣平 |
| 4 | 动植物油类 | 《水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法》 HJ637-2018 | 红外分光测油仪/OIL460 | YNTJ-YQSB-008 | 0.06m/L | 王宣平 |
| 5 | 阴离子表面活性剂 | 《水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲基蓝分光光度法》GB7494-87 | 可见分光光度计/V-1300 | YNTJ-YQSB-007 | 0.05m/L | 段四萍 |
| 6 | 浊度 | 《水质 浊度的测定 目视比浊法》GB13200-91 | / | / | 1度 | 董瑶 |
| 7 | 厂界 噪声 | 《社会生活环境噪声排放标准》GB22337-2008 | AWA6228+声级计 | YNTJ-YQSB-017 | / | 杨锦彪 方建华 |

## 7.2验收监测人员能力

本次参与监测检测的人员为云南通际环境检测技术有限公司的杨锦彪、方建华、戴琦、王宣平、段四萍、董瑶。参与竣工验收监测采样和分析的人员按国家有关规定持证上岗。

## 7.3水质和噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制

本项目验收期间的相关监测委托云南通际环境检测技术有限公司，根据我公司出具验收监测方案对项目产生的污染物进行监测，为了确保监测数据具有代表性、完整性、准确性、精密性和可比性，对验收监测的全过程（包括布点、采样、样品保存和运输、实验室分析、数据处理等）进行质量控制和质量保证。

- 严格按照验收方案展开监测工作。（2）合理布设监测点，保证监测点位的科学性和代表性。（3）采样人员严格遵守采样操作规程，认真填写采样记录，按规定保存、运输样品。（4）监测分析采用国家有关部门颁布的标准分析方法或推荐方法监测人员经考核合格并持有上岗证，所有仪器、量具均经过计量部门检定合格在有效期内。（5）检测报告严格执行三级审核制度。（6）云南通际环境检测技术有限公司为省级计量认证合格单位，单位内部设有综合管理室和专门的质检员控制监测数据质量；

- 一、人员及监测仪器设备方面云南通际环境检测技术有限公司一直以来认真执行环境监测人员持证上岗考核制度，凡参与环境监测的采样人员和分析人员务必通过上岗考核，取得云南省环境监测中心站上岗证后方可独立上岗操作。未持证人员在持证人员的指导下进行工作，且工作质量是由持证人员负责。监测工作中使用的计量仪器设备全部经过计量检定并在检定期限内，同时按规定做期间核查，保证了仪器设备的性能可靠。

- 二、样品采集方面水质监测采集10%以上现场平行样品送实验室分析，对不同项目的采样均按规范要求进行分装，并选用不同材质的容器，凡要求在现场固定的项目，均在采样现场进行样品固定，每期监测均采集现场空白样，包含所有项目。

- 三、实验室分析方面、自控措施按照要求绘制标准曲线、空白值测定、平行样测定、加标回收测定等。采集的样品严格按《环境监测技术规范》及《水和废水监测分析方法》中的规定进行分析，每批样品的原始记录都要填写所用“标准曲线”及具体计算公式，每批样品要有平行样测定，有质控标样的监测项目，平行样应占样品总数的10-20％，无质控标样的监测项目，要求100％平行样，有标准溶液的项目，每批样品都要填写标准溶液配制记录和标定记录，加标回收率及曲线校核应占样品总数10-15％，按规范及各项目的要求，及时更新标准曲线。严格执行仪器使用记录制度。所有样品均在有效期内分析。

- 四、实验室间质量控制方面云南通际环境检测技术有限公司标准物质采购均符合国家的相关规定，并结合公司的实际，由质控室负责采购，审核供应商的相关资质，并进行年度供方评价，确定合格供方。

- 五、数据资料的质量保证与管理方面监测数据原始记录应认真填写标准曲线、标准溶液配制和标定记录、自控措施、仪器名称、型号和编号及项目最低检出限等。数据资料报表信息齐全、完整。所有监测原始记录均通过复核/校对和审核，所有监测报告通过三级审核后按时发出。

# 8.验收监测结果

## 8.1环保设施调试运行效果

### 8.1.1环保设施处理效率监测结果

- 1、废水治理设施

项目生活污水依托已建污水处理站处理达《城市污水再生利用  城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）相应限值要求后回用。本次验收对污水总排口废水进行监测，监测项目为：pH、CODcr、SS、氨氮、动植物油、阴离子表面活性剂；监测结果如下：

- 表8-1 污水总排口监测结果

| 采样点位 | 采样时间 | - 检测结果（单位：mg/L，pH无量纲） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 样品编号 | pH | 化学 需氧量 | 氨氮 | 动植物油类 | 阴离子表面活性剂 | 浊度（度） |
| 中水 处理站 进口 | 2020.05.28 | 0013SH20200528001 | 7.42 | 460 | 1.21 | 0.12 | 0.05L | 70 |
|  |  | 0013SH20200528002 | 7.41 | 400 | 1.32 | 0.24 | 0.05L | 80 |
|  |  | 0013SH20200528003 | 7.42 | 400 | 1.27 | 0.11 | 0.05L | 70 |
|  | 2020.05.29 | 0013SH20200529001 | 7.42 | 440 | 1.27 | 0.06L | 0.05L | 60 |
|  |  | 0013SH20200529002 | 7.41 | 400 | 1.20 | 0.14 | 0.05L | 70 |
|  |  | 0013SH20200529003 | 7.42 | 410 | 1.34 | 0.06 | 0.05L | 80 |
| 中水 处理站出口 | 2020.05.28 | 0013SH20200528004 | 7.77 | 54 | 0.28 | 0.06L | 0.05L | 6 |
|  |  | 0013SH20200528005 | 7.78 | 64 | 0.27 | 0.06L | 0.05L | 5 |
|  |  | 0013SH20200528006 | 7.77 | 54 | 0.28 | 0.06L | 0.05L | 6 |
|  | 2020.05.29 | 0013SH20200529004 | 7.77 | 52 | 0.24 | 0.06L | 0.05L | 7 |
|  |  | 0013SH20200529005 | 7.76 | 60 | 0.27 | 0.06L | 0.05L | 6 |
|  |  | 0013SH20200529006 | 7.77 | 54 | 0.29 | 0.06L | 0.05L | 7 |
| 备注 | “L”表示未检出或小于最低检出浓度 |  |  |  |  |  |  |  |

由上表可知：项目污水总排口达到《城市污水再生利用  城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）相应限值要求。

- 2、噪声治理设施

项目运行期产生的噪声主要是进出车辆产生的噪声。项目区域内设置有限速禁鸣标志，进出车辆低速行驶，是车辆噪声降到最低。厂界噪声执行GB22337-2008《社会生活环境噪声排放标准》2类标准。

本次验收对项目环境噪声进行监测，监测结果如下表：

表8-2 项目厂界噪声监测结果

| 检测日期 | 检测点位 | 样品编号 | 昼间噪声值 dB（A） | 样品编号 | 夜间噪声 值dB（A） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 检测结果 |  | 检测结果 |
| 2020.05.28 | 倒班房厂界南侧1# | 0013ZS20200528001 | 49.4 | 0013ZS20200528009 | 46.5 |
|  | 倒班房厂界东侧2# | 0013ZS20200528002 | 49.3 | 0013ZS20200528010 | 44.9 |
|  | 倒班房厂界北侧3# | 0013ZS20200528003 | 48.4 | 0013ZS20200528011 | 44.1 |
|  | 倒班房厂界西侧4# | 0013ZS20200528004 | 53.0 | 0013ZS20200528012 | 47.0 |
| 2020.05.29 | 倒班房厂界南侧1# | 0013ZS20200529001 | 51.9 | 0013ZS20200529009 | 48.0 |
|  | 倒班房厂界东侧2# | 0013ZS20200529002 | 49.2 | 0013ZS20200529010 | 45.4 |
|  | 倒班房厂界北侧3# | 0013ZS20200529003 | 50.2 | 0013ZS20200529011 | 47.1 |
|  | 倒班房厂界西侧4# | 0013ZS20200529004 | 53.3 | 0013ZS20200529012 | 45.5 |
| 2020.05.28 | 餐厅厂界南侧1# | 0013ZS20200528005 | 48.4 | 0013ZS20200528013 | 43.0 |
|  | 餐厅厂界东侧2# | 0013ZS20200528006 | 50.2 | 0013ZS20200528014 | 44.0 |
|  | 餐厅厂界北侧3# | 0013ZS20200528007 | 53.1 | 0013ZS20200528015 | 42.6 |
|  | 餐厅厂界西侧4# | 0013ZS20200528008 | 53.9 | 0013ZS20200528016 | 47.4 |
| 2020.05.29 | 餐厅厂界南侧1# | 0013ZS20200529005 | 53.6 | 0013ZS20200529013 | 47.9 |
|  | 餐厅厂界东侧2# | 0013ZS20200529006 | 50.1 | 0013ZS20200529014 | 46.5 |
|  | 餐厅厂界北侧3# | 0013ZS20200529007 | 51.0 | 0013ZS20200529015 | 48.1 |
|  | 餐厅厂界西侧4# | 0013ZS20200529008 | 53.4 | 0013ZS20200529016 | 48.7 |
| 备注 | 检测点位详见附件检测点位图 |  |  |  |  |

根据表8-2的监测结果可知，项目环境昼间噪声值在48.4-573.9dB（A）范围内，夜间噪声值在42.6-48.7dB（A）范围内。对照标准值可知，各监测点位处的昼、夜噪声值均满足GB22337-2008《社会生活环境噪声排放标准》2类标准，项目运营期环境噪声均可达标。

# 9.验收监测结论

## 9.1污染物验收监测结论

### 9.1.1废水验收结论

项目运营期，产生的废水主要为生活废水，食堂污水经隔油池处理后与其他生活废水全部进入机场已建的一体化污水处理设施处理。项目产生的生活废水经监测均达到《城市污水再生利用  城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）相应限值要求后回用，不外排，对周围环境影响不大。

### 9.1.2噪声监测验收结论

项目运营期噪声主要是进出厂区车辆所产生的噪声，根据此次对项目四周环境噪声监测结果显示，项目运营期四周环境噪声均达到GB22337-2008《社会生活环境噪声排放标准》2类标准，项目运营期环境噪声均达标，对周围环境影响很小。

## 9.2工程建设对环境的影响结论

本项目食堂污水经隔油池处理后与其他生活废水全部进入机场已建的一体化污水处理设施处理，处理达标后回用，不外排；生活垃圾经垃圾桶收集后委托市政环卫部门清运处置。云南机场集团有限责任公司大理机场针对项目运营期产生污染均采取了相应的针对性的环保对策措施。

总体上，云南机场集团有限责任公司大理机场的“大理机场职工餐厅建设项目”的实际建设内容与环评登记表及批复文件基本一致，执行了环保法律法规和“三同时”制度。项目从立项到竣工运行过程中，建设单位能够执行环保管理各项规章制度；重视环保管理；严格按照项目环评登记表和审批意见中的有关对策措施进行污染治理；各项环保设施基本落实到位、且均运行正常稳定；管理措施得当，符合国家有关规定和环保管理要求。

## 9.3验收总结论

项目自立项到运行的全过程，能够执行环保管理各项规章制度，重视环保管理；环保机构及各项管理规章制度健全，基本落实了环评及批复提出的环保对策措施和建议；设施运转正常，管理措施得当，符合国家有关规定和环保管理要求。根据验收监测结果，项目在通过采取相应的环保治理措施后，废水处理后回用，废水、噪声能达标排放，生活垃圾均合理处置。各项检测指标达到排放标准要求，项目验收结论为：合格。

## 9.4《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》执行情况

对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，建设项目环境保护设施存在下列情形之一的，建设单位不得提出验收合格的意见，项目参照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》执行情况见下表：

表9-1  项目参照《验收暂行办法》执行情况一览表

| 序号 | 验收暂行办法意见 | 验收阶段情况 | 执行情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 未按照环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定要求建成环境保护设施，或者环境保护设施不能与主体工程同时投产或者使用的 | 本项目已按照环境影响登记表及其审批部门审批决定要求建成环境保护设施，环境保护设施与主体工程同时投产、同时使用 | 不存在 |
| 2 | 污染物排放不符合国家和地方相关标准、环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定或者重点污染物排放总量控制指标要求的 | 污染物排放符合国家和地方相关标准、环境影响登记表及其审批部门审批决定或者重点污染物排放总量控制指标要求 | 不存在 |
| 3 | 环境影响报告书（表）经批准后，该项目建设的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，建设单位未重新报批环境影响报告书（表）或者环境影响报告书（表）未经批准的 | 环境影响登记表经批准后，该项目建设的性质、规模、地点、采用的生产工艺及防治污染、防止生态破坏的措施未发生重大变动，建设单位未重新报批环境影响登记表或者环境影响登记表未经批准的 | 不存在 |
| 4 | 建设过程中造成重大环境污染未治理完成，或者造成重大生态破坏未恢复的 | 本项目在建设过程未造成重大环境污染，未造成重大生态破坏 | 不存在 |
| 5 | 分期建设、分期投入生产或者使用依法应当分期验收的建设项目，其分期建设、分期投入生产或者使用的环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力不能满足其相应主体工程需要的 | 本项目未进行分期建设，项目使用的环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力能满足其相应主体工程需要 | 不存在 |
| 6 | 建设单位因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚，被责令改正，尚未改正完成的 | 建设单位没有受到处罚 | 不存在 |
| 7 | 验收报告的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺项、遗漏，或者验收结论不明确，不合理的 | 本项目验收报告的基础资料数据真实，内容全面，结论明确，合理 | 不存在 |
| 8 | 其他环境保护法律法规规章等规章不得通过环境保护验收的 | 本项目符合各相关部门法律法规等规章 | 不存在 |
| 9 | 其他环境保护法律法规规章等规章不得通过环境保护验收的 | 本项目符合各相关部门法律法规等规章 | 不存在 |

综上所述，项目已建部分符合竣工验收的要求，符合国家有关规定和环保管理要求，达到验收标准。

## 9.5整改建议

无

- 建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：云南机场集团有限责任公司大理机场                    填表人（签字）：                      项目经办人（签字）：

| 建 设 项 目 | 项目名称 |  |  | 大理机场职工餐厅建设项目 |  |  |  |  |  | 项目代码 |  | — |  |  |  | 建设地点 |  | 大理机场航站楼南侧 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别 |  |  | 106房地产开发 |  |  |  |  |  | 建设性质 |  | √ 新建 £ 技改扩建 □ 技术改造 |  |  |  | 项目厂区中心经度/纬度 |  |  |  | 经度100.32369 纬度25.649177 |  |
|  | 设计生产能力 |  |  | - |  |  |  |  |  | 实际生产能力：- |  |  | 环评单位 |  |  | 云南机场集团有限责任公司大理机场 |  |  |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  |  | 大理州环保局创新工业园区分局 |  |  |  |  |  | 审批文号 |  | 大创工环审[2016]79号 |  |  |  | 环评文件类型 |  |  |  | 登记表 |  |
|  | 开工日期 |  |  | 2018年3月 |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  | 2018年8月 |  |  |  | 排污许可证申领时间 |  |  |  | — |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  | 云南机场集团有限责任公司大理机场 |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位：云南机场集团有限责任公司大理机场 |  |  |  |  |  | 本工程排污许可证编号 |  |  |  | — |  |
|  | 验收单位 |  |  | 云南通际环境检测技术有限公司 |  |  |  |  |  | 环保设施监理单位 |  | — |  |  |  | 验收监测时工况 |  |  |  | — |  |
|  | 投资总概算（万元） |  |  | 632.93 |  |  |  |  |  | 环保投资总概算 （万元） |  | 7.5 |  |  |  | 所占比例（%） |  |  |  | 1.18 |  |
|  | 实际总投资 |  |  | 632.93 |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  | 10 |  |  |  | 所占比例（%） |  |  |  | 1.58 |  |
|  | 废水治理（万元） |  |  | 3 |  | 废气治理（万元） |  |  | 2 | 噪声治理（万元） | / | 固废治理（万元） |  | 2 | 绿化及生态（万元） |  |  | 3 | 其它（万元） |  | / |
|  | 新增废水处理设施能力：16m3隔油池 |  |  |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  |  | 无 |  | 年平均工作时 |  |  | / |  |  |
| 运营单位 |  |  | 云南机场集团有限责任公司大理机场 |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码 |  |  |  | 联系电话 |  |  | 13529269977 |  |  | 验收时间 |  | 2020年5月 |  |  |
| 污染物排放达标与总量控制 (工业建设项目详填) |  | 污染物 |  | 原有排放量 （1） | 本期工程实际排放浓度（2） |  | 本期工程 允许排放 浓度（3） | 本期工程产生量（4） |  | 本期工程自身削减量（5） | 本期工程实际排放量（6） | 本期工程核定排放总量（7） |  | 本期工程 “以新带老”削减量（8） |  | 全厂实际排放总量 （9） |  | 全厂核定排放总量（10） | 区域平衡替代削减量（11） |  | 排放增 减量 （12） |
|  |  | 废 水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 废 气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工业固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 与本项目有关的其他特征污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注： 1、排放增减量：（+）表示增加，（—）表示减少。2、（12）=（6）-（8）-（11），（9）=（4）-（5）-（8）-（11）+（1）。 3、计量单位：废水排放量-万吨/年；废气排放量-万标米3/年；工业固体废物排放量-万吨/年；水污染物排放浓度-毫克/升；大气污染物排放浓度-毫克/立方米；水污染物排放量：吨/年；大气污染物排放量—吨/年

环保管理制度