生产建设项目水土保持设施

验收鉴定书

项 目 名 称            泰业·壹号公馆

项 目 编 号        2020-532929-47-03-010961

建 设 地 点     云龙县诺邓镇果郎新区县公安局旁

验 收   单  位     云龙泰业房地产开发有限公司

2024年4月10日

一、生产建设项目水土保持设施验收基本情况表

| 项目名称 | 泰业·壹号公馆 | 行业类别 | 房地产工程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 （或主要投资方） | 云龙泰业房地产开发有限公司 | 项目性质 | 新建 |
| 水土保持方案批复机关、文号及时间 | 云龙县水务局、龙水保许〔2021〕6号、2021年7月1日 |  |  |
| 水土保持方案变更批复机关、文号及时间 | \ |  |  |
| 水土保持初步设计批复机关、文号及时间 | \ |  |  |
| 项目建设起止时间 | 2021年1月~2023年6月 |  |  |
| 水土保持方案编制单位 | 大理厚德环境科技咨询有限公司 |  |  |
| 水土保持初步设计单位 | \ |  |  |
| 水土保持监测单位 | 云龙泰业房地产开发有限公司 |  |  |
| 水土保持施工单位 | 云南华怡居建设工程有限公司 |  |  |
| 水土保持监理单位 | 云南城成建设监理有限公司 |  |  |
| 水土保持设施验收报告编制单位 | 云南沧海环保科技有限责任公司 |  |  |

二、验收意见

根据《中华人民共和国水土保持法》（2010年12月25日修订）、《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》（水保〔2017〕365号）、《云南省水利厅转发水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》（云水保〔2017〕97号），云龙泰业房地产开发有限公司于2024年4月9日在云龙县主持召开了泰业·壹号公馆水土保持设施验收会议。参加会议的有方案编制单位大理厚德环境科技咨询有限公司、验收鉴定书编制单位云南沧海环保科技有限责任公司、监测单位云龙泰业房地产开发有限公司、省级专家库西南林业大学脱云飞同志，以及监理和施工单位的代表共6人，会议成立了验收组（名单附后）。 验收会议前，验收组及与会代表实地查看了工程现场的水土保持措施实施情况，查阅了技术资料，听取了建设单位关于水土保持工作情况的汇报和监测单位关于监测情况及结果的汇报，听取了方案编制单位、施工、监理等部门的补充说明。经质询、讨论和认真研究，形成验收意见如下： （一）项目概况 本项目位于云南省大理州云龙县诺邓镇，黄金公路与跃龙公路交叉口西北侧，项目建设区西北侧为云龙县公安局，东北侧紧邻跃龙公路距离沘江约50米，西南侧紧邻黄金公路，东南侧为黄金公路与龙跃公路交叉口。本项目中心地理坐标：东经99°20′40.87″，北纬25°54′22.87″。 项目建设期间通过东北侧的跃龙公路及西南侧黄金公路与外界取得联系，项目建设交通条件便捷，无需新建施工便道。 本项目为新建建设类项目，总征占地面积为3595.28平方米，均为永久占地。建设内容包括：1栋25F住宅楼、地下2811.98平方米的-1F地下室及门卫室建设，场内道路、绿化及给水供电等配套设施工程，总建筑面积为19720.14平方米，其中计容建筑面积16160.22平方米，建筑密度为20.03%，容积率为4.495，绿化面积1354.07平方米，地率为37.66%。 根据水土保持方案分析，本项目由建构筑物工程区、道路广场工程区、绿化工程区和附属工程等组成。 工程于2021年1月开工，于2023年6月29日竣工，总工期为30个月；工程总投资为7800万元，其中土建投资5200万元，资金来源：企业自筹。 （二）水土保持方案批复情况（含变更） 2021年7月1日，云龙县水务局以“龙水保许〔2021〕6号”准予《泰业·壹号公馆水土保持方案报告表》的行政许可决定书，根据《全国水土保持区划（试行）》，本项目所在地云龙县诺邓镇属于水土保持区划一级区西南岩溶区（云贵高原区），二级区滇北及川西南高山峡谷区，三级区滇西北中高山生态维护区，根据《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007），土壤侵蚀模数允许值为500t/km2·a。根据“水利部办公厅关于印发《全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果》的通知”（办水保〔2013〕188号）及《云南省水利厅关于划分省级水土流失重点预防区和重点治理区的公告》（云南省水利厅公告第49号），项目所在地云龙县诺邓镇属于“西南诸河高山峡谷国家级水土流失重点治理区”范围内，项目区应执行建设生产类项目Ⅰ级标准，水土流失治理度97%，土壤流失控制比1.0，渣土防护率92%，表土保护率95%，林草植被恢复率96%，林草覆盖率23%。 批复的水土流失防治责任范围为3595.28平方米。 批复的土石方工程为：项目总计开挖土石方1.54万立方米，总计回填土石方0.46万立方米（含表土回覆0.05万立方米），产生弃土1.13万立方米，弃土已运输至福堂支路（云龙县福堂社区）项目回填使用（弃土协议附后），所需的0.05万立方米表土从其他具有大量表土剥离的同期建设项目购买。 批复的水土保持措施为： 1、工程措施 （1）道路广场工程区：雨水管191米。 2、植物措施 （1）道路广场工程区：生态停车场766.26平方米 （2）绿化工程区：景观绿化面积为1082.18平方米。 3、临时措施 （1）建构筑物工程区：临时土质排水沟252米、土工布覆盖1200平方米。 （2）道路广场工程区：车辆清池1座、沉砂池1口。 批复的水土保持投资为56.73万元，其中主体工程计列投资42.36万元，方案新增措施投资14.37万元。水土保持总投资中，工程措施费2.86万元，植物措施费39.50万元，临时措施费2.06万元，独立费用11.26万元（含水土保持监理费0.04万元、水土保持监测费7.17万元），基本预备费0.8万元，水土保持补偿费0.25万元。 本项目不存在水土保持重大变更。 （三）水土保持施工图设计情况 本工程施工图设计由主体设计单位负责，未进行水保方案初步设计及施工图设计等。 （四）水土保持监测情况 本项目水土保持监测工作由建设单位自行开展监测，项目建设及运行过程中，建设单位重视水土保持工作和生态保护，严格按照设计施工，并实施了各项防治措施，水土保持措施的实施效果较好，工程建设及试运行过程中，未引起大面积严重水土流失。通过对项目区水土流失防治效果评价，工程建设水土流失防治工作达到了方案提出的防治目标。 （五）验收报告编制情况和主要结论 建设单位于2023年11月3日委托云南沧海环保科技有限责任公司承担泰业·壹号公馆的水土保持设施验收工作。水土保持验收技术组于2023年11月15日赶赴现场进行勘验工作，结论如下： 经现场勘验，本工程建设单位在工程建设过程中，管理组织机构完善，制度建设及档案管理规范。工程已建设完毕，水土保持措施总体布局为工程措施、植物措施与管理措施相结合，形成完整的防护体系。 工程实际水土流失防治责任范围为3595.28平方米与水土保持方案设计一致。 工程实际施工建设共产生土石方开挖量13753立方米，回填4701立方米（含覆土646立方米），外购绿化覆土646立方米。工程建设产生的9698立方米土石方运输至福堂支路（云龙县福堂社区）项目综合回填利用，无永久弃渣产生。 实际完成的水土保持措施工程量： 1、工程措施 （1）道路广场工程区：雨水管米245.3米、砖砌体截水沟7.9米。 2、植物措施 （1）绿化工程区：景观绿化面积为1354.07平方米。 3、临时措施 （1）建构筑物工程区：临时排水沟265.4米、无纺布覆盖1653平方米。 （2）道路广场工程区：车辆清池1座、沉沙池1口。 经核定，本工程实际完成水土保持总投资63.85万元，落实水土保持补偿费0.25万元（2517.20元）。 通过各项水土保持措施的实施，项目水土保持防治效果明显，工程水土流失治理度达99.98%，土壤流失控制比达1.98，渣土防护率达96.9%，表土保护率不量化，林草植被恢复率达99.99%，林草覆盖率达37.66%；各项水土流失防治指标达到了方案目标值，各项水土保持设施运行正常，能够正常发挥水土保持功能。 本项目水土保持设施布局合理，实施的水土保持措施质量总体合格，水土流失防治效果明显，六项指标均达到水保方案确定的目标值，已建水土保持设施运行情况总体良好，后期水土保持设施的管理维护责任明确，达到《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》（水保〔2017〕365号）文件规定的水土保持验收标准和条件，人为水土流失得到有效控制，具备验收条件。 （六）验收结论 建设单位依法编报了水土保持方案，基本完成了批复的各项水土保持措施和建设内容；建成的水土保持设施质量合格，水土流失防治指标达到了水土保持方案确定的目标值，较好地控制和减少了工程建设中的水土流失；开展了水土保持监测工作；运行期间的管理维护责任落实，符合水土保持设施验收的条件，同意本项目水土保持设施通过验收。 （七）后续管护要求 为进一步完善项目水土保持工作，全面消除工程建设的水土流失影响，保障和提高水土保持设施的防治效益，对工程后续水土保持工作提出以下要求： 1.运行期加强植被抚育管理； 2.运行期注重水土保持设施的维护，雨季前完成排水系统的清理工作，发现水土流失隐患及时整改，确保其功能正常发挥； 3.建议建设单位高度重视运行期间的水土流失治理及管护责任，指派专人负责运行期水土保持工作，发现问题及时采取相应补救措施；

- 三、验收组成员签字表

| 分工 | 姓名 | 单位 | 职务/职称 | 签字 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组长 | 段显泰 | 云龙泰业房地产开发有限公司 | 总经理 |  | 建设单位 |
| 成 员 | 凌 光 | 云龙泰业房地产开发有限公司 | 项目经理 |  | 建设单位 |
|  | 脱云飞 | 西南林业大学 | 副教授 |  | 特邀专家 |
|  | 杨 沫 | 大理厚德环境科技咨询有限公司 | 技术员 |  | 水土保持方案编制单位 |
|  | 牟 总 | 云龙泰业房地产开发有限公司 | 经 理 |  | 监测单位 |
|  | 蒋 睿 | 云南城成建设监理有限公司 | 监理工程师 |  | 监理单位 |
|  | 郭建泳 | 云南沧海环保科技有限责任公司 | 项目负责人 |  | 验收报告编制单位 |
|  | 陈圣基 | 云南华怡居建设工程有限公司 | 项目经理 |  | 施工单位 |