大理喜洲梅酒庄园项目

环境影响报告书

（送审稿）

建设单位：胭脂马（大理）酒业有限公司

编制单位：云南国琨环保科技有限公司

编制日期：2024年05月

目     录

概述	1

1、任务由来	1

2、评价过程	2

3、项目特点	2

4、分析判定相关情况	2

5、关注的主要环境问题及环境影响	4

6、评价结论	4

1 总则	5

1.1 编制依据	5

1.2 评价目的和评价原则	8

1.3 环境影响因素识别	9

1.4 评价标准	11

1.5 环境保护目标	23

1.6 评价工作流程	24

2 项目概况	25

2.1 项目基本情况	25

2.2 项目建设规模和建设内容	25

2.3 产品方案	27

2.4 主要生产设备	28

2.5 主要原辅材料	30

2.6 工作制度及劳动定员	31

2.7 项目平面布置	31

2.8 公用辅助工程	31

2.9 主要经济指标	32

3 工程分析	33

3.1 施工期工程分析	33

3.2 运营期工程分析	33

4 建设项目周围环境概况	61

4.1 自然环境	61

4.2 环境质量现状及评价	65

5 环境空气影响分析	81

5.1 施工期环境空气影响分析	81

5.2 运营期环境空气影响分析	85

6 水环境影响分析	92

6.1 施工期地表水影响分析	92

6.2 运营期地表水影响分析	93

6.3 运营期地下水影响分析	97

7 噪声环境影响分析	110

7.1 施工期噪声环境影响分析	110

7.2 运营期噪声环境影响分析	111

8 固体废弃物影响分析	115

8.1 施工期固体废弃物影响分析	115

8.2 运营期固体废弃物影响分析	115

9 生态环境影响分析	117

10 社会影响分析	117

11 环境风险评价	118

11.1 风险调查	119

11.2 环境风险潜势判定	121

11.3 环境风险评价范围	126

11.4 风险识别	126

11.5 风险事故情形分析	129

11.6 风险管理	130

11.7 风险事故应急预案	134

11.8 环境风险评价结论与建议	146

12 产业政策、规划符合性及选址合理性分析	147

12.1 与产业政策符合性分析	147

12.2 与相关规范、标准、条例的符合性分析	147

12.3 厂址与环境保护目标	164

12.4 与周围环境相容性	164

12.5 防护距离	165

12.6 环境合理性分析结论	165

13 污染防治措施及可行性分析	166

13.1 施工期污染防治措施及可行性分析	166

13.2 运营期污染防治措施及可行性分析	167

14 环境管理计划与环境监理监测计划	174

14.1 建设期环境管理和环境监理计划	174

14.2 环境管理制度	175

14.3 信息公开制度	178

14.4 污染物排放清单及排污口设置	179

14.5 排污口设置规范化	181

14.6 环境监测计划	182

14.7 竣工环境保护验收	183

15 环境经济损益分析	185

15.1 环境投资估算	185

15.2 环境经济效益分析	186

15.3 环境经济与社会效益分析	186

15.4 环境经济指标与评价	186

15.5 小结	187

16 评价结论	188

16.1 项目概况	188

16.2 评价区域环境质量现状	188

16.3 环境影响预测与评价结论	190

16.4 环境风险评价结论	191

16.5 产业政策	192

16.6 相关符合性分析	192

16.7 公众参与	192

16.8 总结论	192

附表：

建设项目环境影响报告书审批基础信息表

附件：

附件1  委托书

附件2  项目备案证明

附件3  营业执照

附件4  不动产登记证

附件5  项目与所在区域“三区三线” 的位置关系查询结果

附件6  项目与洱海保护区位置关系查询结果

附件7  大理市人民政府关于同意大理喜洲梅酒庄园项目洱海海西片区准入的批复

附件8  大理州生态环境局大理分局关于胭脂马（大理）酒业有限公司清酒项目选址的相关说明

附件9  中共大理市委政法委员会关于《大理市工业信息和科技局提供的胭脂马（大理）酒业有限公司清酒项目海西准入相关资料的》复函

附件10 大理市住房和城乡建设局关于《大理市工业信息和科技局提供胭脂马（大理）酒业有限公司清酒项目海西准入相关资料的函》的回复

附件11 大理市林业和草原局关于《大理市工业信息和科技局提供胭脂马（大理）酒业有限公司清酒项目海西准入相关资料的函》的回复

附件12 大理市洱海管理局关于《大理市工业信息和科技局提供胭脂马（大理）酒业有限公司清酒项目海西准入相关资料的函》的回函

附件13 苍山洱海国家级自然保护区管理局大理市苍山分局《大理市工业信息和科技局提供胭脂马（大理）酒业有限公司清酒项目海西准入相关资料的函》的复函

附件14 大理市洱海管理局流域建设项目回复意见

附图：

附图1   项目地理位置图

附图2   厂区平面布置图

附图3   项目评价范围及敏感点分布图

附图4   项目区域水系图

附图5   项目区域水文地质图

附图6   监测点位分布图

附图7   项目分区防渗图

# 概述

## 1、任务由来

大理洱源种植梅子已有2000多年的历史，被誉为“中国梅子之乡”，盛产鲜梅。洱源梅子产量高，品质优，品种繁多，宜梅区域广阔，栽培、加工历史悠久。2005年，洱源青梅正式列为地理标志产品加以保护。目前全县青梅种植面积超10万亩，是云南省唯一的省级果梅基地，也是全国100个“特色经济林产业示范县”中唯一的果梅基地示范县。规划到2025年，全县梅子种植面积将达到15万亩。

年产鲜梅果4.2万吨。得益于高海拔、气候、土壤等先天优势，大理梅子的香气更加浓郁。更适合梅酒的酿制。大理具有建设梅酒生产基地的良好资源条件。

同时，大理市自然风光秀丽，人文历史悠久，旅游资源十分丰富，是国内外著名的旅游城市。境内苍山、洱海是国家级风景名胜区和自然保护区，苍山同时是国家地质公园，有著名的国家历史文化名城一大理古城。大理市有旅游景点 138处，国家级文物保护单位7项，省级重点文物保护单位 15 项。境内民族风情浓郁，名胜古迹众多，吸引着中外旅游者不远万里纷至沓来。文化旅游产业一直是大理市重点发展的支柱型主导产业。近年来逐渐形成农文旅融合、一二三产融合发展的新趋势。

因此，结合梅酒行业的巨大发展前景和大理优越的梅子资源、文旅资源等优势，项目单位提出建设大理喜洲梅酒庄园项目，挖掘当地丰富的青梅资源和独特的民族文化资源，促进“梅酒产业+特色生态旅游+乡村振兴”融合发展。

项目于2024年3月27日取得了大理市发展和改革局的备案（市发改产业备案﹝2024﹞5号），项目代码：2403-532901-04-01-772006。拟投资1000万元，征地43.27亩，在大理市喜洲桃源村委会仁和村（原蝴蝶泉酒厂）设1个品鉴中心、4个生产车间、1个陶坛库及其附属配套设施，建设1条年产1000吨米香型基酒生产线和1条包装生产线，形成年产2000吨梅酒的生产能力。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》的规定，本项目开工建设前应开展环境影响评价工作。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021版）》（中华人民共和国生态环境部部令第16号）的规定，白酒生产属于“十二、酒、饮料制造业”中的“25、酒的制造151*”中的“有发酵工艺的（年生产能力1000千升以下的除外）”，需编制环境影响报告书。

为此，胭脂马（大理）酒业有限公司2024年5月7日委托我公司承担本项目的环境影响评价工作。在接受委托后即对项目开展了详细现场踏勘和资料收集工作，按照有关法律法规和技术导则的方法、内容、要求，在对工程所在地环境质量现状调查、工程影响、工程环保措施论证分析的基础上，编制完成了《大理喜洲梅酒庄园项目环境影响报告书》，以供建设单位上报生态环境部门审批。

## 2、评价过程

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》 和《建设项目环境影响评价分类管理名录》等文件的有关规定和要求，胭脂马（大理）酒业有限公司于2024年5月7日委托云南国琨环保科技有限公司开展《大理喜洲梅酒庄园项目环境影响报告书》编制工作。

2024年5月7日，我公司对项目区进行第一次现场勘查及资料收集，初步确定项目选址合理性。同时建设单位（胭脂马（大理）酒业有限公司）在大理州企事业单位环境信息公示平台（http://dlhbw.com/）进行了环境影响评价第一次信息公示，公示时间为10个工作日。

## 3、项目特点

大理喜洲梅酒庄园项目位于大理市喜洲桃源村委会仁和村（原蝴蝶泉酒厂），所在位置中心坐标为：中心经度100°5′53.869″；中心纬度25°54′46.597″。占地43.27亩，建筑面积20350m2，建设1个品鉴中心、4个生产车间（原料加工车间、酿酒车间、浸泡车间、包装车间）、1个陶坛库及其附属配套设施，新建1条年产1000吨米香型基酒生产线和1条包装生产线，最终形成年产2000吨梅酒的生产能力。

项目在原蝴蝶泉酒厂厂区范围内建设，选址不涉及依法设立的自然保护区、风景名胜区、世界自然遗产地、重要湿地保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区。

## 4、分析判定相关情况

（1）产业政策相符性

项目新建1条年产1000吨米香型基酒生产线和1条包装生产线，通过浸泡-勾兑后，形成年产2000吨梅酒的生产能力。根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，不属于该《指导目录》中的限制类、淘汰类行业，项目于2024年3月27日取得了大理市发展和改革局的备案（市发改产业备案﹝2024﹞5号），项目代码：2403-532901-04-01-772006。建设符合相关产业政策要求。

（2）与相关标准、规范、政策符合性分析

项目符合《土壤污染防治行动计划》、《水污染防治行动计划》、《大气污染防治行动计划》、《云南省生物多样性保护条例》、《云南省风景名胜区管理条例》、《云南省大理州洱海保护管理条例》等有关技术规范要求。与《大理风景名胜区总体规划修编(2007-2025年)》、《洱海保护治理“十四五”规划》不冲突。

（3）与相关规划符合性

项目位于大理市喜洲桃源村委会仁和村（原蝴蝶泉酒厂），为白酒制造业。项目符合《大理风景名胜区总体规划修编(2007-2025年)》中相关环保要求和审查意见要求；与《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行）》、《云南省“十四五”生态环境保护规划》、《洱海保护治理“十四五”规划》的相关要求相符。

（4）“三线”一单符合性分析

1）生态红线

根据大理市自然资源局、林业和草原局及大理市生态环境局大理分局出具回函，项目位于洱海保护管理范围绿色发展区，用地范围不在云南苍山洱海国家级自然保护区、大理国家级风景名胜区苍山洱海风景区、云南大理苍山国家地质公园、大理蝴蝶泉州级自然保护点以及大理市辖区内水源地的一级、二级保护区范围内。根据自然资源局“三区三线”叠图，不涉及生态红线。

2）环境质量底线

根据环境质量现状调查及补充监测，项目区域环境质量达标。根据环境影响预测，项目建成后对区域环境空气质量影响不大，不会造成区域环境质量超标；生产废水通过自建的污水处理站处理达《发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准》（GB27631-2011）及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）要求后通过集镇现有纳污管网排至喜洲下沉式再生水厂，对地表水环境影响较小；运行期间对产噪设备采取减噪措施后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）要求，不会导致区域声环境质量超标。

综上，项目建设位于环境质量达标区，投入运行后产生的废水、废气、噪声、固体废物均不会突破环境质量底线。

3）资源利用上线

项目为白酒制造生产企业，属于轻工产业，不属于高耗能和资源消耗型企业。项目的水、电、天然气等资源利用不会突破区域的资源利用上线。

4）环境准入负面清单

对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于该《指导目录》中的限制类、淘汰类行业。不属于《市场准入负面清单（2022年版）》中的负面产业，不违背环境准入负面清单的要求。

综上分析，本项目符合“三线一单”的要求。

## 5、关注的主要环境问题及环境影响

本项目环境影响评价关注的主要问题及环境影响如下：

- 根据项目的生产工艺特点，分析产生的废气类型、浓度、排放量、排放方式等。同时对采取的大气污染防治措施进行可行性分析，针对不足的地方提出相关要求；

- 根据项目的生产工艺特点，分析产生的废水类型、浓度、排放量、排放方式等，对设置的污水处理设施进行合理性分析，明确排水方案可行性；

- 对项目采用的固废处置措施合理性进行分析论述，分析其处置措施是否符合环境保护的要求；

- 对项目采取的噪声治理措施合理性进行分析论述，分析其处置措施是否符合环境保护的要求；

- 对项目采取的污染防治措施及风险防范措施合理性进行分析论述，明确污染防治措施、风险防范措施可行性；

## 6、评价结论

拟建项目符合国家和地方有关环境保护法律法规、标准、政策、规范及相关规划要求；生产过程中遵循清洁生产理念，所采用的各项污染防治措施技术可行、经济合理，能保证各类污染物长期稳定达标排放；预测结果表明项目所排放的污染物对周围环境和环境保护目标影响较小，对区域环境的影响可接受；通过采取有针对性的风险防范措施并落实应急预案，项目的环境风险可控。建设单位按照《环境影响评价公众参与办法》开展了公众参与调查，公示期间，无公众反对本项目建设。

综上所述，在落实本报告书中的各项环保措施以及各级生态环境主管部门管理要求的前提下，从环保角度分析，符合环境影响评价原则，项目建设可行性。

- 总则

- 编制依据

    - 国家环境保护法律法规

- 《中华人民共和国环境保护法》（1989年12月26日起实施，2014年4月24日修订，2015年1月1日起实施）；

- 《中华人民共和国大气污染防治法》（1988年6月1日起实施，2018 年10月26日修订）；

- 《中华人民共和国水污染防治法》（1984年5 月11日起实施，2017 年6月27日第二次修正）；

- 《中华人民共和国噪声污染防治法》（2022年6月5日起实施）；

- 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（1995年10月30日起实施，2020年4月29日修订，2020年9月1日起实施）；

- 《中华人民共和国土壤污染防治法》（2019年1月1日起施行）；

- 《中华人民共和国清洁生产促进法》（2003年1月1日起实施，2012 年2月29日修订，2012年7月1日起实施）；

- 《中华人民共和国环境影响评价法》（2003年9月1日起施行，2018 年12月29日第二次修正）；

- 《中华人民共和国水土保持法》（2011年3月1日起实施）；

- 《中华人民共和国土地管理法》（2019年8月26日修正）；

- 《中华人民共和国环境保护税法》（2018年10月26日修正）；

- 《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012年2月29日修订）；

- 《中华人民共和国节约能源法》（1998年1月1日起实施，2018年10 月26日修订）；

- 《中华人民共和国循环经济促进法》（2009年1月1日起实施，2018 年10月26日修订）；

- 《中华人民共和国安全生产法》（2014年8月31日修订）；

- 《中华人民共和国水法》（2002年10月1日起实施，2016 年7月2日修订）。

    - 相关国家法规

- 《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号，1998年11月29日起实施，2017年7月16修订，2017年10月1日实施）；

- 《中华人民共和国自然保护区条例》(2017年10月7日修订)；

- 《中华人民共和国森林法实施条例》(2018年3月19日修订)；

- 《中华人民共和国水土保持法实施条例》(2011年1月8日修订）；

- 《中华人民共和国土地管理法实施条例》(2021年7月2日修订，自 2021年9月1日起施行)；

- 《风景名胜区条例》(2016年2月6日修订)；

- 《地下水管理条例》(2021年10月21日公布，自2021年12月1日起施行）；

- 《中华人民共和国水生野生动物保护实施条例》(2013年12月7日修订)。

    - 部门规章

- 《产业结构调整指导目录（2024年本）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第7号，2024年2月1日起施行）；

- 《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021 年版）》（生态环境部部令 第16号），2021年1月1日起施行）；

- 《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号，2019 年1月1 日）；

- 《关于落实大气污染防治行动计划严格环境影响评价准入的通知》（环办〔2014〕30 号）；

- 《突发环境事件应急管理办法》（环境保护部令第34 号， 2015 年6 月5日）；

- 《国家危险废物名录（2021年版）》（生态环境部、国家发展改革委、公安部、交通运输部、卫生健康委员会部令 第15号，2021年1月1日起施行）；

- 《地下水管理条例》（中华人民共和国国务院令第748号）；

- 《建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法》（生态环境部令 第9号，2019年11月1日起施行）；

    - 地方法律法规

- 《云南省建设项目环境保护管理规定》（云南省人民政府令第105号）；

- 《云南省水土保持条例》(2018年11月29日修正)；

- 《云南省环境保护条例》(2004年6月29日修正)；

- 《云南省基本农田保护条例》(2015年9月25日修正)；

- 《云南省农业环境保护条例》(1997年5月28日通过，自1997年6月5(6)日起施行)；

- 《云南省珍贵树种保护条例》(2002年1月21日修改)；

- 《云南省陆生野生动物保护条例》(2014年7月27日修正)；

- 《云南省风景名胜区条例》(2021年9月29日修正)；(9)

- 《云南省自然保护区管理条例》(2021年9月29日修正):(10)

- 《云南省土地管理条例》(2015年9月25日修正):

- 《云南省固体废物污染环境防治条例》(2022年11月30日公布，自 2023年3月1日起施行)；

- 《云南省土壤污染防治条例》(2022年1月23日通过，自2022年5月1日起施行)；

- 《云南省地下水管理办法》(2009年6月25日通过，自2009年9月1日起施行):

- 《云南省人民政府关于印发云南省主体功能区规划的通知》(云政发(2014)1号):

- 《云南省公益林管理办法》(云林规(2019)2号，自2019年12月19日起施行)；

- 《云南省珍稀保护动物名录》(云政函(1989)89号)；

- 云南省人民政府关于印发《云南省水污染防治工作方案》的通知，(云政发(2016)3号)；

- 云南省人民政府关于印发《云南省土壤污染防治工作方案》的通知，(云政发(2017)8号):

- 《云南省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》(云政发(2020)29号)；

- 《云南省生态功能区划》(原云南省环境保护厅，2009年9月7日)；

- 《大理白族自治州人民政府关于印发(大理州“三线一单”生态环境分区管控实施方案〉的通知》(大政发(2021)29号):

- 《大理白族自治州人民政府关于印发(大理州“十四五”生态环境保护规划》的通知 (大政办发(2022)33号)。

    - 评价规范

- 《建设项目环境影响评价技术导则总纲》（HJ2.1-2016）；

- 《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)；

- 《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）；

- 《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ/T2.3-2018）；

- 《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）；

- 《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）；

- 《环境影响评价技术导则生态环境》（HJ19-2022）；

- 《环境影响评价技术导则-土壤环境》（HJ964-2018）；

- 《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）；

- 《建设项目危险废物环境影响评价指南》(公告2017年第43号)；

- 《突发环境事件应急监测技术指南》(DB37/T3599-2019)；

- 《污染源源强核算技术指南准则》(HJ884-2018)；《取水定额第 15 部分:白酒制造》(GB/T18916.15-2014)；

- 《酿造工业废水治理工程技术规范》(HJ575-2010)；

- 《饮料酒制造业污染防治技术政策》(环保部公告2018年第7号)；

- 《排污单位自行监测技术指南酒、饮料制造》(HJ1085-2020)；

- 《排污许可证申请与核发技术规范酒、饮料制造工业》(HJ1028-2019)；

- 《关于发布(排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》的公告》(生态环境部公告2021年第24号，2021年6月1日)；

- 《污染源源强核算技术指南准则》(HJ884-2018)；

- 《清洁生产标准 白酒制造业》(HJT402-2007)。

    - 委托、相关文件及技术资料

- 本项目环境影响评价委托书；

- 建设单位提供的《胭脂马（大理）酒业有限公司大理喜洲梅酒庄园项目报规文本》（初稿）；

- 建设单位提供的其他资料。

- 评价目的和评价原则

    - 评价目的

本次评价的目的是通过查清环境背景，明确环境保护目标，对可能产生的环境问题进行剖析，提出防治对策，以求将不利的环境影响减小到最低程度，促使项目建成运行后能取得最佳的社会、环境和经济综合效益。

- 通过现场踏勘及监测数据分析，查清项目周围的自然环境、生态环境现状；

- 通过工程分析，摸清拟建工程建设的规模和主要内容，分析项目施工期和营运期的主要污染环节、污染类型、排污方式及污染程度，预测对环境的影响范围，提出切实可行的污染防治措施，在达标排放的前提下，制定污染物排放的总量控制指标；

- 从技术、经济角度分析和论证拟采取的环保措施的可行性，必要时提出优化建议方案。

    - 评价原则

根据建设项目的工程特点和项目所在地的环境状况及环境保护的政策法规，本项目环境评价工作应体现以下原则：

- 依法评价原则：贯彻执行我国环境保护相关法律法规、标准、政策和规划等，优化项目建设，服务环境管理；

- 科学评价原则：规范环境影响评价方法，科学分析项目建设对环境质量的影响；

- 突出重点原则：根据建设项目的工程内容及其特点，明确与环境要素间的作用效应关系，充分利用符合时效的数据资料及成果，对建设项目主要环境影响予以重点分析和评价。

- 环境影响因素识别

    - 环境影响识别

根据本项目的工程特性与周围的环境特征，本项目的施工和营运将会对周围的生态环境产生不同程度的影响。其主要影响有：项目施工期间场地平整等会形成裸露地面，建筑材料的堆放在干燥大风天气易形成扬尘，对周围环境造成影响，施工机械和运输车辆尾气及道路扬尘也会影响环境空气；施工废水、挖方和建筑弃渣等若处置不当，将会对区域地下水和生态环境造成一定影响；项目施工机械运行产生的噪声对周围敏感点的影响可能持续整个施工期。项目营运期主要环境影响有生产废水、生活废水、锅炉废气、酒糟、设备噪声等对周围环境的影响。工程环境影响因素识别内容见表 1.3.1-1。

根据本项目主要污染源污染因子及区域环境特征，对工程实施后的主要环境影响因素进行识别，详见表1.3.1-1。

表1.3-1    环境影响因素识别一览表

| 阶段 | 主要行为 | 环境要素 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 空气 | 地表水 | 地下水 | 声 | 土壤 | 生态 | 环境风险 |
| 施工期 | 土方开挖、结构施工 | ▲1 | ▲1 | ▲1 | ▲1 | ▲1 | ▲1 |  |
|  | 材料运输、堆放 | ▲1 |  |  | ▲1 |  |  |  |
|  | 施工人员 |  | ▲1 |  |  |  |  |  |
| 运营期 | 原料仓储、运输 | □1 |  |  | □1 |  |  |  |
|  | 制曲工艺 | ■1 |  |  | ■1 | ■1 |  |  |
|  | 基础酒生产 | ■1 | ■1 | ■1 | ■1 | ■1 |  | ■1 |
|  | 灌装 | ■1 |  |  | ■1 | ■1 |  |  |
| 注：▲/△，表示短期直接/间接影响；■/□，表示长期直接/间接影响；1、2、3，分别表示影响程度轻微、中等、严重。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

由表1.4-1可知，项目的实施对周围环境的影响要素，施工期主要是施工扬尘和施工机械噪声对周边大气环境、声环境的影响;营运期主要是基础酒生产过程中产生的废水对地表水环境、地下水环境、土壤环境的影响，其次是基础酒生产和制曲工艺废气排放对大气环境的影响，以及设备噪声对声环境的影响。

    - 评价因子的筛选

根据项目的产污特点、环境影响的主要特征，结合区域环境功能要求、环境保护目标、评价标准和环境制约因素，筛选确定评价因子，详见表1.3.2-1。

表1.3.2-1  评价因子筛选一览表

| 环境因素 | 现状评价因子 | 预测因子 |
| --- | --- | --- |
| 地表水 | pH、化学需氧量、五日生化需氧量、总磷、氨氮、粪大肠菌群、悬浮物、石油类、挥发酚、阴离子表面活性剂 | 化学需氧量、氨氮 |
| 地下水 | pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬(六价)、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO-、Cl-、SO4-2。 | 氨氮、CODcr |
| 土壤 | 不评价 | 不评价 |
| 环境空气 | SO2、NO2、CO、O3、PM10、PM2.5、NOx、TSP、TVOC（以非甲烷总烃计）、NH3、H2S | 颗粒物、NOx、SO2、TVOC（以非甲烷总烃计）、NH3、H2S |
| 噪声 | 等效 A 声级 | 等效 A 声级 |
| 固体废弃物 | 酒糟、包装固废、生活垃圾、化粪池及污水处理站污泥 |  |
| 环境风险 | 生产废水、乙醇 |  |

- 评价标准

    - 环境质量标准

      - 环境空气

项目位于大理市喜洲桃源村委会仁和村（原蝴蝶泉酒厂），位于环境空气质量二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，本项目大气评价范围内的蝴蝶泉公园及苍山风景名胜区执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）一级标准。

项目基本污染物（SO2、NO2、CO、O3、PM2.5、PM10）执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1中的标准浓度限值；TSP、NOx执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表2中的标准浓度限值，总挥发性有机物（TVOC）、氨、硫化氢执行《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D浓度限值，具体标准限值见表1.4.1.1-1。

表1.4.1.1-1   环境空气质量标准

| 项目 | 平均时 | 一级 | 二级 | 单位 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均 | 20 | 60 | μg/m3 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单二级标准限值 |
|  | 24小时平均 | 50 | 150 |  |  |
|  | 1小时平均 | 150 | 500 |  |  |
| NO2 | 年平均 | 40 | 40 |  |  |
|  | 24小时平均 | 80 | 80 |  |  |
|  | 1小时平均 | 200 | 200 |  |  |
| NOx | 年平均 | 50 | 50 |  |  |
|  | 24小时平均 | 100 | 100 |  |  |
|  | 1小时平均 | 250 | 250 |  |  |
| CO | 24小时平均 | 4 | 4 | mg/m3 |  |
|  | 1小时平均 | 10 | 10 |  |  |
| O3 | 日最大8小时平均 | 100 | 160 | μg/m3 |  |
|  | 1小时平均 | 160 | 200 |  |  |
| TSP | 年平均 | 80 | 200 | μg/m3 |  |
|  | 24小时平均 | 120 | 300 |  |  |
| PM10 | 年平均 | 40 | 70 | μg/m3 |  |
|  | 24小时平均 | 50 | 150 |  |  |
| PM2.5 | 年平均 | 15 | 35 |  |  |
|  | 24小时平均 | 35 | 75 |  |  |
| NH3 | 1小时平均 | 200 |  | μg/m3 | 《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D |
| H2S | 1小时平均 | 10 |  |  |  |
| 非甲烷总烃 | 1小时平均 | 2.0 |  | mg/m3 | 《大气污染物综合排放标准详解》P244 |

      - 地表水

根据现场踏勘，距项目区最近的地表水体为南侧80m处的蝴蝶箐，为季节性溪沟，无居民取水点，无灌溉及其它利用功能，不属于功能性地表水体，最终流入东侧1.7km处的洱海。距项目区南侧450m处的棕树河，自西向东最终汇入洱海，经查阅《云南省水功能区划》（2014年修订）及《大理州水功能区划》（2015年修订），苍山洱海自然保护区规划水平年2030年水质目标为Ⅱ类，故执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的Ⅱ类标准，详见表1.4.1.2-1。

表1.4.1.2-1   地表水环境质量标准  单位：mg/L

| 项目 | Ⅱ类标准 | 项目 | Ⅱ类标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH（无量纲） | 6-9 | 硫化物 | ≤0.1 |
| 溶解氧 | ≥4 | 六价铬 | ≤0.05 |
| COD | ≤15 | 铜 | ≤1.0 |
| BOD5 | ≤3 | 锌 | ≤1.0 |
| 氨氮 | ≤0.5 | 铅 | ≤0.01 |
| 总磷 | ≤0.1 | 镉 | ≤0.005 |
| 高锰酸盐指数 | ≤4 | 砷 | ≤0.05 |
| 石油类 | ≤0.05 | 汞 | ≤0.00005 |
| 阴离子表面活性剂 | ≤0.2 | 粪大肠菌群（MPN/L） | ≤2000 |
| 挥发酚 | ≤0.002 | 氟化物 | ≤1.0 |
| 氰化物 | ≤0.05 | / | / |

      - 地下水

项目所在地及其周边地区地下水环境执行《地下水质量标准》（GB/14848－2017）Ⅲ类水标准，详见表1.4.1.3-1。

表1.4.1.3-1   地下水质量标准   单位：mg/L

| 序号 | 项目 | Ⅲ类标准 | 项目 | Ⅲ类标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PH（无量纲） | 6.5～8.5 | 铁 | ≤0.3 |
| 2 | 水温（℃） | / | 锰 | ≤0.1 |
| 3 | 浑浊（NTU） | ≤3 | 砷 | ≤0.01 |
| 4 | 氨氮 | ≤0.5 | 铝（µg/L） | ≤200 |
| 5 | 总硬度 | ≤450 | 钠 | ≤200 |
| 6 | 溶解性总固体 | ≤1000 | 硒（µg/L） | ≤10 |
| 7 | 耗氧量 | ≤3 | 银 | ≤0.05 |
| 8 | 硫酸盐 | ≤250 | 汞 | ≤0.001 |
| 9 | 硝酸盐 | ≤20 | K+ | / |
| 10 | 亚硝酸盐 | ≤1 | Na+ | / |
| 11 | 阴离子表面活性剂 | ≤0.3 | Ca2+ | / |
| 12 | 氰化物 | ≤0.05 | Mg2+ | / |
| 13 | 氯化物 | ≤250 | Cl- | / |
| 14 | 氟化物 | ≤1.0 | SO42- | / |
| 15 | 硫化物 | ≤0.02 | CO32- | / |
| 16 | 挥发酚 | ≤0.002 | HCO3- | / |
| 17 | 细菌总数（个/ml） | ≤100 | 碘化物* | ≤0.08 |
| 18 | 苯（ug/L） | ≤10 | 三氯甲烷*（µg/L） | ≤60 |
| 19 | 甲苯（ug/L） | ≤700 | 四氯化碳*（µg/L） | ≤2.0 |
| 20 | 六价铬 | ≤0.05 | 总大肠菌群（MPN/L） | ≤30 |
| 21 | 铜 | ≤1.0 | 铍（μg/L） | ≤0.002 |
| 22 | 锌 | ≤1.0 | 锑（μg/L） | ≤0.005 |
| 23 | 镍 | ≤0.02 | 钴 | ≤0.05 |
| 24 | 铅 | ≤0.01 | 钼 | ≤0.07 |
| 25 | 镉 | ≤0.005 | 铊（μg/L） | ≤0.1 |

      - 噪声

项目位于大理市喜洲桃源村委会仁和村（原蝴蝶泉酒厂），声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。

表1.4.1.4-1  声环境质量标准     单位：dB(A)

| 类型 | 等效声级[dB(A)] |  |
| --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |
| 2 类 | 60 | 50 |

      - 土壤

本项目位于大理市喜洲桃源村委会仁和村（原蝴蝶泉酒厂），项目区内建设用地土壤环境质量执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地标准，详见表1.4.1.5-1

表1.41.5-1  建设用地土壤污染风险筛选值和管制值单位：mg/kg

| 一、重金属和无机物 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指标名称 | 砷 | 镉 | 六价铬 | 铜 | 铅 | 汞 | 镍 |
| 筛选值 | 60 | 65 | 5.7 | 18000 | 800 | 38 | 900 |
| 管制值 | 140 | 172 | 78 | 36000 | 2500 | 82 | 2000 |
| 二、挥发性有机物 |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标名称 | 四氯化碳 | 氯仿 | 氯甲烷 | 1，1-二氯乙烷 | 1，2-二氯乙烷 | 1，1-二氯乙烯 | 顺-1，2-二氯乙烯 |
| 筛选值 | 2.8 | 0.9 | 37 | 9 | 5 | 66 | 596 |
| 管制值 | 36 | 10 | 120 | 100 | 21 | 200 | 2000 |
| 指标名称 | 反-1，2-二氯乙烯 | 二氯甲烷 | 1，2-二氯丙烷 | 1，1，1，2-四氯乙烷 | 1，1，2，2-四氯乙烷 | 四氯乙烯 | 1，1，1-三氯乙烷 |
| 筛选值 | 54 | 616 | 5 | 10 | 6.8 | 53 | 840 |
| 管制值 | 163 | 2000 | 47 | 100 | 50 | 183 | 840 |
| 指标名称 | 1，1，2-三氯乙烷 | 三氯乙烯 | 1，2，3-三氯丙烷 | 氯乙烯 | 苯 | 氯苯 | 1，2-二氯苯 |
| 筛选值 | 2.8 | 2.8 | 0.5 | 0.43 | 4 | 270 | 560 |
| 管制值 | 15 | 20 | 5 | 4.3 | 40 | 1000 | 560 |
| 指标名称 | 1，4-二氯苯 | 乙苯 | 苯乙烯 | 甲苯 | 间二甲苯+对二甲苯 | 邻二甲苯 | 一溴二氯甲烷 |
| 筛选值 | 20 | 28 | 1290 | 1200 | 570 | 640 | 1.2 |
| 管制值 | 200 | 280 | 1290 | 1200 | 570 | 640 | 12 |
| 指标名称 | 溴仿 | 二溴氯甲烷 | 1，2二溴乙烷 |  |  |  |  |
| 筛选值 | 103 | 33 | 0.24 |  |  |  |  |
| 管制值 | 1030 | 330 | 2.4 |  |  |  |  |
| 三、半挥发性有机物 |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标名称 | 硝基苯 | 苯胺 | 2-氯酚 | 苯并[a]蒽 | 苯并[a]芘 | 苯并[b]荧蒽 | 苯并[k]荧蒽 |
| 筛选值 | 76 | 260 | 2256 | 15 | 1.5 | 15 | 151 |
| 管制值 | 760 | 663 | 4500 | 151 | 15 | 151 | 1500 |
| 指标名称 | 䓛 | 茚并[1，2，3-cd]芘 | 二苯芘[a，h]蒽 | 萘 |  |  |  |
| 筛选值 | 1293 | 15 | 1.5 | 70 |  |  |  |
| 管制值 | 12900 | 151 | 15 | 700 |  |  |  |

    - 污染物排放标准

      - 大气

（1）施工期

施工期扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求：即周界外颗粒物浓度最高点限值1.0mg/m3。

（2）运营期

1）有组织废气

项目设置1台4t天然气蒸汽锅炉，锅炉烟气排放执行《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表2新建燃气锅炉大气污染物排放限值，林格曼黑度≤1级，标准值见表1.4-6.。

表1-1锅炉污染物排放浓度限值（单位：mg/m3）

| 锅炉类别 | 最高允许排放浓度 |  |  |  | 排气筒最低允许高度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 烟尘 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 烟气黑度 |  |
| 燃气锅炉 | 20 | 50 | 200 | 林格曼黑度≤1级 | 燃气锅炉不低于8m |

2）无组织废气

原料输送、制曲等过程产生无组织粉尘执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中标准限值要求；基酒生产、陈酿、调配、灌装过程中挥发的乙醇属于挥发性有机物，厂区内无组织排放参照《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)表A1中非甲烷总烃排放限值执行，厂界无组织排放参照《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中非甲烷总烃无组织排放监控浓度限值执行；原料发酵、酒糟散发、污水处理站运行过程中产生的异味，厂界执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)二级标准；具体见表2.3.2-3。

表  无组织废气排放标准限值

| 生产工序 | 污染物 | 标准限值 | 标准来源 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 原料输送、制区 | 颗粒物 | 1.0mg/m3 | 《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996)表2 |  |
| 基酒生产、陈酿、调配、罐装过程中挥发乙醇 | 非甲烷总烃 | 4.0mg/m3 |  |  |
|  |  | 10.0mg/m3 | 1h平均 | 《挥发性有机物 无组织排放控制 标准》 (GB37822-2019) |
|  |  | 30.0mg/m3 | 任意1次浓度 |  |
| 原料发酵、酒糟散发、污水处理站 | 氨 | 1.5mg/m3 | 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93) |  |
|  | 硫化氢 | 0.06mg/m3 |  |  |
|  | 臭气浓度 | 20无量纲 |  |  |

      - 废水

本项目运营期生活污水排入污水处理站处理，生产废水主要为蒸馏冷却水、泡粮废水、煮粮废水、锅底水、灌装清洗废水、地坪冲洗废水等，经厂区污水处理站处理达到《发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准》(GB27631-2011)表2中间接排放标准限值、动植物油达到《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1中B级排放限值后排入市政污水管网，最终进入喜洲下沉式再生水厂处理。标准值详见下表。

表1.4.2.2-1   废水排放标准   单位：mg/L（pH、色度除外）

| 序号 | 污染物项目 |  | GB27631-2011表2中间接排放标准限值 | GB/T31962-2015)表1中B级 | 本项目控制标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH值 |  | 6~9 | 6.5~9.5 | 6~9 |
| 2 | 色度（稀释倍数） |  | 80 | 64 | 80 |
| 3 | 悬浮物 |  | 140 | 400 | 140 |
| 4 | 五日生化需氧量（BOD5） |  | 80 | 350 | 80 |
| 5 | 化学需要量（CODcr） |  | 400 | 500 | 400 |
| 6 | 氨氮 |  | 30 | 45 | 30 |
| 7 | 总氮 |  | 50 | 70 | 50 |
| 8 | 总磷 |  | 3.0 | 8 | 3.0 |
| 9 | 单位产品基准排水量（m³/t） | 发酵酒精企业 | 30 | / | 30 |
|  |  | 白酒企业 | 20 |  | 20 |
| 10 | 阴离子表面活性剂 |  | / | 20 | 20 |
| 11 | 溶解性总固体 |  | / | 2000 | 2000 |
| 12 | 动植物油 |  | / | 100 | 100 |
| 13 | 石油类 |  | / | 15 | 15 |

      - 噪声

施工期界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中相关要求，运营期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，具体标准值见下表：

表1.4.2.3-1  施工噪声排放标准单位：dB(A)

| 昼间 | 夜间 |
| --- | --- |
| 70 | 55 |

表1.4.2.3-1 2厂界噪声排放标准单位：dB(A)

| 标准类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 3类 | 65 | 55 |

      - 固体废物

项目运营期一般固体废物贮存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)中的相关要求：危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)中的相关要求评价工作等级和范围。

    - 评价工作等级和评价范围

      - 大气环境

1、评价等级

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的Aerscreen模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。依据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中最大地面浓度占标率Pi定义如下：

式中： Pi－第i 个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%；

ρi-采用估算模式计算出的第i 个污染物的最大1小时地面空气质量浓度，mg/m3；

ρ0i－第i 个污染物的环境空气质量浓度标准，ug/m3。一般选用GB3095 中1 h平均质量浓度的二级浓度限值，对该标准中未包含的污染物，使用导则5.2确定的各评价因子1h平均质量浓度限值；对仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值。

2、评价等级判别表

评价等级按下表的分级判据进行划分。

表1.4.3.1-1    评价等级判别表

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥10% |
| 二级 | 1%≤Pmax＜10% |
| 三级 | Pmax＜1% |

3、估算模式所用参数见表。

表1.4.3.1-2    估算模型参数表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 农村 |
|  | 人口数（城市选项时） | / |
| 最高环境温度/℃ |  | 34℃ |
| 最低环境温度/℃ |  | -3℃ |
| 土地利用类型 |  | 湿地 |
| 区域湿度条件 |  | 潮湿气候 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | √是 £否 |
|  | 地形数据分辨率/m | 90 |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | £是 R否 |
|  | 岸线距离/km | / |
|  | 岸线方向/° | / |

4、评级工作等级确定

本项目所有污染源的正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果详见表1.4.3.1-3。

表1.4.3.1-3本项目所有污染源的正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果一览表

| 污染源名称 | 污染源 | 评价因子 | 评价标准(μg/m3) | Cmax(μg/m3)/D10% (m) | Pmax(%)/D10% (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 点源 | 锅炉房（DA001） | NOx | 250 | 14.87483¦0 | 5.95¦0 |
|  |  | NO2 | 200 | 14.87483¦0 | 7.44¦0 |
|  |  | SO2 | 500 | 0.018996¦0 | 0.00¦0 |
|  | 实验室（DA002） | 非甲烷总烃 | 1200 | 0.001327¦0 | 0.00¦0 |
|  | 污水处理站（DA003） | NH3 | 200 | 0.75668¦0 | 0.38¦0 |
|  |  | H2S | 10 | 0.001892¦0 | 0.02¦0 |
| 面源 | 酿酒车间 | 非甲烷总烃 | 1200 | 93.617¦0 | 7.80¦0 |
|  | 实验室（质检车间） | 非甲烷总烃 | 1200 | 0.008786¦0 | 0.00¦0 |
| 、 | 污水处理站 | NH3 | 200 | 3.1813¦0 | 1.59¦0 |
|  |  | H2S | 10 | 0.007759¦0 | 0.08¦0 |

由以上ARESCREEN估算模式对各污染源污染物的计算可知，本项目Pmax最大值出现为酿酒车间排放的非甲烷总烃，Pmax值为7.80%，Cmax为93.617mg/m3，根据《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。

2、评价范围

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），大气评价范围为以项目厂址为中心，边长5km×5km的矩形区域的矩形范围。

      - 地表水

1、评价等级

本项目运营期生活污水排入污水处理站处理，生产废水主要为蒸馏冷却水、泡粮废水、煮粮废水、锅底水、灌装清洗废水、地坪冲洗废水等，经厂区污水处理站处理达到《发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准》(GB27631-2011)表2中间接排放标准限值、生活污水达到《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1中B级排放限值后排入市政污水管网，最终进入喜洲下沉式再生水厂处理。

对照《环境影响评价技术导则地表水环境》(HJ2.3-2018)表1中水污染影响型建设项目评价等级判定及注10，具体判定结果见下表。

表1.4.3.2-1   水污染影响型建设项目评价分级判定

| 评价工作等级 | 判定依据 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 排放方式 | 废水排放量Q/（m3/d）是污染当量数W/（无量纲） |
| 一级 | 直接排放 | Q≥20000或W≥600000 |
| 二级 | 直接排放 | 其他 |
| 三级A | 直接排放 | Q≤200且W≤6000 |
| 三级B | 间接排放 | / |

根据《环境影响评价技术导则地面水环境》（HJ/T2.3-2018）中的评价等级判定依据，本项目地表水环境影响评价工作等级为三级B。

2、评价范围

项目运营阶段正常情况无废水直接排放，本次地表水环境影响评价范围为厂区范围内，重点对废水处理方式的可行性及最终流入喜洲下沉式再生水厂处理的可行性进行分析。

      - 地下水

1、评价等级

根据《环境影响评价技术导则地下水环境》(HJ610-2016)中附录A，本项目属于“N轻工-105、酒精饮料及酒类制造-有发酵工艺的”属于Ⅲ类建设项目。

建设项目场地的地下水环境敏感程度可分为敏感、较敏感、不敏感三级，分级原则详见下表。

表2.5-5   地下水环境敏感程度分级

| 分级 | 项目场地的地下水环境敏感程度 | 本项目 |
| --- | --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水水源地（包括已建成的在用、备用、应急水源地，在建和规划水源地）准保护区；除集中式饮用水水源地以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。 | 本项目环境敏感程度为“不敏感”。 |
| 较敏感 | 集中式饮用水水源地（包括已建成的在用、备用、应急水源地，在建和规划水源地）准保护区以外的径流补给区；特殊地下水资源（入矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区以及分散式居民饮用水水源等其它未列入上述敏感分级的环境敏感区 |  |
| 不敏感 | 上述地区之外的其它地区 |  |
| 注：a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。 |  |  |

表2.5-6 地下水环境影响评价工作等级分级表

| 项目类别 | Ⅰ类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

3、地下水环境影响评价工作等级

经调查，项目位为云南省大理市喜洲桃源村委会仁和村（原蝴蝶泉酒厂），项目周边不涉及集中式饮用水源地、分散式居民饮用水水源等地下水环境敏感区，评价区地下水敏感程度为“不敏感”。结合表2.5-6判定，本项目地下水环境影响评价工作等级为三级。

4、评价范围

本次评价采用确定评价范围，具体见下表。

表1.4.3.3-3地下水环境环境现状调查评价范围参照

| 评价等级 | 调查范围（km2） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 一级 | ≥20 | 应包括重要的地下水环境保护目标，必要时 适当扩大范围。 |
| 二级 | 6~20 |  |
| 三级 | ≤6 |  |

综上，表1.4.3.3-3地下水环境环境现状调查评价范围确定，本项目地下水评价范围为6km2。

      - 声环境

1、评价等级

所在地声环境功能区参照《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区执行。根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）的分级标准，“5.1.3 建设项目所处的声环境功能区为GB 3096规定的1类、2类地区，或建设项目建设前后评价范围内声环境保护目标噪声级增量达3dB(A)～5dB(A)，或受噪声影响人口数量增加较多时，按二级评价。

拟建项目位于2类地区，项目建设运营对周边区域声环境影响不大，不会导致受噪声影响人口数量增加较多，因此，本次声环境评价等级定为二级。

表1.4.3-1 声环境评价工作等级判定表

| 标准 | 声功能区类别 | 判定依据 |  |  | 评价等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HJ/T2.4-2021 | 0类 | 评价范围内有适用于GB3096规定的0类声环境功能区域，以及对噪声有特别限制要求的保护区等敏感目标 | 建设项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量达5dB(A)以上[不含5dB(A)] | 受影响人口数量显著增多时 | 一级 |
|  | 1类、2类 | 建设项目所处的声环境功能区为GB3096规定的1类、2类地区 | 建设项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量达3~5dB(A)[含5dB(A)] | 受噪声影响人口数量增加较多时 | 二级 |
|  | 3类、4类 | 建设项目所处的声环境功能区为GB3096规定的3类、4 类地区 | 建设项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量在 3dB(A)以下[不含3dB(A)] | 且受影响人口数量变化不大时 | 三级 |
| 本项目 | 2类 | 评价范围内无敏感目标 | 变化不大 |  | 二级 |

2、评价范围

根据项目噪声源特征和周围功能区状况，确定声环境影响评价范围为：项目场界外200m范围。

      - 土壤环境

本项目国民经济行业类别为“C1512白酒制造”，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境(试行)》(HJ964-2018)附录A，本项目行业类别不在“土壤环境影响评价项目类别”中，本项目不设土壤环境评价范围。

      - 生态环境

1、评价工作等级

（1）评价等级

根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022），生态环境评价工作分级原则如下：

涉及国家公园、自然保护区、世界自然遗产、重要生境时，评价等级为一级；

b）涉及自然公园时，评价等级为二级；

c）涉及生态保护红线时，评价等级不低于二级；

d）根据HJ2.3判断属于水文要素影响型且地表水评价等级不低于二级的建设项目，生态影响评价等级不低于二级；

e）根据 HJ 610、HJ 964 判断地下水水位或土壤影响范围内分布有天然林、公益林、湿地等生态保护目标的建设项目，生态影响评价等级不低于二级；

f）当工程占地规模大于20km2时（包括永久和临时占用陆域和水域），评价等级不低于二级；改扩建项目的占地范围以新增占地（包括陆域和水域）确定；

g）除 a）、b）、c）、d）、e）、f）以外的情况，评价等级为三级；

h）当评价等级判定同时符合上述多种情况时，应采用其中最高的评价等级。

本项目占地面积为4327m2，小于20km2，不涉及国家公园、自然保护区、世界自然遗产、重要生境、自然公园、天然林、公益林、湿地等生态保护目标，故本项目生态环境影响等级为三级。

2、评价范围

根据《环境影响评价技术导则  生态影响》（HJ 19-2022）6.2.8条说明，污染影响类建设项目评价范围应涵盖直接占用区域以及污染物排放产生的间接生态影响区域。

      - 环境风险

1、评价工作等级

1、评价等级

按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B及附录C.1危险物质及工艺系统危险性P分级。项目所涉及的危险物质为乙醇、废矿物油、沼气、消毒剂。根据《建设项目环境风险评估技术导则》（HJ169-2018）附录B确定本项目涉及危险物质及其临界量如表2.5-11。

本项目涉及危险物质及其临界量如表2.5-11。

表2.5-11 养殖场主要危险物质及Q值确定表

| 序号 | 危险物质名称 | CAS号 | 最大存在总量（t） | 临界量（t） | 该种危险物质Q值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废矿物油 | / |  | 2500 |  |
| 2 | 沼气 | / |  | 10 |  |
| 3 | 乙醇 | 64-17-5 |  | 500 |  |
| 4 | 消毒剂（次氯酸钠） | 7681-52-9 |  | 5 |  |
| 项目Q值Σ |  |  |  |  |  |

本项目涉及的各种危险物质存量极低，合计Q值仅0.11＜1根据导则附录C.1.1条，本项目环境风险潜势直接根据Q值判定为I，不再进行M值和P值评估判断。项目评价工作等级按下表确定。

按下表确定。

表2.5-12评价工作等级划分

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析 |
| 注：简单评价是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。 |  |  |  |  |

根据上表判断，本项目大气环境及地表水、地下水风险评价等级为简单分析。

2、评价范围

本项目环境风险评价等级为简单分析，根据导则要求考虑风险事故状况下的最大影响范围，本次评价大气环境风险评价范围确定为以厂区为中心，自厂界外延500m形成的矩形区域；地表水风险评价等级与地表水影响评价范围一致；地下水风险评价范围与地下水影响评价范围一致。

- 环境保护目标

环境保护目标详见表1.5-1。

表1.5-1 本项目环境保护目标分布一览表

| 名称 |  | UTM坐标/m |  | 保护对象 | 保护内容 | 相对厂址方位 | 相对厂界距离/m | 环境功能区 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  |
| 大气 环境 | 大尾勾村 | 610819 | 2869247 | 居民 | 30户（130人） | 东北侧 | 2480 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单二级标准限值 |
|  | 西阀尾村 | 610359 | 2869186 | 居民 | 20户（80人） | 东北侧 | 2360 |  |
|  | 上关村 | 609943 | 2868545 | 居民 | 35户（140人） | 北侧 | 1929 |  |
|  | 上关镇 | 610239 | 2867966 | 居民 | 60户（240人） | 东北侧 | 410 |  |
|  | 仁和村 | 610722 | 2866410 | 居民 | 80户（320人） | 东侧 | 208 |  |
|  | 桃源村 | 611642 | 2866670 | 居民 | 120户（485人） | 东侧 | 1710 |  |
|  | 仁和村散户 | 610102 | 2866321 | 居民 | 1户（5人） | 东侧 | 52 |  |
|  | 周城村 | 610507 | 2865773 | 居民 | 90户（365人） | 东南侧 | 412 |  |
|  | 仁里邑村 | 612354 | 2864187 | 居民 | 68户（272人） | 东南侧 | 2930 |  |
|  | 大理蝴蝶泉公园 | 610291 | 2866201 | 游客 | 约200人 | 东南侧 | 230 |  |
|  | 喜洲第一中学 | 611164 | 2863998 | 教师、学生 | 共计710人 （职工：45人 学生：665人） | 东南侧 | 2494 |  |
| 地表水 | 蝴蝶箐 | / | / | 河流 | / | 南侧 | 80 | 《地表水环境质量标准》GB3838-2002）Ⅱ类 |
| 地下水 | GW1 | 609917 | 2866426 | 监测井 | 水质 | 厂界内 | / | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准 |
|  | GW2 | 610004 | 2866577 | 监测井 | 水质 |  |  |  |
|  | GW3 | 610011 | 2866382 | 监测井 | 水质 |  |  |  |
| 声环境 | 仁和村散户 | 610102 | 2866321 | 居民 | 1户（5人） | 东侧 | 52 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类 |
|  | 场界周边200m范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态 | 项目区内及周边200m范围内自然生态环境（植被、种群、丰富度、生物多样性等） |  |  |  |  |  |  | / |

- 评价工作流程

本项目的环境影响评价工作流程见下图。

表1.8-1   建设项目环境影响评价工作程序图

- 项目概况

- 项目基本情况

项目名称：大理喜洲梅酒庄园项目

建设单位：胭脂马（大理）酒业有限公司

建设性质：新建

建设地点：大理市喜洲桃源村委会仁和村（原蝴蝶泉酒厂），拟建项目所在位置中心坐标为：中心经度100°5′53.869″；中心纬度25°54′46.597″。

项目总投资：10000万元，其中环保投资210.5万元，占项目总投资的0.02%。

劳动定员及工作制度：项目劳动定员拟为100人，年工作300d，每天8h，年运行时间2400h。

建设规模：新建1条年产1000吨米香型基酒生产线和1条包装生产线，形成年产2000吨梅酒的生产能力。

建设进度：项目工程拟于2024年6月开始建设，预计于2025年6月建成投产，建设期12个月。

- 项目建设规模和建设内容

本项目建设分为四个区域，生产区、存储区、生产配套辅助设施区、污水处理站。生产区包括原料加工车间、酿酒车间、包装车间，存储区包括浸泡车间、陶云库，生产配套辅助设施区包括科研车间、质检车间及保留的蒸馏塔。

工程组成详见下表。

表2.2-1项目建设内容组成一览表

| 工程组成 |  | 名称 | 建设内容 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 生产区 | 原料加工车间 | 位于厂区东北侧，一栋2F，建筑单体长30.5m，宽23.00m，占地面积701.50m2，建筑面积885.50m2，H=9.79m，钢筋混凝土结构；主要布置原料处理间、维修间、化学品间、更衣室、休息室、设备平台等。主要用于原料加工。 |  | 新建 |
|  |  | 酿酒车间 | 位于厂区北侧，一栋2F，建筑单体长68.10m，宽26.10m，占地面积1705.64m2，建筑面积2718.67m2，H=11.95m，钢筋混凝土结构；主要布置发酵区、蒸馏区、糖化区、原料库、锅炉间、配电室、柴油发电机房、化验间、控制室、备品备件库、维修间、更衣室、淋浴间、卫生间等。主要用于酒的酿造及蒸酿。 |  | 新建 |
|  |  | 包装车间 | 位于厂区北侧，建筑单体长90.80m，宽24.00m，占地面积2279.87m2，建筑面积5022.15m2，H=11.95m，钢筋混凝土结构；主要布置包装车间、空压站及设备间、消防控制室、更衣室、卫生间、洗消间、管理室、办公室、参观走道等。主要用于产品包装。 |  | 新建 |
|  | 存储区 | 浸泡车间 | 位于厂区南侧，建筑单体长54.6m，宽27.45m，占地面积1498.77m2，建筑面积1498.77m2，H=11.95m，钢筋混凝土结构；主要布置罐区、勾调罐库。16个80m3储酒罐、2个100m3备用储酒罐。 |  | 新建 |
|  |  | 陶坛库 | 位于厂区南侧，建筑单体长88.40m，宽29.20m，占地面积2558.60m2，建筑面积7158.96m2，H=11.65m，钢筋混凝土结构；主要布置陶坛库、雨淋阀间、阀阵(管板)间、中转间、配电室等。 |  | 新建 |
| 辅助工程 |  | 质检车间（含蒸馏塔） | 位于厂区入口正前方，建筑单体长55.50m，宽38m，占地面积1443.10m2，建筑面积1661.10m2，H=10.70m，钢筋混凝土结构；主要布置门厅、展示、接待、卫生间等。设置集气设施（收集效率99%），配套建设风量为2000m3/h的抽风设置，实验过程中产生的有机废气收集后通过活性炭吸附设备处理（处理效率60%），处理后的废气通过15m（DA002），内径0.3m的排气筒排放。 |  | 新建 |
|  |  | 科研车间 | 位于厂区入口正北方，一栋2F，建筑单体长29.5m，宽21m，占地面积527m2，建筑面积963m2，H=11.95m，钢筋混凝土结构；主要布置研发实验区、展示、研发办公室、卫生间等。 |  | 新建 |
|  |  | 锅炉房 | 位于酿酒车间附近，设计1台额定蒸发量为4t/h的燃气蒸汽锅炉，锅炉额定压力均为1.25MPa，额定蒸汽压力193℃，设置15m高烟囱排放（DA001）,内径0.6m。 |  | 新建 |
|  |  | 污水处理站 | 位于厂区东南角，占地面积253.40m2，建筑面积424.3m2，1F（局部设有地下污水处理池），高5.1m，钢筋混凝土结构。地上部分主要布置值班室、在线检测设备间、污泥脱水间、备品备件库、化验室、加药间、配电风机房、除臭设备间以及储物间；地下部分主要布置调节池、USB池、曝气池以及二沉池。设计提出对调节池、厌氧池、好氧池、二沉池、污泥脱水机房进行封闭，封闭后收集的恶臭气体经风机负压引入除臭系统，处理后的臭气通过15m排气筒DA003，内径：0.4m（引风机风量20000m3/h）排放。负压收集效率按99%计，一体化生物除臭滤池治理效率按80%。 |  | 新建 |
| 公用工程 |  | 供水系统 | 给水水源为市政给水和南涧溪的溪水；市政给水由厂区东侧市政给水干管网引入两根DN150给水管，作为本工程生活给水水源和冲洗地面、绿化浇洒给水水源；制酒用水取水点位于蝴蝶泉公园西南侧的南涧溪，日均引水量约500m3，取水点与本工程厂区高差87m，可实现自流方式引水，引水管直径DN150，总长约1325m，引入厂区供发酵系统用水。 |  | 新建 |
|  |  | 排水 | 厂区生活污水与生产废水一同排入自建150m3/d的污水处理站处理，污水站处理达标后，最终汇入喜洲下沉式污水处理厂进行消纳处理。 |  | 新建 |
|  |  | 供电系统 | 10kV单回路电源由市政引来，下杆后采用10kV电缆埋地引至厂区酿酒车间10/0.4kV变配电室，变配电室拟设2台800kVA干式变压器负责给全厂提供正常电源，变压器负载率约为78%。 |  | 新建 |
|  |  | 供热系统 | 项目生产过程需要使用到蒸汽直接进行加热，锅炉房位于酿酒车间，设计1台额定蒸发量为4t/h的燃气蒸汽锅炉，锅炉额定压力均为1.25MPa，额定蒸汽压力193℃。 |  | 新建 |
| 环保工程 |  | 废气处理 | 锅炉房 | 本工程燃气锅炉配置高效低氮燃烧器，锅炉配备独立鼓风机。锅炉排出的烟气经锅炉燃烧后通过每台锅炉单独配套的一根15m（DA001）高，内径0.6m，排气筒排放。 | 新建 |
|  |  |  | 质检车间 | 设置集气设施（收集效率99%），配套建设风量为2000m3/h的抽风设置，实验过程中产生的有机废气收集后通过活性炭吸附设备处理（处理效率60%），处理后的废气通过15m（DA002），内径0.3m的排气筒排放。 | 新建 |
|  |  |  | 污水处理站 | 设计提出对调节池、厌氧池、好氧池、二沉池、污泥脱水机房进行封闭，封闭后收集的恶臭气体经风机负压引入除臭系统，处理后的臭气通过15m排气筒DA003，内径：0.4m（引风机风量20000m3/h）排放。负压收集效率按99%计，一体化生物除臭滤池治理效率按80%。 | 新建 |
|  |  |  | 食堂油烟 | 食堂安装风量为4000m3/h，去除效率为85%的油烟净化设施处理油烟。 | 新建 |
|  |  | 废水处理 | 事故废水池及消防废水池 | 位于厂区东南角，事故池V=100m3、消防废水池1250m3。事故废水主要来自酒液储罐区事故状态下排出的酒液和消防废水。事故废水及消防废水设置独立废水管网收集并排入事故池或消防废水池，最终经废水泵分量掺入污水处理站处理。 | 新建 |
|  |  |  | 雨水收集池 | 位于厂区北侧，V=100m3 | 新建 |
|  |  |  | 化粪池 | 设置一座50m3化粪池，生活污水经化粪池初步处理后进入厂区污水处理系统。 | 新建 |
|  |  |  | 污水处理站 | 位于厂区东南角，污水处理规模150m³/d，处理工艺：格栅拦截，粗滤池过滤预处理，水量调节池调节，改良UASB处理后的废水进多级接触氧化池处理、最终加絮凝剂进二沉池后达标出水。 | 新建 |
|  |  | 噪声 | 产噪设备设置于厂房内，设备基础安装减震，阻隔等措施。 通风空调设备均选用节能型、低噪声、低振动的设备，所有吊装的风机均采用减振支吊架，落地安装的风机均采用橡胶减振垫减振；组合式空调机组的室内机设置在空调机房内，采用橡胶减振垫减振；风管内风速控制在合理的范围内，减少振动和噪声的产生。 |  | 新建 |
|  |  | 地下水、土壤 | 酒糟堆存间 | 采用30cm厚的P12级防渗混凝土重点防渗，满足等效黏土防渗层Mb≧6.0m，K<1x10-7cm/s的防渗性能；其余区域进行一般地面硬化。 | 新建 |
|  |  |  | 污水处理站 |  | 新建 |
|  |  | 固体废物处置 | 生活垃圾 | 设置垃圾桶若干，集中收集，专人清运。 | 新建 |
|  |  |  | 原料残渣、酒糟 | 原料残渣用作农家肥料或指定垃圾厂处理，酒糟统一收集，外售或外运给养殖场。 | 新建 |
|  |  |  | 废包装材料 | 收集后外售废品收购站。 | 新建 |
|  |  | 风险 | 设置一个事故池V：100m3 |  |  |
| 绿化 |  |  | 绿化用地面积2947.89m2。 |  |  |

- 产品方案

本项目为青梅酒生产项目，主要产品方案见下表：

表2.3-1产品方案一览表

| 序号 | 名称（酒精浓度） | 生产规模 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 梅酒（14%-15%） | 2000t/a | 产品 |
| 2 | 米酒（55%） | 1000t/a | 产品 |

产品质量标准见下表。

表2.3-2产品质量标准(米香型基酒-企业标准)

| 序号 | 项目 | 指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 酒精度a（20℃）%VOL | 42--60 |
| 2 | 总酸（以乙酸乙酯计）g/L | ≧0.25 |
| 3 | 总酯（以乙酸乙酯计）g/L | ≧0.65 |
| 4 | 乳酸乙酯g/L | ≧0.4 |
| 5 | β-苯乙醇mg/L | ≧20 |
| 6 | 甲醇b，g/l | ≤0.6 |
| 7 | 氰化物b(以HCN计)mg/L | ≤0.8 |
| 1 酒精度标签标示值不得超过实测值的±1%VOL 2 甲醇，氰化物等指标均按100%VOL酒精度计 |  |  |

表2.3-3产品质量标准(梅酒-标准)

| 序号 | 项目 | 指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 酒精度a（20℃）%VOL | 8--28 |
| 2 | 总酸（以乙酸乙酯计）g/L | ≤8.5 |
| 3 | 总糖b（以葡萄糖计）g/L | ≤200 |
| 4 | 甲醇c,g/l | ≤0.6 |
| 5 | 氰化物d(以HCN计)mg/L | ≤8 |
| 6 | 铅（以Pb计），mg/kg | ≤0.5 |
| 1 酒精度标签标识值不得超过实测值的±1%VOL 2 甲醇，氰化物等指标均按100%VOL酒精度计 3 总糖标签标示值与实测值不得超过±10% |  |  |

- 主要生产设备

根据建设单位提供的资料，本项目主要生产设备见下表

表2.4-1   主要生产设备一览表

| 设备名称 | 规格/型号 | 数量 | 设备设施使用产所 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大米提升机（斗提输送机） | 6吨/小时 | 1套 | 酿造车间（米进料与输送） |
| 泡粮桶 | 3m3/2m3 | 各2个 | 酿造车间（浸米） |
| 连续蒸饭机 | 每日5.3吨每小时1.5吨）0-1t/h，机器运转5.3小时 | 1套 | 酿造车间（蒸煮） |
| 摊晾机 | 加曲机0-10kg/h |  | 酿造车间 |
| 米饭转运车+升降机+电动葫芦 | / | 一条线体 | 酿造车间 |
| 糖化槽 | 500KG干米 | 17个 | 酿造车间 |
| 投料水罐 | 有效容积8m3 | 1个 | 酿造车间 |
| 发酵罐 | 20m3 | 17 | 酿造车间 |
| 蒸馏釜 | 10吨 | 两个 | 酿造车间 |
| 接酒罐 | 5m3 | 两个 | 酿造车间 |
| 接酒桶（酒芯罐、酒尾罐、酒头罐） | 5m3 | 各两个 | 酿造车间 |
| 高浓酒暂存罐 | 有效容积60m3 | 2个 | 酿造车间 |
| 缓冲罐 | 有效容积4m3 | 2个 | 酿造车间 |
| 调配罐 | 有效容积50m3 | 1个 | 酿造车间 |
| 过滤器 | / | 1套 | 酿造车间 |
| 冷凝水回收系统 | / | 1套 | 酿造车间 |
| 废糟罐 | 有效容积50m3 | 1个 | 酿造车间 |
| CIP系统 | 有效容积8m3 | 1套（含4个罐子） | 酿造车间 |
| 储酒罐 | （100立方） | 2个 | 酿造车间 |
| 酒糟罐 | （50立方） | 1个 | 酿造车间 |
| 调配罐 | （30立方） | 3个 | 酿造车间 |
| 刮板输送机 | 5T/H | 1台 | 原料加工 |
| 滚杠挑选机 | 5T/H | 1台 | 原料加工 |
| 脱盐机（自制不在线体之内） | 5T/H | 1台 | 原料加工 |
| 鼓泡清洗机 | 5T/H | 1台 | 原料加工 |
| 漂烫杀青机（预留） | 5T/H | 1台 | 原料加工 |
| 清水清洗机 | 5T/H | 1台 | 原料加工 |
| 震动沥水风干机 | / | 1台 | 原料加工 |
| 网带刮板提升机 | 5T/H | 1台 | 原料加工 |
| 过渡皮带输送机 | 5T/H | 1台 | 原料加工 |
| 多点出料皮带输送机 | 5T/H | 1套 | 原料加工 |
| 浸泡罐 | （113吨） | 20个 | 浸泡车间 |
| 浸泡罐 | （113吨） | 13个 | 浸泡车间 |
| 浸泡罐 | （113吨） | 6个 | 浸泡车间 |
| 不锈钢陈酿罐 | （113吨） | 12个 | 浸泡车间 |
| 加土除胶 | 计量添加罐，500L 沉降罐 | 1台 | 浸泡车间 |
| 除胶罐 | 有效容积70m3 | 2个 | 浸泡车间 |
| 配料罐（除胶） | 有效容积5m3 | 1个 | 浸泡车间 |
| 离心机（除胶） | 8T/H | 1台 | 浸泡车间 |
| 硅藻土过滤机 | 硅藻土过滤机10t/h， | 1台 | 浸泡车间 |
| 勾调罐 | 有效容积60m3 | 2个 | 浸泡车间 |
| 辅料罐 | 有效容积100L | 2个 | 浸泡车间 |
| 调配罐 | 勾调罐40吨 | 1台 | 浸泡车间 |
| 添加澄清剂 | 计量添加罐，500L | 1台 | 浸泡车间 |
| 板式换热器 | / | 1台 | 浸泡车间 |
| 冷储罐 | 有效容积60m3 | 3个 | 浸泡车间 |
| 冷沉罐（有些厂家下胶和冷冻在一起） | 冷冻罐40吨，冷冻罐20吨， | 各2台 | 浸泡车间 |
| 板式/硅藻土过滤机 | 8T/H | 1台 | 浸泡车间 |
| 过滤缓冲罐 | 有效容积60m3 | 3个 | 浸泡车间 |
| 过滤机，冷冻后过滤 | 纸板过滤机5t/h | 1台 | 浸泡车间 |
| 调配罐 | 500ml/b*3000b/h*8h=12吨。20吨。 | 1台 | 浸泡车间 |
| 振动筛、果汁分离机 | 10t/h | 1套 | 浸泡车间 |
| 槽车运输 | 20t槽车 | 2台 | 浸泡车间 |
| 输送酒泵 | 50t/h | 3-4台 | 浸泡车间 |
| 水粉混合机 | 15t/h | 1套 | 浸泡车间 |
| 陶坛（一吨） | / | 2200个 | 陶坛车间 |
| 橡木桶（550L) | / | ≥730个 | 陶坛车间 |
| 缓冲罐-基酒（卧式） | 有效容积4m3 | 2个 | 陶坛车间 |
| 缓冲罐-梅酒（卧式） | 有效容积4m3 | 2个 | 陶坛车间 |
| 缓存罐 | 20吨 | 4台 | 陶坛车间 |
| 输送泵 | 30t/h | 2台 | 陶坛车间 |
| 移动式自动清洗机 | 高压清洗机 | 1套 | 陶坛车间 |
| 计量添加罐（沉降罐） | 500L | 1台 | 包装车间 |
| 硅藻土过滤机 | 硅藻土过滤机10t/h | 1台 | 各1台 |
| 调配罐 | 40吨 | 1台 | 各1台 |
| 冷藏罐 | 40吨/20吨 | 各2台 | 各1台 |
| 过滤机，冷冻后过滤 | 纸板过滤机5t/h | 1台 | 各1台 |
| 回温罐 | 回温罐40吨，1台 回温罐20吨，1台 | 各1台 | 各1台 |
| 调配罐 | 500ml/b*3000b/h*8h=12吨。20吨 | 各1台 | 各1台 |
| 清酒罐 | 20吨，10吨， | 各1台 | 各1台 |
| UHT灭菌 | 板式高温瞬时杀菌机，2-3t/h | 1套 | 各1台 |
| 硅藻土过滤机/陶瓷膜过滤机 | 超滤机组2-3t/h | 1套 | 各1台 |
| 热水系统 | 热水罐，10吨 | 1套 | 各1台 |
| 制冷系统 | 150匹 | 1套 | 各1台 |
| 自动翻转洗瓶机，清洗杀菌两道工序一体完成 | 洗瓶机，4500b/h | 1台 | 各1台 |
| 单杠低真空灌装机 | 灌装机，4500b/h | 1台 | 各1台 |
| 自动旋盖封口机 | 封口机，4500b/h | 1台 | 各1台 |
| 灯检箱 | / | 2台 | 各1台 |
| 缩帽机 | 4500b/h | 1台 | 各1台 |
| 不干胶贴标机 | 贴标机，4500b/h | 1台 | 各1台 |
| 激光喷码机 | 喷码机，4500b/h | 2台 | 各1台 |
| 装箱机、开箱成型机 | / | 各1套 | 各1台 |
| 链道系统 | / | 1套 | 各1台 |

- 主要原辅材料

根据建设单位提供资料，项目生产过程中主要原辅材料年消耗量如下表:

表2.5-1  主要原辅料一览表

| 原辅料名称 | 单位 | 年用量 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大米 | 吨 | 1600 | 外购 |
| 酒曲 | 吨 | 10 | 外购 |
| 糖 | 吨 | 240 | 外购 |
| 梅果 | 吨 | 400 | 外购 |
| 液化天然气 | 吨 | 90 | 外购 |

- 工作制度及劳动定员

工作制度：年工作300天，单班制，每天工作8小时。

劳动定员：劳动定员100人，技术人员20人。其中6人在厂区食宿。

- 项目平面布置

本项目总用地面积28844.42m2（合43.27亩），地块东西宽约94-100米，南北长约298米，场地较为规整，呈不规则矩形，场地内现状有部分原有蝴蝶泉酒厂的建筑及植被，整个场地西高东低，北高南低，场地内部及西侧均有部分挡墙。

本项目将厂区分为两个区域，分别为生产区和生产配套辅助设施区。生产区由一栋原料处理车间、一栋酿酒车间、一栋浸泡车间、一栋陶坛库、一栋包装车间及一座污水处理站组成。生产配套辅助设施区由新建的科研车间、质检车间建筑群和保留的蒸馏塔组成。本项目根据生产性质及需求，配套建设消防废水池（含事故存液池）、消防水池、雨水收集池等地下（构）筑物等。

- 公用辅助工程

- 供电

10KV单回路电源由市政引来，采用10kV电缆埋地引至厂区酿酒车间10/0.4kV变配电室，变配电室拟设2台800kVA干式变压器负责给全厂提供正常电源，变压器负载率约为78%。

- 供水

本工程给水水源为市政给水和南涧溪溪水。市政给水由厂区东侧市政给水干管网引入两根DN150给水管，作为本工程生活给水水源和生产给水水源（发酵系统除外）；蝴蝶泉溪水取水地点位于蝴蝶泉公园西南侧的南涧溪，日均引水量约500m3，取水点与本工程厂区高差87m，可实现自流方式引水，引水管直径DN150，总长约1325m，引入厂区供发酵系统用水。

- 排水

本工程厂区排水采用雨、污分流制。

生产均在密闭厂房内进行，雨水通过落水管收集后通过雨水沟排除厂界，生活污水经隔油池（3m3）/化粪池（50m3）预处理后排入厂内污水处理站处理；生产废水通过纳污管收集后排入厂内污水处理站处理；事故废水、消防废水通过闸阀控制收集至事故池（100m3）和消防废水池（1250m3），最终经废水泵分量掺入污水处理站处理。

- 供热

项目生产过程需要使用到蒸汽由1台额定蒸发量为4t/h的燃气蒸汽锅炉提供，锅炉产生的蒸汽引至蒸汽分配器再由蒸汽分配器分别引至各用汽点。

锅炉每天运行8h，年运行300d，年运行2400h。

- 主要经济指标

表2.9-1  主要技术经济指标

| 序号 | 项目内容 | 相关指标 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 用地面积 | 28844.42 | m2 |  |
| 2 | 总建筑面积 | 20586.41 | m2 |  |
| 3 | 容积率 | 0.77 | % |  |
| 4 | 绿化用地面积 | 2947.89 | m2 |  |
| 5 | 停车位 | 118 | 个 | 厂内：21个，厂外：97个 |
| 6 | 劳动定员 | 100 | 人 |  |
| 7 | 年工作天数 | 300 | 天 |  |
| 8 | 日工作时间 | 8 | h |  |
| 9 | 总投资 | 10000 | 万元 |  |

- 工程分析

- 施工期工程分析

本项目租用大理酒厂原有空地，主要施工内容为场地平整、基础开挖、厂房建设装修、设备安装等，主要扰动范围为项目厂址区域，施工过程将产生施工扬尘、施工废水、施工噪声、施工固废及生活垃圾等污染物，主要环境影响因子包括环境空气、水环境、声环境、生态环境等。项目施工期工艺流程及产污环节如下图所示：

图3.1-1  项目施工期工艺流程及产污节点图

- 运营期工程分析

    - 生产原理及工艺特点

      - 米酒生产原理

米酒生产原料是将含淀粉的原料（如粮食）中的淀粉通过淀粉酶酶解为糖：

酵母菌中酒化酶作用于葡萄糖生成乙醇和二氧化碳：

理论上100kg淀粉可生成111.12kg葡萄糖，100kg葡萄糖可生成56.8kg乙醇。

传统米酒生产工艺主要包括蒸煮，糖化、发酵，蒸馏摘酒，贮存，勾调，灌装等。等。米酒生产的制曲过程，就是生产用于转化成酒精发酵生产用的酶。

      - 米酒贮存原理

从酿酒车间刚出来的酒多呈燥、辛辣味，不醇厚柔和，通常称为“新酒味”，但经过一段时间的贮存后，酒的燥辣味明显减少，酒味柔和，香味增加，酒体变得协调。这个过程一般称为老熟，又称陈酿过程。米酒老熟原理如下：

- 贮存过程中，米酒中含有易挥发的硫化物和醛类等刺激性物质能够自然挥发，刺激味也大大减轻；

- 经贮存后，米酒中乙醇分子与水分子的排列逐步理顺，从而加强了乙醇分子的束缚力，降低了乙醇分子的活度，使米酒口感变得柔和；

- 米酒在贮存中还可以产生缓慢的化学变化。如：在醇酸酯化过程中，生成新的产物酯，可以赋予米酒酯香。

      - 生产工艺特点

本项目采用半固态发酵混蒸工艺：将大米提升至泡粮桶内浸泡，待浸泡结束后，通过连续蒸饭机将大米正数至工艺要求的状态。然后经摊晾、加曲、固态糖化、加水进入发酵罐发酵。发酵结束后再经过液态蒸馏、贮存，最终形成米香型基酒。使用自产米香型白酒作为基酒，采用浸泡工艺（梅子与基酒比例按照1:1）进行生产梅酒。米香型白酒的主要原料为当地成品大米，梅酒主要原料为当地盐梅和胭脂梅。

    - 运营期工艺流程及产排污节点分析

本项目为梅酒生产项目，本项目为梅酒生产项目，包括米酒生产、储存陈酿、浸泡、勾兑、罐装及质检研发等。

项目生产关联详见图3.2-1。

图3.2-1  项目生产关联图

      - 米香型白酒工艺流程

项目米香型基酒以大米为原料，采用半固态发酵混蒸工艺。

（1）蒸煮工艺

蒸煮工艺是使淀粉粒碎裂，以利于酶的接触，为微生物培养准备适宜的水分条件并提供营养。整个工序由泡粮、煮粮、冷却下粬等工艺组成。

① 泡粮

大米通过提升机送往泡米桶（2m3，一备一用），然后加0.6米/吨水（每个泡米桶可泡制2t大米），80%的泡米水被大米带走。

② 煮粮

将浸泡后的大米投料至煮饭机（蒸汽加热），一般1h煮粮2~3t，检验方法是大米生心程度。

添加的煮粮水必须是热水，而且水温越高越好，否则初蒸后高温的粮食遇到冷水造成淀粉回生，回生后的淀粉用冷水不可能成熟。水温达沸点后，立即降至沸点温度的85%，以防淀粉流失，14~15%水分被大米带走。

③ 冷却、下粬

煮饭机自带冷却系统（风冷），同时下小曲混合，冷却至25~36℃。

（2）糖化工艺

糖化工艺是使根霉菌、酵母菌在熟粮上发育生长，以提供淀粉变糖，糖变酒必要的酶量，要求有益菌生长良好。

将蒸煮后的大米放置进糖化箱（17个），然后分层扒平，各层温度均匀，扒平后表面上应再飘上微微一层粬药。

糖化时间不得低于 26 小时。3月~9 月冷却至32~36℃，10~12月、1月、2月温度至32℃。

（3）配料发酵工艺

用推车将糖化箱中糖化后的大米，倒置在配料槽中，加水（一般1t粮食加1.2t水），然后用泵抽至发酵罐（20m3，17个）中，进行发酵。

① 发酵温度

根据季节、自然气温及配糟的使用量而定。酵母复活、生长、繁殖条件全密封，绝对断绝氧气，温度18~22℃，通过空调进行温度控制。

② 发酵时间

15天以上。

③酸碱度

pH 值 5.5~6.5。

（4）蒸馏工艺

用泵将发酵后的大米，抽至蒸馏设备中，进行蒸馏。蒸馏关系着出酒率高低，产品质量优劣的最后结果，须注意下列要点。冷凝、冷却皿应用不锈钢制作；蒸馏后残渣外售养殖场。

供气先小后大，先松后紧；

应掐头去尾，头尾部分进行复蒸。

（5）米酒勾兑、过滤、储存工艺

米酒属于开放式的自然发酵状态，在生产过程中微生物群系的繁殖代谢可控制程度较小，生产的条件、季节和储存期等不确切因素的影响，使得每一批原酒在香气和口味上均存在着差异。

原酒仓库1设置一套勾兑设备。勾兑就是将生产出的基础酒，按一定的比例添加酒头、酒尾，协调平衡，烘托出标准酒的香气、口感，形成独特的风格特点，从而体现出与设计相吻合的标准样酒，是稳定米酒质量必不可少的手段。

调制好的样酒，在加入了酒类专用活性炭的净化器内进行净化、过滤，待过滤好后，封罐（1t陶坛内）和食品级不锈钢罐酒罐储存陈酿，陈酿周期为1年，基酒老熟到一定时期后，对其进行理化、卫生指标分析，分析合格后的酒由专业人员暗品，做成品验收，验收合格即可进入梅酒生产工艺。

其米香型基酒工艺流程图如下：

图3.2-2  米香型基酒生产工艺流程及产污节点图

      - 梅酒生产工艺

项目收购本地手工采摘的梅果，经过人工筛选、清洗、烘干等工序预处理后在在不锈钢浸提罐中进行浸泡（浸提周期为1年，分为加糖浸泡和不加糖浸泡2种），清洗废水送厂区内150m3/d污水处理站进行处理，浸泡完成后的梅酒采取固液分离方式去除浸泡残渣，固液分离后的残渣含有梅酒，进行二次蒸馏，蒸馏所得的梅酒于浸泡所得梅酒进行调配，残渣外售养殖场。调配完成后的梅酒采用不锈钢罐封罐陈酿1年，陈酿完成后根据需求分为1年基酒、3年基酒和5年基酒（1年基酒为不锈钢储罐封罐陈酿1年；3年基酒为不锈钢储罐封罐陈酿1年，陶坛封罐陈酿1年，橡木桶封罐陈酿1年；5年基酒为不锈钢储罐封罐陈酿1年，陶坛封罐陈酿3年，橡木桶封罐陈酿1年）。陈酿好的基酒通过勾调降度后冷藏精滤杀菌处理，进行分装。

其梅酒生产工艺流程图如下：

图3.2-3  梅酒生产工艺流程及产污节点图

      - 罐装工艺

酒瓶均外购，先放在浸泡池内浸泡，15min后捞出滤干，再插入洗瓶机进行清洗，清洗干净备用，洗瓶废水送厂区内150m3/d污水处理站进行处理。

经处理好的成品酒泵入高位罐再泵入罐装机内，洗净酒瓶通过传送带输送至罐装机，将吹、洗干净的瓶盖/软木塞传输至戴盖机，待酒液灌装至规定容量后自动戴盖，压盖机自动压盖。将压好盖的酒瓶人工贴上防伪标签。用提前折好的纸箱包装已贴标的瓶装酒，入库。

罐装生产工艺流程如下图：

图3.2-4 罐装生产工艺流程及产污节点图

      - 纯水制备工艺

成品酒调制、锅炉、洗瓶等过程需要使用到纯水，项目在纯水站内设置纯水制备装置2套，1套纯水设计制备能力为15m3/h，1套纯水设计制备能力为5m3/h（备用），采用反渗透工艺，纯水非每天制备，每次开机时间为12h，将制备的纯水储存于50t的纯水高位水塔内，需要时再进行制备；纯水制备效率为70%。纯水制备装置产生的污染物主要为噪声、固废和废水。

具体工艺流程见图3.2-6。

图3.2-5  项目纯水制备工艺流程及产污节点图

      - 污水处理工艺

项目废水主要为生活污水和生产废水，其中生活污水包括洗手间废水、日常盥洗废水和食堂废水，其中食堂废水首先通过隔油池处理后同其他生活污水排至化粪池预处理。预处理后的生活污水同生产废水一起送至处理规模为150m3/d的污水处理站进行处理，拟建污水处理站采用“格栅+厌氧UASB+好氧生物接触+絮凝沉淀”工艺，处理后的废水达到《发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准》（GB/27631-2011）表2 间接排放标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31692-2015）标准后排至市政污水管网，最终送至喜洲下沉式再生水厂。

具体工艺流程见图3.2-7。

图3.2-6  项目污水处理工艺流程及产污节点图

      - 项目主要污染工序分析

根据项目主要工序工艺流程，项目运营期主要污染因子一览表如下：

表3.2-1  项目运营期主要污染因子一览表

| 污染物类型 | 产污工序 | 排放源 | 去向 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 锅炉车间 | 烟尘 、二氧化硫 氮氧化物 、烟气黑度 | 经15m烟囱排放 |
|  | 酿造车间 | 乙醇 | 无组织排放 |
|  | 浸泡车间 | 乙醇 | 无组织排放 |
|  | 污水处理站 | H2S、NH3 | 无组织排放 |
|  | 食堂 | 油烟 | 无组织排放 |
| 废水 | 纯水制备工序 | pH、COD、BOD5、氨氮等 | 排至污水处理站处理 |
|  | 包装车间 | pH、COD、BOD5、氨氮等 |  |
|  | 酿造车间 | pH、COD、BOD5、氨氮等 |  |
|  | 科研车间 | pH、COD、BOD5、氨氮等 |  |
| 噪声 | 生产过程 | 连续等效A声级 | 采用低噪设备，合理布局，基础减振等措施消减 |
| 固废 | 日常管理 | 生活垃圾 | 收集后委托环卫部门处理 |
|  | 酿造车间 | 酒糟 | 收集后外售养殖场 |
|  | 浸泡车间 | 果渣 | 收集后外售养殖场 |
|  | 包装车间 | 废包装物 | 分类外售 |
|  | 质检车间 | 质检废物 | 委托有资质单位转移处置 |
|  | 纯水制备系统 | 废过滤材料 | 委托有资质单位转移处置 |
|  | 污水处理站 | 污泥 | 委托环卫部门清运、处置 |

    - 物料平衡

项目总物料平衡为投入的原料和产品、废弃物的产生情况，物料总平衡见表3.2-2。

表3.2-2    项目总物料平衡表

| 物料进项 |  | 物料出项 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 物料名称 | 数量（t/a） | 物料名称 | 数量（t/a） |
| 大米 | 1600 | 梅酒 | 2000 |
| 酒曲 | 10 | 残渣（酒糟和果肉残渣） | 6802 |
| 糖 | 240 | 外排蒸汽 | 807 |
| 梅果 | 400 | 用水损耗 | 1260 |
| 工艺用水 | 21453 | 废水 | 12834 |
| 输入合计 | 23703 | 输出合计 | 23703 |

项目生产工艺中需使用蒸汽，项目将配置1 台4t/h的天然气锅炉，锅炉每天运行3 班，每班运行8h，年运行300d，运行热负荷按照100%计算。

    - 供排水及水量平衡

      - 生活用排水

项目厂区劳动定员为100人，每天工作8h，厂区内设有食堂。根据《云南省用水定额》（自2020年1月1日起实施），项目主要从事梅酒生产，参考《云南省用水定额》中小城市用水定额：110L/(人•d)，则项目用水量为11m3/d，3300m3/d，废水产生量按照用水量的80%计，则项目废水产生量为8.8m3/d，2640m3/a。

项目结合梅酒行业的巨大发展前景和大理优越的梅子资源、文旅资源等优势，挖掘当地丰富的青梅资源和独特的民族文化资源，促进“梅酒产业+特色生态旅游+乡村振兴”融合发展。共设置118个停车位【小车94个（5座），大巴车24个（30座）】，以每天2个车次，停车位全满60%的人次计算，每次参观旅游人数最大为1428(人•次)/d，项目不为参观人员提供食宿，主要提供品鉴梅酒，参观生产线服务，考《云南省用水定额》中其他文化艺术业用水定额：2L/(人•次)，则每天厂区内参观人员用水量为2.86m3/d，858m3/a。废水产生量按照用水量的80%计，则废水产生量为2.89m3/d，867m3/a。

项目生活污水主要为食堂废水和生活污水，其中食堂废水通过3m3的隔油池处理后同生活污水排至一座50m3的化粪池预处理，处理后通过厂区纳污管网排至自建污水处理站进行处理，处理后的废水达到《发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准》（GB/27631-2011）表2 间接排放标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31692-2015）标准后排至市政污水管网，最终送至喜洲下沉式再生水厂。

      - 生产用排水

项目生产用水单元主要为锅炉（4t/h燃气锅炉）、泡粮工序、蒸煮工序、配料工序、勾调用水、设备清洗工序、梅果清洗工序、车间清洗工序、洗瓶工序和绿化。

废水排放工序主要为纯水设备高浓度废水、蒸馏过程产生的锅底水、设备清洗废水、梅果清洗废水、车间清洗废水和洗瓶废水。

- 泡粮工序用排水

项目米香型基酒生产规模为1000t/a，采用半固态发酵混蒸工艺，米香型基酒生产过程中首先要用水对大米进行浸湿，待浸湿后进入蒸煮工序。泡粮用水量为0.6m3/t大米，大米使用量1600t/a。则泡粮用水量960m3/a，3.2m3/d，泡粮工序80%纯水被大米带走，20%泡粮废水通过污水管网排至污水处理站。泡粮工序废水量为192m3/a，0.64m3/d。

- 蒸煮工序用水

煮饭过程用水量为1.2m3/t大米，本项目酿酒大米使用量1600吨，则煮饭用水量为1920m3/a，6.4m3/d，项目设置1台4t/h的蒸汽锅炉，蒸煮过程70%被大米带走，30%通过蒸汽形式排放，无废水产生。

- 配料工序用水

项目采用半固态发酵混蒸工艺，已糊化的米饭需与加入一定量的水进入发酵工序，发酵用水量按1.2m3/t大米，此部分用水量为1920m3/a，6.4m3/d，此部分用水全部进入后续工序。

- 勾调用水

项目最终产品为2000t/a的梅酒（酒精浓度14%-15%），米香型基酒（酒精浓度14%-55%）产能为1000t/a，梅酒勾调过程低浓度尾酒使用量为1000m3/a，3.33m3/d，全部由产品带走，无废水产生。

- 蒸馏工序排水

项目蒸馏工序中不锈钢酒甑内将产生废气的锅底水，锅底水主要含有回蒸的黄水、酒头、酒尾以及部分锅炉蒸汽。根据物料平衡，项目大米带入的水分除了变为米香型基酒，其他主要通过蒸汽和锅底水形式排放，因此项目锅底水产生量约为2.7m3/d。锅底水排入项目污水处理车间处理。

- 设备清洗工序用排水

煮饭机使用后每天进行一次清洗，清洗时间约为15min，每次清洗用水量为0.3m³/台机器，本项目共有1台煮饭机，清洗煮饭机用水量为0.3m³/d，煮饭机清洗废水排入污水处理站处理，废水量为0.3m³/d。

为保证产品质量，当完成一个批次产品的发酵、蒸馏，需要清洗发酵罐、蒸馏罐，准备生产下一批次产品。项目采用纯水对发酵罐、蒸馏罐进行冲洗。发酵罐蒸馏罐平均每隔15天清洗一次（即一次发酵结束后清洗），年清洗20次。项目共有17个发酵罐，单个发酵罐一次清洗用水量按0.3m3计；蒸馏罐2个，单个蒸馏罐一次清洗用水量按0.8m3计。则发酵罐、蒸馏罐清洗用水量为134m3/a，0.45m3/d。发酵罐、蒸馏罐清洗废水排入厂区污水处理站处理，废水量为0.45m³/d。

综上所述，项目设备清洗用水量为0.75m3/d。清洗废水100%排放，废水量为0.75m³/d。废水排入厂区污水处理站处理。

- 梅果清洗工序用排水

项目年使用梅果450t，外购梅果通过清洗，晾干后用于浸泡工序，梅果清洗用水量为3t水/梅果，则梅果清洗用水量为1350m3/a，4.5m3/d。废水产生量按用水量的80%计，废水量为1080m3/a ，3.6m³/d，清洗废水直接排入厂区污水处理站处理。

- 洗瓶工序用排水

项目年使用酒瓶400万只，酒瓶清洗用水量为50L水/100只酒瓶，则酒瓶清洗用水量为2000m3/a，6.67m3/d。废水产生量按用水量的80%计，废水量为1600m3/a，5.33m³/d，清洗废水直接排入厂区污水处理站处理。

- 车间清洗工序用排水

项目每天需对酿酒车间和包装车间地坪进行清洁，清洁的方式为采用拖布托擦处理，因此车间地坪清洁用水量以0.5L/m2·d计算，经计算需要进行冲洗的面积为7858.3m2，则用水量为3.93m3/d(1179m3/a)，排水量按用水量的50%计算，则废水排放量为1.97m3/d(589.5m3/a)。排放废水排入厂区污水处理站处理。

- 纯水制备工序用排水

项目设有1套制备能力为15m3/h纯水设备，1制备能力为5m3/h纯水设备（备用），项目纯水制备采用反渗透工艺，废水比为1：1。根据项目用水单元用水量核算，项目每年纯水的使用量为7988m3/a，26.63m3/d。纯水设备每年产生的废水量为7988m3/a，26.63m3/d，排放废水排入厂区污水处理站处理。

- 绿化用水

参考《云南省用水定额》中784/绿化管理/园林绿化用水定额：3L/(m2•次)，项目绿化面积2947.89m2，则项目绿化用水量为8.84m3/次，晴天每天浇灌一次，则项目绿化用水量为8.84m3/d。

表3.2-3    项目用排水情况一览表（单位：m3/d）

| 序号 | 用水单元 | 经济指标 | 用水指标 | 用水量 | 废水量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活用水 | 员工100人，参观人员 | 生活用水110L/(人•d) 参观用水2L/(人•次) | 13.86 | 11.69 |
| 2 | 泡粮工序 | 大米1600t/a | 0.6m3/t大米 | 3.2 | 0.64 |
| 3 | 蒸煮工序 | 大米1600t/a | 1.2m3/t大米 | 6.4 | 0 |
| 4 | 配料工序 | 大米1600t/a | 1.2m3/t大米 | 6.4 | 0 |
| 5 | 勾调工序 | / | / | 3.33 | 0 |
| 6 | 蒸馏工序 | / | / | 0 | 2.7 |
| 7 | 设备清洗工序 | / | / | 0.75 | 0.75 |
| 8 | 洗瓶工序 | 400万只酒瓶 | 50L水/100只酒瓶 | 6.67 | 5.33 |
| 9 | 梅果清洗工序 | 梅果450t/a | 3t水/梅果 | 4.5 | 3.6 |
| 10 | 车间清洗工序 | 7858.3m2 | 0.5L/m2·d | 3.93 | 1.97 |
| 11 | 纯水制备工序 | 15m3/h纯水机 | 废水比1：1 | 32.2 | 16.1 |
| 12 | 绿化用水 | 2947.89m2 | 3L/(m2•次) | 8.84 | 0 |
| 13 | 梅酒 | 2000t/a | 8.33m3/d |  |  |

项目用排水平衡图如下：

图3.2-7   项目用排水平衡图  （单位：m3/d）

根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中的《1512白酒制造行业系数手册》，项目生产米香型基酒1000t/a，基酒度数为55°，换算后工业废水量为8.97吨/千升-55°原酒，则项目生产1000t（1250千升）基酒废水量为11212.5t/a，即37.38m3/a。结合项目供排水情况，1000t基酒生产过程纯水使用量为16.1m3/d，因此去除勾调用排水，则米香型基酒生产+罐装综合废水产生量为26.68m3/d，低于《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》核算出的工业废水量。

    - 污染源产生及排放情况

      - 废气

项目运营过程中产生的废气主要为质检车间废气、锅炉废气、白酒酿造/分装过程产生的乙醇废气、污水处理站产生的异味和食堂油烟。

- 质检车间废气

项目研发实验室布设于质检车间，主要对生产的产品及生产产品后的尾酒进行质检，质检实验室产生废气主要为有机废气，根据规范化实验室建设要求，实验室每个试验台、通风橱均设置集气设施（收集效率99%），配套建设风量为2000m3/h的抽风设置，实验过程中产生的有机废气收集后通过活性炭吸附设备处理（处理效率60%），处理后的废气通过15m高的排气筒排放。

项目质检项目单一，检验对象主要为乙醇，试剂主要为酚酞、酯类、醇类等有机试剂，主要采用设备分光光度设备对产品进行检测。化学试剂用量约为20kg/a，检测样品量约为50kg/a。项目主要在常温状态下采用设备进行检测，偶尔需要对样品进行加热检测，综合考虑后挥发量按照有机溶剂使用量的0.1%计算，则项目实验室有机废气产生量为0.07kg/a，未收集逸散的无组织废气产生量为0.0007kg/a，0.292mg/h。有组织废气排放量为0.0252kg/a，0.011g/h，排放浓度为0.001mg/m3。

表3.2-4  实验室有机废气产排情况

| 项目 污染物 | 研发实验室 |
| --- | --- |
| 废气量（Nm3/h） | 2000 |
| 污染物 | 非甲烷总烃 |
| 产生量（kg/a） | 0.07 |
| 无组织排放量（kg/a） | 0.0007 |
| 产生浓度（mg/m3） | 0.015 |
| 治理措施 | 采用集气罩+活性炭吸附装置，集气效率99%，处理效率60%，排气筒15m，内径0.3m |
| 消减量（kg/a） | 0.0416 |
| 排放量（kg/a） | 0.0277 |
| 排放浓度（mg/m3） | 0.006 |
| 允许排放浓度(mg/m3)/允许排放速率（kg/h） | 120/10 |
| 是否达标 | 达标 |

- 锅炉废气

项目设1台4t/h的天然气锅炉为生产提供蒸汽，区域未布设天然气管线，区域是液化气供给公司承诺在厂区内建设规范的储气罐，为企业提供液化天然气。根据原辅料统计，年使用90t液化天然气。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中《锅炉产排污量核算系数手册》，液化天然气锅炉工业废气量产物系数为15657Nm3/吨·原料；二氧化硫产物系数为0.00295千克/吨·原料；氮氧化物产物系数为2.31千克/吨·原料。通过计算，项目锅炉废气量为1409130 Nm3/a，二氧化硫产生量为0.266kg/a，氮氧化物为207.9kg/a。

项目锅炉使用清洁能源液化天然气，收集后通过15m高烟囱排放，天然气锅炉产排情况如下表：

表3.2-5  天然气锅炉废气产排情况

| 项目 污染物 | 天然气锅炉（4t/h，每天8小时，每年运行300天） |  |
| --- | --- | --- |
| 废气量（Nm3/h） | 587.14 |  |
| 污染物 | SO2 | NOX |
| 产生量（kg/a） | 0.266 | 207.9 |
| 产生浓度（mg/m3） | 0.189 | 30.74 |
| 治理措施 | 排气筒15m，内径0.6m |  |
| 消减量（kg/a） | 0 | 0 |
| 排放量（kg/a） | 0.266 | 207.9 |
| 排放速率（mg/m3） | 0.189 | 30.74 |
| 允许排放浓度(mg/m3) | 50 | 200 |
| 是否达标 | 达标 | 达标 |

- 污水处理站异味

项目污水处理站处理规模为150m3/d，主要用于处理项目区生产废水和生活污水，处理工艺为“厌氧UASB+好氧生物接触+絮凝沉淀”，在污水处理厂运行过程中，由于伴随微生物、原生动物，菌股团等生物的新陈代谢而产生恶臭污染物，主要成分为NH3、H2S，还有甲硫醇、甲硫醚、三甲胺等物质，其中以NH3、H2S为主。恶臭污染源主要为格栅、厌氧池、好氧池等。

本项目污水处理区产生源强类比文献资料《城市污水处理厂恶臭影响及对策分析》（黑龙江环境通报 2011年9月 第35卷第3期 王喜红）中的表1进行估算。

注：上表取自《城市污水处理厂恶臭影响及对策分析》（黑龙江环境通报 2011年9月 第35卷第3期 王喜红）。

项目设计阶段独立委托博文建设有限公司独立设计污水处理站，设计规模为150m3/d，面积约300m2（包含备件库、加药间、污泥脱水间、除臭设备间、配电风机房、值班室和在线监测设备间）。其中项目调节池占地面积约55m2；好氧池3座，每座占地约10m2；厌氧池3座，每座占地约20m2；二沉池1座，占地约15m2；污泥脱水间1间，占地约50m2。结合《城市污水处理厂恶臭影响及对策分析》（黑龙江环境通报 2011年9月 第35卷第3期 王喜红）中的表1中产生强度参数，污水处理站调节池、厌氧池、好氧池、二沉池、污泥脱水间废气产生情况如下表：

表3.2-6   污水处理站恶臭气体产生情况一览表

| 序号 | 构筑物名称 | 面积m2 | NH3 |  | H2S |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 产生强度 mg/（s·m2） | 产生速率（kg/h） | 产生强度 mg/（s·m2） | 产生速率（kg/h） |
| 1 | 调节池 | 55 | 0.520 | 0.103 | 0.001091 | 0.0002 |
| 2 | 厌氧池 | 60 | 0.0049 | 0.001 | 0.00026 | 0.00006 |
| 3 | 好氧池 | 30 | 0.0049 | 0.0005 | 0.00026 | 0.00003 |
| 4 | 二沉池 | 15 | 0.007 | 0.0004 | 0.000029 | 0.000001 |
| 5 | 污泥脱水机房 | 50 | 0.103 | 0.0185 | 0.00003 | 0.000005 |
| 合计 |  | / | / | 0.123 | / | 0.0003 |

设计提出对调节池、厌氧池、好氧池、二沉池、污泥脱水机房进行封闭，封闭后收集的恶臭气体经风机负压引入除臭系统，处理后的臭气通过15m排气筒（引风机风量20000m3/h）排放。负压收集效率按99%计，一体化生物除臭滤池治理效率按80%。

项目废气排放源强如下表所示：

表3.2-7    项目污水处理站废气产生及排放情况统计表

| 废气种类 | 产生量 |  |  |  | 治理措施及效率 | 排放量（Nm3/h） |  |  | 排气温度 （℃） | 排气筒 |  | 排放规律 | 时间（h） | 排放方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 核算方法 | 组成或主要污染物 | 浓度 mg/m3 | 速率kg/h |  | 浓度 mg/m3 | 排放速率 kg/h | 排放量 t/a |  | 直径 /mm | 高度/m |  |  |  |
| 调节池 | 系数法 | NH3 | / | 0.103 | 封闭后通过引风机（风量20000m3/h）负压收集至一体化生物除臭滤池治理后（治理效率80%）通过15m排气筒DA001排放 | NH3:1.2 H2S: 0.003 | NH3:0.024 H2S:0.00006 | NH3:0.172 H2S:0.0004 | 20 | 400 | 15 | 连续 | 7200 | 有组织排放 |
|  |  | H2S | / | 0.0002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 厌氧池 | 系数法 | NH3 | / | 0.001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | H2S | / | 0.00006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 好氧池 | 系数法 | NH3 | / | 0.0005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | H2S | / | 0.00003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二沉池 | 系数法 | NH3 | / | 0.0004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | H2S | / | 0.000001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污泥脱水机房 | 系数法 | NH3 | / | 0.0185 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | H2S | / | 0.000005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 无组织废气 | 未收集 | NH3 | / | 0.00123 | 逸散 | / | 0.00123 | 0.00886 | / | / | 5 | 连续 | 7200 | 无组织排放 |
|  |  | H2S | / | 0.000003 |  | / | 0.000003 | 0.0000216 |  |  |  |  |  |  |

- 白酒酿造/分装废气

原料发酵过程中糖类在酒化酶的作用下分解成二氧化碳和酒精(vol55%)。本项目生产1000t/a的米香型基酒，根据米酒生产原料，生产1000t的米香型基酒将产生约578.88t/aCO2。原料在窖内发酵，开窖过程中向内扇风以降低二氧化碳浓度，产生的二氧化碳为无组织挂放。

酿造和分装过程由一定量的乙醇随水蒸气或挥发的形式排放到空气。产生的乙醇挥发气以非甲烷总烃表征，由于《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中未提及乙醇挥发系数手册，因此本项目参考《2642油墨及类似产品制造行业系数手册》中类似产品制造的系数表进行核算。

根据有机溶剂挥发性有机物产物系数，项目年产1000t基酒55°，乙醇量约为550t/a。项目产物系数按照0.07千克/吨·产品计，项目乙醇挥发量约为38.5kg/a，即生产过程中排放的乙醇（以非甲烷总烃表征）量为38.5kg/a，0.005kg/h。主要通过无组织形式排放。

- 酒罐呼吸废气

白酒存储过程：现有项目原酒均采用地上式酒罐贮存，在罐装、贮存过程产生“呼吸”废气，主要成分为乙醇，以非甲烷总烃计。

储罐内液体因受温度、压力的影响而产生呼吸排气，呼吸作用产生的无组织排放量与储存量、储罐形式、储存介质、蒸汽压力、温度、储罐内径、高度、环境平均昼夜温差等因素有关；在装卸作业过程中，储罐内液面升降而产生的大呼吸排气，其量除与罐型有关外，也与装卸方式、周转量有关。

储罐呼吸参照中国石油化工系统经验公式计算大小呼吸。本项目拟设16个80m3的钢制储罐用于储存40%的成品酒。

根据《环境保护计算手册》，罐区大、小呼吸气计算公式说明如下：

小呼吸气：项目贮罐由于温度和大气压气变化会引起蒸汽的膨胀和收缩而产生蒸汽排出，即小呼吸废气。该废气量可用下列公式进行估算：

式中：LB=固定顶罐的呼吸排放量（kg/a）；

M—储罐内蒸汽的分子量；

P—在大量液体状态下，真实的蒸汽压力（Pa）；

D—罐的直径（m）；

H—平均蒸汽空间高度（m）；

ΔT—一天之内的平均温度差(℃)，本处取10

Fp—图层因子（无量纲），根据油漆状况取值在1~1.5 之间，本处取1.3；

C—用于小直径罐的调节因子（无量纲），直径在0~9m 之间的罐体，C=1-0.0123(D-9)2；罐径大于9m 的C=1；

KC—产品因子（石油取0.65，其他液体取1.0）。

大呼吸废气：在产品酒装入储罐以及在产品装入成品包装过程均会产生一定量的工作废气排放，该废气量由下列公式进行估算：

式中：Lw—固定顶罐的工作损失（kg/m3 投入量）；

KN—周转因子（无量纲），取值按年周转次数（K）确定。K≤36，KN=1；36< K≤200，KN=11.647K-0.7026；K>220，KN=0.26；本项目年周转次数（K），产品酒为2.0，KN=1；

经计算，本项目设置16个80m3的不锈钢储酒罐，罐区小呼吸损耗废气产生量为0.2t/a，大呼吸损耗废气产生量为0.1t/a，储罐大小呼吸气非甲烷总烃的排放量为0.3t/a。

- 食堂油烟

本项目建成后厂区内常在员工约100人，员工提供1餐。食堂使用电能，为清洁能源，废气主要为食堂油烟。食堂平均用油量约10g/(人·d)，则食堂用油量约1kg/d，油烟产生量约为用油量的3%(即油烟产生量为30g)，烧炒时间按2h计，则油烟产生量为15g/h(9kg/a)，食堂安装风量为4000m3/h，去除效率为85%的油烟净化设施处理油烟，经处理后油烟排放浓度约0.56mg/m3，排放量为1.35kg/a。

综上所述，项目废气汇总如下：

表3.2-8   有组织废气排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物 | 核算排放浓度（mg/m3） | 核算排放速率（kg/h） | 核算年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般排放口 |  |  |  |  |  |
| 1 | 锅炉排放口DA001 | SO2 | 0.189 | 0.000177 | 0.000266 |
|  |  | NOX | 30.74 | 0.1386 | 0.208 |
| 2 | 实验室排放口DA002 | 非甲烷总烃 | 0.006 | 0.00001 | 0.00003 |
| 3 | 污水处理站废气排口DA003 | NH3 | 1.2 | 0.024 | 0.172 |
|  |  | H2S | 0.003 | 0.00006 | 0.0004 |
| 一般排口 | SO2 |  |  |  | 0.000266 |
|  | NOX |  |  |  | 0.208 |
|  | 非甲烷总烃 |  |  |  | 0.00003 |
|  | NH3 |  |  |  | 0.172 |
|  | H2S |  |  |  | 0.0004 |

表3.2-9   无组织废气排放量核算表

| 序号 | 排放源编号 | 产物环节 | 污染物 | 主要防治措施- | 国家或地方污染物排放标准 |  | 核算年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1# | 实验室 | 非甲烷总烃 | 密闭房间 |  |  | 0.0000007 |
| 2 | 2# | 酿造、分装 | 非甲烷总烃 | 密闭车间 |  |  | 0.0385 |
| 3 | 3# | 酒罐呼吸废气 | 非甲烷总烃 | 密闭车间 |  |  | 0.3 |
| 4 | 4# | 污水处理站 | NH3 | 绿化 |  |  | 0.00886 |
|  |  |  | H2S |  |  |  | 0.0000216 |
| 无组织排放合计 | 非甲烷总烃 |  |  |  |  |  | 0.304 |
|  | NH3 |  |  |  |  |  | 0.00886 |
|  | H2S |  |  |  |  |  | 0.0000216 |

      - 废水

- 综合废水

根据项目用排水分析可知，项目总用水量为71.51m3/d，废水产生量为42.78m3/d。废水主要为生活污水和生产废水，其中生产废水主要为泡粮废水、蒸馏工序锅底废水、纯水制备废水、洗瓶废水、车间清洗废水、梅果清洗废水、设备清洗废水等。

项目食堂主要供员工使用，参观人员主要以外购甜点为主，不提供食宿。食堂废水通过3m3隔油池处理后同生活污水排至一座50m3的化粪池预处理。

泡粮水、设备清洗水、蒸馏锅底水有机质含量较高，根据项目水平衡，项目废水产生量约为42.78m3/d，污水处理站规模为150m3/d，项目采用厌氧发酵生物处理，工艺COD 去除效率为90%，BOD 去除效率为90%，SS 去除效率为95%，总氮去除效率为90%，总磷去除效率为90%。

项目废水通过管道收集后排至自建处理规模为150m3/d的污水处理站进行处理，处理后的废水达到《发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准》（GB/27631-2011）表2 间接排放标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31692-2015）标准后排至市政污水管网，最终送至喜洲下沉式再生水厂。废水处理情况见下表。

表3.2-10    项目废水处理情况一览表

| 废水处理站 | 产生量（m3/d） | 主要污染物 | 进水浓度（mg/L） | 处理措施 | 出水浓度（mg/L） | 排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合废水（生活/生产废水） | 71.51 | pH | 5-7 | 格栅+厌氧UASB+好氧生物接触+絮凝沉淀 | 6~9 | / |
|  |  | COD | 2000 |  | 400 | 5.13 |
|  |  | BOD5 | 600 |  | 80 | 1.03 |
|  |  | SS | 200 |  | 140 | 1.80 |
|  |  | 氨氮 | 50 |  | 30 | 0.38 |
|  |  | TN | 80 |  | 50 | 0.64 |
|  |  | TP | 16 |  | 3.0 | 0.04 |

- 初期雨水

项目生产均在密闭厂房内进行，初期雨水携带泥沙和少量厂区污染物，初期雨水进入初期雨水收集池沉淀后，定期回用厂区绿化植被灌溉。

参照下关暴雨强度公式对初期雨水进行计算，公示如下：

式中：q 为降雨强度（单位：升/秒/公顷）；

t 为降雨历时（单位：分钟）；

P 为重现期（年）。

式中P 为重现期设置为2 年，t 为降雨历时为20min，计算得出暴雨强度q 为0.15m3/s·hm2，本项目生产区面积约为28844.42m2，厂区内均为混凝土和沥青路面，径流系数为0.9，初期雨水池收集暴雨前3min 雨水量，计算得出，初期雨水量为72m3，项目在厂区北侧设置1座100m3的初期雨水收集池，可满足雨季厂区前3分钟的初期雨水收集。

      - 固废

项目产生的固体废弃物主要为生活固废和生产固废，生活固废主要为员工产生的生活垃圾。生产固废主要为丢糟、纯水设备废过滤填充物、废反渗透膜、废包装材料、污水处理站产生的污泥等。

1、生活垃圾

项目工作人员为100人，厂区内设有食宿，仅为日常办公会产生一定量的生活垃圾，因此生活垃圾产生量按照1.0kg(人)计，则项目区产生的生活垃圾为 100kg/d，合 30t/a。

项目产生的生活垃圾经收集后委托环卫部门定期进行清运、处置。

2、生产固废

（1）丢糟

项目以大米为原料生产米香型基酒，生产过程中将产生丢糟，丢糟为一般固体废物，而丢糟中含有大量残留淀粉、蛋白质、植物脂肪等。大米使用量为1600t/a，丢糟产生量约为6802t/a，处理方式为出售养殖场作为饲料使用。蒸馏工序分期进行，周期一般在15天，产生的丢糟不在厂区内储存，产生后直接运出。对于单次运输不完的少量丢糟需采用带盖塑料桶收集，但仍需做到当天清运完毕。

（2）纯水设备废过滤填充物

项目纯水制备设备采用离子交换树脂进行离子交换，活性炭进行过滤。根据建设方提供的资料，树脂的更换为三年一换，活性炭一年更换2次。每次交换树脂、活性炭的更换量分别为125kg，因此废树脂最大产生量为0.125t/a，废活性炭的最大产量未0.25t/a。根据《国家危险废物名录》查询，废弃的离子交换树脂属于HW13有机树脂类废物，其代码为900-015-13（废弃的离子交换树脂）；废活性炭属于HW49其他废物，其代码为900-041-49（过滤吸附介质）。因此废树脂、废活性炭属于危险废物。收集后暂存于10m2的危险废物暂存间内，定期交由有资质的单位转移、处置。

（3）废机油

项目设置行吊，使用、维修过程中需要少量润滑油，产生废润滑油，属于《国家危险废物名录》（2021）中HW08废矿物油与含矿物油废物，代码900-214-08，每年约产生0.02t ，暂存间储存后委托有资质单位处置。

（4）废反渗透膜

项目纯水制备设备为使用反渗透制备纯水，反渗透膜的更换为三年一换，每次的更换量为50kg，因此废反海透膜最大产生量为0.05t/a。反渗透膜主要为对自来水进行渗透过滤，未涉及有毒有害物质，因此属于一般固体废物，项目产生的废反渗透膜由厂家回收。

（5）实验室废水

项目实验室废试剂、两次清洗废水、在线监测废试剂产生量约为200kg/a，根据《国家危险废物名录》查询，废化学试剂属于HW49其他废物，其代码为900-047-49（实验废液）。采用带盖的聚乙烯桶收集，暂存于10m2的危险废物暂存间内，定期交由有资质的单位转移、处置。

（6）废包装材料

项目灌装工序中将产生废包装材料。废包装材料产生量约为0.1t/a。废包装材料经收集后，定期外卖至废品收购站。

（7）污泥

项目污水处理站及化粪池产生污泥属于一般固体废物，产生量约为30t/a。污泥经收集后委托环卫部门定期清运、处置。

项目各固体污染物的产排及处理情况详见下表：

表3.2-11  固体污染物排放情况表

| 内容 类型 | 污染物名称 | 产生量（t/a） | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生活固废 | 生活垃圾 | 30 | 收集后交由环卫部门进行处理 |
| 一般生产固废 | 丟糟 | 6802 | 养殖厂作为饲料 |
|  | 废包装材料 | 0.1 | 收集后期外卖废品收购站 |
|  | 污水处置产生的污泥 | 30 | 委托环卫部门清运 |
|  | 废反渗透膜 | 0.05 | 厂家回收 |
| 危险废物 | 化验室废液 | 0.2 | 委托有资质单位处置 |
|  | 废机油 | 0.02 |  |
|  | 废过滤填充物 | 0.125 |  |

      - 噪声

项目运营过程产生的噪声主要是相关高噪声运行设备，主要有锅炉、水泵、空气压缩机等。项目主要设备噪声源情况见表3.2-12。

表3.2-12   项目主要设备噪声源及噪声级

| 序号 | 产噪位置 | 噪声源设备名称 | 数量/台 | 噪声声级（dB(A)） | 防治措施 | 降噪后噪声声级（dB(A)） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 锅炉房 | 锅炉 | 1 | 70 | 低噪声设备、厂房隔音、绿化带 | 55 |
| 2 | 生产车间 | 产噪设备 | 18 | 70 | 低噪声设备、厂房隔音、绿化带 | 55 |
| 3 | 生产车间 | 泵体 | 4 | 90 | 低噪声设备、厂房隔音、绿化带 | 75 |
| 4 | 生产车间 | 空气压缩机 | 1 | 95 | 低噪声设备、厂房隔音、绿化带 | 80 |
| 5 | 污水处理站 | 水泵 | 5 | 90 | 低噪声设备、厂房隔音、绿化带 | 75 |

    - 项目污染物排放核算汇总

表3.2-12   项目污染物排放核算汇总表

| 种类 | 污染源 |  | 污染物名称 | 产生浓度（mg/m3） | 产生量（t/a） | 自身消减量（t/a） | 排放浓度（mg/m3） | 排放量（t/a） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 有组织 | 锅炉废气 | SO2 | 0.189 | 0.000266 | / | 0.189 | 0.000266 | 15m烟囱排放 |
|  |  |  | NOX | 30.74 | 0.208 | / | 30.74 | 0.208 |  |
|  |  | 实验室废气 | 非甲烷总烃 | 4.86 | 0.00007 | 0.00004 | 0.001 | 0.00003 | 活性炭吸附处理后通过15m高排气筒排放 |
|  |  | 污水处理站废气 | NH3 | 6.125 | 0.886 | 0.714 | 1.2 | 0.172 | 收集后通过生物除臭装置处理后通过15m高排气筒排放 |
|  |  |  | H2S | 0.15 | 0.0216 | 0.0212 | 0.003 | 0.0004 |  |
|  | 无组织 | 实验室废气 | 非甲烷总烃 | / | 0.0000007 | / | / | 0.0000007 | 无组织排放 |
|  |  | 酿造、分装废气 | 非甲烷总烃 | / | 0.0385 | / | / | 0.0385 |  |
|  |  | 酒罐呼吸废气 | 非甲烷总烃 | / | 0.3 | / | / | 0.3 |  |
|  |  | 污水处理站废气 | NH3 | / | 0.00886 | / | / | 0.00886 |  |
|  |  |  | H2S | / | 0.0000216 | / | / | 0.0000216 |  |
| 废水 | 厂区综合废水 |  | 污水量（m3/d） | / | 12834 | / | / | 12834 | 处理规模为150m3/d的污水处理站，处理达标后排至喜洲下沉式污水处理厂 |
|  |  |  | COD（mg/L） | 1000 | 12.83 | 7.70 | 400 | 5.13 |  |
|  |  |  | BOD5（mg/L） | 600 | 7.70 | 6.67 | 80 | 1.03 |  |
|  |  |  | SS（mg/L） | 200 | 2.57 | 0.77 | 140 | 1.80 |  |
|  |  |  | 氨氮（mg/L） | 50 | 0.64 | 0.26 | 30 | 0.38 |  |
|  |  |  | 总氮（mg/L） | 80 | 1.03 | 0.39 | 50 | 0.64 |  |
|  |  |  | 总磷（mg/L） | 16 | 0.21 | 0.17 | 3.0 | 0.04 |  |
| 固废 | 生活固废 |  | 生活垃圾 |  | 30 | 30 |  | 0 | 委托环卫部门定期进行清运 |
|  | 一般生产固废 |  | 丢糟 |  | 2400 | 2400 |  | 0 | 出售养殖场作为饲料使用 |
|  |  |  | 废弃包装物 |  | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 外卖至废品收购站 |
|  |  |  | 废反渗透膜 |  | 0.05 | 0.05 |  | 0 | 厂家回收 |
|  |  |  | 污泥 |  | 30 | 30 |  | 0 | 委托环卫部门定期进行清运 |
|  | 危险废物 |  | 废过滤填充物 |  | 0.125 | 0.125 |  | 0 | 委托有资质单位处置 |
|  |  |  | 废机油 |  | 0.02 | 0.02 |  |  | 委托有资质单位处置 |
|  |  |  | 实验室废水 |  | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 委托有资质单位处置 |

    - 非正常工况污染源分析

1、废气非正常排放

根据项目特点，本报告共设置两种非正常工况，分别为：（1）质检车间废气处理设置异常；（2）污水处理站废气处理系统异常。两种情形下处理设施处理效率下降50%的污染源强见表3.2-14。

表3.2-14   非正常工况废气污染源排放情况表

| 排放源 | 污染源 | 排放方式 | 产生量(t/a) | 处理设施 | 处理效率(%) | 排放浓度(mg/m3) | 排放速率(kg/h) | 排放量(t/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DA002 | 非甲烷总烃 | 有组织 | 0.07 | 活性炭吸附装置 | 30 | 0.012 | 0.00002 | 0.00006 |
| DA003 | NH3 |  | 0.886 | 生物除臭装置 | 40 | 2.4 | 0.048 | 0.344 |
|  | H2S |  | 0.0216 |  | 40 | 0.006 | 0.00012 | 0.0008 |

2、废水非正常排放分析

本项目废水非正常排放情况考虑为：生产线正常生产、污水处理设施发生故障时，无法接纳生产废水。设计提出设置1座100m3的事故水池和1座1250m3的消防废水收集池，用于储存事故状态下废水，事故废水经收集后，待废水处理站运行正常后，分批次进入废水处理站处理后排放。故本次评价不考虑事故废水外排。

- 建设项目周围环境概况

- 自然环境

    - 地理位置

大理市位于中国云南省西北部，横断山脉南端，是大理白族自治州的州政府驻地。地处东经99°58'至10027'，北纬25°25'至25°58'之间。是云贵高原上的洱海平原，苍山之麓，洱海之滨。市境东西横距46.3km，南北纵距59.3km。大理市总面积1815km，山地面积占70%、水域面积占15%、坝区面积占15%。历史以来大理市就是陆路连接滇西八地州和通往东南亚的交通要冲，大理市下辖10个镇:下关镇、大理镇、凤仪镇、喜洲镇、海东镇、挖色镇、湾桥镇、银桥镇、双廊镇、上关镇、太邑彝族乡。

本项目位于大理市喜洲镇仁和村(原蝴蝶泉酒厂)，紧邻214国道(大丽路、环海路)，距大理市区约40公里，距离喜洲镇约10公里。

本项目场地南侧为蝴蝶泉景区，场地东侧、西侧、北侧均为预留建设用地，其中南侧、西侧有4-5m宽村镇道路。，地理坐标北纬25°54′46″，东经100°5′59″。地理位置详见附图1。

    - 地形、地貌

大理市地处云贵高原中西部与横断山脉南段交接地带,属滇西山地峡谷区之丽江山原湖盆亚区(I1)。北有横断山脉，西有点苍山群，东有鸡足山和寿山等,南为吊草山、者鹰山、凤山和定西岭等，中间是洱海和洱海湖滨盆地。大理市属高原盆地地形，总的特征是西北高，东南低，四周高，中间低，全市最高点位于市境北西部苍山主峰马龙峰，海拔4122.0m，最低点位于大理盆地之中的洱海，海拔1965.69m，全区最大相对高差2167m。地势总体上西高东低，地形地貌严格受构造和岩性的制约，山脉、水系多呈南北向-北北西向展布，山高谷深、坡陡，由极高山至中山，高峰到河谷阶地、坝子呈现山原峡谷交替出现的宏观地貌景观。

拟建场地位于大理市喜洲镇桃源村委会仁和自然村（原蝴蝶泉酒厂），蝴蝶箐左岸，地势开阔。场地较平坦，总体西高东低；高程为2019.0m～2032.4m，相对高差13.4m，地貌属溶蚀-侵蚀地貌，地貌类型较为单一。

根据钻探揭露，拟建场地地基土为第四系填土（Q4ml）、第四系冲洪积（Q4al+pl）圆砾。根据钻探揭露和野外现场鉴定情况，按成因、岩性与其物理力学特征，将场地各地基土层的工程地质特征、力学性质和空间分布情况，自上而下分述如下：

（1）第四系填土（Q4ml）

①填土：褐灰色，干燥～稍湿，松散-稍密，主要由粘土、砂土、圆砾、碎石等组成，为素填土，压缩性高-中等，均匀性差，局部为建筑物基础，填筑时间30年以上，层厚0.9～3.1m，平均厚度1.66m，承载力特征值fak=110kPa。整个场地均有揭露。

（2）第四系冲洪积（Q4al+pl）

②圆砾：褐灰色，稍湿，稍密，呈亚圆形，磨圆度中等，粒径0.2～2.0cm含量30～45%，粒径2.0～30.0cm含量25～35%，母岩成份为灰岩等；级配差～中等，局部含少量漂石；主要由细、中砂、粘性土充填，胶结程度差，压缩性中等，均匀性稍差；顶板埋深0.9～3.1m，未揭穿。地基土承载力特征值fak=200kPa，整个场地均有揭露。

    - 气候气象

喜洲镇年均温度为15.10℃，最热月为7月，月平均气温20℃，最冷月为1月，月平均气温为8.7℃。全年中相对高温时期为5—8月，月平均气温18.50℃。相对低温时期为11月至次年2月，月平均气温12℃以下，极端最高气温34℃（1951年6月），极端最低气温—3℃（1969年1月），属低纬度高原季风气候。

喜洲镇年平均降雨量为1080.1毫米，多雨的1957年为1456.6毫米，少雨的1960年为650.2毫米，12月至次年5月为旱季，平均总降雨量147.2毫米。占全年雨量的13.6%，相对湿度49%—54%。6月至11月为雨季，平均总降雨量为940毫米，占全年雨量的86.4%，相对湿度62%—85%，其中60%的雨量集中在6—8月，往往造成洪灾。

喜洲镇全年日照为2282小时，日光充足，其中11月至次年4月，日照时数为1312小时，占全年日照时数的62%，全年太阳辐射为140KCaL/em2。

喜洲镇11月至次年4月多大风，≥17粑秒的大风日数全年55天。风向变化不定。“望夫云”和“海盖”出现，是刮大风的特异征兆。霜期一般开始于11月，平均霜期135天，有霜日平均69天。蒸发量每年平均为1973毫米，以3至5月份最大，6至9月份最小，蒸发量大于降水量82.87%。

    - 水文水系

大理市内的河流和湖泊，除凤仪后山、三哨分水岭以南17.9km?属红河水系外,其余全部以洱海水流为吐纳中心,均属澜沧江水系。市域内湖泊主要是洱海。洱海是云南省第二大湖，属湄公河上游澜仓江水系;洱海的水面面积250km?,湖容28.8亿m³，平均水深10.2m，最大水深22m；蓄水量28.829.6亿m³，由流域内的降雨和泉水补给，通过117条河(溪)汇入洱海。弥苴河是洱海的主要源流，其平均年流量为5.1亿m3，占洱海入水量的57%,另有西面的苍山18溪，东面的海潮河、凤尾溪和玉龙河、南面的波罗江流入洱海。

洱海流域属澜沧江水系，境内有弥苴河、永安江、罗时江、波罗江、西洱河及苍山十八溪等大小河溪117条，洱海多年平均入湖水量8.25亿m3，流域内有洱海、茈碧湖、海西海、西湖等湖泊、水库。

洱海北有茈碧湖、西湖和海西海，经洱源盆地、邓川盆地分别由弥苴河、罗时江、永安江等进入洱海，西有苍山十八溪水，南有波罗江，东有海潮河、凤尾箐、玉龙河等小溪水汇入，其中弥苴河是洱海最大的入湖河流。

洱海唯一的天然出湖河流为西洱河，该河全长23km，西洱河由东至西南流入澜仓江，最终汇入湄公河。由于西洱河的水位落差较大，从下关的天生桥起，顺次建有四级发电站，利用河水发电。九十年代初，在洱海南岸打通引洱(洱海)入宾(宾川)隧洞，主体工程8263m，洞身长7745m，设计过水流量10m/s，近年来每年引洱海水量为0.73亿m3。

洱海来水主要为降水和融雪，主要通过地表径流、湖面降水及地下径流进入洱海。多年平均(1956-2013年)净入湖水量为8.26亿m。但自上世纪五十年代中期至今，洱海净入湖水量呈逐渐下降趋势，洱海流域水资源短缺日益凸显。近年来，由于洱海流域连年干旱，加剧了洱海水资源的短缺，2009-2013年年均净入湖水量仅3.59亿m3，较上世纪平均(1956-2000年)下降了59.3%。近年来由于洱海水位降低，洱海净流出量每年呈下降趋势，2012-2014年年均净流出均少于2亿m3。

    - 土壤及植被

洱海流域内的地带性土壤为红壤，随着海拔的变化，由低到高依次为红、黄红壤、黄棕壤、暗棕壤、亚高山草甸土及高山草甸土，另外还镶嵌分布有紫色土、漂灰土、石灰土和沼泽土。垂直分布的大致情况为:海拔2600m以下为红壤、紫色土和部分冲积土;2600~2800m为红;2800~3300m为棕和暗棕壤;3300~3900m为亚高山草甸土;3900m以上为高山草土。

大理地区断层发育，岩石破碎，容易风化剥蚀，为土质形成和成土创造了条件，加之岩类多样，地貌复杂，所以形成了众多的土壤类型。区内土壤类型共分为高山草甸土、棕色森林土、暗棕、棕壤、黄棕、红壤、紫色土、石灰岩土、冲积土、水稻土共10大类。

大理市是一个天然的植物种质基因库。植物种类有温带甚至一些寒带地区植物的种类代表，还有从亚热带直至热带北缘植物的种类代表;有古老或较为原始的种类，也有后来演化、衍生的植物种类代表。植被的垂直分布明显，境内的主要植被类型有半湿性常绿阔叶林、寒温山地硬叶常绿栎类林、寒温性针叶林、寒温性灌丛、干热河谷灌丛、高原湖泊水生植被6类。森林资源丰富，是云南省的重点林区。主要树种有云南松、华山松、铁杉、冷杉、马尾杉、思茅松、柏树、樟树、椿树、栎树等。珍稀树种有银杏、牟尼柏、罗汉松、秃杉、红豆杉、珙桐等树种。

- 环境质量现状及评价

    - 环境空气质量现状及评价

      - 环境空气质量达标区判定

项目位于大理市喜洲桃源村委会仁和村（原蝴蝶泉酒厂），根据《大理白族自治州2023年环境状况公报》，2023年，全州环境空气质量总体保持良好，12个县（市）优良天数比例在96.1%～100%之间，平均优良天数比例为98.5%，与上年相比下降1.5个百分点。12个县（市）6项污染物年均值及相应百分位数浓度值均达到《环境空气质量标准》（GB3095—2012）二级标准要求。其中二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物、一氧化碳（第95百分位数）等环境空气污染物年均值均达到一级标准；细颗粒物、臭氧（第90百分位数）达到二级标准。按县（市）分别评价，洱源县达到一级标准，其余11个县（市）均达到二级标准。

根据《大理白族自治州2023年环境状况公报》，大理市2022年基本污染物环境质量现状评价结果见表4.2.1-1。

表4.2.1-1  大理市2023年基本污染物环境质量现状评价

| 污染物 名称 | 年评价指标 | 评价标准 （μg/m3） | 现状浓度 （μg/m3） | 占标率% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 24h平均第98百分位数 | 150 | 9 | 6% | 达标 |
|  | 年平均 | 60 | 7 | 11.67% | 达标 |
| NO2 | 24h平均第98百分位数 | 80 | 18 | 22.5% | 达标 |
|  | 年平均 | 40 | 10 | 25% | 达标 |
| PM10 | 24h平均第95百分位数 | 150 | 57 | 38% | 达标 |
|  | 年平均 | 70 | 27 | 38.57% | 达标 |
| PM2.5 | 24h平均第95百分位数 | 75 | 36 | 48% | 达标 |
|  | 年平均 | 35 | 17 | 48.57% | 达标 |
| CO（mg/m3） | 24h平均第95百分位数 | 4* | 0.8 | 20% | 达标 |
| O3 | 日最大8h滑动平均值的第90百分位数 | 160 | 123 | 76.88% | 达标 |

由上述可知，区域环境空气质量污染物能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，区域环境空气质量达标。

      - 环境空气质量补充监测

- 现状监测

本项目大气环境评价为二级，根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）：一是应调查所在区域环境质量达标；二是调查评价范围内项目特征污染物的环境质量监测数据或进行补充监测，用于评价所在区域污染物环境质量现状。

本项目委托云南环绿环境检测技术有限公司于2024年7月19日~7月25日分别对项目评价范围内的空气环境质量进行了补充监测。监测情况如下：

1）监测点位信息

本次环境空气监测点位共4个，详见下表。

表4.2.1-2  环境空气监测点位置表

| 监测点位编号 | 监测点名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| G1 | 厂区内 | 场区内 |
| G2 | 场区下风向 | 项目区下风向1.3km居民住宅 |
| G3 | 蝴蝶泉景区 | 距离厂界230m蝴蝶泉景区 |
| G4 | 苍山 | 距离厂界1km苍山 |

2）监测频次

连续监测7天：NH3、H2S监测1小时浓度（小时值每天监测4次，每次不少于45分钟，时段分别为03:00、09:00、15:00、21:00；）；NOx、SO2、CO监测1小时及24小时平均浓度；TSP、PM10、PM2.5监测日均浓度（日均浓度每天检测不小于24h）；NMHC监测小时平均浓度（测4个时段）；O3监测8小时值，监测00:00-7:00，8:00-15:00，16:00-23:00三个区间段。

3）检测方法：按国家规定的相关技术规范执行。

4）评价标准：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单标准、《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D

5）评价方法：采用单因子指数法进行环境空气质量现状评价。单因子指数法的数学表达式为：

Pi=Ci/Si

式中：Pi—某污染物i的单因子标准指数；

Ci—i污染物的监测浓度值，μg/m3；

Si—i污染物相应的环境质量标准值，μg/m3。

2、现状监测统计结果及评价分析

表4.2.1-3  环境空气污染物监测结果一览表

| 点位名称 | 污染物 | 平均 时间 | 评价标准（μg/m3） | 监测浓度范围（μg/m3） | 最大浓度占标率% | 超标率% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂区内G1○1 | 总悬浮颗粒物（TSP） | 24h | 300 | 76~97 | 32 | 0 | 达标 |
|  | 氮氧化物 | 24h | 100 | 24~31 | 31 | 0 | 达标 |
|  |  | 1h | 250 | 21~34 | 14 | 0 | 达标 |
|  | 氨 | 1h | 200 | 0.02~0.05 | 0.025 | 0 | 达标 |
|  | 硫化氢 | 1h | 10 | 2~5 | 50 | 0 | 达标 |
|  | 非甲烷总烃（mg/m³） | 1h | 2.0 | 0.60~0.65 | 32.5 | 0 | 达标 |
| 项目区下风向1.3km居民住宅G2○2 | 总悬浮颗粒物（TSP） | 24h | 300 | 79~95 | 32 | 0 | 达标 |
|  | PM10 | 24h | 150 | 42~58 | 38.7 | 0 | 达标 |
|  | PM2.5 | 24h | 75 | 27~35 | 46.7 | 0 | 达标 |
|  | 氮氧化物（NOx） | 24h | 100 | 37~43 | 43 | 0 | 达标 |
|  |  | 1h | 250 | 35~48 | 19.2 | 0 | 达标 |
|  | 二氧化硫（SO2） | 24h | 150 | 20~28 | 18.7 | 0 | 达标 |
|  |  | 1h | 500 | 14~33 | 6.6 | 0 | 达标 |
|  | 二氧化氮（NO2） | 24h | 80 | 23~27 | 33.75 | 0 | 达标 |
|  |  | 1h | 200 | 22~30 | 15 | 0 | 达标 |
|  | 一氧化氮（CO）（mg/m³） | 24h | 4 | 0.6~0.9 | 22.5 | 0 | 达标 |
|  |  | 1h | 10 | ＜0.3~1.0 | 10 | 0 | 达标 |
|  | 非甲烷总烃（mg/m³） | 1h | 2.0 | 0.4~0.5 | 25 | 0 | 达标 |
|  | 臭氧 | 1h | 200 | 73~79 | 39.5 | 0 | / |
| 距离厂界230m蝴蝶泉景区G3○3 | 总悬浮颗粒物（TSP） | 24h | 120 | 79~97 | 80.8 | 0 | 达标 |
|  | PM10 | 24h | 50 | 41~47 | 94 | 0 | 达标 |
|  | PM2.5 | 24h | 35 | 27~34 | 97.1 | 0 | 达标 |
|  | 氮氧化物（NOx） | 24h | 100 | 23~30 | 30 | 0 | 达标 |
|  |  | 1h | 250 | 21~35 | 14 | 0 | 达标 |
|  | 二氧化硫（SO2） | 24h | 50 | 18~27 | 54 | 0 | 达标 |
|  |  | 1h | 150 | 13~32 | 21.3 | 0 | 达标 |
|  | 二氧化氮（NO2） | 24h | 80 | 16~21 | 26.25 | 0 | 达标 |
|  |  | 1h | 200 | 16~23 | 11.5 | 0 | 达标 |
|  | 一氧化氮（CO）（mg/m³） | 24h | 4 | 0.4 | 10 | 0 | 达标 |
|  |  | 1h | 10 | ＜0.3~0.8 | 8 | 0 | 达标 |
|  | 非甲烷总烃（mg/m³） | 1h | 2.0 | 0.41~0.50 | 25 | 0 | 达标 |
|  | 臭氧 | 1h | 160 | 88~95 | 59.4 | 0 | 达标 |
| 距离厂界1km苍山G4○4 | 总悬浮颗粒物（TSP） | 24h | 120 | 79~96 | 80 | 0 | 达标 |
|  | PM10 | 24h | 50 | 41~46 | 92 | 0 | 达标 |
|  | PM2.5 | 24h | 35 | 28~32 | 64 | 0 | 达标 |
|  | 氮氧化物（NOx） | 24h | 100 | 31~37 | 37 | 0 | 达标 |
|  |  | 1h | 250 | 28~44 | 17.6 | 0 | 达标 |
|  | 二氧化硫（SO2） | 24h | 50 | 19~26 | 52 | 0 | 达标 |
|  |  | 1h | 150 | 14~33 | 22 | 0 | 达标 |
|  | 二氧化氮（NO2） | 24h | 80 | 16~19 | 23.75 | 0 | 达标 |
|  |  | 1h | 200 | 14~22 | 11 | 0 | 达标 |
|  | 一氧化氮（CO）（mg/m³） | 24h | 4 | 0.3~0.4 | 10 | 0 | 达标 |
|  |  | 1h | 10 | ＜0.3~0.5 | 5 | 0 | 达标 |
|  | 非甲烷总烃（mg/m³） | 1h | 2.0 | 0.43~0.50 | 25 | 0 | 达标 |
|  | 臭氧 | 1h | 160 | 81~85 | 53.125 | 0 | 达标 |

根据上表可知，项目所在区域环境空气质量总体较好，厂区内G1、下风向居民住宅G2监测结果均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级级标准限值要求，其中蝴蝶泉景区G3、苍山G4监测结果均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）一级标准限值要求。

    - 地表水环境质量现状及评价

      - 地表水环境质量现状

根据现场踏勘，距项目区最近的地表水体为南侧80m处的蝴蝶箐，为季节性溪沟，无居民取水点，无灌溉及其它利用功能，不属于功能性地表水体，最终流入东侧1.7km处的洱海。距项目区南侧450m处的棕树河，自西向东最终汇入洱海。经查阅《云南省水功能区划》（2014年修订）及《大理州水功能区划》（2015年修订），苍山洱海自然保护区规划水平年2030年水质目标为Ⅱ类，故执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的Ⅱ类标准。

根据《大理白族自治州2023年环境状况公报》，水质类别符合Ⅱ类的测点有16个，分别为洱海喜洲上层、湖心1上下层龙龛上下层、塔村上层、湖心3上下层、石房子上下层、海西海、弥苴河银桥村、江尾桥、万花溪喜洲桥、白石溪白石溪桥、白鹤溪丰呈庄断面。本项目位于大理市喜洲桃源村委会仁和村（原蝴蝶泉酒厂），属于洱海喜洲上层。故达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准。

      - 地表水补充监测

为调查项目受纳水体蝴蝶箐的水环境质量现状，建设单位于2024年7月19日-2024年7月26日，委托云南环绿环境检测技术有限公司对蝴蝶箐进行为期三天的现状补充监测。由于蝴蝶箐属于季节性沟渠，只有雨季才有少量雨水，采样时期为干涸状态，无水量。从而选取项目西南侧1.2km处南涧溪的水（本项目取水口），南涧溪是棕树河上游汇入口之一，通过汇入棕树河自西向东，最终汇入洱海，故选用南涧溪的水作为本次地表水的评价对象。

（1）监测项目：根据本项目排污特点及区域环境状况，确定本次地表水环境质量现状监测项目有pH、化学需氧量、五日生化需氧量、总磷、氨氮、粪大肠菌群、石油类、挥发酚、阴离子表面活性剂、水温、溶解氧、高锰酸盐指数，共12项；

（2）采样地点：南涧溪1个监测点位。

（3）监测频率：连续监测3天，每天采样1次；

（4）监测时间：2024年7月22日~7月24日

（5）监测及分析方法：采样方法执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）配 套测定方法要求进行。

（6）监测结果及评价

①一般性水质因子（随着浓度增加而水质变差的水质因子）的指数计算公式：

式中：Si.j-评价因子i的水质指数，大于1表明该水质因子超标；

Ci.j-评价因子i在j点的实测统计代表值，mg/L；

Csi-评价因子i的水质评价标准限值，mg/L。

②溶解氧（DO）的标准指数计算公式：

式中：SDO.f-溶解氧的标准指数，大于1表明该水质因子超标；

DOj-溶解氧在j点的实测统计代表值，mg/L；

DOs-溶解氧的水质评价标准限值，mg/L；

DOf-饱和溶解氧浓度，mg/L，对于河流，DOf=468/（31.6+T），对于盐度比较高的湖泊、水库及入海河口、近岸海域，DOf=(491-2.65S)/(33.5+T)；

S-实用盐度符号，量纲一；

T-水温，℃。

③pH 值的指数计算公式：

式中：PpH.j-pH 的标准指数，大于1表明该水质因子超标；

pHj-pH 值实测统计代表值；

pHsu-标准中 pH 的上限值；

pHsd-标准中 pH 的下限值。

监测及评价结果见表4.2.2-2。

表4.2.1-17  地表水环境质量现状监测结果    单位：mg/L

| 检测点位 | 南涧溪☆1 |  |  |  |  |  | 标准值（Ⅱ级） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 2024/7/22 | 标准指数 | 2024/7/23 | 标准指数 | 2024/7/24 | 标准指数 |  |  |
| pH值（无量纲） | 7.9 | 0.086~0.45 | 7.9 | 0.086~0.45 | 7.9 | 0.086~0.45 | 6~9 | 达标 |
| 水温（℃） | 14.3 | / | 14.1 | / | 14.7 | / | / | / |
| 溶解氧 | 9.4 | 0.64~0.19 | 9.6 | 0.625~0.151 | 9.3 | 0.66~0.197 | ≥6 | 达标 |
| 化学需氧量 | 8 | 0.53 | 9 | 0.6 | 10 | 0.67 | ≤15 | 达标 |
| 五日生化需氧量 | 1.9 | 0.63 | 2.0 | 0.67 | 2.1 | 0.7 | ≤3 | 达标 |
| 总磷 | 0.01L | 0.02 | 0.01L | 0.02 | 0.01L | 0.02 | ≤0.1 | 达标 |
| 氨氮 | 0.025L | 0.01 | 0.025L | 0.01 | 0.025L | 0.01 | ≤0.5 | 达标 |
| 粪大肠菌群（MPN/L） | 1.3×102 | 0.065 | 1.1×102 | 0.055 | 1.2×102 | 0.06 | ≤2000 | 达标 |
| 石油类 | 0.01L | 0.04 | 0.01L | 0.04 | 0.01L | 0.04 | ≤0.05 | 达标 |
| 挥发酚 | 0.0003L | 0.03 | 0.0003L | 0.03 | 0.0003L | 0.03 | ≤0.002 | 达标 |
| 阴离子表面活性剂 | 0.05L | 0.05 | 0.05L | 0.05 | 0.05L | 0.05 | ≤0.2 | 达标 |
| 高锰酸盐指数 | 2.6 | 0.65 | 2.5 | 0.625 | 2.6 | 0.65 | ≤4 | 达标 |
| 流速（m/s） | 0.58 | / | 0.54 | / | 0.56 | / | / | / |
| 备注 | “最低检出限+L”表示检测结果低于分析方法检出限 |  |  |  |  |  |  |  |

（7）小结

根据以上现状补充监测统计分析可见：监测点中各污染物均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准要求，区域地表水环境质量较好。

    - 地下水环境质量现状及评价

为了解评价区地下水水质现状，建设单位环评委托云南环绿环境检测技术有限公司于2024年7月23日至24日对周边地下水水质进行了现状监测。

（1）监测项目：根据地下水导则要求，确定本次地下水环境质量现状监测项目有K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO-、Cl-、SO42-、pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬(六价)、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数，共29项；

（2）采样地点：根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）8.3.3.3现状监测点的布设原则，共3个，项目所在厂界上游（GW1）、厂界下游（GW2）、厂界下游（GW3）各布设一个监测点。

（3）监测频率：连续监测2天，每天采样1次；

（4）监测时间：2024年7月23日～2024年7月24日

（5）监测及分析方法：采样方法执行《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）和《地下水环境监测技术规范》（HJ/T164-2004）要求进行。

（6）地下水监测井基本情况

项目所在厂界上游（GW1）、厂界下游（GW2）、厂界下游（GW3）各布设一个监测点。监测井设置情况见表4.2.3-1。

表4.2.3-1  监测井信息表

| 泉点和水井 | 经度 | 纬度 | 海拔（m） | 水位（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂界下游（GW1） | 100.0973868 | 25.9127537 | 2032.2 | 1993.2 |
| 厂界上游（GW2） | 100.0983209 | 25.9137314 | 2018.6 | 1986.6 |
| 下游水井（GW3） | 100.1019922 | 25.9112162 | 2003.7 | 1974.7 |

（7）监测结果及评价

地下水水质现状评价应采用标准指数法。标准指数>1，表明该水质因子已超标，标准指数越大，超标越严重。标准指数计算公式分为以下两种情况：

a）对于评价标准为定值的水质因子，其标准指数计算方法见公式2：

式中：Pi-第i个水质因子的标准指数，无量纲；

Ci-第i个水质因子的监测浓度值，mg/L；

Csi-第i个水质因子的标准浓度值，mg/L。

b）对于评价标准为区间值的水质因子（如pH值），其标准指数计算方法见公式 3、公式4：

式中：PpH-pH 的标准指数，无量纲；

pH-pH 监测值；

pHsd-评价标准中 pH 的下限值；

pHsu-评价标准中 pH 的上限值。

表4.2.4-3  地下水环境质量监测及评价结果一览表   单位：mg/L，pH无量纲

| 项目 | 标准值 | 2024.07.23 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024.07.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 厂界上游（GW1） | 水质指数 | 达标情况 | 下游（GW2） | 水质指数 | 达标情况 | 下游（GW3） | 水质指数 | 达标情况 | 厂界上游（GW1） | 水质指数 | 达标情况 | 下游（GW2） | 水质指数 | 达标情况 | 下游（GW3） | 水质指数 | 达标情况 |
| pH | 6.5~8.5无量纲 | 7.3 | 0.2 | 达标 | 8.3 | 0.86 | 达标 | 7.6 | 0.4 | 达标 | 7.4 | 0.27 | 达标 | 8.2 | 0.8 | 达标 | 7.7 | 0.47 | 达标 |
| 钾离子(K+) | / | 1.00 | / | 达标 | 1.72 | / | 达标 | 0.29 | / | 达标 | 1.00 | / | 达标 | 1.75 | / | 达标 | 0.28 | / | 达标 |
| 钠离子(Na+) | / | 15.9 | / | 达标 | 49.5 | / | 达标 | 2.74 | / | 达标 | 16.2 | / | 达标 | 49.8 | / | 达标 | 2.74 | / | 达标 |
| 钙离子(Ca2+) | / | 48.1 | / | 达标 | 7.17 | / | 达标 | 31.6 | / | 达标 | 48.3 | / | 达标 | 7.23 | / | 达标 | 31.6 | / | 达标 |
| 镁离子(Mg2+) | / | 24.9 | / | 达标 | 11.9 | / | 达标 | 15.6 | / | 达标 | 24.9 | / | 达标 | 12.0 | / | 达标 | 15.5 | / | 达标 |
| 碳酸根 | / | 0 | / | 达标 | 0 | / | 达标 | 0 | / | 达标 | 0 | / | 达标 | 0 | / | 达标 | 0 | / | 达标 |
| 重碳酸根 | / | 311 | / | 达标 | 181 | / | 达标 | 177 | / | 达标 | 303 | / | 达标 | 176 | / | 达标 | 183 | / | 达标 |
| 氯离子（Cl-） | / | 4.16 | / | 达标 | 13.7 | / | 达标 | 1.29 | / | 达标 | 4.13 | / | 达标 | 13.6 | / | 达标 | 1.29 | / | 达标 |
| 硫酸根（SO42-） | / | 3.09 | / | 达标 | 9.39 | / | 达标 | 4.10 | / | 达标 | 3.04 | / | 达标 | 9.23 | / | 0.037 | 4.12 | / | 达标 |
| 氨氮 | ≤0.5 | 0.222 | 0.444 | 达标 | 0.431 | 0.862 | 达标 | 0.025L | 0.01 | 达标 | 0.220 | 0.44 | 达标 | 0.429 | 0.858 | 达标 | 0.025L | 0.01 | 达标 |
| 硝酸盐氮 | ≤20 | 1.27 | 0.063 | 达标 | 0.04 | 0.002 | 达标 | 0.74 | 0.037 | 达标 | 1.26 | 0.063 | 达标 | 0.03 | 0.0015 | 达标 | 0.75 | 0.0375 | 达标 |
| 亚硝酸盐氮 | ≤1 | 0.044 | 0.044 | 达标 | 0.003L | 0.0006 | 达标 | 0.003L | 0.0006 | 达标 | 0.043 | 0.043 | 达标 | 0.003L | 0.0006 | 达标 | 0.003L | 0.0006 | 达标 |
| 挥发酚 | ≤0.002 | 0.0003L | 0.03 | 达标 | 0.0003L | 0.03 | 达标 | 0.0003L | 0.03 | 达标 | 0.0003L | 0.03 | 达标 | 0.0003L | 0.03 | 达标 | 0.0003L | 0.03 | 达标 |
| 氰化物 | ≤0.05 | 0.004L | 0.016 | 达标 | 0.004L | 0.016 | 达标 | 0.004L | 0.016 | 达标 | 0.004L | 0.016 | 达标 | 0.004L | 0.016 | 达标 | 0.004L | 0.016 | 达标 |
| 砷 | ≤0.01 | 0.0003L | 0.006 | 达标 | 0.0003L | 0.006 | 达标 | 0.0003L | 0.006 | 达标 | 0.0003L | 0.006 | 达标 | 0.0003L | 0.006 | 达标 | 0.0003L | 0.006 | 达标 |
| 汞 | ≤0.001 | 0.00004L | 0.008 | 达标 | 0.00004L | 0.008 | 达标 | 0.00032 | 0.32 | 达标 | 0.00004L | 0.008 | 达标 | 0.00004L | 0.008 | 达标 | 0.00030 | 0.3 | 达标 |
| 六价铬 | ≤0.05 | 0.004L | 0.016 | 达标 | 0.004L | 0.016 | 达标 | 0.004L | 0.016 | 达标 | 0.004L | 0.016 | 达标 | 0.004L | 0.016 | 达标 | 0.004L | 0.016 | 达标 |
| 总硬度 | ≤450 | 240 | 0.53 | 达标 | 112 | 0.25 | 达标 | 177 | 0.39 | 达标 | 236 | 0.52 | 达标 | 110 | 0.24 | 达标 | 168 | 0.37 | 达标 |
| 铅 | ≤0.01 | 0.01L | 0.2 | 达标 | 0.01L | 0.2 | 达标 | 0.01L | 0.2 | 达标 | 0.01L | 0.2 | 达标 | 0.01L | 0.2 | 达标 | 0.01L | 0.2 | 达标 |
| 氟化物 | ≤1.0 | 0.19 | 0.19 | 达标 | 0.27 | 0.27 | 达标 | 0.16 | 0.16 | 达标 | 0.18 | 0.18 | 达标 | 0.28 | 0.28 | 达标 | 0.17 | 0.17 | 达标 |
| 镉 | ≤0.005 | 0.001L | 0.04 | 达标 | 0.001L | 0.04 | 达标 | 0.001L | 0.04 | 达标 | 0.001L | 0.04 | 达标 | 0.001L | 0.04 | 达标 | 0.001L | 0.04 | 达标 |
| 铁 | ≤0.3 | 0.01L | 0.0067 | 达标 | 0.01L | 0.0067 | 达标 | 0.02 | 0.067 | 达标 | 0.01L | 0.0067 | 达标 | 0.01L | 0.0067 | 达标 | 0.02 | 0.067 | 达标 |
| 锰 | ≤0.1 | 0.01L | 0.02 | 达标 | 0.01L | 0.02 | 达标 | 0.01L | 0.02 | 达标 | 0.01L | 0.02 | 达标 | 0.01L | 0.02 | 达标 | 0.01L | 0.02 | 达标 |
| 溶解性总固体 | ≤1000 | 296 | 0.296 | 达标 | 247 | 0.247 | 达标 | 211 | 0.211 | 达标 | 303 | 0.303 | 达标 | 242 | 0.242 | 达标 | 215 | 0.215 | 达标 |
| 高锰酸盐指数 | ≤3 | 2.0 | 0.67 | 达标 | 2.8 | 0.71 | 达标 | 0.5 | 0.17 | 达标 | 2.1 | 0.7 | 达标 | 2.9 | 0.97 | 达标 | 0.6 | 0.2 | 达标 |
| 硫酸盐 | ≤250 | 8L | 0.016 | 达标 | 12 | 0.048 | 达标 | 21 | 0.084 | 达标 | 8L | 0.016 | 达标 | 11 | 0.044 | 达标 | 22 | 0.088 | 达标 |
| 氯化物 | ≤250 | 10L | 0.02 | 达标 | 15 | 0.06 | 达标 | 10L | 0.02 | 达标 | 10L | 0.02 | 达标 | 14 | 0.056 | 达标 | 10L | 0.02 | 达标 |
| 总大肠菌群（MPN/100mL） | ≤30 | 2 | 0.067 | 达标 | 未检出 | / | 达标 | 未检出 | / | 达标 | 2 | 0.067 | 达标 | 未检出 | / | 达标 | 未检出 | / | 达标 |
| 菌落总数（CFU/mL） | ≤100 | 76 | 0.76 | 达标 | 82 | 0.82 | 达标 | 80 | 0.8 | 达标 | 88 | 0.88 | 达标 | 90 | 0.9 | 达标 | 70 | 0.7 | 达标 |

根据地下水检测结果，本项目对地下水监测点中的8项阴、阳离子（阳离子分别为Ca2+、Mg2+、Na+、K+，阴离子分别为CO32-、HCO3-、SO42-、Cl-）进行了监测。八大离子有两个作用，一是查明地下水的化学类型，二是查验监测结果的准确性。监测完八大离子的质量浓度后，可按照阴阳离子平衡关系进行检验，现将监测结果的质量浓度除以分子量得出摩尔浓度，再乘以带电荷数，再根据以下公式计算误差，计算公式如下：

式中：E：相对误差，若Na+、K+为实测值，E应小于±5%，否则监测结果失真，或地下水已明显受到污染。

ma、mc：分别是阴阳离子的毫克当量浓度（meq/L）。毫克当量浓度（meq/L）=质量浓度（mg/L）×离子化合价÷离子的原子量

经计算，本项目地下水八大离子相对误差统计表见下表所示：

表4.2.3-3地下水八大离子相对误差统计表

| 点位 | 阳离子摩尔数与阴离子摩尔数相对误差（%） |
| --- | --- |
| GW1 | -0.792 |
| GW2 | -0.033 |
| GW3 | -0.279 |

由表4.2.3-2得知，3个监测点地下水各项因子均能达到《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类水质要求。由表4.2.3-3得知，地下水阳离子摩尔数与阴离子摩尔数相对误差小于±5%，均在可信范围内。

    - 声环境质量现状及评价

（1）监测项目：等效连续A声级Leq；

（2）采样地点：在项目厂界东、南、西、北各设1个厂界噪声监测点，以及距离厂界67m处居民点布1个环境噪声监测点；

（3）监测频率：连续监测2天，每天昼、夜各1次；

（4）监测时间：2024年7月21日～2024年7月22日

（5）监测及分析方法：采样方法执行《声环境质量标准》（GB/T3096-2008）配套测定方法要求进行。

（6）监测结果及评价

建设单位委托云南环绿环境检测技术有限公司于2024年7月21日-7月22日对项目厂界进行了为期2天的噪声监测。监测及评价结果见表4.2.4-1。

表4.2.4-1  噪声监测结果及评价 单位：dB（A）

| 检测日期 | 检测点位 | 时间 | 噪声值Leq | 标准值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024/7/21 | 厂界东 | 昼间 | 43 | 60 | 达标 |
|  |  | 夜间 | 38 | 50 | 达标 |
|  | 厂界南 | 昼间 | 45 | 60 | 达标 |
|  |  | 夜间 | 40 | 50 | 达标 |
|  | 厂界西 | 昼间 | 45 | 60 | 达标 |
|  |  | 夜间 | 38 | 50 | 达标 |
|  | 厂界北 | 昼间 | 42 | 60 | 达标 |
|  |  | 夜间 | 39 | 50 | 达标 |
|  | 距厂界67m处居民点 | 昼间 | 43 | 60 | 达标 |
|  |  | 夜间 | 40 | 50 | 达标 |
| 2024/7/22 | 厂界东 | 昼间 | 44 | 60 | 达标 |
|  |  | 夜间 | 38 | 50 | 达标 |
|  | 厂界南 | 昼间 | 44 | 60 | 达标 |
|  |  | 夜间 | 40 | 50 | 达标 |
|  | 厂界西 | 昼间 | 45 | 60 | 达标 |
|  |  | 夜间 | 39 | 50 | 达标 |
|  | 厂界北 | 昼间 | 43 | 60 | 达标 |
|  |  | 夜间 | 41 | 50 | 达标 |
|  | 距厂界67m处居民点 | 昼间 | 43 | 60 | 达标 |
|  |  | 夜间 | 41 | 50 | 达标 |

通过表4.2.4-1监测结果可知，项目区厂界声环境现状均可以达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准值。

    - 土壤质量现状及评价

项目占地为工业用地，为了解区域土壤质量现状，建设单位环评委托云南环绿环境检测技术有限公司对区域土壤环境进行了现状监测。

（1）监测项目：镍、铅、镉、铜、砷、汞、六价铬、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺式-1,2-二氯乙烯、反式-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间，对-二甲苯、邻-二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯苯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3 -cd]芘、萘、石油烃（C10-C40）、阳离子交换量、氧化还原电位、渗滤率、容重、孔隙度、pH值共52项。

（2）采样地点：厂区内（建设用地）表层样（0-0.2m）；详见附图。

（3）监测频率：监测 1 次。

（4）监测时间：2024 年 7 月 23  日。

（5）监测及分析方法：采样方法执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB36600—2018）污染物分析方法要求进行。

（2）监测结果及评价

环境质量现状监测结果及评价见表4.2.5-1。

表4.2.5-1  土壤环境质量现状监测及评价结果一览表  单位：mg/kg

| 检测项目 | 风险筛选值 | 风险管控值 | S1（项目内建设用地） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 检测结果 | 达标情况 |
| pH | / | / | 7.65 | / |
| 镍 | 900 | 2000 | 60 | 达标 |
| 铅 | 800 | 2500 | 164 | 达标 |
| 镉 | 65 | 172 | 3.32 | 达标 |
| 铜 | 18000 | 36000 | 71 | 达标 |
| 砷 | 60 | 140 | 10.6 | 达标 |
| 汞 | 38 | 82 | 0.758 | 达标 |
| 六价铬 | 5.7 | 78 | 未检出 | 达标 |
| 石油烃（C10-C40）* | 4500 | 9000 | 83 | 达标 |
| 四氯化碳 | 2.8 | 36 | ND | 达标 |
| 氯仿 | 0.9 | 10 | ND | 达标 |
| 氯甲烷 | 37 | 120 | ND | 达标 |
| 1,1-二氯乙烷 | 9 | 100 | ND | 达标 |
| 1,2-二氯乙烷 | 9 | 100 | ND | 达标 |
| 1,1-二氯乙烯 | 66 | 200 | ND | 达标 |
| 顺式-1,2-二氯乙烯 | 596 | 2000 | ND | 达标 |
| 反式-1,2-二氯乙烯 | 54 | 163 | ND | 达标 |
| 二氯甲烷 | 616 | 2000 | ND | 达标 |
| 1,2-二氯丙烷 | 5 | 47 | ND | 达标 |
| 1,1,1,2-四氯乙烷 | 10 | 100 | ND | 达标 |
| 1,1,2,2-四氯乙烷 | 6.8 | 50 | ND | 达标 |
| 四氯乙烯 | 53 | 183 | ND | 达标 |
| 1,1,1-三氯乙烷 | 840 | 840 | ND | 达标 |
| 1,1,2-三氯乙烷 | 2.8 | 15 | ND | 达标 |
| 三氯乙烯 | 2.8 | 20 | ND | 达标 |
| 1,2,3-三氯丙烷 | 0.5 | 5 | ND | 达标 |
| 氯乙烯 | 0.43 | 4.3 | ND | 达标 |
| 苯 | 4 | 40 | ND | 达标 |
| 氯苯 | 270 | 1000 | ND | 达标 |

综上，根据监测结果，项目占地范围内监测因子均满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值要求。

    - 生态环境现状评价

本项目生态环境现状以收集资料为主，并开展必要的现场校核。项目组于2024 年4月开展了实地调查，调查范围与评价范围一致，调查结果如下：

（1）土地利用现状

根据项目不动产登记证及现场校核，项目占地区域为工业用地，占地区域周边主要分布灌木林地，农村宅基地，交通运输用地。

（2）植被现状

本项目利用原蝴蝶泉酒厂已建成厂房，属工业用地，厂区内有硬化地面和厂房，厂区已无自然植被，主要分布人工植被，樱树、果树、柏树等景观树木有植被厂区周边主要为灌木林地，由于人为活动。厂界四周多为人工植被；自然植被分布在厂区西侧，分述如下：

①自然植被

喜洲镇位于云南省西北区域，属于亚热带山地季风气候区。根据《云南植被》，区域区在云南植被区划上属亚热带常绿阔叶林区域—西部（半湿润）常绿阔叶林亚区域— 高原亚热带北部常绿阔叶林地带—滇西横断山半湿润常绿阔叶林区—云岭、澜沧江高、中山峡谷云南松林、元江栲林、冷杉林亚区 ( ⅡAii-2a）。项目区西侧陡峭的沟谷边残留自然植被，且以灌丛为主，仅有少量云南松林。

暖温性针叶林——云南松林

云南松林是我国西南地区的一个特有的松林植被类型，主要分布在云贵高原西部地区，其分布范围与我国西部的半湿润常绿阔叶林的分布范围相一致。云南松林在昆明地区所属各县区均有分布，一般在海拔1600-2400m的中山山地，土壤主要为砂岩、页岩、玄武岩和石灰岩发育的山地红壤。云南松林外貌常绿，林冠稀疏较整齐，群落结构简单，分层明显。

乔木层以云南松Pinus yunnanensis为优势种，在林缘处还能见到稀疏的山杨Populus davidiana，但数量不多。灌木层常见黄背栎Quercus pannosa、青刺尖 Prinsepia utilis 、矮高山栎Quercus monimotricha、常绿蔷薇Rosa Sempervirens、南烛Vaccinium bracteatum、云南含笑 Michelia yunnanensis 、粉枝莓 Rubus biflorus、大白花杜鹃Rhododendron  decorum、小叶栒子Cotoneaster microphyllus、沙针Osyris wightiana 、老鸦炮Vaccinium  fragile 、马桑Coriaria nepalensis、等。草本层中紫茎泽兰Ageratina  adenophora 和青蒿 Artemisia apiacea 分布较多，其他常见草本植物包括毛轴蕨 Pteridium  revolutum、鬼针草Bidens pilosa、黄背草Themeda triandra、土牛膝 Achyranthes aspera、狭叶凤尾蕨 Pteris  henryi等。

暖温性灌丛——青刺尖灌丛

暖温性灌丛广泛分布于云南各地，一般为原生植被破坏后的坡地上发展起来的次生性类型，多分布于向阳坡地，在土地贫瘠、陡峭的山坡此类型生长也较稳定。项目周边的灌丛主要为青刺尖灌丛，分布于项目区西侧沟谷的陡峭山坡

灌木层以青刺尖Prinsepia utilis为优势 ，其他分布较多的灌木植物包括火棘Pyracantha fortuneana、滇榛Corylus yunnanensis、马桑Coriaria nepalensis、常绿蔷薇Rosa Sempervirens、小雀花Campylotropis polyant、小果蔷薇Rosa cymosa 、川滇高山栎Quercus aquifolioides、云南野扇花 Sarcococca wallichii等。草本层以青蒿Artemisia caruifolia为优势，在灌丛边缘常呈连片状分布，其他草本植物常见毛轴蕨Pteridium revolutum、地石榴Ficus tikoua、 截叶铁扫帚Lespedeza cuneata 、酸模叶蓼 Polygonum lapathifolium、小蓬草Erigeron canadensi、蒲公英Taraxacum mongolicum 、牛膝菊Galinsoga parviflora、鬼针草Bidens pilosa 、细柄草 Capillipediumparviflorum、珠光香青Anaphalis margaritacea等。层间植物主要组成物种有毛茛铁线莲Clematis ranunculoides、无刺菝葜Smilax mairei 等。

②人工植被

项目区位于村庄（仁和村内），苍山脚小，人工植被包括园地和耕地。园地位于厂区东侧，以种植果树为主。耕地位于大丽公路两旁，种植玉米、蔬菜等常见农作物。

此外，厂区内已建成小面积绿化，种植樟树、三角梅、樱树、石榴树、 柏树等。

根据现场调查，项目占地区域主要分布人工种植和园林绿化植物，周边植物均为当地常见植物，无狭域分布种类；对照《国家重点保护野生植物名录》（国家林业和草原局农业农村部，2021 年）、 《云南省第一批省级重点保护野生植物名录》（云南省环境保护委员会，1989 年）、《中国生物多样性红色名录—高等植物卷（2020）》、《云南省极小种群野生植物保护名录》 （2022），项目区未发现保护植物或极小种群物种，无古树名木分布。

（3）野生动物现状

根据《云南陆栖脊椎动物地理区划》（杨宇明等，1992 年），项目所在的大理市喜洲镇，位于苍山脚下，占地地势西高北低，由于临近仁和村，由于人为活动频繁，区域已无大型野生动物出没。

①两栖动物

区域两栖动物以适应水陆两生的类型为主，如中华蟾蜍Bufo gargarizans 、大蹼铃蟾Bombina maxima 、无指盘臭蛙Odorrana grahami等，种类较少，数量也不多。

②爬行动物

区域爬行动物多为适应农耕环境和灌丛环境的种类，如铜蜓蜥Sphenomorphus indicus、山滑蜥Scincella monticola、粗疣壁虎Gekko scabridus等，种类和数量均较少。

③鸟类

区域的鸟类以雀形目为主，常见到小云雀Alauda gulgula 、家燕Hirundo rustica、白鹡鸰Motacilla alba、黄臀鹎Pycnonotus xanthorrhous、绿背山雀Parus monticolus 等，还可见到少量山斑鸠Streptopelia orientalis。

④哺乳动物

区域哺乳动物以小型啮齿类为主，如赤腹松鼠Callosciurus erythaeus、隐纹花松鼠Tamiops swinhoei、黄胸鼠Rattus flavipectus 等。

⑤珍稀保护动物

本项目位于村庄周边，受人为干扰较严重，缺乏野生动物的隐蔽条件，所以野生动物的种类和数量均较少。根据现场调查和走访调查，未发现国家级或云南省级重点保护野生保护动物，未发现《中国生物多样性红色名录》中的 珍稀濒危动物。

综上所述，项目占地及周百年生态系统结构简单，功能单一，整个生态系统的物质能量流受人工控制影响较大，生态系统的抗干扰能力较差。总体来说，本项目评价区域生态环境较为一般。

- 环境空气影响分析

- 施工期环境空气影响分析

    - 施工期污染源分析

（1）施工扬尘影响分析

本项目位于大理市喜洲桃源村委会仁和村（原蝴蝶泉酒厂），厂内有原蝴蝶泉酒厂遗留建筑，施工期涉及建筑拆除会产生扬尘，施工过程中废气主要来源于基础开挖、施工机械驱动设备（如柴油机等）和运输及施工车辆所排放的废气。

本工程项目在建设过程中，粉尘污染主要来源于：

①土方的挖掘、堆放、清运、回填和场地平整等过程产生的粉尘；

②建筑材料如水泥、白灰、沙子以及土方等在其装卸、运输、堆放等过程中，因风力作用而产生的扬尘污染；

③搅拌车辆及运输车辆往来造成地面扬尘；

④施工垃圾堆放及清运过程中产生扬尘。

上述施工过程中产生的废气、粉尘及扬尘将会造成周围大气环境污染，其中又以粉尘的危害较为严重。

施工期间产生的粉尘（扬尘）污染主要取决于施工作业方式、材料的堆放及风力等因素，其中受风力因素的影响最大。随着风速的增大，施工扬尘产生的污染程度和超标范围也将随之增强和扩大。

1、建筑物拆除扬尘影响分析

施工期涉及建筑拆除会产生扬尘，参照扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南计算施工期建筑拆除产生污染物的量。

(1)施工扬尘源中颗粒物排放量的总体计算公式如下：

该公式适用于总体估算整个建筑施工区域的排放总量TSP、PM10和PM2.5排放量根据施工积尘的粒径分布情况估算获得，式中：

1)Wci为施工扬尘源中PMi总排放量，t/a。

2)Eci为整个施工工地PMi的平均排放系数，t/(m2*月)。

3)Ac为施工区域面积，m2（本次建筑物拆除施工面积取24647.94m2）

4)T为工地的施工月份数，一般按施工天数/30计算，（本次施工期为1个月）。

5)n为污染控制技术对扬尘的去除效率，%。

本次施工期建筑物拆除主要产生扬尘，根据上述公式计算，扬尘产生量为1.99t/a。

2、施工扬尘和运输车辆道路扬尘影响分析

施工产生的扬尘主要集中在土建施工阶段。按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘。

①风力扬尘：施工期扬尘的主要原因是露天堆场和裸露场地的风力扬尘。由于施工的需要，一些建材需露天堆放；一些施工点表层土壤需人工开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，其扬尘量可按堆场起尘的经验公式计算:

Q=2.1(V50-V0)3e-1.023w

其中：Q--起尘量，kg/吨·年；

V50--距地面 50m 处风速，m/s；

V0--起尘风速，m/s；

W--尘粒的含水率，%。

V0与粒径和含水率有关，因此，减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。

尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关也与尘粒本身的沉降速度有关。以沙尘土为例，不同粒径的尘粒的沉降速度见表5.1-1。

表 5.1-1 不同粒径尘粒的沉降速度

| 粒径(um) | 10 | 20 | 30 | 4 | 50 | 60 | 70 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沉降速度(m/s) | 0.003 | 0.012 | 0.027 | 0.048 | 0.075 | 0.108 | 0.147 |
| 粒径(um) | 80 | 90 | 100 | 150 | 200 | 250 | 350 |
| 沉降速度(m/s) | 0.158 | 0.170 | 0.182 | 0.239 | 0.804 | 1.005 | 1.829 |
| 粒径(um) | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 | 1050 |
| 沉降速度(m/s) | 2.211 | 2.614 | 3.016 | 3.418 | 3.820 | 4.222 | 4.624 |

由上表可知，尘粒的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250um时，沉降速度为1.005m/s，因此，可以认为当尘粒大于250um时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒，根据现场的气候情不同，其影响范围也有所不同。从项目周边环境敏感点分布情况分析，工程区周边的居民点距离较远，但本工程施工期也应特别注意施工扬尘的防治问题，须制定必要的防治措施，以减少施工扬尘对周围环境的影响。

②动力起尘:由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成，其中施工装卸车辆造成的扬尘最为严重。据有关文献资料介绍，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60%以上。车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算:

Q=0.123(V/5)(W/6.8)0.85(P/0.5)0.75

式中：Q--汽车行驶的扬尘，Kgkm·辆；

V--汽车速度，Km/hr；

W--汽车载重量，吨；

P--道路表面粉尘量，kg/m2

拟定本项目施工期运输材料为一辆10吨卡车，通过一段长度为1km的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下的扬尘量。由此可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大;而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。因此限速行驶及保持路面的清洁是减少汽车扬尘的有效手段。

表5.1-2在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘   单位:kg/辆·km

| 粉尘量 车速 | 0.1 (kg/m²) | 0.2(kg/m²) | 0.3 (kg/m²) | 0.4 (kg/m²) | 0.5 (kg/m²) | 1(kg/m²) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5(km/hr) | 0.051056 | 0.085865 | 0.116382 | 0.144408 | 0.170715 | 0.287108 |
| 10(km/hr) | 0.102112 | 0.171731 | 0.232764 | 0.288815 | 0.341431 | 0.574216 |
| 15(km/hr) | 0.153167 | 0.257596 | 0.349146 | 0.433223 | 0.512146 | 0.861323 |
| 25(km/hr) | 0.255279 | 0.429326 | 0.58191 | 0.722038 | 0.853577 | 1.435539 |

根据现场踏勘，项目主要运输道路为乡村道路，路面结构主要为水泥混凝土路面，产生的道路扬尘较少，对沿线敏感点的影响较小。

（2）机械废气影响分析

施工机械和运输车辆基本都以液态燃料为主，燃烧尾气中含有SO2、NO2、CO、烃类等大气污染物。机械废气呈间歇性、无组织排放、污染源分散且不固定，项目所在区域地势开阔、大气扩散条件较好，机械废气产生量较小，经大气扩散稀释后，对区域空气环境质量和周围关心点的影响较小。

    - 施工期大气环境影响对策

根据防治扬尘相关规定，建筑工程施工现场扬尘污染防治应做到施工范围全覆盖。工地周边围挡、物料堆放覆盖、路面硬化、土方开挖湿法作业、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输。具体防治对策和措施如下：

①施工现场应实行封闭围挡，围挡底边应当设置防溢基础，不得有泥浆外漏；围挡应安全可靠；围挡高度不应低于1.8m；围挡上部宜设置朝向场内区域的喷雾装置，每组间隔不宜大于4m；围挡立面应保持干净、整洁，宜定时清理:围挡应保证施工作业人员和周边行人的安全，且牢固、美观、环保、无破损；

②施工现场临时设施、临时道路的设置应科学合理，并应符合安全、消防、节能、环保等有关规定。施工区、材料加工及存放区应与办公区、生活区划分清楚，并应采取相应的隔离措施:施工现场出入口、主要道路必须采用硬化处理措施，尽量做到“永临结合”。宜设置循环通道或贯通的施工道路，其宽度和承载力应满足车辆通行和消防要求；沿施工道路两侧宜通长布设标准化的道路喷淋系统；施工现场辅助临时道路、加工区、施工用材料堆放场、临时停车场地等应采取铺砌块(砖)、焦渣、碎石铺装等固化措施；生活区、办公区地面应进行硬化或绿化，优先使用能重复利用的预制砖、铺砌块等材料；长期存在的废弃物堆场，应当设置高于废弃物堆的围墙、防尘网或者在废弃物堆场表面植被绿化；施工场区内裸露场地和堆放的土方必须采用防尘网覆盖、绿化或固化等扬尘污染防治措施；施工现场地表水和地下管沟应排水畅通，场地无积水。严禁将污水直接排入雨水管网，污水宜沉淀后重复使用:建设单位负责对待建场地裸露地面应进行覆盖，超过三个月的，应当进行临时绿化或者透水铺装；

③施工现场出入口大门内侧场内主要道路应按有关规定固定设置车辆自动冲洗设施，包括冲洗平台、冲洗设备、排水沟、沉淀池等。特殊情况及拆除工程施工现场，可采用满足现场冲洗要求的移动式冲洗设备；车辆冲洗应有专人负责并填写台账。确保车辆外部、底盘、轮胎处不得粘有污物和泥土，施工工地大门外车辆出口路面上不应有明显的泥印和泥浆水，以及砂石、灰土等易扬尘材料；车辆冲洗宜采用循环用水，设置分级沉淀池，沉淀池应做防渗处理，污水不得直接排放，沉淀池、排水沟中积存的污泥应定期清理；洗装置应从工程开工之日起设置，并保留至工程竣工，对损坏的设备要及时进行维修，保证正常使用。

④砂石等散体材料应设置围挡，集中、分类堆放，并采取防尘网覆盖或其他防尘措施；水泥、灰土等易产生扬尘的细颗粒建筑材料应进行密闭存放或设置围挡进行封闭、覆盖，使用过程中应采取有效抑尘措施:现场搅拌机、砂浆罐必须设置防尘降噪棚，棚体需封闭，棚内应采取有效摔尘措施；严禁在施工现场围挡外堆放建筑材料和建筑垃圾:场内装卸、搬运易扬尘材科应遮盖、封闭或酒水；施工现场土方堆放时，应采取覆盖防尘网、绿化等防尘措施，并定时酒水，还应做到土方堆放高度不宜超过相邻围挡、使用土方时禁止将所有遮盖的防尘网全部打开、雨季时应采取措施防止随雨水冲刷进入水体或市政雨水管道；

⑤建筑垃圾处置实行减量化、资源化、无害化和“谁产生、谁处置”的原则:施工单位应当合理利用资源，防止浪费，减少渣土与建筑垃圾的产出量；施工现场建筑垃圾应集中、分类堆放，严密遮盖，必要时建立密闭式垃圾站；楼层内清理施工垃圾，应采取先洒水降尘后清扫的作业方法，并使用密闭式专用垃圾通道管道)或袋装清运；施工现场内严禁随意丢弃和焚烧各类废弃物，严禁高空抛洒建筑垃圾；施工工程中产生的弃土、弃料及其他建筑垃圾，应及时清运。若在工地内堆置超过48小时的，则应在施工工地内设置临时堆放场，并采取下列措施：

A.覆盖防尘布、防尘网

B.定期喷洒抑尘剂

C.定期洒水压尘

D.其他有效的防尘措施

建筑垃圾和土方运输车辆运输中必须采取密闭措施，切实达到无外露、无遗撒、无高尖、无扬尘的要求，按规定的时间、地点、线路运输和装卸；外运泥浆应使用具有吸排性能的密封罐车。

⑥燃油废气

施工机械和运输车辆排放的尾气中含有一氧化碳(CO)、氮氧化物(主要以NO和NO2形式存在)和总烃(THC)等污染物。由于施工机械多为大型机械，单车排放系数较大，使局部范围的CO、NO、THC等浓度有所增加。但施工机械数量少且较分散，为流动性，污染物排放量不大，表现为间歇性特征，影响是短期和局部的，施工结束影响也随之消失，这类废气对大气环境影响不大，同时施工单位通过使用污染物排放符合国家标准的运输车辆，加强车辆的保养，使车辆处于良好的工作状态，严禁使用报废车辆，可减少施工车辆尾气对周边环境的影响。

- 运营期环境空气影响分析

项目设置1台4t/h天然气蒸汽锅炉会产生二氧化硫、氮氧化物，质检车间实验室会产生非甲烷总烃，污水处理站废气产生NH3、H2S均为有组织排放；原料输送、制曲等过程产生无组织粉尘，基酒生产、陈酿、调配、灌装过程中挥发的乙醇属于挥发性有机物，原料发酵、酒糟散发、污水处理站运行过程中会产生氨、硫化氢。项目点源废气污染源见表5.1-1，面源废气污染源见下表5.1-2。

表5.1-1本项目点源废气污染源强参数

| 污染源名称 | 排气筒底部UTM坐标/m |  | 排气筒度底部海拔高度/m | 排气筒参数 |  |  |  | 年排放小时数/h | 排放工况 | 污染物名称 | 排放速率（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  | 高度/m | 内径/m | 烟气量 | 温度/（℃） |  |  |  |  |
| 锅炉排放口DA001 | -32 | 24 | 2033 | 15 | 0.6 | 1409130Nm3/a | 193 | 1500 | 正常 | SO2 | 0.000177 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NOx | 0.1386 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NO2 | 0.1386 |
| 实验室排放口DA002 | -37 | -2 | 2033 | 15 | 0.3 | 2000m3/h | 25 | 2400 | 正常 | 非甲烷总烃 | 0.00001 |
| 污水处理站废气排口DA003 | -6 | 50 | 2030 | 15 | 0.3 | 2000m3/h | 25 | 7200 | 正常 | NH3 | 0.024 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | H2S | 0.00006 |

表5.1-2本项目多边形面源废气污染源参数

| 编号 | 名称 | 面源各顶点坐标(m) |  | 面源海拔高度/m | 面源有效排放高度/m | 年排放小时数/h | 污染物 | 污染物排放速率/(kg/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  |
| 1 | 实验室 | -10 | -104 | 2032 | 6 | 2400 | 非甲烷总烃 | 0.000003 |
| 2 | 酿酒车间 | -22 | -41 | 2032 | 10 | 2400 | 非甲烷总烃 | 0.141 |
| 3 | 污水处理站 | 11 | 54 | 2032 | 5 | 7200 | NH3 | 0.00123 |
|  |  |  |  |  |  |  | H2S | 0.000003 |

    - 评价等级判断

（1）预测模式

选择《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐估算模型ARESCREEN对本项目建成后全厂的大气环境评价工作进行分级。结合项目的工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，计算各污染物的最大地面空气质量浓度占标率（Pmax）和最远影响距离（D10%），然后按评价工作分级判据进行分级。

（2）评价因子筛选

①预测因子：NOx、NO2、SO2、非甲烷总烃、NH3、H2S

②评价标准：SO2、NO2执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单二级标准限值；NH3、H2S执行《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中参考浓度限值；非甲烷总烃参考《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1VOCs无组织排放限值。

表5.2-1评价因子和评价标准表

| 项目 | 平均时 | 二级 | 单位 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均 | 60 | μg/m3 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单二级标准限值 |
|  | 24小时平均 | 150 |  |  |
|  | 1小时平均 | 500 |  |  |
| NO2 | 年平均 | 40 |  |  |
|  | 24小时平均 | 80 |  |  |
|  | 1小时平均 | 200 |  |  |
|  | 1小时平均 | 200 |  |  |
| NH3 | 1小时平均 | 200 | μg/m3 | 《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D |
| H2S | 1小时平均 | 10 |  |  |
| 非甲烷总烃 | 1小时平均 | 10 | mg/m3 | 《挥发性有机物无组织排放控制标准》表A.1VOCs无组织排放限值（GB37822-2019） |

（3）估算模型参数

项目估算模型参数见表5.2-2。

表5.2-2估算模型参数表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 农村 |
|  | 人口数（城市选项时） | / |
| 最高环境温度/℃ |  | 34.00 |
| 最低环境温度/℃ |  | -3 |
| 土地利用类型 |  | 湿地 |
| 区域湿度条件 |  | 潮湿 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 是√ 否 |
|  | 地形数据分辨率/m | 90m |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | 是 否√ |
| / | 岸线距离/km | / |
| / | 岸线方向/° | / |

4、预测结果

主要污染物估算模型计算结果详见下表5.2-3。

表5.2-3本项目所有污染源的正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果一览表

| 污染源名称 | 污染源 | 评价因子 | 评价标准(μg/m3) | Cmax(μg/m3)/D10% (m) | Pmax(%)/D10% (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 点源 | 锅炉房（DA001） | NOx | 250 | 14.87483¦0 | 5.95¦0 |
|  |  | NO2 | 200 | 14.87483¦0 | 7.44¦0 |
|  |  | SO2 | 500 | 0.018996¦0 | 0.00¦0 |
|  | 实验室（DA002） | 非甲烷总烃 | 1200 | 0.001327¦0 | 0.00¦0 |
|  | 污水处理站（DA003） | NH3 | 200 | 0.75668¦0 | 0.38¦0 |
|  |  | H2S | 10 | 0.001892¦0 | 0.02¦0 |
| 面源 | 酿酒车间 | 非甲烷总烃 | 1200 | 93.617¦0 | 7.80¦0 |
|  | 实验室（质检车间） | 非甲烷总烃 | 1200 | 0.008786¦0 | 0.00¦0 |
| 、 | 污水处理站 | NH3 | 200 | 3.1813¦0 | 1.59¦0 |
|  |  | H2S | 10 | 0.007759¦0 | 0.08¦0 |

由以上ARESCREEN估算模式对各污染源污染物的计算可知，本项目Pmax最大值出现为酿酒车间排放的非甲烷总烃，Pmax值为7.80%，Cmax为93.617mg/m3，根据《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。

5、废气非正常排放

根据项目特点，本报告共设置两种非正常工况，分别为：

（1）质检车间废气处理设置异常；（2）污水处理站废气处理系统异常。两种情形下处理设施处理效率下降50%的污染源强见表5.2-4。

表5.2-4  非正常工况废气污染源排放情况表

| 排放源 | 污染源 | 排放方式 | 产生量(t/a) | 处理设施 | 处理效率(%) | 排放浓度(mg/m3) | 排放速率(kg/h) | 排放量(t/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DA002 | 非甲烷总烃 | 有组织 | 0.07 | 活性炭吸附装置 | 30 | 0.012 | 0.00002 | 0.00006 |
| DA003 | NH3 |  | 0.886 | 生物除臭装置 | 40 | 2.4 | 0.048 | 0.344 |
|  | H2S |  | 0.0216 |  | 40 | 0.006 | 0.00012 | 0.0008 |

表5.2-5  非正常排放小时质量浓度贡献值预测结果          单位：μg/m3

| 序号 | 预测点 | 污染物 | 平均 时段 | 新增源 贡献值 | 出现时间 | 评价 标准 | 占标率（%） | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DA001 | 非甲烷总烃 | 1小时 | 0.002653 | / | 1200 | 0 | 达标 |
| 2 | DA002 | NH3 | 1小时 | 6.3657 | 10011312 | 200 | 3.18 | 达标 |
|  |  | H2S | 1小时 | 0.015914 | 10011312 | 10 | 0.16 | 达标 |

预测结果表明，非正常工况下，区域内未出现超标情况。运营期建设单位加强运营期的环保设日常维护及管瑞理，严格按照相关操作规程，事故状态下遵照相应突发事件应急预案的要求开展事故排查及救援的前提下，可将废气非正常排放对评价区环境空气的影响控制在最低程度。同时，环评要求，一旦项目废气治理措施发生故障不能有效保证达标排放时，应立即进行停产维修，同时按照相关规程上报当地环境主管部门，故障排除后方可继续生产。

    - 大气污染物排放总量核算

项目大气污染物排放量核算结果详见下表。

综上所述，项目废气汇总如下：

表5.2-6   有组织废气排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物 | 核算排放浓度（mg/m3） | 核算排放速率（kg/h） | 核算年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般排放口 |  |  |  |  |  |
| 1 | 锅炉排放口DA001 | SO2 | 0.189 | 0.000177 | 0.000266 |
|  |  | NOX | 30.74 | 0.1386 | 0.208 |
| 2 | 实验室排放口DA002 | 非甲烷总烃 | 0.006 | 0.00001 | 0.00003 |
| 3 | 污水处理站废气排口DA003 | NH3 | 1.2 | 0.024 | 0.172 |
|  |  | H2S | 0.003 | 0.00006 | 0.0004 |
| 一般排口 | SO2 |  |  |  | 0.000266 |
|  | NOX |  |  |  | 0.208 |
|  | 非甲烷总烃 |  |  |  | 0.00003 |
|  | NH3 |  |  |  | 0.172 |
|  | H2S |  |  |  | 0.0004 |

表5.2-7   无组织废气排放量核算表

| 序号 | 排放源编号 | 产物环节 | 污染物 | 主要防治措施- | 国家或地方污染物排放标准 |  | 核算年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1# | 实验室 | 非甲烷总烃 | 密闭房间 |  |  | 0.0000007 |
| 2 | 2# | 酿造、分装 | 非甲烷总烃 | 密闭车间 |  |  | 0.0385 |
| 3 | 3# | 酒罐呼吸废气 | 非甲烷总烃 | 密闭车间 |  |  | 0.3 |
| 4 | 4# | 污水处理站 | NH3 | 绿化 |  |  | 0.00886 |
|  |  |  | H2S |  |  |  | 0.0000216 |
| 无组织排放合计 | 非甲烷总烃 |  |  |  |  |  | 0.304 |
|  | NH3 |  |  |  |  |  | 0.00886 |
|  | H2S |  |  |  |  |  | 0.0000216 |

    - 环境防护距离计算

（1）大气环境防护距离

由以上ARESCREEN估算模式对各污染源污染物的计算可知，本项目Pmax最大值出现为酿酒车间排放的非甲烷总烃，Pmax值为7.80%，Cmax为93.617mg/m3，根据《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。因此，本项目不设置大气防护距离。

（2）卫生防护距离

根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020）及现行有关国标的定义，卫生防护距离是为了防控通过无组织排放的大气污染物的健康危害，产生大气有害物质的生产单元（生产车间或作业场所）的边界至敏感区边界的最小距离。其作用是为无组织排放的污染物提供一段稀释距离，使污染物到达居住区的浓度符合质量标准，从而保证居民的健康。本项目采用《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》(GB/T39499-2020)推荐的估算方法进行计算，公式如下：

式中：

Qc—大气有害物质的无组织排放量，单位为千克每小时（kg/h）；

Cm—大气有害物质环境空气质量的标准限值，单位为毫克每立方米（mg/m3）；

L—大气有害物质卫生防护距离初值，单位为米（m）；

r—大气有害物质无组织排放源所在生产单元的等效半径，单位为米（m）；

A、B、C、D—卫生防护距离初值计算系数，无因次，根据企业所在地区近五年平均风速及大气污染源构成类别从(GB/T39499-2020)表1查取。代入公式计算后得到卫生防护距离结果见下表5.2-8。

表5.2-8   卫生防护距离计算结果表

| 序号 | 无组织源位置 | 预测因子 | Qc（kg/h） | Cm（mg/m3） | A | B | C | D | S | L（m） | 卫生防护距离（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 实验室（质检车间） | 非甲烷总烃 | 0.000003 | 1.2 | / | / | / | / | 1492 | / | / |
|  | 酿酒车间 | 非甲烷总烃 | 0.141 | 1.2 | 350 | 0.021 | 1.85 | 0.84 | 1712.15 | 4.472 | 50 |
|  | 污水处理站 | NH3 | 0.00123 | 0.2 | 350 | 0.021 | 1.85 | 0.84 | 253.4 | 0.417 | 50 |
|  |  | H2S | 0.000003 | 0.01 | 350 | 0.021 | 1.85 | 0.84 |  | / | / |

根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020）中有关规定：“当企业某生产单元的无组织排放存在多种特征大气有害物质时，如果分别推导出的卫生防护距离初值在同一级别时，则该企业的卫生防护距离终值应提高一级；卫生防护距离初值不在同一级别的，以卫生防护距离终值较大者为准。”本项目酿酒车间需设置50m的防护距离。

    - 交通运输源影响简要分析

根据《环境影响评价导则大气环境》（HJ2.22018）的要求，对拟建项目交通运输源的影响作简要分析。

项目原料运输主要为汽车公路运输，在车辆通行产生的空气动力学作用下或风力作用下扬起产生，为无组织排放，根据类比，运输扬尘会对运输道路沿线产生一定影响，特别是对道路两侧15m范围内扬尘影响较大。

为了最大限度较小运输扬尘带来的影响，本环评要求：①禁止运输车辆超载，防止运输过程物料洒落地面；②运废土石车辆限速行驶；③对运输道路进行实时清扫、实时洒水。

综上所述，本项目运输扬尘对周围环境影响较小。

    - 减缓对环境影响对策措施

1、在工艺设计中尽可能的采用散尘量较少的辅助设备和运输设备，并布置紧凑，减少转运次数，降低物料落差。

2、加强管理，定期检查设施设备，及时更换维修损坏的生产设备、废气处理系统及送风系统，提高生产设备的密闭性能，最大限度减小无组织排放量。

3、按照国家有关规定，结合实际情况，设置安全环保科，配1名专职管理人员，在厂长统一领导下负责全厂的环保工作，加强环境管理和环境监督，进行常规环境监测。

    - 小结

综上所述，项目运营期各废气污染物均能达标排放，对区域环境空气和敏感点影响轻微，满足区域环境空气质量标准要求。

- 水环境影响分析

- 施工期地表水影响分析

项目施工期对地表水环境质量影响的主要因素为施工人员生活污水、施工废水及雨天地表径流。

（1）施工废水

项目施工混凝土采用商品混凝土，施工期生产废水主要来源于砂石料冲洗、混凝土养护等施工过程以及施工机械和车辆清洗废水。根据工程分析内容，施工废水产生量约为348.6m3、1.2m3/d。主要污染因子为SS。类比相关资料，SS浓度约为1000mg/L，该部分水进入临时施工沉淀池（容积5m3）进行沉淀处理，处理后回用于对水质要求不高的工序，也可用于施工场地喷洒降尘，本项目施工场区面积较大，施工场地抑尘需要消耗大量的水。故施工废水不外排，对区域水环境基本无影响。

（2）施工及管理人员生活废水

项目施工期施工人员约60人，施工人员不在项目内食宿，施工人员入厕主要依托原蝴蝶泉酒厂内公厕，施工产生的废水主要为洗手等清洁废水，施工期生活废水产生量为0.96m3/d，如果这些污废水不经适当处理，随意排放会污染周边地区的地面水环境。因此在施工期间要求加强对施工人员的管理，生活废水集中收集，由于生活废水量较小，项目建设一个污水收集池（容积1m3），收集人员生活清洁废水经絮凝沉淀处理后可全部用于洒水降尘，不外排，避免对水环境的污染。

（3）雨天地表径流

施工过程如遇下雨，施工场地不可避免会遭遇降雨冲刷，使得施工场地成为面源污染源。暴雨时，施工场地地表初期雨水径流冲刷浮土、建筑砂石等形成的泥浆水，会携带大量泥沙、土壤养分、水泥及其它地表固体污染物，初期雨水径流产生的主要污染物为 SS。施工场地地表径流通过临时排水沟收集，进入1座20m3临时沉淀池沉淀后回用于非雨天场地洒水降尘或施工用水，不外排。环评提出，合理安排工期，避免在暴雨天进行作业，减小降雨冲刷水对地表水的影响。

（4）小结

通过以上分析，施工废水、施工及管理人员生活废水经沉淀池处理后，回用于施工过程或施工现场洒水降尘，不外排；施工场地地表径流通过临时排水沟收集，进入1座20m3临时沉淀池沉淀后回用于非雨天场地洒水降尘或施工用水，不外排。环评提出，合理安排工期，避免在暴雨天进行作业，减小降雨冲刷水对地表水的影响。

- 运营期地表水影响分析

    - 项目废水产生情况

1、废水收集措施

项目采用雨污分流的排水方式，雨水通过雨水收集沟收集后排出厂区外，生产废水主要为泡粮废水、蒸馏废水、清洗废水、纯水制备废水，污染物主要为 SS 、COD 、BOD5，通过管网收集后排至处理规模为150m3/d的污水处理站。

食堂废水经隔油池（3.0m3）、生活污水经化粪池（50m3）预处理后处理进入污水处理站。

项目污水处理站采用“格栅+厌氧UASB+好氧生物接触+絮凝沉淀”工艺，处理后的废水达到《发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准》（GB/27631-2011）表2 间接排放标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31692-2015）标准后排至市政污水管网，最终送至喜洲镇下沉式再生水厂。

    - 生产废水处理工艺可行性分析

项目废水主要为泡粮废水、蒸馏废水、清洗废水、纯水制备废水，污染物主要为SS、COD、BOD5，泡粮水、设备清洗水、蒸馏锅底水有机质含量较高，本项目主要生产米酒，最终产品为梅酒，生产过程设计梅子、酒瓶清洗废水的混合。参照《酿造工业废水治理工程技术规范》（HJ575-2010），结合生产工艺、同类性企业类比及水平衡核算。综合废水量为42.78m3/d，废水中pH为5.0-7.0，COD浓度为2000mg/L、BOD5浓度为600mg/L、SS浓度为200mg/L、氨氮浓度为50mg/L、总氮浓度为80mg/L、总磷浓度16mg/L。

项目污水处理站采用主要采用“格栅+厌氧UASB+好氧生物接触+絮凝沉淀”工艺，根据污水处理站设计资料，工艺COD去除效率为90%，BOD去除效率为90%，SS去除效率为95%，总氮去除效率为90%，总磷去除效率为90%。处理后水质可达到《发酵酒精和白酒工业水污  染物排放标准》（GB27631-2011）中表 2 新企业水污染物间接排放限值和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31692-2015）标准限值，即COD浓度为400mg/L 、BOD5浓度为80mg/L 、SS浓度为140mg/L 、TN浓度为50mg/L 、TP浓度为3.0mg/L的要求，废水处理工艺可行。

    - 依托喜洲镇下沉式再生水厂可行性分析

大理市洱海环湖截污工程—大理市喜洲片区环湖截污工程建设项目于2016年编制了项目环境影响报告表，并于2016年11月3日取得了原大理市环境保护局关于大理市洱海环湖截污工程—大理市喜洲片区环湖截污工程建设项目环境影响报告表的批复（大市环审﹝2016﹞89 号）。项目位于大理市喜洲镇，项目主要建设内容包括新建污水处理厂1座，总处理规模2.5万m3/d，近期规模1.0万m3/d；新建截污干管 11.97km，河道截污管 4.78km，村庄联络管 4.75km，尾水管 6.35km。2018年12月14日组织成立验收工作组，对大理市洱海环湖截污工程—大理市喜洲片区环湖截污工程进行竣工环境保护验收， 并取得验收意见。

根据《大理市洱海环湖截污工程—大理市喜洲片区环湖截污工程建设项目环境影响报告表》、环评批复、《大理市洱海环湖截污工程—大理市喜洲片区环湖截污工程建设项目竣工环境保护验收验收报告》、验收意见：喜洲镇下沉式再生水厂建设规模1万m3/d，服务范围为整个喜洲镇规划区范围，即北至桃源村、仁和村一线，南至喜洲镇、江上村一线，东至洱海，西至苍山脚村落的合围区域。

喜洲镇下沉式再生水厂采用CAST工艺，主要建设内容包括格栅、曝气沉砂池、生化池、高效沉淀池、臭氧接触消毒池、生化池除臭设备等，处理能力为1万m³/d。出水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表1一级标准A标准要求，接入作邑水库。

本项目位于大理市喜洲桃源村委会仁和村（原蝴蝶泉酒厂），属于喜洲镇下沉式再生水厂纳污范围内，具有接入市政纳污管网条件；项目废水主要是有机质含量较高，不涉及重金属，根据《酿造工业废水治理工程技术规范》（HJ575-2010），废水中主要为SS、COD、BOD5，项目自建1座150m3/d的污水处理站，处理后废水水质达到《发酵酒精和白酒工业水污  染物排放标准》（GB27631-2011）中表 2 新企业水污染物间接排放限值和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31692-2015）标准限值排污管网，符合污水处理厂纳污条件；项目排水量为42.78m³/d ，仅占污水处理量的 0.43% ，污水不会对污水处理厂正常运行造成击；其次项目于2024年6月1日取得了大理市住房和城乡建设局关于大理喜洲梅酒庄园项目污水接纳意见的回复，同意废水经处理达到《发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准》（GB/27631-2011）和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31692-2015）等有关要求后，结合项目周边排水管网情况排入污水管道，最终汇入喜洲下沉式污水处理厂进行消纳处理。

综上所述，项目依托喜洲镇下沉式再生水厂是可行的。

    - 事故池容积的合理性分析

项目在厂区东南角建设1座容积为100m3的事故池和1座1250m3的消防废水收集池，事故池、消防废水收集池根据《化工建设项目环境保护设计规范》(GB50483-2009)和《事故状态下水体污染的预防与控制技术要求》(Q/SY1190-2013)、《消防给水及消防栓系统技术规范》中的相关规定设置。事故池正常情况下需处于空置状态，主要用于区内发生事故或火灾时，控制、收集和存放污染事故水（包括污染雨水）及污染消防水，核算本项目最大事故污水量：

V总=（V1+V2-V3）max+V4+V5

注：（V1+V2-V3）max指对收集系统范围内不同装置分别计算（V1+V2-V3），取其中最大值。

式中：V1-收集系统范围内发生事故的一个罐组或一套装置的物料量，m3；

V2-发生事故的贮罐或装置的消防水量，m3；

V3-发生事故时可以转输到其他储存或处理设施的物料量，m3；

V4-发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，m3；

V5-发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m3。

本项目最大事故废水量计算如下：

①故装置可能溢流出的液体（V1）

本项目储酒罐单个罐体最大100m3。

②消防废水（V2）

根据《消防给水及消防栓系统技术规范》，本项目生产原料及产品均不属于易燃易爆物质，生产过程基本不会发生火灾，生产车间为丙类厂房，设计消防灭火用水量为20L/s，火灾延续时间以2h计，则最大消防用水量为144m3。

③发生事故时可以转输到其它储存或处理设施的物料量（V3）

根据《石油化工企业设计防火规范》固定顶罐事故存液池的有效容积不应小于罐组内1个最大储罐的容积，本项目单个储酒罐容积为100m3，储罐区围堰容积为32m3。

④事故发生时仍必须进入收集系统的生产废水量（V4）

本项目生产废水产生量为42.78m3/d，车间内设置导流沟，如同时发生泄漏，也需进入该收集系统，故V4=42.78m3/d。

⑤事故时雨水量（V5）

本项目车间为封闭式车间，车间外部设置雨水收集沟，无雨水进入；故Vs=Om3。

经计算，本项目为储酒罐80m3，备用储酒罐为100m3，日产废水量为42.78m3/d，事故池主要收集事故状态下的废水，需收集的最大废水量为42.78m3。综上所述，本项目100m3事故池满足事故应急需求，同时项目设置1座1250m3的消防废水收集池，满足项目火灾事故下清消废水的收集。

    - 地表水影响分析结论

1、项目采取“雨污分流”系统，生产均在封闭厂房内进行，可杜绝雨水受到污染，同时在厂区北侧设置1座100m3的初期雨水收集池，可满足雨季厂区前3分钟的初期雨水收集。

2、项目运营过程中生活污水、生产废水处理达到《发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准》（GB/27631-2011）表2 间接排放标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31692-2015）标准后排至市政污水管网，最终送至喜洲下沉式再生水厂

3、项目设置1座100m3的事故池和1座1250m3的消防废水收集池，主要用于区内发生事故或火灾时，控制、收集和存放污染事故水（包括污染雨水）及污染消防水，事故水池设计容积能够满足项目事故状态下废水的储存，保证事故废水不排。事故废水经事故水池收集后，逐步进入生产废水处理系统处理后。

通过采取以上措施后，可保证项目废水不向周边地表水体（蝴蝶箐、洱海）排放，对地表水体影响不大。

    - 管理要求

为了能够使废水能稳定处理达标，需定期对生产废水处理系统及生活污水处理站进行检查，以保证污水处理站能正常运行，并定期对污水处理站出口进行监测，监测频率为运行初期每季度一次，运行稳定后每年监测一次，通过上述管理措施后能保证污水处理站能够长期稳定达标运行。

- 运营期地下水影响分析

    - 区域水文地质条件调查分析

（1）区域地层概况

根据《1:20 万区域水文地质普查报告-大理幅》中的水文地质资料可知，项目区及其周边出露地层主要为新生界第四系全新统（Qh）、中生界三迭系云南驿组（T3y2）等（附图），其地层概况简述如下：

新生界第四系全新统（Qh）：项目区主要出露地层，分布于洱海边缘地层岩性主要为冲积、洪积、冲洪积、冲湖积层，为砾石、砂、粘土等松散堆积。岩性、厚度变化大，构成阶地、洪积扇（裙），富含孔隙潜水，局部承压水，富水性各地而异，水质良好。

中生界三迭系云南驿组（T3y2）：地层岩性主要为生物灰岩、泥灰岩夹页岩及粉砂岩，暗河溶洞中等发育，面岩溶率6.9%，泉流量10-60升/秒，属HCO3-Cu型水，可化度一般<0.4克/升。

（2）地下水类型及含水层组

根据《1:20 万区域水文地质普查报告-大理幅》中的水文地质资料可知，区域上出露的地下水类型主要为松散堆积层孔隙水，水量丰富，单井涌水量＞1000吨/日；上部潜水，单井用水量100-1000吨/日，下部承压水（顶板埋深＜60米）单井涌水量＞1000吨/日。

    - 项目区水文地质条件调查与分析

（1）项目区地质概况

项目2024年6月委托云南南方地勘工程有限公司编制了《大理喜洲梅酒庄园建设项目岩土工程勘察》，根据《大理喜洲梅酒庄园建设项目岩土工程勘察》，在大地构造上处于青藏滇缅歹字型构造体系的中部，怒江、澜沧江与金沙江褶皱系中，西部为秋多-鲁甸深断裂，东部为叶枝-雪龙山深断裂。受印度板块的挤压作用，区内主要断裂和褶皱呈北北西向展布，其地层概况简述如下：

①洱源—弥渡断裂（F22）：位于场地东部，距离工程区约4.8km，正断层，右旋扭动，为区域性大断裂，区内北部分延入洱海，南部被第四系松散层所掩盖。在大理州水泥厂，狮岗村出露地表。区域内全长大于70km。呈北北西向展布，倾向北东，倾角50°～60°，破碎带宽50-70m左右。该断裂是一条形成时期早，活动时间长的压扭性断裂。该断裂对其两侧的沉积物构成、构造形态、地形轮廓以及水文地质特征等，起明显控制作用，形成截然不同的地质地貌景观，属全新世活动断裂。

②山山前断裂（F24）：位于场地西侧，距离工程区约0.21km，呈北北西向展布，倾向北东，正断层，倾角60-70°，属全新世活动断裂。

（2）地下水类型及含水层组

根据《大理喜洲梅酒庄园建设项目岩土工程勘察》，拟建场地地基土为第四系填土（Q4ml）、第四系冲洪积（Q4al+pl）圆砾。根据钻探揭露和野外现场鉴定情况，按成因、岩性与其物理力学特征，将场地各地基土层的工程地质特征、力学性质和空间分布情况，自上而下分述如下：

①第四系填土（Q4ml）

填土：褐灰色，干燥～稍湿，松散-稍密，主要由粘土、砂土、圆砾、碎石等组成，为素填土，压缩性高-中等，均匀性差，局部为建筑物基础，填筑时间30年以上，层厚0.9～3.1m，平均厚度1.66m，承载力特征值fak=110kPa。整个场地均有揭露。

②第四系冲洪积（Q4al+pl）

圆砾：褐灰色，稍湿，稍密，呈亚圆形，磨圆度中等，粒径0.2～2.0cm含量30～45%，粒径2.0～30.0cm含量25～35%，母岩成份为灰岩等；级配差～中等，局部含少量漂石；主要由细、中砂、粘性土充填，胶结程度差，压缩性中等，均匀性稍差；顶板埋深0.9～3.1m，未揭穿。地基土承载力特征值fak=200kPa，整个场地均有揭露。

（3）地下水补给、径流、排泄条件

根据《大理喜洲梅酒庄园建设项目岩土工程勘察》，项目区范围内地下水类型主要为松散岩类孔隙水，地下水总体属于潜水。

①地下水类型

松散岩类孔隙水：该含水层主要赋存于第四系冲洪积圆砾层中，广泛分布于工程区及周边山前斜坡低洼地段，主要为蝴蝶箐侧向补给及降雨补给，受地形、季节性影响中等。

②地下水含（隔）水层（组）划分

项目区主要分布有第四系松散岩类孔隙水，勘察期间为旱季，勘察范围内未出露泉水点，松散岩类孔隙水主要赋存于②圆砾层中，富水性较强，为该区的主要含水层。

③地下水的补给、径流及排泄条件

项目区地下水主要接受大气降水的补给，当大气降水时，地下水沿孔隙向下入渗补给含水层，并由西向东方向径流，补给下游含水层，由于地形、地貌及含水层特征，向洱海排泄，洱海为当地最低侵蚀基准面。

④项目区周边村庄居民饮用水调查

根据现场调查和询问，在项目区周边村庄居民饮用水自来水，无集中式取水井；仁和村有一口出水点，但其不作为居民饮 用水使用。

根据现场调查和询问，周边的村庄居民饮用水的水源为大理市集中式饮水水源。

    - 拟建项目对地下水环境影响分析

      - 地下水污染源强分析

（1）污废水及固废产生情况

根据工程概况和工程分析，本项目为梅酒生产项目，项目运行期产生的废水主要有生活污水和生产废水，其中生活污水包括员工产生的生活污水和食堂产生的餐饮废水，生产废水包括锅底水、泡粮废水、煮粮废水、洗瓶废水、地坪冲洗废水等；产生的固体废物主要有生活垃圾、餐饮残渣、酒糟、废包装材料、污水收集池产生的污泥等。

根据项目运行期产生的污废水、固体废物等的收集、暂存及处理工艺可知，项目运行过程中对地下水环境存在潜在污染风险的区域主要有污水处理站和危险废物暂存间区域。

（2）地下水污染途径

污染物从污染源进入地下水所经过的路径称为地下水污染途径，地下水污染途径是多种多样的。根据工程分析，本项目可能对地下水造成污染的途径主要有：

①若废水收集池的防渗层发生破损或破裂，则暂存于其中的污废水会发生渗 漏，对地下水环境造成污染。

②若排水沟的防渗层发生破损或破裂，则污废水会发生泄漏，对地下水环境造成污染。

③若厂房的地面防渗层发生破损或破裂，则地坪冲洗废水、泄漏至地面的生产废水等会发生渗漏，对地下水环境造成污染。

④若暂存生活垃圾、酒糟池、危险废物暂存间地面防渗层出现破损或破裂，则在暂存过程中产生的渗滤液及地面冲洗废水会发生渗漏，对地下水环境造成污染。

（3）主要评价因子

根据工程分析可知，项目运行期产生的污废水排入污水处理站进行处理，，其污染物浓度相对较高，是厂区地下水的主要污染源。根据污水处理站中污废水中的污染物种类、污染物性质、及污染物浓度与地下水Ⅲ类标准值的比值大小，选取氨氮作为主要的评价因子，氨氮的浓度为 50mg/L。

表 6.3-3    污水处理站中污废水中主要污染物及其浓度统计表

| 废水名称 | 污染因子 | 产生浓度 (mg/L) | Ⅲ类标准值 (mg/L) | 产生浓度与Ⅲ类标准值的比值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水处理站中污废水 | COD | 2000 | - | - |
|  | BOD5 | 600 | - | - |
|  | SS | 200 | - | - |
|  | 氨氮 | 50 | 0.5 | 45.5 |

      - 正常运行状况下对地下水环境的影响分析

在污水处理站、危险废物暂存间、厂房等区域按照《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）中的防渗要求进行防渗设计，

厂区采取防渗措施的情况下，项目正常运行过程中产生的污废水、固废等污染物发生渗漏的可能性较小。且污废水均进行收集、经污水收集池收集处理达标后排 放到喜洲镇下沉式再生水厂；固体废物根据其性质进行分类处理，达到无害化目 的，均能得到妥善处置。因此，在项目生产过程中做好污染防渗措施，运行期加强维护和管理情况下，污废水、固废发生渗漏或泄漏穿过防渗层进入土壤并造成地下水污染的可能性较小，项目建设运营对地下水环境的影响是可控的。

      - 非正常运行状况下对地下水环境的影响分析

项目运行过程中，若污水处理站、危险废物暂存间、厂房等区域的防渗层出现破损或破裂等非正常情况时，污废水、地坪冲洗废水、泄漏至地面的生产废水等会发生渗漏，随着时间的增加，通过防渗层进入土壤和地下水环境的污废水的量会逐渐增加，且污废水中含有CODcr、氨氮、总磷等污染物渗入土壤和地下水环境中会对其造成不同程度的污染。即使对防渗层进行修补，堵住渗漏通道，使污废水不再渗漏，但进入土壤和地下水含水层中的污染物仍会随着地下水流缓慢迁移扩散，受污染的地下水在短时间内难以自净恢复，随着时间的增加，会对项目区的地下水环境产生较大的影响。

（1）地下水数学模型

根据区域水文地质资料和地质勘察资料可知，拟建项目区地下水类型主要为松散岩类孔隙水，主要赋存于第四系冲洪积圆砾层中，富水性较强。拟建项目为梅酒生产项目，其建设运营对地下水环境的影响主要采用解析法进行预测分析，计算时不考虑水流的源汇项目，且对污染物在含水层中的吸附、挥发、生物化学反应等不作考虑，当作保守性污染物考虑，从而可简化地下水水流及水质模型。

根据拟建项目区污染源分布情况和污染物性质，主要考虑污水处理站的防渗层出现破损或破裂等非正常情况时污废水发生渗漏对地下水环境可能造成的影响。因此将污染源视为连续稳定释放的点源，对非正常情况下的污染物进行正向推算，分别计算100天、1年、1000天、5年、10年、20年后地下水环境受污染物影响的最大距离。

项目对地下水环境的影响预测分析采用《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）推荐的一维稳定流动一维水动力弥散问题中的计算公式进行估算，概化条件为一维半无限长多孔介质柱体，一端为定浓度边界，且不考虑水流的源汇项目，对污染物在含水层中的吸附、挥发、生物化学反应等不作考虑，当作保守性污染物考虑，其一维连续污染物运移预测方程为：

u=KIne，DL=aL×u

式中：x 为预测点距污染源强的距离（m）；t 为预测时间（d）；C为t时刻x处的污染物浓度（mg/L）；C0为地下水污染源强浓度（mg/L）；u为水流速度（m/d）；DL为纵向弥散系数（m2/d）；erfc( )为余误差函数；K为渗透系数（m/d）；I为水力坡度；ne为有效孔隙度；aL为纵向弥散度（m）。

（2）水文地质参数设置

①渗透系数

根据区域水文地质资料和地质勘察资料，项目区地下水类型主要为松散岩类孔隙水，场地地基土为第四系填土（Q4ml）和第四系冲洪积（Q4al+pl）圆砾，根据岩土渗透系数经验值，渗透系数经验值约为0.2-0.4m/d，预测分析时按最大化考虑，项目区域地基土的渗透系数取0.4m/d。

②水力坡度、有效孔隙度及水流速度

根据项目监测水井水位即项目上下游井垂直距离，项目上游水井和下游水井春之距离为120m，上游水井深度为55m，下游水井深度为40m，经过计算，项目区的地形坡度约为（55-40）/120=0.13，计算时地下水水力坡度近似取为0.13。

根据区域水文地质资料和地质勘察资料，项目区地下水类型主要为松散岩类孔隙水，场地地基土为第四系填土（Q4ml）和第四系冲洪积（Q4al+pl）圆砾，有效孔隙度经验值约为0.4-0.6，计算时取为0.4。

根据渗透系数、水力坡度和有效孔隙度，可计算出项目区地下水流速u约为 0.13m/d。

③弥散度和弥散系数

成建梅（2002 年）收集了大量国内外在不同试验尺度下和实验条件下分别运用解析方法和数值方法所得的纵向弥散度资料，Zech 等（2015 年）系统研究 分析了最近 50 年全世界各地不同试验含水层和场地试验中弥散度和尺度、相关 长度及非均质特征之间的关系并重新评估了弥散度与尺度的关系，如图6.3-5所 示。从图中我们可以看出弥散度在千米尺度范围内渐近于10m。项目区及其附近地下水类型主要为松散岩类孔隙水，含水层主要为第四系冲洪积圆砾层，因此计算时纵向弥散度aL取为10m。

根据纵向弥散度及地下水流速，可计算出纵向弥散系数 DL为1.3m2/d。

图 6.3-5      弥散度与区域尺度关系图（据 Zech 等 2015 年）

④计算时参数取值统计

计算时渗透系数、水力坡度、有效孔隙度、水流速度、纵向弥散度、纵向弥 散系数及污染源强统计见表 6.3-3。

表 6.3-3    计算参数一览表

| 渗透系数 K(m/d) | 水力坡 度 I | 有效孔隙 度 ne | 水流速度 u(m/d) | 纵向弥散度 aL(m) | 纵向弥散系数 DL(m2/d) | 污染源强 C0(mg/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 |
| 0.4 | 0.13 | 0.4 | 0.13 | 10 | 1.3 | 50 |

（3）污染物预测结果分析

在污水处理站的防渗层出现破损或破裂，污废水发生渗漏的非正常状况下，渗滤液持续发生渗漏100天、1年、1000天、5年、10年、20年后，地下水环境受氨氮影响的最大距离估算结果见表6.3-4 ，地下水中氨氮浓度变化曲线图见图6.3-6，为厂区建设设计、运行管理和非正常状况下的地下水污染风险管控提供一定的指导作用。

表 6.3-4    地下水中氨氮浓度变化预测结果表（单位:mg/L）

| 时间 距离(m) | 100 天 | 1 年 | 1000 天 | 5 年 | 10 年 | 20 年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7.643 | 7.87 | 7.899 | 7.900 | 7.900 | 7.900 |
| 15 | 1.78 | 6.59 | 7.836 | 7.898 | 7.900 | 7.900 |
| 21 | 0.469 | 5.478 | 7.759 | 7.895 | 7.900 | 7.900 |
| 45 |  | 0.939 | 6.695 | 7.834 | 7.900 | 7.900 |
| 50 |  | 0.509 | 6.258 | 7.799 | 7.900 | 7.900 |
| 100 |  |  | 0.873 | 5.987 | 7.889 | 7.900 |
| 108 |  |  | 0.485 | 5.350 | 7.880 | 7.900 |
| 150 |  |  |  | 1.712 | 7.683 | 7.900 |
| 176 |  |  |  | 0.482 | 7.257 | 7.900 |
| 300 |  |  |  |  | 0.920 | 7.865 |
| 316 |  |  |  |  | 0.506 | 7.832 |
| 500 |  |  |  |  |  | 3.026 |
| 585 |  |  |  |  |  | 0.498 |
| 备注 | 氨氮采用地下水质量标准中的Ⅲ类标准值，其值为 0.5mg/L |  |  |  |  |  |

图 6.3-6      项目区下游地下水中氨氮预测浓度变化曲线图

从表6.3-4和图6.3-6中可看出，在污水处理站的防渗层出现破损或破裂，污废水发生渗漏的非正常状况下，污废水持续渗入含水层中运移100天后，氨氮在地下水环境中的最大迁移扩散距离约为21m ，氨氮贡献浓度约为0.469mg/L；污废水持续渗入含水层中运移1年后，氨氮在地下水环境中的最大迁移扩散距离约为50m，氨氮贡献浓度约为0.509mg/L；污废水持续渗入含水层中运移1000天后，氨氮在地下水环境中的最大迁移扩散距离约为108m，氨氮贡献浓度约为0.485mg/L；污废水持续渗入含水层中运移5年后，氨氮在地下水环 境中的最大迁移扩散距离约为176m，氨氮贡献浓度约为0.482mg/L；污废水持续渗入含水层中运移10年后，氨氮在地下水环境中的最大迁移扩散距离约为316m，氨氮贡献浓度约为0.506mg/L；污废水持续渗入含水层中运移20年后，氨氮在地下水环境中的最大迁移扩散距离约为585m，氨氮贡献浓度约为0.498mg/L。

综上所述，根据预测结果分析可知，在综合污水处理站的防渗层出现破损或破裂，污废水发生渗漏的非正常状况下，随着时间的增加，污废水通过池底发生渗漏的量会逐渐增加，地下水环境受污染物影响的距离会越来越大。污废水持续 渗入含水层中运移100天、1年、1000天、5年、10年、20年后，地下水环境受氨氮影响的最大距离分别约为21m、50m、108m、176m、316m、585m，且渗漏进入含水层中的污染物在短时间内难以自净恢复，随着时间的增加，污染物在含水层中的迁移扩散距离还会增大，会对项目区及其下游的地下水环境造成一定 程度的污染。

因此，在项目建设过程中须做好废水收集及污水处理站、危险废物暂存间、厂房等区域的防渗措施，以及污废水收集、输送和暂存等区域的防腐、防渗措施，运行期须定期检查防渗层及管道的破损情况，若发现有破损部位须及时进行修补。项目运行期间，需加强管理和监督检查，杜绝非正常情况的发生，避免污染物进入土壤及地下水含水层中。定期对监控井进行检查，有渗漏发生，及时对渗漏进行监测分析，及时进行防治对策。

因此，在项目整改过程中须按防渗要求做好废水收集及处理区域、锅炉房、 生产联合厂房等区域的防渗、防腐措施，运行期须定期检查防渗层及管道的破损 情况，若发现有破损部位须及时进行修补。项目运行期间，需加强环境管理和监督检查，杜绝非正常情况的发生，避免污染物进入土壤及地下水含水层中。

      - 项目运行对周边水井的影响分析

洱海为大理市重要饮用水水源地，二级保护区边界位于项目西侧400m，项目再厂区污水处理站下游建设1口地下水监控井，可有效监控区域地下水水质情况，通过采取源头控制、分区防渗、例行监测等一系列措施后，项目运行对洱海的影响较小。

    - 地下水污染防治措施

      - 源头控制措施

要按清污分流分质处理的原则，建成三大排水系统，即生活污水、生产废水、 雨水要有组织地分别排入对应的系统管网和处理系统处理。

      - 分区防渗措施

依据厂区可能发生渗漏的区域的污染物性质和生产单元的构筑方式，结合厂区地质和水文地质条件，对厂区采取分区防渗措施。根据《环境影响评价技 术导则-地下水环境》（HJ610-2016）厂区可划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。项目分区防渗图详见附图。

项目污水处理站、危险废物暂存间划分为重点防渗区；厂房划分为一般防渗区；锅炉间、办公楼、保安室等区域划分为简单防渗区。

①对于重点防渗区 ，按照《环境影响评价技术导则- 地下水环境》（HJ610-2016）中重点防渗区的防渗要求进行防渗设计，防渗层的防渗性能应等效于厚度≥6m ，渗透系数≤1.0×10-7cm/s 的黏土层的防渗性能。

②对于一般防渗区，按照《环境影响评价技术导则- 地下水环境》（HJ610-2016）中一般防渗区的防渗要求进行防渗设计，防渗层的防渗性能应等效于厚度≥1.5m ，渗透系数≤1.0×10-7cm/s 的黏土层的防渗性能。

③对于简单防渗区，不采取专门针对地下水污染的防治措施，地面可采用混凝土硬化。

项目厂区污染防渗分区、防渗标准及要求见表 6.3-2：

表 6.3-2  项目厂区污染防渗分区、防渗标准及要求一览表

| 污染防渗区类 别 | 防渗区名称 | 防渗标准及要求 |
| --- | --- | --- |
| 重点防渗区 | 污水处理站、危险废物暂存间 | 等效黏土防渗层厚度 Mb≥6m，渗透系数K≤1.0×10-7cm/s；或参照 GB18598执行 |
| 一般防渗区 | 厂房 | 等效黏土防渗层厚度 Mb≥1.5m ，渗透系数 K≤1.0×10-7cm/s；或参照 GB16889执行 |
| 简单防渗区 | 锅炉房、办公楼、保安室 | 地面采用混凝土硬化 |
| 备注 | 厂区具体防渗措施可根据防渗材料、厚度等进行防渗设计和施工，但须达到 环评提出的防渗标准及要求。 |  |

      - 降低地下水受污染风险的措施

为降低地下水受污染的风险，在污水处理站、危险废物暂存间、锅炉房、厂房等区域做好防渗措施的基础上，还应加强污废水、固废的收集管理，采取分类贮存、 架空贮存等措施，降低地下水受污染风险的措施主要有：

①运行过程中，加强污废水、固废的收集管理，对生活垃圾、固体废物等采取分类贮存措施；

②各车间、储存仓库的屋顶须做好密封，定期检查，对破损部位及时进行修 补，避免降雨对车间地面、堆存物品的淋漓；

③定期（1 次/月）对车间地面进行冲洗，严禁污废水或固废长时间停留；

④定期清掏和清洗废水收集池、化粪池，并检查其底部和侧壁的破损情况， 并拍照、保存和记录；其清掏和清洗频率应不低于 1 次/3 年。

      - 地下水污染监控

（1）监测井设置情况

项目已在厂区上游设置了对照井，设计污水处理站下游方向设置了监控井，距离污水处理站约15m，根据地下水预测分析，100天污染物运移距离为24m ，可在短时间内发现泄漏，项目定期对监控井进行检查，有渗漏发生，及时对渗漏进行监测分析，及时进行应急处理对策。

表5.3-1  地下水监测井情况一览表

| 序号 | 名称 | 地理坐标 |  | 标高（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 经度 | 纬度 |  |
| 1# | 2#对照点 | 103.665765037° | 23.763648817° | 1470.883 |
| 2# | 2#监测点 | 103.665765037° | 23.763648817° | 1470.883 |

以上2个监测点构成拟建项目区纵向地下水污染监测，综合监控拟建项目区地下水污染信息。

（2）地下水监测计划

监测对象为区域孔隙水水层，监测孔应配置地下水水位监测装置和抽水装置，项目实施后委托相关资质检测机构实施监测。

根据拟建技改扩项目区潜在污染特征，地下水污染监测项目主要应该包括：pH、COD、氨氮。

监测频次：每年1次监测。

      - 事故后处置措施

①应急预案

企业应按国家、地方及行业相关规范要求，制定地下水污染应急预案，并在发现污废水或固废泄漏时立刻启动应急预案，采取应急措施阻止污染物泄漏和扩散，降低地下水受污染程度。地下水污染应急预案应包括以下要点：如污废水或 固废泄漏时，应立即向公司环保部门及行政管理部门报告，调查并确认污染源位 置；采取有效措施及时阻断确认的污染源，防止污染物继续渗漏到地下，导致土壤和地下水受污染范围扩大；对泄漏至地面的污染物及时进行清理；制定定期对 废水收集池、排水沟、化粪池等进行清掏和清洗，检查底部及侧壁防渗层破损情况等的计划和实施方案。

②应急措施

（a）厂区地面的防渗层或污废水输送管道等出现破损或破裂时，应及时对其进行修补，避免污废水发生渗漏。

（b）废水收集池、排水沟、化粪池等若发生渗漏时，应及时对破损部位进行修补，杜绝形成持续的污染源。

（c）厂区内的各车间、储存仓库等应避免雨淋，屋顶或地面防渗层若出现破损须及时进行修补。

（d）对厂区内泄漏至地面的污染物，须及时进行清理并妥善处置。

    - 小结

根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）要求，在对项目进行水文地质调查、水文地质勘察、地下水环境现状监测、注水试验、模型预测的基础上得出以下结论：

（1）项目场地及其西侧地下水类型为松散岩类孔隙水，地下水总体属于潜水。该含水层主要赋存于第四系冲洪积圆砾层中，广泛分布于工程区及周边山前斜坡低洼地段，主要为蝴蝶箐侧向补给及降雨补给，受地形、季节性影响中等。

（2）项目区及周边地下水主要接受大气降雨的垂直入渗补给，当大气降水时，地下水沿孔隙向下入渗补给含水层，并由西向东方向径流，补给下游含水层，由于地形、地貌及含水层特征，向洱海排泄，洱海为当地最低侵蚀基准面。

（3）项目运行过程中对地下水环境存在潜在污染风险的区域主要为危险暂存间及污水处理站。

（4）废污水纳污管道采用镀锌钢管，且在建设期做好污染防渗措施，运行期加强维护和管理情况下，发生渗漏或泄漏穿过防渗层进入土壤并造成地下水污染的可能性较小，项目建设运营对地下水环境的影响是可控的。

（5）在污水处理站、危险废物暂存间、锅炉房、厂房等区域按照《环境影 响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）中的防渗要求进行防渗设计，厂区采取防渗措施的情况下，项目正常运行过程中产生的污废水、固废等污染物发生渗漏的可能性较小，项目建设运营对地下 水环境的影响是可控的。在厂区污废水发生渗漏，污染物渗入地下水环境中后，随着时间的增加，项目周边饮用水为自来水，对饮用水安全的风险较小。

（6）根据预测结果分析可知，在综合污水处理站的防渗层出现破损或破裂， 污废水发生渗漏的非正常状况下，随着时间的增加，污废水通过池底发生渗漏的量会逐渐增加，地下水环境受污染物影响的距离会越来越大。污废水持续渗入含水层中运移 100 天、1 年、1000 天、5 年、10 年、20 年后，地下水环境受氨氮影响的最大距离分别约为 24m 、56m 、117m 、188m 、334m 、610m ，且渗漏进入含水层中的污染物在短时间内难以自净恢复，随着时间的增加，污染物在含水层中的迁移扩散距离还会增大，会对项目区及其下游的地下水环境造成一定程度的污染。

（7）厂区采取分区防渗措施，对污水处理站、危险废物暂存间区域进行重点防渗； 对厂房等区域进行一般防渗；对办公楼、保安室等区域进行简单防渗。

总体来说，项目为梅酒生产项目，在污水处理站、危险废物暂存间、锅炉房、厂房等区域建设过程中做好污染防渗措施，运行期加强维护和管理情况下，污废水、固废发生渗漏或泄漏的可能性较小，项目的建设运营对地下水环境的影响是可控的。

- 噪声环境影响分析

- 施工期噪声环境影响分析

施工期对声环境的影响主要是施工噪声，噪声主要来源于施工机械和运输车辆，项目在各施工阶段使用不同的施工机械，其数量、地点常发生变化，作业时间也不定，从而导致噪声产生的随机性、无组织性，属不连续产生。运输车辆的噪声更具不规律性。

（1）噪声源分析

由于施工设备种类多，不同的设备产生的噪声不同。在多台机械设备同时作业时，产生的噪声还会叠加（根据类比调查，叠加后的噪声增值约为3-8dB）。在各类施工机械中，噪声较高的为推土机、装载机、挖掘机、电焊机、卡车等，其声级在80dB以上，见下表7.1-1。

表7.1-1      主要施工机械设备的噪声声级单位：dB（A）

| 声源 | 设备 | 噪声源强dB(A) |
| --- | --- | --- |
| 机械噪声 | 振捣棒 | 92 |
|  | 装载机 | 90 |
|  | 挖土机 | 90 |
|  | 电锯 | 86 |
|  | 自卸汽车 | 85 |

（2）噪声影响预测

根据HJ2.4－2021《环境影响评价技术导则声环境》，设定本项目声源处于半自由空间，本评价根据噪声衰减规律，对各声源在不同距离处的噪声影响预测值进行了预测。预测模式如下：

LA(r)=LwA-20lg(r)-8

式中：LA(r)—距离声源r处的A声级，单位dB（A）；

LwA—A声功率级，单位dB；

r  —预测点距离声源的距离，单位（m）；

预测主要施工机械在不同距离的噪声贡献值，预测结果见下表：

表7.1-2  噪声源在不同距离处的噪声影响预测值单位：dB（A）

| 设备名称 | 10m | 20m | 40m | 50m | 100m | 150m | 200m | 300m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 振捣棒 | 58 | 52 | 46 | 44 | 38 | 34 | 32 | 28 |
| 装载机 | 62 | 56 | 50 | 48 | 42 | 38 | 36 | 32 |
| 挖掘机 | 56 | 50 | 44 | 42 | 36 | 32 | 30 | 26 |
| 电锯 | 64 | 58 | 52 | 50 | 44 | 40 | 38 | 34 |
| 自卸汽车 | 64 | 58 | 52 | 50 | 44 | 40 | 38 | 34 |

由于项目夜间不进行施工，根据上表7.1-2分析，项目施工期噪声昼间预测值能满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），况且施工中机械作业时间相对短暂，施工期也不长，噪声对该区域的环境质量影响仅限于项目建设施工区附近，不会对最近关心点造成影响。

为进一步减缓施工期噪声对周围居民的影响，环评提出以下要求：

①机动车辆进出施工场地应禁鸣喇叭；将搅拌机、空压机等可移动高噪声设备布置设置在远离居民等环境敏感目标的地方；对单台或单机设备，譬如备用发电机等设置专门的隔声操作室，在设备进、排气口设置消声器；对有固定基座的设备应作单独地基处理，以减少地面振动与结构噪声的传递。

②在不影响施工质量的前提下，在施工中要尽量采用低噪声，低振动的施工机械；建议建设单位在部分施工现场设置一些临时的屏障设施，阻挡噪声的传播，同时尽量避免在同一时间集中使用大量的动力机械设备。

③如果工程施工期，因工艺或特殊需要必须连续施工的，施工单位应在施工前三日内报经当地环保局批准，并向施工场地周围的居民或单位公告，以征得公众的理解和支持。

④应经常对施工设施进行检修、维护保养，避免由于设备带病运行使噪声增强的现象发生。

- 运营期噪声环境影响分析

    - 执行标准

厂界噪声执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准〔即昼间60dB（A），夜间50dB（A）〕。

    - 设备噪声源情况

本项目噪声源主要为脱水机、引风机、鼓风机等，各设备正常运行时的噪声源强参照同类设备类比确定，噪声值约为65～90dB(A)，本次评价列举设备中产噪较大的设备进行分析，主要生产设备噪声源强见表7.2.2-1。

表7.2.2-1    本项目主要噪声源强    单位：dB（A）

| 噪声源 | 单台设备噪声源强（dB（A）） | 噪声源位置 | 数量 | 拟采取措施 | 采取措施后效噪声源强（dB（A）） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 各类泵 | 70~80 | 生产区 | 26台 | 选用低噪声设备，室内，设置基础减震、消声器、加强保养等 | 55~65 |
| 各类输送设备 | 65~75 |  | 4台 |  | 50~60 |
| 各类风机 | 80~90 |  | 10台 |  | 60~70 |
| 各类分离、压滤设备 | 75~85 |  | 9台 |  | 60~70 |

    - 预测范围、点位与评价因子

（1）预测范围及点位

①噪声预测范围为：厂界外1m；

②预测点位：东、南、西、北各1个点，共4个点。

（2）预测因子

厂界噪声预测因子：等效连续A声级

    - 预测模式及预测结果

采用《环境影响评价技术导则》（HJ/T2.4-2009）中推荐的工业噪声预测模式。预测计算只考虑工程各声源所在厂房围护结构的屏蔽效应和声源至受声点的几何发散衰减，不考虑空气吸收及影响较小的附加衰减。

（1）采用预测模式如下：

①点声源：LA（r）=LAref（r0）－（Adiv＋Abar）

式中：LA（r）——距声源rm处的A声级；

LAref（r0）——参考位置r0处的A声级；

Adiv——声波几何发散的A声级衰减量；

Adiv＝20Lg（r/r0）

Abar——声屏障引起的A声级衰减量，本评价只考虑噪声从室内向室外传播的衰减；Abar=TL+6

式中：TL为隔墙（或窗户）的传输损失。

②预测点的总等效A声级

Leq＝101g

式中：Leq——预测点的总等效A声级；

LAi——第i个等效室外声源在预测点产生的A声级；

M——等效室外声源个数，LAX——预测点的现状值。

（2）预测结果

项目厂界噪声预测结果见表7.2.2-2。

表7.2.2-2  项目设备噪声对厂界贡献值一览表

| 预测点位 | 预测时段 | 最大贡献值 | 最大背景值 | 叠加值 | 标准值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东厂界 | 昼间 | 35 | 40.3 | 41.4 | 60 | 达标 |
|  | 夜间 | 35 | 35.5 | 38.3 | 50 | 达标 |
| 南厂界 | 昼间 | 35 | 50.9 | 51.0 | 60 | 达标 |
|  | 夜间 | 35 | 36.8 | 39 | 50 | 达标 |
| 西厂界 | 昼间 | 35 | 40.6 | 41.7 | 60 | 达标 |
|  | 夜间 | 35 | 36.8 | 39 | 50 | 达标 |
| 北厂界 | 昼间 | 25 | 41.5 | 41.6 | 60 | 达标 |
|  | 夜间 | 25 | 39.3 | 39.5 | 50 | 达标 |

根据上表可知，本项目设备噪声经采取措施后，厂界各预测点昼间、夜间均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，厂界噪声达标排放，运营过程中设备噪声经距离衰减后对敏感点影响较小。

    - 减缓对环境影响对策措施

在噪声治理上，针对不同性质的噪声，采取了不同的消声、隔声措施，其各种措施的可行性分述如下：

1、对各类风机安装消声器和减震措施

对于厂内风机，设置专用隔声间不实际，且不易于散热，可采用20mm厚的橡胶减振器对风机基础进行减振。另外，还要在风机进出口通道上加装阻性消声器，消声器的截面积要大于进出口气管道的截面积，既不降低风机效率，又可降低噪声。上述措施在省内很多企业已得到成功的运用，经处理后，通过采取以上传统风机降噪措施后，可将风机噪声值降低10-15dB(A)。

2、对水泵专用房要求按隔声减噪的要求设置

项目虽已设泵房专用间，但对门窗、缝隙要按消声隔声的要求进行密闭或处理，还应对水泵进行减振安装，要求循环水泵房尽量不要开窗。该处理工艺传统工艺，已得到广泛运用。

3、合理布局

项目在平面布置时应注意功能分区，将噪声值大的设备布置于声环境相对不敏感地段，即尽量将噪声值大的设备布置在厂区南面，充分利用建构物、绿化带来阻隔声波传播。

4、绿化是减小噪声污染的有效措施，搞好绿化，既可美化环境，又可减噪防噪。

工程采取的以上措施各行各业中均有运用，措施技术成熟、投资较低、噪声防治效果明显，采取的噪声防治措施是可行的。

    - 小结

（1）根据噪声预测，项目在运营期产生的噪声，在经过消声、减振、厂房隔声、绿化降噪等防治措施后，厂界均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求，达标排放。

（2）在经过距离衰减后，项目运营期产生的噪声在到达最近的关心点的噪声预值较小，对关心点无影响。

- 固体废弃物影响分析

- 施工期固体废弃物影响分析

项目施工期固体废弃物主要来自施工期的弃土、建筑垃圾和生活垃圾。

项目总体土石方开挖量较小，开挖土方回填于场地内，挖填方基本平衡，无需外运，不存在永久弃方。

施工建筑废料种类比较多，包括施工中砖、水泥、钢材产生的废料，本项目建筑垃圾产生量约为260t。建筑垃圾能回收利用的回收利用，不能回收利用的部分运至指定的建筑垃圾堆放点。

施工人员不设集中生活营地，本项目施工期最大施工人数可达60人，平均每人每天约产生 0.5kg 左右的生活垃圾，产生垃圾量为30kg/d。施工人员生活垃圾统一收集后由环卫部门清运处置。

综上所述，项目施工期产生的固体废弃物均得到妥善处置，对周围环境影响很小。

- 运营期固体废弃物影响分析

    - 固体废弃物种类及产生量

本项目建成后，运行过程中产生的固废主要为生活垃圾、酒糟、废弃包装、污泥、废活活性炭、废交换离子、废机油、实验室废液等。

（1）生活固废处置措施

生活垃圾：建设方已设置垃圾收集桶，生活垃圾定期委托环卫部门清运。

（2）一般工业固废处置措施

酒糟：项目蒸馏后酒糟产生量为6802t/a，为一般工业固体废物，处理方式为出售养殖场作为饲料使用。蒸馏工序分期进行，周期一般在15天，产生的丢糟不在厂区内储存，产生后直接运出。对于单次运输不完的少量丢糟需采用带盖塑料桶收集，但仍需做到当天清运完毕。

废包装材料：项目原辅料、酒瓶、产品包装材料等，将产生废包装材料，为一般工业固体废物。废包装材料产生量约为0.1t/a 。废包装材料经收集后存放在一般生产固废收集间，定期外卖至废品收购站。

污水收集池产生的污泥：项目污水收集池将产生少量污泥，化粪池污泥，总的产生量约为30t/a ，污泥经浓缩池后委托环卫部门清运。

（3）危险废物

①化验室废液

项目实验室废试剂、两次清洗废水、在线监测废试剂产生量约为200kg/a，根据《国家危险废物名录》查询，废化学试剂属于HW49其他废物，其代码为900-047-49（实验废液）。采用带盖的聚乙烯桶收集，暂存于10m2的危险废物暂存间内，定期交由有资质的单位转移、处置。

②废机油

项目设置行吊，使用、维修过程中需要少量润滑油，产生废润滑油，属于《国家危险废物名录》（2021）中HW08废矿物油与含矿物油废物，代码900-214-08，每年约产 生 0.02t ，暂存间储存后委托有资质单位处置。

③纯水设备废过滤填充物

项目纯水制备设备采用离子交换树脂进行离子交换，活性炭进行过滤。根据建设方提供的资料，树脂的更换为三年一换，活性炭一年更换2次。每次交换树脂、活性炭的更换量分别为125kg，因此废树脂最大产生量为0.125t/a，废活性炭的最大产量未0.25t/a。根据《国家危险废物名录》查询，废弃的离子交换树脂属于HW13有机树脂类废物，其代码为900-015-13（废弃的离子交换树脂）；废活性炭属于HW49其他废物，其代码为900-041-49（过滤吸附介质）。因此废树脂、废活性炭属于危险废物。收集后暂存于10m2的危险废物暂存间内，定期交由有资质的单位转移、处置。

为了防止固体废物对环境的污染，环评要求须采取一定的保护措施，充分考虑各类固体废物的综合利用问题，保障固废综合利用畅通。一般工业固废在其收集储存、运输、处置过程均必须符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）相关要求，危废暂存间设施符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。

    - 小结

本项目产生的固体废物以危险废物为主，若不妥善处置，有可能对土壤、水体、环境空气质量产生一定影响。建设单位应认真落实上述各种固体废物分类处置措施，保证各种固体废物得到有效处置，营运期产生的各种固体废物对环境的影响可得到有效的控制，从而避免项目产生的固废对地下水环境和土壤环境造成二次污染。

- 生态环境影响分析

（1）对植被和植物的影响

目前厂界固定在今后生产运营中不会新增占地，不会对厂区周边的耕地或园地产生新的占用，对植被影响不大。

运营期间产生的废气主要为PM10、PM2.5、NO2、SO2、NH3、H2S、TVOC，根据大气预测，所有环境空气保护目标、网格点、厂界均达到相应环境质量标准要求，不需要设置大气环境防护距离，在进出厂界的道路、粉尘产生区域加强洒水降尘等措施，上述废气污染物不会对评价区内生长的自然植物、农作物等产生明显不利影响。

评价区共调查到 6 种外来入侵植物，其中紫茎泽兰、小蓬草、鬼针草等的数量多。运营期人员和车辆进出可能将外来入侵物种带进该区域，本项目已建成多年，厂区地面多为硬化状态，极少有裸露地面，即使有外来物种进入也没有急剧扩张的条件，不会在现有外来植物入侵的程度上进一步加剧。若在占地区内出现紫茎泽兰等入侵植物密集生长的情况，则及时拔除并销毁，杜绝进一步蔓延扩大。

（2）对野生动物的干扰

科学研究表面，持久的噪声对野生动物的听觉器官、视觉器官、内脏器官及中枢神经系统造成病理性变化，也会对动物的行为噪声影响，可使动物失去行为控制能力，出现烦躁不安、失去常态等现象。灯光则会对动物栖息与繁殖产生一定的不利影响，使部分动物在选择生境和建立巢区时回避厂区影响范围。

本项目酿造生产线、灌装线 24h 昼夜生产，锅炉每日运行 15h ，运营产生的噪声和灯光对野生动物存在干扰影响。根据噪声预测结果，通过采取相关对策措施后，可确保厂界噪声达标排放，实际对外环境的干扰程度不高。厂房高度较低， 灯光影响的范围有限周边有茂密的果园，对灯光有一定遮蔽作用，对野生动物的干扰尤其是鸟类的影响很小。评价区内的野生动物主要分布在厂区北侧、南侧的自然灌丛或森林中，距厂区120m以上，厂区近周为受人工干扰较大的农耕区域，实际分布的野生动物种类和数量不多，这些动物对噪声和人为活动的适应性较强，不会对野生动物造成明显的不良影响。

- 社会影响分析

本项目的建设不仅企业能获得较好的经济效益，而且具有一定的间接社会效 益，有利于社会的和谐发展。每年安排农户就业100人，大部分为周边村民，项目为当地提供就业机会，有利于促进当地经济发展。

项目公众参与（详见公参说明）在周边村组进行了张贴公式，并填写了5份公众参与调查表，公示期间未收到反对意见，调查表填写均表示支持项目的建设，环评建议项目酿造车间灌装、蒸馏工艺加强设备运行管理，减少乙醇无组织散溢量厂房四周进行绿化，从而避免安全问题对居民区造成影响。

- 环境风险评价

按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）的要求，环境风险评价应以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。价工作程序见下图。

图11-1 评价工作程序图

- 风险调查

    - 建设项目风险源调查

根据工程分析，项目风险源包括生产过程中使用的原料、产生的废气、废水、固废等。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B、附录以外的危险物质，参照GB3000.18、GB30000.28按照已知组分的危险物质进行估算，则本项目为梅酒生产，排气除尘后，达标排放，可发生环境风险的情况较小；项目涉及的风险物质主要为产品白酒（主要含乙醇）、废机油，危险化学品的理化性质详见下表。

表11.1.1-1  危险物质危险特性一览表

| 序号 | 危险物质 | 主要理化性质 | 易燃易爆特性 | 有毒有害特性 | 健康危害性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乙醇 | 常温下为白色无味的粉末或颗粒，易溶于水和甘油，是一种重要的无机化工原料，主要用于平板玻璃、玻璃制品和陶瓷釉的生产，还广泛用于生活洗涤、酸类中和以及食品加工等 | 不可燃 | LD50：4090mg/kg（大鼠经口）； LC50：2300mg/m 3 ，2 小时（大鼠吸入）； | 具有弱刺激性和弱腐蚀性，直接接触可引起皮肤和眼灼伤 |
| 10 | 废机油 | 油状液体, 淡黄色至褐色, 无气味或略带异味；密度（相对于水）0.85g/cm3，不溶于水，溶于多数有机溶剂；遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险；若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险，燃烧产生一氧化碳、二氧化碳。 | 可燃 | LD50（mg/kg，大鼠经口） | 侵入途径：吸如、食入；急性吸入，可出现乏力、头晕、头痛、恶心，严重者可引起油脂性肺炎。慢接触者，暴露部位可发生油性痤疮和接触性皮炎。可引起神经衰弱综合征，呼吸道和眼刺激症状及慢性油脂性肺炎。 |

    - 环境敏感目标调查

表11.1.2-1   建设项目环境敏感特征表

| 名称 |  | UTM坐标/m |  | 保护对象 | 保护内容 | 相对厂址方位 | 相对厂界距离/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |
| 大气 环境 | 大尾勾村 | 610819 | 2869247 | 居民 | 30户（130人） | 东北侧 | 2480 |
|  | 西阀尾村 | 610359 | 2869186 | 居民 | 20户（80人） | 东北侧 | 2360 |
|  | 上关村 | 609943 | 2868545 | 居民 | 35户（140人） | 北侧 | 1929 |
|  | 上关镇 | 610239 | 2867966 | 居民 | 60户（240人） | 东北侧 | 410 |
|  | 仁和村 | 610722 | 2866410 | 居民 | 80户（320人） | 东侧 | 208 |
|  | 桃源村 | 611642 | 2866670 | 居民 | 120户（485人） | 东侧 | 1710 |
|  | 仁和村散户 | 610102 | 2866321 | 居民 | 1户（5人） | 东侧 | 52 |
|  | 周城村 | 610507 | 2865773 | 居民 | 90户（365人） | 东南侧 | 412 |
|  | 仁里邑村 | 612354 | 2864187 | 居民 | 68户（272人） | 东南侧 | 2930 |
|  | 大理蝴蝶泉公园 | 610291 | 2866201 | 游客 | 约200人 | 东南侧 | 230 |
|  | 喜洲第一中学 | 611164 | 2863998 | 教师、学生 | 共计710人 （职工：45人 学生：665人） | 东南侧 | 2494 |
| 地表水 | 蝴蝶箐 | / | / | 河流 | / | 南侧 | 80 |
| 地下水 | GW1 | 609917 | 2866426 | 监测井 | 水质 | 厂界外 | / |
|  | GW2 | 610004 | 2866577 | 监测井 | 水质 |  |  |
|  | GW3 | 610011 | 2866382 | 监测井 | 水质 |  |  |
| 声环境 | 仁和村散户 | 610102 | 2866321 | 居民 | 1户（5人） | 东侧 | 52 |
|  | 场界周边200m范围 |  |  |  |  |  |  |
| 生态 | 项目区内及周边200m范围内自然生态环境（植被、种群、丰富度、生物多样性等） |  |  |  |  |  |  |

- 环境风险潜势判定

    - 危险物质及工艺系统危险性等级（P）

（1）危险物质数量及临界量的比值（Q）

根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)附录 C，环境风险物质数量与临界量比值的规定如下：

①企业只涉及一种环境风险物质时，计算该物质的总数量与其临界量比值，即为Q；

②当企业存在多种环境风险物质时，则按下式计算物质数量与其临界量比值(Q)：

Q=q1/Q1+q2/Q2+…+qn/Qn

式中：q1，q2，…qn—每种危险化学品实际存在量，单位为吨(t)；

Q1，Q2，…Qn—各危险化学品相对应的临界量，单位为吨(t)。

当Q＜1时，项目环境风险潜势为Ⅰ。

当Q≥1 时，将Q值划分为①1≤Q＜10；②10≤Q＜100；③Q≥100。

项目涉及的风险物质主要为产品中含有的乙醇。依据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)附录B，识别的风险物质见下表。

表11.2.1-1   拟建项目Q值确定表

| 序号 | 危险物质名称 | CAS 号 | 最大存在总量(qn/t) | 临界量(Qn/t) | 该种危险物质Q值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乙醇 | / | 180.0 | 500.0* | 0.36 |
| 2 | 废机油 | / | 0.2 | 2500 | 0.0002 |
| 项目Q值 Σ |  |  |  |  | 0.36 |
| *《企业突发环境事件风险分级方法》附录 A |  |  |  |  |  |

（2）行业及生产工艺（M）

按照表10-2-2评估生产工艺情况，具有多套生产工艺单元的项目，对每套生产工艺分别评分并求和。将M划分为①M＞20；②10＜M≤20；③5＜M≤10；④M=5，分别以M1、M2、M3和M4表示。

表11.2.1-2   	行业及生产工艺(M)

| 行业 | 评估依据 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 石化、化工、医药、轻工、化纤、有色、冶炼等 | 涉及光气及光气化工艺、电解工艺（氯碱）、氯化工艺、硝化工艺、合成氨工艺、裂解(裂化工艺)、氟化工艺、加氢工艺、重氮化工艺、氧化工业、过氧化工艺、胺基化工艺、磺化工艺、聚合工艺、烷基化工艺、新型煤化工工艺、电石生产工艺、偶氮化工艺 | 10/套 |
|  | 无机酸制酸工艺、焦化工艺 | 5/套 |
|  | 其他高温或高压，且涉及危险物质的工艺过程a、危险物质贮存罐区 | 5/套(罐区) |
| 管道、港口/码头等 | 涉及危险物质管道运输项目、港口/码头等 | 10 |
| 石油天然气 | 石油、天然气、页岩气开采(含净化)、气库(不含加气站的气库)，油库(不含加气站的油库)、油气管b(不含城镇燃气管线) | 10 |
| 其他 | 涉及危险物质使用、贮存的项目 | 10 |
| a高温指工艺温度≥300℃，高压指压力容器的设计压力(P)≥10.0Mpa； b 长输管道运输项目应按站场、管线分段进行评价。 |  |  |

项目行业为白酒制造，不包含高温且涉及危险物质工艺过程，不涉及高压设备（压力容器的设计压力P>10.0MPa），判断结果为M4。

（3）危险物质及工艺系统危险性等级判定

根据危险物质数量与临界量比值（Q）和行业及生产工艺(M)，按照表10-2-2确定危险物质及工艺系统危险性等级（P），分别以P1、P2、P3、P4 表示。根据表10-2-2及表10-2-4，本项目为P4等级。

表11.2.1-4   危险物质及工艺系统危险性等级判断(P)

| 危险物质数量与临界量比值(Q) | 行业及生产工艺(M) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | M1 | M2 | M3 | M4 |
| Q≥100 | P1 | P1 | P2 | P3 |
| 10≤Q<100 | P1 | P2 | P3 | P4 |
| 1≤Q<10 | P2 | P3 | P4 | P4 |

    - 环境敏感程度(E)的分级

（1）大气环境敏感程度分级

依据环境敏感目标环境敏感性和人口密度划分环境风险受体的敏感性，共分为三种类型，E1为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区，分级原则见下表。

表11.2.2-1	大气环境敏感程度分级

| 分级 | 大气环境敏感性 | 本项目情况 |
| --- | --- | --- |
| E1 | 周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于5万人，或其他需要特殊保护区域；或周边500m范围内人口总数大于1000人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数大于200 人。 | / |
| E2 | 周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于1万人，小于5万人；或周边500m范围内人口总数大于500人，小于1000人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数大于100人，小于200人。 | 周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数为17813人；500m范围内人口0人 |
| E3 | 周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数小于1万人；或周边500m范围内人口总数小于500人；油气、化学品输送管线管段周边200m 范围内，每千米管段人口数小于100人。 | / |

本项目周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数为17813人，属于大于1万人小于5万人；500m范围内无人口居住；因此，项目大气环境敏感程度分级为 E2。

（2）地表水环境敏感程度分级

依据事故情况下危险物质泄漏到水体的排放点受纳地表水体功能敏感性，与下游环境敏感目标情况，共分为三种类型，E1为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区，分级原则见表11.2.2-2。其中地表水功能敏感性和环境敏感目标分区分级见表11.2.2-3~4。

表11.2.2-2   地表水环境敏感程度分级

| 环境敏感目标 | 地表水功能敏感性 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | F1 | F2 | F3 |
| S1 | E1 | E1 | E2 |
| S2 | E1 | E2 | E3 |
| S3 | E1 | E2 | E3 |

表11.2.2-3     地表水功能敏感性分区

| 敏感性 | 地表水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感F1 | 排放点进入地表水水域环境功能为Ⅱ类及以上，或海水水质分类第一类；或以发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24h流经范围内涉跨国界的。 |
| 较敏感F2 | 排放点进入地表水水域环境功能为Ⅲ类，或海水水质分类第二类；或以发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24h流经范围内涉跨省界的。 |
| 低敏感F3 | 上述地区之外的其他地区 |

表11.2.2-4    地表水环境敏感目标分级

| 分级 | 地表水环境敏感目标 |
| --- | --- |
| S1 | 发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游）顺水流向）10km范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内有如下一类或多类环境风险受体：集中式地表水饮用水水源保护区（包括一级保护区、二级保护区及准保护区）；农村及分散式饮用水水源保护区；自然保护区；重要湿地；珍稀濒危野生动植物天然集中分布区；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道；世界文化和自然遗产地；红树林、珊瑚礁等滨海湿地生态系统；珍稀、濒危海洋生物的天然集中分布区；海洋特别保护区；海上自然保护区；盐场保护区；海水浴场；海洋自然历史遗迹；风景名胜区；或其他特殊重要保护区域。 |
| S2 | 发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10km范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内有如下一类或多类环境风险受体的：水产养殖区；天然渔场；森林公园；地质公园；海滨风景游览区；具有重要经济价值的海洋生物生存区域。 |
| S3 | 排放点下游（顺水流向）10km范围、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内无上述类型1和类型2包括的敏感保护目标。 |

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录D的相关规定，项目最近地表水体蝴蝶箐为Ⅱ类水体，敏感性为 F1(敏感) 。由于项目 10km 范围内有地表水敏感目标（风景名胜区），敏感目标为 S2 ，根据表 7.1-4 ，项目地表水敏感程度 为 E1。

(3)地下水环境敏感程度分级

依据地下水功能敏感性与包气带防污性能，共分为三种类型，E1为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区，分级原则见表11.2.2-4。其中地下水功能敏感性和包气带防污性能分级分别见表11.2.2-5~6。

项目区不涉及分散式饮用水水源地，因此环境敏感程度为较敏感G3。综上所述，本项目地下水敏感程度分级为E3。

表11.2.2-4   	地下水环境敏感程度分级

| 包气带防污性能 | 地下水功能敏感性 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | G1 | G2 | G3 |
| D1 | E1 | E1 | E2 |
| D2 | E1 | E2 | E3 |
| D3 | E2 | E3 | E3 |

表11.2.2-5    	地下水功能敏感性分区

| 敏感性 | 地下水环境敏感特征 | 本项目情况 |
| --- | --- | --- |
| 敏感G1 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区除集中式饮用水水 源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。 | / |
| 较敏感G2 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如热水、矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区a | / |
| 不敏感G3 | 上述地区之外的其他地区 | 下游不涉集中取水点 |
| a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。 |  |  |

表11.2.2-6      包气带防污性能分级

| 分级 | 包气带岩土的渗透性能 | 本项目情况 |
| --- | --- | --- |
| D3 | Mb≥1.0m，K≤1.0×10-6cm/s，且分布连续、稳定 | K≤1.0×10-6cm/s |
| D2 | 0.5m≤Mb<1.0m，K≤1.0×10-6cm/s，且分布连续、稳定Mb≥1.0m，1.0×10-6cm/s＜K≤1.0×10-4cm/s，且分布连续、稳定 | / |
| D1 | 岩(土)层不满足上述“D2”和“D3”条件 | / |
| Mb：岩土层单层厚度。K：渗透系数。 |  |  |

    - 建设项目环境风险潜势判断

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险潜势综合等级选择大气、地表水、地下水等各要素等级的相对高值进行判断，按照表10-2-12~13 确定本项目环境风险潜势为Ⅲ级。

表11.2.3-1   建设项目环境风险潜势划分

| 环境敏感程度(E) | 危险物质及工艺系统危险性(P) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 极高危害(P1) | 高度危害(P2) | 中度危害(P3) | 轻度危害(P4) |
| 环境高度敏感程度(E1) | Ⅳ+ | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ |
| 环境中度敏感程度(E2) | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ |
| 环境低度敏感程度(E3) | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |

表11.2.3-2    	环境风险潜势判断结果

| 序号 | 项目P等级 | 环境要素 | 环境敏感程度 | 该种要素环境风险潜势等级 | 项目环境风险潜势等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | P4 | 大气环境 | E2 | Ⅱ | Ⅲ |
| 2 |  | 地表水环境 | E1 | Ⅲ |  |
| 3 |  | 地下水环境 | E3 | Ⅰ |  |

    - 环境风险评价等级

按《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）所提供的方法，环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照表11.2.4-1 确定评价工作等级。风险潜势为Ⅳ及以上，进行一级评价；风险潜势为Ⅲ，进行二级评价；风险潜势为Ⅱ，进行三级评价；风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。

本项目地表水风险潜势为Ⅲ，评价工作等级为二级。因此，本项目综合风险评价等级是三级，见表11.2.4-2。

表11.2.4-1     环境风险评价工作等级划分

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A。 |  |  |  |  |

表11.2.4-2      项目环境风险评价等级

| 环境要素 | 大气环境 | 地表水环境 | 地下水环境 | 项目综合评价等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境风险工作评价等级 | 三级 | 二级 | 简单分析a | 三级 |
| 工作内容 | 定性分析 | 定性分析 | 定性分析 | / |

- 环境风险评价范围

本项目危险物质在事故情形下的环境影响途径主要为大气环境影响，因此风险评价范围根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）中大气环境风险评价范围进行确定，本项目环境风险评价范围确定为以项目中点为中心自项目厂界外延3km的范围。风险评价范围内村庄与项目厂界距离、方位情况见“表11.1.2-1”。

- 风险识别

    - 物质危险性识别

物质风险识别范围包括：主要原材料及辅助材料、燃料、中间产品、最终产 品以及生产过程排放的“三废”污染物等。

根据建设项目的特点，本项目主要的物质风险为基础酒主要成份为乙醇，明 火可以点燃，乙醇为易燃液体，乙醇主要理化性质和危险性见表 7.2-1 。但本项 目所贮存的含乙醇量为≥55%的基础酒危险性大大的降低，属可燃液体。

产品发生火灾爆炸的次生污染物为一氧化碳，属于有毒有害物质。

表 7.2-1    乙醇的基本特性

| 理 化 性 质 | 性状 | 无色液体，有酒香 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 熔点 (℃) | -114.1 | 饱和蒸汽压（KPa） | 5.33/ 19℃ |
|  | 沸点 (℃) | 78.3 | 燃烧热(KJ/mol) | 1365.5 |
|  | 溶解性：与水混溶，可混溶于醚、氯仿、甘油等多数有机溶剂 |  |  |  |
|  | 临界温度 (℃) | 243.1 | 相对密度(水=1) | 0.79 |
|  | 临界压力（MPa） | 6.38 | 相对密度(空气=1) | 1.59 |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性 | 易燃 | 燃烧分解产物 | CO ，CO2 |
|  | 闪点 (℃) | 12 | 聚合危害： | 不能发生 |
|  | 爆炸极限（V%） | 3.3～19.0 | 稳定性 | 稳定 |
|  | 自燃温度 (℃) | 363 | 禁忌物 | 酸类、酸酐、强氧化 物剂、碱金属、胺类 |
|  | 危险特性 | 其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆 炸。与强氧化剂能发生强烈反应。蒸汽比空气重，能在较低处扩 散到相当远的地方，遇火源引着回燃。若遇高热，容器内压力增 大，有开列和爆炸的危险。燃烧时发出紫色火焰。 |  |  |
|  | 灭火方法 | 泡沫、二氧化碳、干粉、砂土 |  |  |
|  | 中国 MAC | 未制定标准 | 前苏联 MAC | 1000 mg/m3 |
| 毒 性 | 侵入途径 | 吸入、误服、经皮 吸收 | 毒性 | 微毒物 |
|  | LD50：7060mg/kg（兔经口）；＞7430 mg/kg（兔经皮） |  |  |  |
|  | LC50：20000ppm10 小时（大鼠吸入） |  |  |  |
| 对 人 体 危 害 | 健康危害 | 人长期口服中毒剂量的乙醇，可见到肝、心肌脂肪浸润，慢性 软脑膜炎和慢性胃炎。对中枢神经系统的作用，先作用于大脑皮 质，表现为兴奋，最后由于延髓血管运动中枢和呼吸中枢收受到 抑制而死亡，呼吸中枢麻痹是死亡的主要原因。 |  |  |
|  | 急性中毒 | 表现为兴奋、共济失调期、 昏睡期、严重者深度昏迷。血中乙 醇浓度过高而死亡。 |  |  |
|  | 慢性中毒 | 可引起头痛、头晕、易激动、乏力、震颤、恶心等。皮肤接触 可出现干燥、皲裂、脱屑和皮炎。 |  |  |

    - 生产系统危险性识别

（1）基础酒贮存罐风险识别

基础酒贮存罐区的风险识别见表 7.2-3。

表 7.2-3    项目基础酒贮存罐区危险因素分析

| 序号 | 事故种 类 | 发生原因 | 易发场所 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 燃爆事故 | ·操作原因： 基础酒储存过程遇明火。 ·设备原因：设备管道泄漏使气体外 逸形成爆炸性气体混合物；设备及 管道维修不慎，引起火灾爆炸。 | 基础 酒储存罐 区 | 人员伤亡、财产 损失，影响较大， 但发生频率低。 |

（2）生产装置风险识别

本项目白酒酿造工艺采用成熟的固体发酵混蒸工艺制得的≥55％基础酒。酿 酒车间建筑为轻钢结构，生产类别为丙类，建筑结构安全等级为二级。车间内布 置有酿酒发酵的发酵缸及不锈钢酒甑。

结合同类生产装置的类比调查，列出生产过程中的潜在危险种类、事故原因 及易发场所，见表 7.2-4。

表 7.2-4    生产及贮运过程中潜在危险因素分析

| 序号 | 事故种类 | 发生原因 | 易发场所 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工人窒息 | 发酵池中 CO2 浓度较高 | ·取酒糟 | 酒窖窖池人员呼 吸困难 |
| 2 | 机械伤害 | 由于误操作造成吊装损伤、传 动机械伤害等。 | ·生产车间内的 传动设备 ·吊装设备 | 发生频率较高 |

生产过程中，下酒窖池取酒糟可能存在 CO2    中毒事故危险隐患。生产车间 内各类传动设备吊装设备等，存在机械伤害的事故危险隐患。(3) 生产设施中的风险源

主要为飞灰水洗预处理和水洗废水处理设施发生故障。生产过程中事故风险诱发因素很多，主要有：设计缺陷、设备质量问题、未执行有关规范标准、管理不严格、操作水平低或违规操作、突发事件导致事故(如突然停电、雷击等)。在生产过程中，制浆罐、制浆储存池、水洗分离池(罐)、水洗废水收集和处理池、废水输送管道等在使用过久或受外力影响，有破裂的危险性，可能会造成飞灰水洗废水泄漏，污染土壤或水体。

（3）工艺工程危险性识别

参照其它同类企业的实际情况，对项目中危险部位划分及可能发生风险类型见表 7.2-5。

表 7.2-5    生产工艺工程中潜在的危险性识别

| 序号 | 单元名称 | 可能存在风险的部位 | 可能产生风险的类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 酿造车间 | 不锈钢酒甑、接酒桶、酒泵、储酒罐等 | 乙醇泄漏、火灾、爆炸 |
| 2 | 基酒储罐 | 储酒罐、辅件 | 乙醇泄漏、火灾、爆炸 |
| 3 | 成品酒库 | 储酒罐、辅件等 | 乙醇泄漏、火灾、爆炸 |
| 4 | 供热系统 | 锅炉房 | 火灾、爆炸 |

（4）其它危险性识别

①生产过程中，采用高温蒸汽加热蒸煮物料，存在灼烫等危险因素。

②生产工艺过程中使用行车、升降机、皮带输送机等机械运转设备，存在重 物坠落、夹击、剪切、卷入、绞碾等机械伤害。

③在储罐等容器清洗、维修过程中，如储灌内空气置换不够或残留乙醇物料， 人员进入储罐内后，可能存在窒息、中毒的危险。

④储罐维修、检修过程中需要动火的，如未检测罐内残存乙醇气体浓度，或 检测不达标就动火，一旦容器内残存可燃气体在爆炸极限内，可导致发生火灾、 爆炸事故。

⑤在电气设备检修过程中，如违规操作或错误操作，均可能存在触电危害。

（5）火灾次生一氧化碳

基础酒储罐如发生火灾爆炸事故，将产生大量的一氧化碳和二氧化碳等刺激 性、有毒的气体，对空气环境将造成污染后果。

    - 扩散途径及影响后果

事故情况下，危险物质的扩散途径以及可能产生的风险影响后果主要有：

（1）危险废物及化学品储存、转运过程中储罐、物料桶、包装袋等破裂或操作不当发生泄漏事故。泄漏至地面，可能会造成物料挥发进入大气环境；若地面不进行防渗、防腐处理或防腐防渗措施不达标，泄漏物料可能会下渗污染土壤和地下水。

（2）发生泄漏后未及时清除或溢流出的物料导致渗漏事故，产生的废气进入大气环境可能会造成次生污染或者废液进入地表水体造成污染、下渗污染土壤和地下水。

（3）废气处理设备发生故障导致废气超标排放，会污染周边大气环境，甚至影响人体健康。废水处理设备发生故障，可能导致产生的不符合产品质量标准而成为危险废物；废水发生泄漏，可能会进入土壤、地下水和厂区周边的地表水体造成污染。

- 风险事故情形分析

    - 最大可信事故分析

最大可信事故是指在所有预测的概率不为零的事故中，对环境（或健康）危害最严重的重大事故。最大可信事故确定的目的是针对典型事故进行环境风险分析，并不意味着其它事故不具环境风险。在项目生产、贮存、运输等过程中，存在诸多事故风险因素，风险评价不可能面面具到，只能考虑对环境危害最大的事 故风险。

根据本项目特点，通过对风险因素的分析及国家相关部们对事故概率的统计，项目可能存在的主要环境风险事故为：基础酒储罐区遇明火燃烧爆炸事故。

    - 事故概率调查

近年来，国内白酒生产企业事故原因分析见表 11.5-1。

表11.5-1    事故原因频率分布

| 序号 | 事故 | 次数（件） | 事故频率 (%) | 顺序 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 阀门管线泄漏 | 34 | 35.1 | 1 |
| 2 | 泵设备故障 | 18 | 18.2 | 2 |
| 3 | 操作失误 | 15 | 15.6 | 3 |
| 4 | 仪表电气失灵 | 12 | 12.4 | 4 |
| 5 | 反应失灵 | 10 | 10.4 | 5 |
| 6 | 雷击自然灾害 | 8 | 8.4 | 6 |

由表7.3-1可知阀门管线泄漏占首位，占35.1% ，其次是泵设备故障和操作失误，分别达18.2%和15.6%。

根据对项目生产过程及其装备系统的主要危险作业点分布情况的分析，主要潜在危险性事故有：乙醇（酒水）在贮运过程中发生泄漏、乙醇在生产过程发生泄漏以及后继引发的火灾爆炸事故。

本项目乙醇为酒水，最高浓度不超过55度，在贮运过程中发生泄漏、火灾和爆炸事故概率为1×10-7，事故概率小；储罐泄露、火灾及爆炸事故发生概率远低于3.1×10-5 次/年。

本项目酒水存于有专用酒库并有专人负责管理，在加强厂区防火管理、完善 事故应急预案的基础上，事故发生概率很低，事故一旦发生立即启动应急预案， 可以使事故造成的后果影响控制在很小范围内，类比同类企业，本项目的风险水 平是可以接受的。

- 风险管理

    - 风险防范措施

1 、总平面布置和建筑方面安全防范措施

（1）总体布置

建设方将生产区布置在厂区中心部位，形成主生产区；各生产和辅助装置按功能分别布置，并充分考虑了安全防护距离、消防和疏散通道等问题，有利于安全生产。筑物间距符合国家规定的消防安全间距。厂区内设宽环形主干道，环办公区东、南两侧以及在主生产区内形成纵横交通网络布置，连接生产、办公及厂大门，满足消防和厂区车辆通行要求。

白酒罐区与主要干道、白酒罐区与其它建构筑物间距要满足安全防护要求，并采取相应防爆、防火、防渗措施，保持良好的通风效果并杜绝一切可能存在的火源。储罐区的应设置在远离工作场所和办公场所的位置。

（2）建筑结构

厂房按不同的防火等级和生产特性进行设计，设备均设置于室内，并局部设置机械通风设施，加强通风排气。

（3）消防给水及灭火

室外、室内消防给水按照消防要求设置消防给水系统。在生产车间、罐区等建筑物内按《建筑灭火器配置设计规范》设置灭火器。

2 、工程设计安全防范措施

本工程的总图建筑应严格遵照国家《建筑设计防火规范》 （GB50016-2006） 标准的要求进行防火设计和施工建设。厂区内各厂房建筑物的防火间距应严格遵照《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）有关条款进行设计。工程建设中保证消防供电线路安装严格遵照《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）标准及有关电气安装设计规范进行。工程设计和建设中对消防着火疏散用的照明电源最低照度不应低于0.5l ，消防安全通道指示标志醒目。工程设计和建设中对易燃生产场所，应严格遵照消防防火有关规范标准要求，设有火灾自动报警装置，保证报警装置安装为国家指定合格产品。所有建（构）筑物的设计均应满足地震烈度设防的要求。车间内应设有紧急救护用品用具和医疗设施。

厂房设计和建设中，严格遵照国家有关规范标准要求配置除尘通风装置。通风除尘装置应选用国家规定的防火防爆产品。

其中，项目环境风险工程设计安全防范措施如下：

（1）污水处理设施及应急事故池必须防腐、防渗

厂区地面用水泥固化，排污沟、雨水排放沟防腐、防渗；基础酒等罐区、污水处理站收集池采用素土铺底，上面铺设混凝土，并用细混凝土砂浆摸面。保证 污水处理设施、应急事故池、基础酒灌区等的防渗层的渗透系数 K≤10-7cm/s ，防 止污染地下水。

（2）应急事故池设置及容量的确定

项目设置有污水处理设施，如污水处理设备出现故障，将会导致废水处理车间设备不能正常运行，因此应杜绝其非正常排放，降低其发生事故的概率。

采取的措施主要为设置 100m3事故池和1250m3的消防废水收集池，污水处理系统事故发生或 污水站设备检修、故障的情况下，通过手动关闭污水站处理系统进口水泵阀门，将未经处理的污水暂时排入事故池中，不外排。事故水池为高浓度有机废水预处理设施使用，容量可储存一天的污水量，满足事故情况下污水的存储；若一天内不能排除事故，则需停产或调整工作时间。

事故池应按照《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）中重点防渗区的防渗要求进行防渗设计，防渗层的防渗性能应等效于厚度≥6m ，渗透系数≤1.0×10-7cm/s 的黏土层的防渗性能。

3 、 自动控制设计安全防范措施

（1）企业应建立安全监控系统。对厂区的储罐区等从技术上尽可能配套远程控制系统，一旦发生事故，应立即通过远程控制系统，切断泄漏源，从源头上进行控制。

（2）厂区内设置火灾自动报警及消防联动系统，用于对厂内重点场所的火灾情况进行监控，系统主机设置在控制室内。

（3）在储罐区设置可燃气体检测器，储罐设置液位监测装置和报警器等设 施。

4 、人员配置及管理方面预防事故发生的措施

（1）对职工要加强环保、安全生产教育，生产中积极采取防范措施，厂区内特别是易燃、可燃物品储存和使用场所严禁吸烟、禁火，在醒目处要设有禁烟、 禁火的标志。

（2）加强对各类操作人员、特种作业人员的安全技能教育、培训和考核，并经考核合格后持证上岗。

（3）建立完善的环境保护管理机构，并设专人负责，定员专业人员做环境管理、污染治理；组织落实、监督本企业的环境保护工作。

5、防范乙醇火灾爆炸事故的措施

（1）基础酒储罐应密封，储罐上方设自动喷淋装置，以便气温较高时用于降温。

（2）防止机械（撞击、磨擦）着火源，控制高温物体着火源、电气着火源及化学着火源；建立防爆检测和报警系统。

（3）添加抗静电剂，避免静电引起事故；储罐设备良好接地，设立永久性接地装置；装罐输送中防静电限制流速，禁止高速输送，禁止在静电时间进行检查作业。储罐内不安装金属性突出物。作业人员穿戴抗静电工作服和具有导电性能的工作鞋。

（4）对基础酒的储存量、储存周期、储罐设计参数等都应经过科学的计算，以便减低事故发生的概率。

（5）在白酒储罐下方新建围堰，围堰容积为10m3 ，当出现小剂量泄露时，以便及时对其进行处理。设置备用空罐，并备用泵，发生泄漏时及时泵回空罐内。发生大剂量泄漏时尽可能的减少外泄量。

（6）贮罐外部应该经常检查，及时发现破损和漏处，对贮罐性能的下降制定应急对策。应及时对贮罐焊缝、垫片、铆钉或螺栓的泄漏采取措施。

6、生产、储运过程中的风险防范措施

在厂内酒罐库区四周设置围堰，对地面及围堰内应进行 防渗处理，按照《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）中重点 防渗区的防渗要求进行防渗设计，防渗层的防渗性能应等效于厚度≥6m ，渗透 系数≤1.0×10-7cm/s 的黏土层的防渗性能，以避免渗漏污染地下水。当发生储罐 泄漏时，关闭围堰，及时启动地下槽、泵，使泄漏白酒及时抽回备用贮罐，避免基础酒外泄。

7、运输过程中的风险防范措施

项目运输物品主要为包装好的商品酒，基础酒的运输量较小。基础酒运输过程风险管理要严格按照《危险化学品安全管理条例》（国务院令第344 号，2002 年 1 月 26 日）执行。

8 、火灾次生风险防范措施

基础酒储罐如发生火灾爆炸事故，将产生大量的一氧化碳和二氧化碳等刺激 性、有毒的气体，对空气环境将造成污染后果，一氧化碳为毒性物质，CO经人呼吸进入肺部，被血液吸收后能与体内血红蛋白结合成一氧化碳—血红蛋白。一 氧化碳与血红蛋白的亲和力比氧与血红蛋白的亲和力要大250倍。一氧化碳—血红蛋白一经形成，离解很慢，容易造成低氧血症，从而导致人体组织缺氧。当大气中的一氧化碳浓度达到70～80ppm以上时，人在接触几小时后，一氧化碳—血红蛋白含量为 20%左右时，就会引起中毒；当含量达到 60%时，即可因窒息而死亡。一旦发生乙醇火灾爆炸，其周围环境温度较高，辐射热强烈，热辐射强度与发生火灾的时间成正比，时间越长，热辐射越强。

事故情况下对敏感点的影响主要为火灾或爆炸产生的CO 影响。由于CO比重比空气略轻，并在火灾或爆炸产生热力作用下，有立于其扩散，对社会关注点和敏感不会造成影响。此外，项目在基础酒储罐区设置高于酒罐的防爆围挡或防爆墙体，如发生火灾或爆炸可将其对环境的影响降至最低。

    - 风险事故应急措施

1 、火灾爆炸应急救援措施

（1）隔离：大量泄漏时考虑下风向撤离至少 150m；火灾火场内如果有储罐、槽车或罐车，隔离 500m。

（2）燃烧爆炸处置注意：闪点很低，用水灭火无效。小火时用干粉、CO2、水幕或抗醇泡沫；大火时用水幕、雾状水或抗醇泡沫。不得使用直流水扑救。在确保安全的前提下，将容器移离火场。

（3）储罐发生火灾时尽可能远距离灭火或使用遥控水枪或水炮扑救。用大量水冷却容器，直至火灾扑灭。安全阀发出声响或储罐变色，立即撤离。切勿在储罐两端停留。

（4）发生大火时，使用遥控水枪或水炮远距离灭火，否则，立即撤离，让其自行燃烧。

（5）灭火后的废水不能直接随雨水排放沟排放，应收集入应急事故池进行处理。

（6）泄漏处置：消除所有点火源（泄漏区附近禁止吸烟、消除所有明火、火花或火焰）。禁止接触或跨越泄漏物。作业时所有设备应接地。在保证安全的情况下堵漏。防止泄漏物进入水体、下水道或密闭性空间。用泡沫覆盖抑制蒸气产生。小量泄漏时在液体泄漏物前方筑堤截以备处理。雾状水能抑制蒸气的产生，但在密闭性空间中的蒸气能被引燃。

2 、液体发生泄漏的控制措施

（1）当发生管道泄漏时，立即关闭泄漏管道前段的出口阀门，防止继续泄漏，把泄漏的液体引入应急事故池进行处理。

（2）当液体物质突发性大量泄漏时，杜绝其进入雨水沟，全部进入到事故废水收集沟让厂区内泄漏的废液送入应急事故池，再进废水处理站处理。

- 风险事故应急预案

    - 制定应急预案的目的及编制内容

（1）制定环境突发事故应急预案的目的

认真贯彻落实党中央、国务院领导的指示精神，高度重视污染事故的防范和处理，建立健全突发环境事件应急机制，提高应对突发环境事故的能力，消除污染事故隐患，加强环境监管，保障环境安全，维护群众环境权益。

（2）应急预案编制内容

企业应就可能的事故发生情况及事故发生后的应急措施制定预案，包括事故的分类分级、应急预案体系、应急启动条件、应急指挥部及其它相关部门的组织机构和职责、事故的预报、预测、预警、应急报告、准备、处置等。

建设单位应本着“预防为主、自救为主、统一指挥、分工负责”的原则，应按照《企事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法(试行)》(环发【2015】4号)等相关要求，根据拟建项目工程内容、危险物质及潜在的环境风险、风险防范与应急处置措施等编制突发环境事件应急预案，报环境保护行政主管部门备案，定期进行演练。修订应急预案应包括环境风险评估、应急资源调查及突发环境事件应急预案三部分内容，需要明确和制定的内容见下表。

表11.8.1-1  应急预案的主要内容

| 序号 | 项目 | 内容与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 应急计划区 | 危险目标：固废储存区、生产区、环境保护目标 |
| 2 | 应急组织机构、人员 | 工厂、地区应急组织机构、人员 |
| 3 | 预案分级响应条件 | 规定预案的级别和分级响应程序 |
| 4 | 应急救援保障 | 应急设施、设备与器材等 |
| 5 | 报警、通讯联络方式 | 规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制 |
| 6 | 应急环境监测、抢险、救援及控制措施 | 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据 |
| 7 | 应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材 | 事故现场、邻近区域、控制防火区域、控制和清除污染措施及相应设备 |
| 8 | 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划 | 事故现场、工厂邻近区域、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护、 医疗救护与公众健康。 |
| 9 | 事故应急救援关闭程序与恢复措施 | 规定应急状态终止程序，事故现场善后处理、恢复措施，邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施。 |
| 10 | 应急培训计划 | 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练 |
| 11 | 公众教育和信息 | 对工厂邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息 |

    - 组织机构和职责

（1）组织机构

公司成立应急组织机构，由总指挥、副总指挥、现场协调指挥组成应急指挥部，作为环境应急领导机构，在突发环境事件发生时，转化为现场指挥机构。领导小组下设各应急处理救援小组。有关机构人员组成及主要职责如下：

图11.8.2-1    事故紧急应变组织系统

若应急总指挥或其它应急负责人不能履行职责，其应急职务代理人的顺序为：应急总指挥→副总指挥→现场指挥协助人→现场警戒组长→应急监测组长→事故处置组长→后勤救护组长→通讯组组长，若各应急分组组长不能履行职责，则其职务代理人为本分组排名第一位的组员。

①应急领导小组成员如下：总指挥由总经理担任，副总指挥由各副总经理担任，现场指挥协助人由各总经理助理及安全环保管理部门负责人担任。

②应急处理救援小组各小组组长由各部门的领导担任，组员为相应各部门的成员。

③专家技术组组长由总经理担任，副组长由各副总经理担任，组员为各部门的领导及技术员。

（2）职责

应急领导小组负责协调事故应急救援期间各个机构的运作，统筹安排整个应急行动，保证行动快速、有效地进行，避免因行动紊乱而造成不必要的事故损失，主要职责如下：

①贯彻执行国家、当地政府、上级主管部门关于突发环境污染事故发生和应急救援的方针、政策及有关规定。

②组织制定、修改环境污染事故应急救援预案，组建环境污染事故应急救援队伍，有计划地组织实施环境污染事故应急救援的培训和演习。

③审批并落实环境污染事故应急救援所需的监测仪器、防护器材、救援器材等的购置。

④检查、督促做好环境污染事故的预防措施和应急救援的各项准备工作，督促、协助有关部门及时消除有毒有害介质的跑、冒、滴、漏。

⑤批准应急救援的启动和终止。

⑥及时向上级报告环境污染事故的具体情况，必要时向有关单位发出增援请求，并向周边单位通报相关情况。

⑦组织指挥救援队伍实施救援行动，负责人员、资源配置、应急队伍的调动。

⑧协调事故现场有关工作，配合政府部门对环境进行恢复、事故调查、经验教训总结。

⑨负责对员工进行应急知识和基本防护方法的培训，向周边企业、村落提供本单位有关危险化学品特性、救援知识等的宣传材料。

各岗位具体职责如下：

1）总指挥职责

①接收政府的指令和调动；②批准本预案的启动与终止；③分析紧急状况，判断是否可能或已经发生重大事件，确定级别（企业级别、社会应急）和相应报警级别；④负责开展企业应急响应水平的事件应急救援行动；⑤调查和评估事件的可能发展方向，以预测事件的发展过程；⑥如果事件级别升级到社会应急，负责向政府有关应急联动部门提出应急救援请求；⑦指挥、协调应急反应行动；⑧与相关的外部应急部门、组织和机构进行联络；⑨下达进入企业应急或社会应急状态的命令；⑩协调后勤方面以支援应急反应组织；⑪在应急终止后，负责组织事件现场的恢复工作；⑫负责人员、资源配置、应急队伍的调动；⑬负责保护事件发生后的相关数据。

2）副总指挥职责

①协助总指挥组织和指挥场外应急操作任务；②向总指挥提出应采取的减缓事件后果行动的对策和建议；③保持与场内事件现场指挥的直接联络；④在总指挥的领导下，具体负责协调、组织和获取应急所需的其他资源、设备以及支援场内应急操作；⑤组织善后处理工作。

3）现场协调指挥职责

①协助总指挥组织和指挥事件现场应急操作任务；②事件现场应急操作的直接指挥和协调；③事件现场评估；④及时向场外通报应急信息；⑤对场外的应急救援行动提出建议；⑥控制现场出现的紧急情况；⑦负责事件后的现场清除工作。

4）现场处置组

①负责应急处理，参与制订排险、抢险方案。②负责污染控制、污染消除。③组织抢险人员落实排险、抢险措施。④提出并落实抢险救灾及装置、设备抢修所需的物资。⑤及时向指挥中心报告事件处理情况。⑥参与事件的调查。

5）警戒组

①执行指挥中心命令，参与制订事件排险、抢险方案，组织落实相关的紧急措施。

②做好事件现场的警戒和保卫工作。③组织疏散、清点受灾人员、统计伤亡人数。④收集事件现场有关证据，参与事件调查处理。

6）后勤救护组

①负责抢险物资、设备设施、防护用品及抢险救灾人员食品、生活用品及时供应。

②负责受灾群众的安置和食品供应等工作。③协助疏散、安顿受灾群众。④做好伤员的现场救护、伤员转运和安抚工作。

7）通讯组

①保证救援指挥中心的指挥信息的畅通和及时传达。②负责对外联络事宜。③负责掌握、提供相应救援组织和人员的通讯联络方式。④负责在紧急情况下通讯联络的畅通。

8）监测组

①对事件现场危险物质进行初始评估。②对泄漏状态进行必要的取样和检测分析，以供应急指挥中心决策。③对事件的污染影响范围进行初步评估。④对应急处置结束后的现场进行检测，确认危险及污染完全消除。

9）专家技术组

①协助应急指挥所研究、分析事态，提出应急措施和建议，对应急方案作出决策咨询。②对应急处理进行现场技术指导。③进行事件后果评估，确定事件级别。

    - 应急分级、报警程序及处置要求

（1）响应分级

根据事件的影响范围和可控性，将响应级别分为三级：I 级（完全紧急状态，可能需要动用外部力量才能处置的事件）、II 级（有限紧急状态，可能需要动用企业的整体力量才能处置的事件）、III 级（潜在紧急状态，只需要动用企业的局部力量就能处置的事件） 三个级别。事件的影响范围和可控性取决于危险废物泄漏的类型、火灾爆炸强度、废水超标情况、事件对人体健康和安全的即时影响，事件对外界环境的潜在危害，以及本公司自身应急响应的资源和能力等一系列因素。

（2）报警程序及处置要求

①公司内部事故信息报警及要求在发生下列紧急状态时，应采取必要的应急措施，并采取报警、救援、报告等程序：

A、第一发现事故的员工应当初步评估并确认事故严重程度，立即警告暴露于危险的第一人群（如操作人员），并通知当班负责人和部门负责人，如果可行，则应控制事故源以防止事故恶化。必要时（如事故明显威胁人身安全时），立即启动撤离信号报警装置等应急警报。

B、应急人员和部门主管接到报警后应立即赶赴现场，做出初步评估（如事故性质，准确的事故源，数量和材料泄漏的程度，事故可能对环境和人体健康造成的危害），确定应急响应级别，启动相应的应急程序，并通知可能受事故影响的人员以及应急机构成员；如果需要外界救援，则应当呼叫有关应急救援部门并立即通知地方政府有关主管部门。必要时，应当向周边社区和邻近工厂发出警报。

C、各有关人员接到报警后，应当按应急预案的要求开展相应的工作。

②外部应急/救援力量报警程序及要求

A、当事故产生的影响可能威胁单位/厂区外的环境或人体健康时，应当报告外部应急救援力量或请求支援。按照有关法律、法规及政府应急预案的要求，要向消防、公安、环保、医疗卫生、安监及政府应急办等部门报告。

B、报告的内容主要有事故单位名称和地址，联系人姓名和电话，事故发生时间或预计持续时间，事故类型（火灾、爆炸或泄漏等），主要污染物和数量，污染物的传播介质和方式是否会产生单位外影响及可能程度，伤亡情况，已知或预期的事故环境风险和人体健康风险等。

③向邻近单位及人员预警在事故可能影响至厂外的情况下，应立即报告政府和社区领导，并协助地方政府以电话的形式向周边邻近单位、社区、受影响区域人群发出警报信息以及疏散路线和避难位置。

（3）报警、通讯联络方式

企业内部报警方式有：现场报警、报警总机、电话报告等。 外部报警、通信联络方式：火警119，盗警110，急救电话 120，环保部门12369。

（4）应急响应程序

①事故发生后，第一发现事故的员工立即作为负责人（如经判断，情况严重者可在报告部门负责人后直接报 119），并立即向公司应急指挥办公室报警。

②公司应急指挥办公室接到报警后，判断事故级别，若小于三级的时间关闭警报，大于三级应立即启动应急预案，组织开展事故救援行动。

③应急启动后发布信息，应急人员、现场指挥马上到位，人员到位配备应急资源并且上报上级进行商务协调。

④后勤救护组到达事故现场时，应迅速、及时组织和提供抢险所需物资、防护用品和运输车辆等。救护人员应穿戴好防护器具进入事故现场，根据事故情况进行设备抢险和人员救援行动。如果发现受伤中毒人员，应尽快转移到安全地带，立即进行救护受伤中毒人员，根据中毒症状采取相应急救措施，对伤员进行包扎或现场急救后，视情况决定是否送医院抢救。

⑤警戒组到达后，负责治安和警戒，立即在事故现场周围设岗、划分禁区，加强警戒和巡逻检查。并迅速组织人员疏散。

⑥应急监测等相关人员，对土壤、大气、水采样快速监测分析，第一时间将监测结果汇报应急指挥部。

⑦通讯组负责及时将事故事态发展情况向上级有关部门汇报，并根据指挥部的命令下达各类应急通知。

⑧在事故得到控制后，开展应急恢复工作，解除警戒、现场清理、善后处理以及取证调查。

⑨应急结束后立即成立事故专门处置组，调查事故原因和落实防范措施及抢修方案， 并组织人员根据抢修方案组织抢修，尽快恢复生产。并聘请相关专家进行指导，在相关专家的建议下，对受污染现场和环境进行恢复处置工作。

    - 现场应急处置预案及措施

应根据企业制定的应急预案中的现场处置要求，当发生突发环境事件时须及时进行事故源控制及处理，应急人员需在第一时间赶赴现场应急，应急指挥部根据现场情况，判断、决定启动哪一级应急响应。在应急过程中，应急人员须做好个人防护措施，并根据应急指挥组的应急指令开展相应的应急停车、灭火及堵漏等工作，应首先迅速切断污染源。预案中应包括：紧急停产程序、生产装置及可燃液体储罐火灾的灭火消防措施、堵漏转移措施、对泄漏物的控制措施以及污染物的处理措施等，并针对各种不同的预设 事故、以及大气、水环境保护目标设定相应的应急处置措施。

    - 环境突发事故的报告制度

（1）对上级机关报告制度

发现一般事故立即报告当班生产调度，当班调度必须组织人员抢救，事后24小时内分析原因并报上一级领导。

当企业发生重特大污染事件时，立即报告总指挥，及时做好重特大环境污染事件的上报工作。环境污染事故报告要按照国家环保部《报告环境污染与破坏事故的暂行办法》的规定执行，并及时向地方人民政府报告。重大事故应急救援组织机构领导首先向当地环保部门报告，当地环保部门按照规定程序，逐级向昆明市生态环境局、云南省生态环境厅报告污染状况，并随时上报调查处理的进展情况。

（2）企业内部处理制度应针对突发事故的性质（废水泄漏、废气处理装置不正常运行等），执行本评价提出的风险防范措施。

①事故应急池在废水处理构筑物周围设置废液导流沟和应急池，防止废液泄露，并相应使用具有防腐、防渗材料铺设；在场区内采用水泥混凝土铺设地面，做好地面硬化工作。

②制定地下水风险或突发事故的应急响应预报预案，及时采取封闭、截流、疏散、地表水体突发性污染处理等措施。

③定期对废气处理设施的的检修、维护和保养，并建立档案。

④对废气处理设施的运行设置自动警示装置，并与厂内调度建立联动机制。一旦发 生处理设施处理失效事故排放，应立即停止生产并进行检查，待处理设施维修确定能正常运行后方可恢复生产。

⑤定期对设备进行安全检测，检测内容、时间、人员应有记录保存。安全检测应根据安全性、危险性设定检测频次。

    - 应急疏散、撒离

（1）疏散、撤离组织事故发生后，由警戒组负责人作为疏散、撤离组织负责人，若负责人不在现场，则应由指挥部指定专人作为疏散、撤离组织负责人。

（2）撤离方式 事故现场人员向上风或侧向风方向转移，负责疏散、撤离的人员引导和护送疏散人群到安全区，并逐一清点人数。在各路口派治安队队友设岗执勤，实行交通管制，阻止无关人员及车辆进入，并保持急救道路畅通。

在疏散和撤离的路线上设立指示牌，指明方向，人员不在低洼处滞留，查清是否有人留在泄漏区或污染区。有人未及时撤离时，由佩戴适宜防护装备的抢险队员两人进入现场搜寻，并实施救助。

当事故威胁到周边地区的群众时，及时向当地政府部门报告，由公安、民政部门、街镇等组织抽调力量负责组织实施。

（3）撤离路线确定依据事故发生的场所，设施及周围情况、化学品的性质和危害程度，以及当时的风向等气象情况由应急指挥部确定疏散、撤离路线。

（4）周边企业人员的紧急疏散 现场指挥人员根据事故可能扩大的范围和当时气象条件，抢险进展情况及预计延展趋势，综合分析判断，对可能受到影响的企业生产装置决定是否紧急停车和疏散人员，并向他们通报这一决定，防止引起恐慌或引发次生事故。

（5）其他人员的疏散 根据危险化学品事故的危害特性和事故的涉及或影响范围，由应急指挥部决定是否需要向周边地区发布信息，并与当地政府有关部门联系，配合政府疏散的相关工作，确 保周边区域的人员安全疏散。

    - 应急救援及医疗救护

应急救援行动以人员安全放在首要地位，严禁冒险作业和抢救。应急救援人员必须穿戴好防护服、安全帽、呼吸面罩等个人防护用品后方可实施救援行动。

厂区需配备一些必要的应急医疗用品，车间等指定区域配备急救箱。应急救援队在发生环境事故时可对受伤人员进行简单的外伤包扎。当发生有重大人员伤亡时，快速联系外部医疗机构，引导外部医疗人员到达指定救护区域，并护送、陪同伤情较重人员到医院进行治疗。

    - 应急环境监测及消息发布

指挥部配合与当地公安、消防、地方环保部门等单位迅速展开现场调查、判明事故、事件发生的时间、地点、原因、污染物种类、性质，及时做好事故污染区应急环境监测和污染跟踪，对已造成污染区域的污染范围、影响程度进行评估，为指挥部门提供决策依据。

根据现场污染监测数据和现场调查，事故应急环境监测应当向地方政府建议建立污染警戒区域，由地方环保局及时通报有关部门，作出是否发布警报决定。同时要按照国家保密局、国家环保部《环境保护工作国家秘密范围》和国家环境保护部《环境污染与破坏事故新闻发布管理办法》的规定，有关突发事件信息、由事故处理地新闻媒体发布污染事故消息。其他相关部门单位及个人未经批准，不得擅自泄漏事件信息。

    - 应急救援保障

公司应建立安全生产责任制、上岗培训制度以及定期演练等制度。并定期进行应急救援装备、物资、药品等检查、维护以保障企业环境安全。

公司在人力资源、经费、物资、医疗卫生、应急队伍和治安维护、通信和科技支撑方面应有相应的保障，可以有效确保应急预案的充分完善落实。

（1）应急救援保障措施：

①通信与信息保障：公司应建立有线、无线相结合的应急通信系统，并大力发展视频远程传输技术，保障通信畅通。同时，提供与应急工作相关的单位和人员的通信联系方式和方法。

②应急队伍保障：按照《突发环境污染事故应急预案》要求，落实应急救援队伍成员，随时做好处理重特大事故的准备。同时，加强队伍业务培训和应急演练，加强与其它企业的交流与合作，不断提高队伍应急救援能力。

③装备保障：提前做好应急资源的准备工作是快速实施应急救援的重要保障，因此根据本厂可能发生的各类突发事件，储备相应的应急设备物资。明确应急救援需要使用的应急物资和装备的类型、数量、性能、存放位置、管理责任人及其联系方式等内容。

④应急经费保障：开展应急救援演练活动、环境污染事故抢险工作以及储备应急救援物资等，这些都需要使用一定的经费。所以，安全环保部门要事先做好预算，报总指挥批准，由财务部门设立独立的应急经费，保证专款专用，并能随时取出。

⑤培训及演练：公司每年组织应急指挥部成员及各部门相关岗位人员进行培训，主要目的是明确各自职责。培训主要通过举办培训班、有线电视讲座和专业技能训练等方式。公司每年至少组织一次应急演练，按照应急预案，由指挥部统一组织，具体事宜由办公室负责实施，演练范围为公司厂区内。

（2）应急和救护设备、器材的管理 所有应急设备、器材应有专人管理，保证完好、有效、随时可用。在应急办公室建立应急设备、器材台帐，记录所有设备、器材名称、型号、数量、所在位置、有效期限，还应有管理人员姓名、联系电话，替代人员姓名、联系电话等。应随时更换失效、过期的药品、器材，并有相应的跟踪检查制度和措施。并及时补充所需的个体防护用品、急救药品、器材，并有相应的跟踪检查制度、措施。

    - 应急状态终止与恢复措施

应急终止应满足以下条件：

（1）事件现场得到控制，污染或危险已经解除；

（2）监测表明，污染因子已降至规定限制范围以内；

（3）事件所造成的危害已经被彻底消除，无继发可能；

（4）事件现场的各种专业应急处置行动已无继续的必要；

（5）采取了必要的防护措施以保护公众的安全健康免受再次危害，并使事件可能引起的中长期影响趋于合理且尽量低的水平。

应急终止程序包括：

（1）应急指挥部确定应急终止时机，由总指挥发布应急终止信息；

（2）应急指挥部向所属各专业应急救援队伍下达应急终止命令；

（3）应急状态终止后，应根据有关指示和实际情况，委托进行环境监测工作。

（4）总指挥或政府应急指挥中心宣布事件应急救援工作结束后，由通讯联络组人员负责通知本单位相关部门、周边社区及人员事件危险已解除。

突发环境事件处置结束后，在应急中未能及时、彻底清除的有害污染物，事故受控后由善后处理组进行清理。根据灭火、抢险后事故现场的具体情况，现场遗留区域可以采用清洗、吸附、物理去除、中和、吸附、隔离等方法进行处理。

    - 污染事故善后处理

环境突发事故控制住后，要同时进行如下的善后处理：

（1）及时调查环境污染事故的起因，对污染事故基本情况进行定性和定量描述，对整个事故进行评估，对玩忽职守并造成严重后果的，追究相关人员责任。

（2）收集相关资料存挡，包括事故性质、参数与后果、决策记录、信息分析等，进行工作总结，为防范环境突发事故指挥部门提供决策依据。

（3）对受伤工人或群众进行抢救及安抚，制定相应的赔偿计划等善后工作。

（4）对受损的设施设备进行检修等善后工作，待确定设施设备能正常运行时再恢复生产。

    - 人员培训与演练

公司制定的应急预案为发生事故时的指导性文件，它必须以公司定期组织和进行的应急培训和演练为支撑，因此，公司必须重视员工的应急培训和演练工作，落实时间、人员、经费等具体问题。公司进行的应急培训和演练以可能发生的突发环境事件为重点开展培训和演练工作，以提高发生事故时的应急处置能力，减少事故损失，降低事故造成的影响。

    - 公众教育和信息

建设单位应对工厂邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息，并编写有关小册子，以备急用。

预设事故发生时，可能会影响到周边公众，因此，当事故发生后，由通讯联络队通知公安部门，告知发生的事故及可能造成的影响、危害，通知撤离影响范围内人员；并请求交通部门采取对周边受影响路段实行临时交通管制，请过往车辆、人员绕行，避免对公众的伤害。

    - 与区域风险应急救援预案的联动

积极配合当地政府建设和完善环境风险预警体系、环境风险防控工程、环境应急保障体系，并建立本建设项目与大理州生态环境局、大理州生态环境局上关分局等之间的应急联动机制，做好企业突发环境事件应急预案与区域相关部门的应急预案相衔接，并加强区域应急物资调配管理，构建区域环境风险联控机制。

按照“企业自救、属地为主”的原则，一旦发生环境污染事件，企业可立即实行自救，采取一切措施控制事态发展，减少人员伤亡和财产损失，防止事态进一步扩大；同时及时上报大理州、上关县应急管理局等相关单位。超出本企业应急处理能力时，将启动上一级预案，由地方政府部门动用社会应急救援力量，实行分级管理、分级响应和联动，充分发挥地方政府职能作用和各部门的专业优势，加强各部门的协同和合作，提高快速反应能力。必要时召集专家组进行分析、评估，提出处置建议，根据要求派遣人员赶赴现场进行抢 险救助、医疗救护、卫生防疫、交通管制、现场监控、人员疏散、安全防护、社会动员 等应急工作，并组成现场应急指挥部，指挥、协调应急行动。

为及时了解和掌握建设项目在发生事故后主要的大气和水污染物对周边环境的影响状况，掌握其扩散运移以及分布规律，事故发生后，要尽快组织有资质的环境监测部门对事故现场及周围环境进行监测，对环境中的污染物质及时采样监测，以迅速了解事故性质、掌握危险类型、污染物浓度、危害程度、危害人数，从而为抢险、救援及防护防爆防扩散控制措施提供科学依据。事故抢险、救援、现场清理完成后要将事故原因、救援处理过程、监测结果等情况编辑成册建立档案并视情况向当地政府的主管部门、安监、公安、消防、交通、卫 生、环保等部门汇报，并根据实践经验，组织专业部门对应急预案进行评估，并及时修订应急预案。

- 环境风险评价结论与建议

本项目为梅酒生产项目，项目风险源包括生产过程中使用的原料、产生的废气、废水、固废等。根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)附录B、附录以外的危险物质，参照GB3000.18、GB30000.28按照已知组分的危险物质进行估算，则本项目涉及的危险物质主要包括：乙醇、废机油等，因此，项目在生产运行过程中，存在一定的环境风险隐患。经过上述分析，得出以下主要结论：

本工程在生产、储存、运输等过程存在泄漏、火灾等事故风险，在采取严格 的防护措施后，事故发生概率较小，建设单位须严格采取风险防范措施，降低风 险发生概率，在风险发生后立即启动应急预案，将风险损失减轻到最低。总之， 在各项安全措施都得到落实的情况下，风险是可以接受的。

- 产业政策、规划符合性及选址合理性分析

- 与产业政策符合性分析

本项目对照《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》属于“十二酒、饮料制造业15”“25酒的制造151*”。根据《产业结构调整指导目录(2024年本)》，本项目不属于该《指导目录》中的鼓励类、限制类及淘汰类行业，因此本项目属于“允许类”项目。

本项目己取得大理市发展和改革局出具的投资项目备案证，项目代码为:2403-532901-04-01-772006。

综上，本项目建设符合国家和地方相关产业政策要求。

- 与相关规范、标准、条例的符合性分析

    - 与《长江经济带发展负面清单指南》（试行，2022年版）符合性分析

2022年1月19日，推动长江经济带发展领导小组办公室发布了《关于印发(长江经济带发展负面清单指南(试行，2022年版)》的通知》，经对照分析，本项目符合《长江经济带发展负面清单指南》(试行，2022年版)中相关要求，具体见表12.2-1。

表12.2-1与《长江经济带发展负面清单指南》符合性分析

| 长江经济带发展负面清单具体要求 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- |
| 1.禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。 | 本项目位于大理州桃源村委会仁和村，根据大理州林业和草原局意见，本项目不涉及自然保护区核心区、缓冲区。 | 符合 |
| 2.禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。 | 本项目位于大理州桃源村委会仁和村，根据大理州生态环境局大理分局出具的选址说明，不涉及饮用水水源一级、二级保护区，符合对应规划要求。 | 符合 |
| 3.禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》规定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。 | 本项目不涉及长江流域河湖岸线，不在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内。 | 符合 |
| 4、禁止未经许可在长江干流及湖泊新设、改设或扩大排污口。 | 本项目不位于长江干流及湖泊区域，项目废水依托原有污水处理站处理后排入市政污水管网，最终排入喜洲下沉式再生水厂污水处理厂处理，不设排污口。 | 符合 |
| 5.禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目 | 本项目为白酒生产项目，属于轻工业，不属于化工行业。 | 符合 |
| 6.禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。 | 本项目为白酒生产项目，不属于规定的高污染项目。 | 符合 |
| 7.禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。 | 本项目为白酒生产项目，属于国家产业政策中的允许类，不属于落后产能、严重过剩产能、高耗能高排放行业。 | 符合 |

    - 与《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则(试行，2022年版)》的符合性分析

2022年8月19日，云南省推动长江经济带发展领导小组办公室印发了《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则(试行，2022年版)》的通知，经对照分析本项目符合《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则(试行，2022年版)》的相关要求，具体见表12.3-1。

表12.3-1与云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则的符合性分析表

| 实施细则具体要求 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- |
| 1.禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止建设与自然保护区保护方向不一致的旅游项目。禁止在自然保护区内进行开矿、采石、挖沙等活动。禁止在自然保护区的核心区和缓冲区内建设任何生产设施，禁止在自然保护区的实验区内建设污染环境、破坏资源或者景观的生产设施。 | 本项目位于大理州桃源村委会仁和村，根据大理州林业和草原局意见，本项目不涉及自然保护区。 | 符合 |
| 2.禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。禁止在风景名胜区内进行开山、采石、开矿、开荒、修坟立碑等破坏景观、植被和地形地貌的活动以及修建储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的设施:禁止在风景名胜区内设立开发区和在核心景区内建设宾馆、会所培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的投资建设项目。 | 本项目位于大理州桃源村委会仁和村，根据大理州林业和草原局意见，本项目不涉及风景名胜区。 | 符合 |
| 3.禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的投资建设项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。 | 本项目位于大理州桃源村委会仁和村，根据大理州生态环境局大理分局出具的选址说明，不涉及饮用水水源一级、二级保护区，符合对应规划要求。 | 符合 |
| 4.禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围湖造地或围填海等投资建设项目。禁止擅自征收、占用国家湿地公园的土地:禁止在国家湿地公园内挖沙、采矿，以及建设度假村、高尔夫球场等任何不符合主体功能定位的投资建设项目。 | 本项目位于大理州桃源村委会仁和村，根据大理州林业和草原局意见，本项目不涉及占用相关限制性条款。 | 符合 |
| 5.禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在金沙江岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在金沙江干流、九大高原湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。 | 本项目不涉及长江流域河湖岸线，不涉及金沙江岸线保护区和保留区，也不涉及金沙江干流、九大高原湖泊保护区、保 留区。 | 符合 |
| 6.禁止在金沙江干流、长江一级支流建设除党中央、国务院、国家投资主管部门、省级有关部门批复同意以外的过江基础设施项目:禁止未经许可在金沙江干流、长江一级支流、九大高原湖泊流域新设、改设或扩大排污口。 | 本项目不属于过江项目，项目废水依托污水处理站处理后排入市政污水管网，最终排入喜洲下沉式再生水厂污水处理厂处理，不设排污口。 | 符合 |
| 7.禁止在金沙江干流，长江一级支流和九大高原湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在金沙江干流岸线三公里范围内和长江一级支流岸线公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。 | 本项目为白酒生产项目，属于轻工业，不属于化工项目，也不属于尾矿库、冶炼渣库和磷 石膏库项目。 | 符合 |
| 10.禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸行业中的高污染行业。 | 本项目为白酒生产项目，不属于规定的高污染项目。 | 符合 |
| 11.禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。禁止列入《云南省城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造名单》的搬迁改造企业在原址新建、扩建危险化学品生产项目。 | 本项目为白酒生产项目，不属于石化、现代煤化工、危险化学品生产等产业。 | 符合 |
| 12.禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，依法依规关停退出能耗、环保、质量、安全不达标产能和技术落后产能。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能、高排放项目，推动退出重点高耗能行业“限制类”产能。禁止建设高毒高残留以及对环境影响大的农药原药生产装置，严控尿素、磷铵、电石、焦炭、黄磷、烧碱、纯碱、聚氯乙烯等行业新增产能。 | 本项目为白酒生产项目，属于国家产业政策中的允许类，不属于落后产能、严重过剩产能、高耗能高排放、农药原药生产尿素、磷铵、电石、焦炭、黄磷、烧碱、纯碱、聚氯乙烯等 行业。 | 符合 |

    - 与《水污染防治行动计划》的符合性分析

本项目与《水污染防治行动计划》(国发[2015]17号)符合性分析见下表:，详见下表：

表12.2-3项目与《水污染防治行动计划》相符性分析

| 与本项目相关的条款内容 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- |
| 一、全面控制污染物排放集中治理工业集聚区水污染。集聚区内工业废水必须经预处理达到集中处理要求，方可进入污水集中处理设施。 | 本项目废水经厂区现有的污水处理站处理达标后排入市政污水管网，最终进入鹤庆县污水处理厂处理。 | 符合 |
| (五)调整产业结构。依法淘汰落后产能。自2015年起，各地要依据部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录、产业结构调整指导目录及相关行业污染物排放标准，结合水质改善要求及产业发展情况，制定并实施分年度的落后产能淘汰方案，报工业和信息化部、环境保护部备案。未完成淘汰任务的地区，暂停审批和核准其相关行业新建项目。 | 本项目符合国家及地方产业政策，不属于“落后产能”项目。 | 符合 |
| 严格环境准入。根据流域水质目标和主体功能区规划要求，明确区域环境准入条件，细化功能分区，实施差别化环境准入政策。 | 本项目废水经厂区现有的污水处理站处理达标后排入市政污水管网，最终进入鹤庆县污水处理厂处理，污水处理符合环境准入要求。 | 符合 |
| 积极保护生态空间。新建项目一律不得违规占用水域。 | 本项目不占用水域面积。 | 符合 |

    - 与《大气污染防治行动计划》符合性分析

项目与《大气污染防治行动计划》符合性分析见下表:

表12.2-4项目与《大气污染防治行动计划》符合性分析

| 与本项目相关的条款内容 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- |
| 一、加大综合治理力度，减少多污染物排放 (一)加强工业企业大气污染综合治理。全面整治燃煤小锅炉。加快推进集中供热、“煤改气”、“煤改电”工程建设，到2017年，除必要保留的以外，地级及以上城市建成区基本淘汰每小时10蒸吨及以下的燃煤锅炉，禁止新建每小时20蒸吨以下的燃煤锅炉:其他地区原则上不再新建每小时10蒸吨以下的燃煤锅炉。在供热供气管网不能覆盖的地区，改用电、新能源或洁净煤，推广应用高效节能环保型锅炉。 (二)深化面源污染治理。综合整治城市扬尘。加强施工扬尘监管，积极推进绿色施工，建设工程施工现场应全封闭设置围挡墙，严禁敞开式作业，施工现场道路应进行地面硬化。渣土运输车辆应采取密闭措施，并逐步安装卫星定位系统。推行道路机械化清扫等低尘作业方式。大型煤堆、料堆要实现封闭储存或建设防风抑尘设施。 开展餐饮油烟污染治理。城区餐饮服务经营场所应安装高效油烟净化设施，推广使用高效净化型家用吸油烟机。 | (一)本项目设置1台6t/h燃气锅炉，不属于大理白族自治州生态环境局大理分局发布的《高污染燃料禁燃区划分方案》（二）本评价要求项目施工现场设置全封闭围挡墙，施工现场道路进行地面硬化，加强清扫并适时酒水降尘，渣土运输车辆采取密闭措施，堆煤棚及煤渣堆棚已采取三面围挡、塑料布遮盖的防风抑尘措施本项目员工食堂安装了油烟净化器。 | 符合 |
| 二、调整优化产业结构，推动产业转型升级 (四)严控“两高”行业新增产能。修订高耗能、高污染和资源型行业准入条件，明确资源能源节约和污染物排放等指标。有条件的地区要制定符合当地功能定位、严于国家要求的产业准入目录。严格控制“两高”行业新增产能，新、改、扩建项目要实行产能等量或减量置换。 (五)加快淘汰落后产能。结合产业发展实际和环境质量状况，进一步提高环保、能耗、安全、质量等标准，分区域明确落后产能淘汰任务，倒逼产业转型升级。 (六)压缩过剩产能。加大环保、能耗、安全执法处罚力度，建立以节能环保标准促进“两高”行业过剩产能退出的机制。制定财政、土地、金融等扶持政策，支持产能过剩“两高”行业企业退出、转型发展。发挥优强企业对行业发展的主导作用，通过跨地区、跨所有制企业兼并重组，推动过剩产能压缩。严禁核准产能严重过剩行业新增产能项目。(七)坚决停建产能严重过剩行业违规在建项目。认真清理产能严重过剩行业违规在建项目，对未批先建、边批边建、越权核准的违规项目，尚未开工建设的，不准开工;正在建设的,要停止建设。地方人民政府要加强组织领导和监督检查，坚决遏制产能严重过剩行业盲目扩张。 | 本项目为白酒生产项目，属于国家产业政策中的允许类，不属于落后产能、严重过剩产能、高耗能高排放行业。 | 符合 |
| 五、严格节能环保准入，优化产业空间布局 (十六)调整产业布局。按照主体功能区规划要求，合理确定重点产业发展布局、结构和规模，重大项目原则上布局在优化开发区和重点开发区。所有新、改、扩建项目，必须全部进行环境影响评价;未通过环境影响评价审批的，一律不准开工建设;违规建设的，要依法进行处罚。 | 本项目依法实施环境影响评价工作。 | 符合 |

    - 与《土壤污染防治行动计划》符合性分析

项目与《土壤污染防治行动计划》符合性分析见下表:

表12.2-5项目与《土壤污染防治行动计划》符合性分析

| 与本项目相关的条款内容 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- |
| 五、强化未污染土壤保护，严控新增土壤污染 (十六)防范建设用地新增污染。排放重点污染物的建设项目，在开展环境影响评价时，要增加对土壤环境影响的评价内容，并提出防范土壤污染的具体措施:需要建设的土壤污染防治设施，要与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用;有关环境保护部门要做好有关措施落实情况的监督管理工作。 | 本次环境影响评价工作按照相关要求开展土壤环境影响评价,并提出了土壤污染防治和预防措施。 | 符合 |
| (十七)强化空间布局管控。严格执行相关行业企业布局选址要求，禁止 与本项目相关的条款内容在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化等行业企业。 | 本项目不属于有色金属冶炼、焦化等行业。 | 符合 |

    - 与《地下水管理条例》符合性分析

项目与《地下水管理条例》符合性分析见下表:

表12.2-6项目与《地下水管理条例》符合性分析

| 与本项目相关的条款内容 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- |
| 第二十六条建设单位和个人应当采取措施防止地下工程建设对地下水补给、径流、排泄等造成重大不利影响。 | 本项目在环评阶段提出了地下水污染防治措施并要求建设单位严格落实。 | 符合 |
| 第四十一条企业事业单位和其他生产经营者应当采取下列措施，防止地下水污染: (二)化学品生产企业以及工业集聚区、矿山开采区、尾矿库、危险废物处置场、垃圾填埋场等的运营、管理单位，应当采取防渗漏等措施，并建设地下水水质监测井进行监测:(四)存放可溶性剧毒废渣的场所，应当采取防水、防渗漏、防流失的措施: (五)法律法规规定应当采取的其他防止地下水污染的措施。 | 本项目对危废间、污水处理站废间进行分区防水、防渗漏、防流失措施，并设置了3口地下水监测井。 | 符合 |

    - 与《云南省自然资源厅云南省生态环境厅云南省林业和草原局关于加强生态保护红线管理工作的通知》(云自然资(2023)98号)相关规定的符合性分析

与《云南省自然资源厅云南省生态环境厅云南省林业和草原局关于加强生态保护红线管理工作的通知》(云自然资(2023)98号)相关规定的符合性分析

2023年8月25日，云南省自然资源厅云南省生态环境厅云南省业和草原局联合发布了《云南省自然资源厅云南省生态环境厅云南省林业和草原局关于加强生态保护红线管理工作的通知》(云自然资(2023)98号)，通知要求生态保护红线内，自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动;自然保护地核心保护区外禁止开发性、生产性建设活动，在符合法律法规前提下，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动。有限人为活动范围按照《有限人为活动准入目录》(以下简称《准入目录》，详见附件)进行管控。有限人为活动应尽量避让自然保护区、风景名胜区等自然保护地、饮用水水源保护区、世界自然遗产地、重要湿地、九大高原湖泊生态黄线内等特殊区域确实无法避让的应符合法律法规规定。

本项目位于大理州桃源村委会仁和村，根据大理州林业和草原局关于《大理市工业信息和科技局关于商请提供胭脂马(大理)酒业有限公司清酒项目海西准入相关资料的函》的回复，本项目不涉及占用相关限制性条款。大理州鹤庆产业园区西组团，根据鹤庆县自然资源局出具的证明、项目的用地范围不在云南苍山洱海国家级自然保护区、大理国家级风景名胜区苍山洱海风景区、云南大理苍山国家地质公园、大理蝴蝶泉州级自然保护点范围内。不涉及生态保护红线、自然保护区、风景名胜区等自然保护地、饮用水水源保护区、世界自然遗产地、重要湿地、九大高原湖泊生态黄线内等区域因此，本项目符合《云南省自然资源厅云南省生态环境厅云南省林业和草原局关于加强生态保护红线管理工作的通知》(云自然资(2023)98号)的相关要求。

    - 与《云南省生态保护红线》的符合性分析

根据《云南省生态保护红线》，本项目位于大理州鹤庆县产业园区内，属于第一分区:滇西北高山峡谷生物多样性维护与水源涵养生态保护红线。该区域位于我省西北部，涉及保山、大理、丽江、怒江、迪庆等5个州、市，面积354万平方千米，占全省生态保护红线面积的29.90%，是全省海拔最高的地区，为典型的高山峡谷地貌分布区。受季风和地形影响，立体气候极为显著。植被以中山湿性常绿阔叶林、暖温性针叶林、温凉性针叶林、寒温性针叶林、高山亚高山草甸等为代表。重点保护物种有滇金丝猴、白眉长臂猿、云豹、雪豹、金雕、云南红豆杉、琪桐、澜沧黄杉、大果红杉、油麦吊云杉等珍稀动植物。已建有云南白马雪山国家级自然保护区、云南高黎贡山国家级自然保护区、香格里拉哈巴雪山省级自然保护区、三江并流世界自然遗产地等保护地。

根据大理市自然资源局出具的证明，本项目不在生态保护红线范围内。因此，本项目符合《云南省生态保护红线》的相关要求。

    - 与《云南省主体功能区规划》的符合性分析

本项目位于大理州喜洲镇，根据《云南省主体功能区规划》，项目地区属于“云南省限制开发区”中的“国家农产品主产区”，功能定位:农产品主产区是保障粮食产品和主要农产品供给安全的基地，全省农业产业化的重要地区，现代农业的示范基地，农村居民安居乐业的美好家园，社会主义新农村建设的示范区农产品主产区要以大力发展高原特色农业为重点，切实保护耕地，稳定粮食生产，发展现代农业，增强农业综合生产能力增加农民收入，加快建设社会主义新农村，有效增强农产品供给保障能力，确保国家粮食安全和食品安全。

本项目为喜洲镇特色产业，且通过实施环境影响评价制度，采取相应的环境污染防治措施和生态影响减缓措施，不会对沿线区域生态功能造成明显影响，因此，项目的建设与《云南省主体功能区规划》中的要求不冲突。

    - 《云南省生态功能区划》的符合性分析

析根据《云南省生态功能区划》，项目地区属于Ш高原亚热带北部常绿阔叶林生态区，113滇中西北部高中山高原暖性针叶林，寒温性针叶林生态亚区，113-1玉龙、香格里拉金沙江河谷水源涵养生态功能区，主要生态特征以中山河谷地貌为主。河谷年降雨量700-900毫米，山地900-1500毫米，植被的垂直地带性分布明显，以云南松林、高山松林和云冷杉林为主，土壤主要有红、黄棕壤、棕壤、棕色森林土和亚高山草甸土；主要生态环境问题为农业结构不合理带来的生产力低下，生态环境敏感性为土壤侵蚀中度敏感，主要生态系统服务功能为金沙江中上游地区的水源涵养和生态农业建设，保护措施与发展方向为提高森林的数量和质量，调整土地利田方式，提京农业生产放益。

本项目位于大理州喜洲镇，不涉及自然保护区、风景名胜区、集中式饮用水源地、地质公园等环境敏感区，不涉及对自然生态景观和地址遗产的破坏，建设过程中将采取相应的污染防治措施和生态影响减缓措施，同时采取严格的水土保持措施不会对区域生态功能造成明显影响，因此，项目的建设与《云南省生态功能区规划》中的要求不冲突。

    - 《云南省生物多样性保护条例》符合性分析

《云南省生物多样性保护条例》旨在保护生物多样性，保障生态安全，由云南省第十三届人大常务委员会第五次会议于2018年9月21日审议通过并公布，2019

年1月1日起施行。根据《云南省生物多样性保护条例》第四章生态系统多样性保护第二十九条:“新建、改建、扩建建设项目以及开发自然资源，应当依法开展环境影响评价。对可能造成重要生态系统破坏、损害重要物种及其栖息地和生境的，应当制定专项保护、恢复和补偿方案，纳入环境影响评价。在生物多样性保护优先区域的建设项目以及自然资源开发，应当评价对生物多样性的影响，并作为环境影响评价的重要组成部分。”

根据《云南省生物多样性保护战略与行动计划(2012-2030年)》及其附图，本项目所在的大理州喜洲镇不在云南生物多样性保护优先区域内，因此，本项日与《云南省生物多样性保护条例》不冲突。

    - 《云南省大气污染防治条例》的符合性分析

2018年11月29日，云南省第十三届人民代表大会常务委员会第七次会议通过了《云南省大气污染防治条例》，本项目符合《云南省大气污染防治条例》，具体情况见下表

表与《云南省大气污染防治条例》的符合性分析表

| 与本项目相关的条款内容 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- |
| 企业事业单位和其他生产经营者应当采取有效措施，防止、减少大气污染，对所造成的损害依法承担责任。 | 染防治措施的前提下，可有效减轻大气污染，环境影响可以接受， | 符合 |
| 第九条 按照国家有关规定依法实行排污许可管理的单位应当取得排污许可证，并按照排污许可证的规定排放大气污染物,禁止无排污许可证或者不按照排污许可证的规定排放大气污染物。 | 本技改后要求建设单位实际排污前应依法更新排污许可证，并按照相关要求进行管理。 | 符合 |
| 第十四条 向大气排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者应当按照有关规定设置大气污染物排放口根据国家规定开展自行监测的排污单位应当对监测数据的真实性、准确性负责，自行监测的原始记录保存期限不得少于3年。 | 本评价要求建设单位按照环评和其他法规要求设置大气污染物排放口，并严格落实环评提出的自行监测计划，保留原始监测数据不少于3年。 | 符合 |
| 第二十九条 建设单位应当将防治扬尘污染的费用纳入工程造价,并在施工承包合同中明确施工单位扬尘污染防治责任。 | 本评价要求建设单位切实承担污染防治责任，将防治扬尘污染的费用纳入工程造价，严格落实环保投布。 | 符合 |
| 第三十二条运输煤炭、垃圾、渣土、砂石、土方、灰浆等散装、流体物料的车辆应当采取密闭或者其他措施防止物料遗撒造成扬尘污染,并按照规定路线和时间行驶。 | 本次环评要求建设单位运输时采取密闭措施进行运输，尽量绕开人群密集的地方行驶。 | 符合 |

    - 《云南省固体废物污染环境防治条例》的符合性分析

2022年11月30日，云南省第十三届人民代表大会常务委员会第三十五次会议通过了《云南省固体废物污染环境防治条例》，本项目符合《云南省大气污染防治条例》，具体分析见表7.1.3-3.

表7.1.3-3与《云南省固体废物污染环境防治条例》的符合性分析表

| 与本项目相关的条款内容 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- |
| 第十二条产生、收集、贮存、运输、利用、处置固体废物的单位和其他生产经营者，应当加强对相关设施、设备和场所的管理和维护，保证其正常运行和使用:依法及时向社会公开固体废物的种类、产生量、流向、贮存、利用、处置等固体废物污染环境防治信息，主动接受社会监督。 | 本项目要求建设单位加强对相关殳施、设备和场所的管理和维护 保证其正常运行和使用:依法及时向社会公开固体废物的种类、产生量、流向、贮存、利用、处置等固体废物污染环境防治信息，主动接受社会监督。 | 符合 |
| 第十三条建设产生、贮存、利用、处置固体废物的项目，应当依法进行环境影响评价，并遵守国家有关建设项目环境保护管理的规定。 | 本评价按照相关要求开展固体废物环境影响评价，并提出相应的治理和管理措施。 | 符合 |
| 第十四条产生、收集、贮存、运输、利用、处置固体废物的单位和其他生产经营者,应当采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物。禁止任何单位或者个人向江河、湖泊、运河、渠道、水库及其最高水位线以下的滩地和岸坡以及法律法规规定的其他地点倾倒、堆放、贮存固体废物。 | 本项目固体废物储存场所均采取防扬散、防流失、防渗漏措施，合理处置产生的各项周体废物,不擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物 | 符合 |
| 第二十四条产生工业固体废物的单位应当建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，按照国家有关规定建立工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、时间、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，并采取防治工业固体废物污染环境的措施。工业固体废物管理台账应当保存5年以上。 鼓励产生工业固体废物的单位在固体废物产生场所、贮存场所及计量设备等关键点位设置视频监控，提高台账记录信息的准确性。 | 本评价要求建设单位建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，按照国家有关规定建立工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、时间、数最、流向、贮存、利用、处置等信息，并严格落实本评价提出的防治工业固体废物污染环境的措施，禁止向生活垃圾收集设施中投放工业固体废物。 | 符合 |
| 第二十五条产生工业固体废物的单位委托他人运输、利用、处置工业固体废物的，应当对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求。 | 本项目废矿物油、检验室废液已委托有资质单位处理处置。 | 符合 |
| 第二十六条产生工业固体废物的单位应当依法实施清洁生产审核，合理选择和利用原材料、能源和其他资源，采用先进的生产工艺和设备，减少工业固体废物的产生量，降低工业固体废物的危害性。产生工业固体废物的单位应当根据经济、技术条件对工业固体废物加以利用:对暂时不利用或者不能利用的，应当按照国家规定建设贮存设施、场所，安全分类存放，或者采取无害化处置措施。贮存工业固体废物应当采取符合国家环境保护标准的防护措施。 | 本项目固体废物储存场所均采取防扬散、防流失、防渗漏措施，合理处置产生的各项固体废物。 | 符合 |
| 第二十七条产生工业固体废物的单位应当依法取得排污许可证，向所在地生态环境主管部门提供工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等有关资料，以及减少工业固体废物产生、促进综合利用的具体措施，并执行排污许可管理制度的相关规定。 | 本项目依法办理相关环保手续，排污许可已委托相关部门办理。 | 符合 |
| 第三十八条产生生活垃圾的单位、家庭和个人应当依法腹行生活垃圾源头减量和分类投放义务，承担生活垃圾产生者责任。 任何单位和个人都应当依法在指定的地点分类投放生活垃圾。 禁止随意倾倒、抛撒、堆放或者焚烧生活垃圾。 | 本项目设置不同的垃圾桶对生活垃圾进行分类收集，委托环卫部门清运处置。 | 符合 |
| 第四十三条工程施工单位应当及时清运工程施工过程中产生的建筑垃圾等周体废物，并按照环境卫生主管部门的规定进行利用或者处置，不得擅自倾倒、抛撒或者堆放工程施工过程中产生的建筑垃圾禁止将建筑垃圾混入生活垃圾。 | 本项目施工产生的建筑垃圾分类收集，能回收利用的回收利用，不能回收利用的运至相关部门指定位置处置，禁止将建筑垃圾混入生活垃圾。 | 符合 |
| 第四十四条装饰装修过程中产生的建筑垃圾应当与生活垃圾分类收集、定点堆放，并按照有关规定及时清运、利用或者处置。 |  | 符合 |

    - 《云南省风景名胜区管理条例》(2021年9月29日修正)的符合性分析

项目与《云南省风景名胜区管理条例符合性分析》(2021年9月29日修正)如下；

表1.2-14项目与《云南省风景名胜区管理条例》符合性分析

| 序号 | 管理条例要求 |  | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第十五条 | 风景名胜区内的建设项目应当符合经批准的风景名胜区规划。禁止任何单位和个人在风景名胜区规划未经批准前或者违反经批准的风景名胜区规划进行各类建设活动。 | 本项目取得大理市林业和草原局，关于项目与大理国家级风景名胜区、苍山洱海国家级自然保护区位置关系的回复意见，本项目不涉及苍山洱海国家级风景名胜区。 | 符合 |
| 2 | 第十六条 | 在风景名胜区内可以建设符合风景名胜区规划，与风景名胜资源保护和利用有关的基础设施、旅游设施。文化体育设施等项目。禁止在风景名胜区内设立或者变相设立各类开发区，禁止在核心景区内建设宾馆,招待所、疗养院、培训中心以及与风景名胜资源保护无关的其他建筑物、构筑物;已经建设的，应当按照风景名胜区规划，限期迁出。 | 本项目位于大理州桃源村委会仁和村，根据大理州林业和草原局意见和苍山洱海国家级自然保护区管理局出具意见。本项目不涉及苍山洱海国家级风景名胜区，项目属于白酒制造业，不涉及相关景区。 | 符合 |
| 3 | 第二十条 | 风景名胜区内的建设项目竣工验收前，建设单位应当向风景名胜区管理机构报送建设项目有关文件和资料，经风景名胜区管理机构在5个工作日内审查核实并出具书面意见后，建设工程方可实施竣工验收。 | 目前，项目正在办理环评手续，还未施工，还未投入运营。 | 符合 |
| 4 | 第二十八条 | 在风景名胜区内实施建设项目，建设单位应当采取有效措施，保护风景名胜资源，确保建设项目与周围景观和环境相协调，不得就地取材、 乱倒渣土。 | 本项目施工期将按要求采用有效防护措施。 | 符合 |

    - 《大理风景名胜区总体规划修编(2007-2025年)》的符合性分析

项目与《大理风景名胜区总体规划修编(2007-2025年)》的符合性分析，如下表

表1.2-15项目与《大理风景名胜区总体规划修编(2007-2025年)》的符合性分析

| 类别 | 相关规划要求 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水域生态保护区 | 洱海水域及环洱海湖滨带，其中周城-红山庙一线以北约22平方千米、玉矶岛一康廊龙王山9.5平方千米、下鸡矣-梅溪河口(外伸200米)1平方千米、海东一海岛村一南村25平方千米(含以上地段所对应的洱海湖滨带)该区内禁止任何捕捞、养殖活动，鱼类繁殖季节机动船禁止驶入。 | 项目实施不涉及 | 符合 |
| 自然景观保护区 | 在自然景观保护区内，可以配置必要的步行游览和安全防护设施，宣控制游人数量，不得安排与其无关的人为设施，机动交通及其设施进入应在科学论证的基础上严格控制。 | 项目实施不涉及 | 符合 |
| 史迹保存区 | 在史迹保存区内，可以安置必要的步行游览和安全防护设施，宣控制游人进入不得安排旅宿床位，严禁增设与其无关的人为设施，机动交通及其设施不得随意进入，严禁任何不利于保护的因素进入。 | 项目实施不涉及 | 符合 |
| 发展控制区 | 在发展控制区内，可以准许原有土地利用方式与形态，可以安排同风景区性质与容量相一致的各项旅游设施及基底，可以安排有序的生产、经营管理等设施，应分别控制各项设施的规模与内容。 | 项目实施不涉及 | 符合 |
| 风景区外面积 | 为了有效保护风景区整体生态、环境和景观，在风景区外部划定外围保护地带保护地带内不得进行严重破坏生态、环境、景观的生产、生活以及建设工程，禁止毁林开荒，严禁开山采石、布置污染严重的三类工业。 | 本项目位于大理州桃源村委会仁和村（原蝴蝶泉酒厂）。不改变土地用途，不新增建设用地。不涉及占用风景名胜区面积。 | 符合 |

    - 《云南苍山洱海国家级自然保护区总体规划(2014-2025年)》符合性分析

《云南苍山洱海国家级自然保护区总体规划(2014-2025年)》中有四项工程被列为保护区的重点工程:自然保护与生态恢复工程、科研监测工程、宣教工程、基础设施与配套工程。自然保护与生态恢复工程分为3个子工程:保护管理基础设施工程、野生动植物保护工程、防火工程。其中，野生动植物保护工程包括9个方面内容，项目符合性分析如下：

表项目与《云南苍山洱海国家级自然保护区总体规划(2014-2025年)》

| 序号 | 规划要求 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 在苍山片区，采取封山育林、植被恢复等措施，保护和恢复好苍山的森林生态系统。 | 本项目位于大理州桃源村委会仁和村（原蝴蝶泉酒厂），根据大理市林业和草原局，关于项目与大理国家级风景名胜区、苍山洱海国家级自然保护区位置关系的回复意见，本项目不涉及苍山洱海国家级风景名胜区。 | 符合 |
| 2 | 在洱海片区，在入湖河口实施湿地生态保护与恢复工程，提高湿地的生态效益。 | 本项目位于大理州桃源村委会仁和村（原蝴蝶泉酒厂），根据大理市林业和草原局，关于项目与大理国家级风景名胜区、苍山洱海国家级自然保护区位置关系的回复意见，本项目不涉及苍山洱海国家级风景名胜区。 | 符合 |
| 3 | 加强洱海湖滨带的植被后期养护和监测工作，及时掌握栽植植物的生长情况以及病虫害情况，防止部分湖湾出现沼泽化现象。 | 本项目属于白酒制造业，不涉及其它。 | 符合 |
| 4 | 结合滇西北生物多样性保护繁育(大理)中心的建设，充分利用中心现有的温室、科研繁育中心苗圃等设施设备，逐步实施苍山珍稀濒危植物保护引种、驯化、繁育研究工作。 | 本项目属于白酒制造业，项目实施不涉及。 | 符合 |
| 5 | 结合滇西北生物多样性保护繁育(大理)中心的二期重点建设项目，在马尾水项目区(以及干热河谷、亚热带和部分热带植物为主)和花甸坝项目区(以滇西北高山、亚高山珍稀濒危植物为主)开展专类园、繁育中心和迁地保护基地建设工作。 | 项目实施不涉及。 | 符合 |
| 6 | 筛选苍山地区的特色经济植物，发展高附加值的特色产业。 | 项目实施不涉及。 | 符合 |
| 7 | 加强动物栖息地的保护，严格控制野生动物栖息地的人为活动干扰。 | 本项目属于白酒制造业，项目实施不涉及。 | 符合 |
| 8 | 结合滇西北生物多样性保护繁育(大理)中心的建设，为保护区和中心配备野生动物救护设备，使珍稀濒危野生动物得到及时救护。 | 项目实施不涉及。 | 符合 |
| 9 | 加强洱海土著鱼类的人工繁育、养殖研究，建设洱海土著鱼类培育繁殖。 | 项目实施不涉及。 | 符合 |

    - 《云南省大理州洱海保护管理条例》符合性分析

根据大理市洱海管理局洱海流域建设项目审查意见(编号：2022-194)，本项目建设范围部分涉及洱海保护管理范围的一级保护区和二级保护区。相符性见下表:

表项目与《云南省大理州洱海保护管理条例》符合性分析

| 管理条例 |  | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第七条 | (三)绿色发展区为生态保护核心区、生态保护缓冲区以外的洱海流域。生态保护核心区、生态保护缓冲区、绿色发展区内涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区、历史文化名城名镇名村保护和洱海入湖河道管理的，还应当执行有关法律法规的规定。 | 根据项目区与洱海一二三级保护区位置关系示意图，本项目位于三级保护区（绿色发展区）内。已依照相关法律法规的规定办理手续中。 | 符合 |
| 第四十八条 | 绿色发展区加强山、水、林、田、湖、草、沙一体化保护和系统治理，加大城镇、村庄规划建设管控力度，优化布局文化旅游、生态产业，发展绿色经济。 绿色发展区严格管控建设用地规模，推动土地集约高效利用。严禁审批高污染、高耗水、高耗能项目。 | 本项目属于白酒制造，不属于高污染、高耗水、高耗能项目。 | 符合 |
| 第四十九条 | 绿色发展区内的建设项目应当符合洱海保护治理规划。发展改革、自然资源、生态环境、住房和城乡建设等行政主管部门在审批前须征求同级洱海保护管理机构以及有关部门的意见。 禁止削山造地等破坏景观、植被、地形地貌的建设活动。 | 本项目属于白酒制造，已取得大理洱海管理局关于对胭脂马(大理)酒业有限公司清酒项目海西准入相关资料的函的回函意见，原则同意项目实施。 | 符合 |
| 第五十一条 | 绿色发展区内禁止下列行为： (一)侵占湿地、水库、河道; (二)使用炸鱼、毒鱼、电鱼等破坏渔业资源方法或者禁用的渔具、捕捞方法和网具进行捕捞 (三)擅自砍伐林木; (四)擅自取水或者违反取水许可规定取水 (五)选矿、采矿 (六)向水体排放油类、酸液、碱液，排放、倾倒工业废渣、城镇垃圾或者其他废弃物; (七)弃置、掩埋有毒物质 (八)生产、销售和使用国家禁止和限制使用的农药 (九)生产、销售和使用含磷洗涤用品或者不可降解的泡沫塑料餐饮具、塑料袋 (十)建设化工、冶金、制浆、制革、电镀、电解、水泥以及其他严重污染水环境的工业项目； (十一)盗窃、损毁界桩、标识标牌、堤坝、沟渠、桥闸、水文、气象、测量、码头、航标、环境监测、科研、排水、排污、截污、治污等设施; (十二)其他破坏生态和污染环境的行为。 | 本项目属于白酒制造，不涉及禁止所列行为。 | 符合 |

    - 《洱海保护治理“十四五”规划》的符合性分析

《洱海保护治理“十四五”规划》(2022年9月)是以《洱海保护治理规划(2018-2035年)》为基础编制，是“十四五”时期洱海保护治理的专项规划，符合性分析见下表:

表 项目与《洱海保护治理“十四五”规划》符合性分析

| 规划要求 |  |  | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 总体规划 | 规划目标总体思路 | 到2025年，洱海流域生态环境质量明显提升，流域保护管理体系初步构建;主要入湖河流水质持续改善;洱海总体保持良好湖泊水质，湖心断面(洱海湖心、洱海北部湖心及小关邑)水质达到I类，不发生规模化藻类水华，水生态功能恢复到良好水平。 | 本项目属于白酒制造，不涉及相关条例。 | 符合 |
|  |  | 水资源、水环境和水生态三水统筹 | 本项目属于白酒制造，项目废水依托原有污水处理站处理后排入市政污水管网，最终排入喜洲下沉式再生水厂污水处理厂处理，不设排污口，不会对水环境造成影响。 | 符合 |
|  |  | 水资源、土地资源、水环境承载力为基础 | 本项目满足严守水资源利用上限、严控土地资源开发上限要求。 | 符合 |
|  |  | 工程体系和管理体系并重 | 本项目白酒制造，施工期施工采取环评提出相关措施，对外影响随施工期结束而结束，不会对外环境造成影响。 | 符合 |
| 规划重点任务 | 流域空间管控 | 强化流域三生空间分区管 | 项目符合主体功能定位，不改变水域功能。 | 符合 |
|  | 流域水资源保护与利用 | 加强流域内水资源内优化调度 | 本项目取水，不改变水资源调度。 | 符合 |
|  | 流域水环境治理 | 强化河流综合治理，持续改善河流水质 | 本项目位于大理州桃源村委会仁和村（原蝴蝶泉酒厂），不涉及相关河流治理。 | 符合 |
|  | 流域水灾害防治 | 科学调度，充分发挥水利工程的兴利减灾功能 | 本项目取水从南涧溪引入，加强了水资源的综合利用。 | 符合 |

    - 《食品生产通用卫生规范》中的选址要求合理性分析

项目根据《食品生产通用卫生规范》(GB14881-2013)中的选址要求，项目与规范要求对比如下表:

表2.2-5《食品生产通用卫生规范》选址要求对比一览表

| 与本项目相关的条款内容 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- |
| 厂区不应选择对食品有明显污染的区域。 | 本项目属于白酒制造业，周边无污染企业。 | 符合 |
| 厂区不应选择有害废弃物以及粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源不能有效清除的地址。 | 项目产生的废气均采取了相应处理措施，排放量较小；项目区及周边没有粉尘不能有效清除的区域。 | 符合 |
| 厂区周围不宜有虫害大量孳生的潜在场所，难以避开时应设计必要的防范措施。 项目位于永德县德党镇松山水库旁，同时周边也没有相应明显污染源。 | 项目位于大理州喜洲镇，周边无虫害大量孳生的潜在场所。 | 符合 |

    - 与《食品生产通用卫生规范》中的设计和布局要求合理性分析

根据《食品生产通用卫生规范》(GB14881-2013)中的设计和布局要求，项目与规范要求对比如下表:

表2.2-6《食品生产通用卫生规范》设计和布局要求对比一览表

| 与本项目相关的条款内容 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- |
| 厂房和车间的内部设计和布局应满足食品卫生操作要求，避免食品生产中发生交叉污染。 | 项目分区明确，避免人流与物流的交叉，生产区与非生产区人物流的交叉，杜绝原料与半成品、成品的交叉干扰。 污水处理站位于项目东北侧，属于常年主导风向的下风向，不会对食品生产工艺造成影响。 | 符合 |
| 厂房和车间的设计应根据生产工艺合理布局，预防和降低产品受污染的风险。 | 项目厂房和车间设计按照生产工艺流程布置，同时功能区分工明确，降低了产品受污染的风险。 | 符合 |
| 厂房和车间应根据产品特点、生产工艺、生产特点以及生产过程对清洁程度的要求合理划分作业区，或采取有效分离或分隔。 | 项目粮库、产品仓库及其他库房均独立设置，各产品生产线独立设置，做到了有效分离。 | 符合 |
| 厂房内设置的检验室应与生产区域相隔。 | 项目检验室设置与生产区分开。 | 符合 |
| 厂房的面积和空间应与生产能力相适应，便于设备安置、清洁消毒、物料存储及人员操作。 | 项目厂房的面积和空间与生产能力相适应，便于设备安置、清洁、物料存储及人员操作。 | 符合 |

    - 与大理州“三线一单”的符合性分析

根据大理白族自治州人民政府关于印发《大理州“三线一单”生态环境分区管控实施方案》的通知(大政发(2021)29号)，大理市共划定管控单元11个，其中优先保护单元3个，重点管控单元7个，一般管控单元1个。

本项目位于本项目位于大理州喜洲桃源村委会仁和村，项目与大理州“三线一单”的符合性分析见下表。

表7.2-1本项目与大理州“三线一单”的符合性分析表

| “三线一单”具体要求 |  |  | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （1）实施方案相关要求 |  |  |  |  |
| 1、生态保护红线及一般生态空间 |  |  |  |  |
| 执行《云南省人民政府关于发布云南省生态保护红线的通知》(云政发(2018)32号)，生态保护红线评估调整成果获批后，按照批准成果执行将未划入生态保护红线的自然保护地、饮用水水源保护区、重要湿地、基本草原、生态公益林、天然林等生态功能重要、生态环境敏感区域划为一般生态空间。 |  |  | 本项目位于大理州喜洲桃源村委会仁和村，根据大理市自然资源局出具的证明、林业和草原局意见及大理市生态环境局大理分局出具回函，本项目不涉及生态红线、自然保护地、饮用水水源保护区、重要湿地、基本草原、生态公益林、天然林等一般生态空间。 | 符合 |
| 2、环境质量底线 |  |  |  |  |
| 水环境质量底线 | 到2025年，全州水环境质量明显改善，纳入考核的地表水Ⅲ类以上水体比例持续提高，洱海总体保持良好湖泊水质。到2035年，全州地表水体水质优良率全面提升，纳入考核监测断面水质达到水环境功能要求，洱海水质稳定向好:持续提升饮用水安全保障水平，重点区域重点流域水质改善，水生生态系统功能逐步恢复，实现生态系统良性循环。 |  | 本项目废水经厂区现有的污水处理站处理达标后排入市政污水管网，最终排入喜洲下沉式再生水厂污水处理厂处理，不会突破区域水环境质量底线。 | 符合 |
| 大气环境质量底线 | 到2025年全州城市环境空气质量稳定完成省下达的大气污染物总量控制指标。到2035年全州城市环境空气质量优中更优，完成省下达的大气污染物总最 控制稭予标。 |  | 本项目运营期产生的有组织、无组织废气通过采取环评提出的废气治理措施后均可达标排放，不会造成区域环境空气质量下降，不会对大气环境质量底线造成冲击。 | 符合 |
| 土壤环境质量底线 | 到2025年，土壤环境风险防范体系进步完善，受污染耕地安全利用率和污染地块安全利用率进一步提高。到2035年土壤环境质量稳中向好，农用地和建设用地土壤环境安全得到有效保障，土壤环境风险得到全面管控。 |  | 本项目位于占地性质为工业用地，不涉及耕地和农用地生产车间、危废间、污水处理站等设施已设置防渗，项目建设和运营不会增加土壤环境风险。 | 符合 |
| 3、资源利用上线 |  |  |  |  |
| 强化资源能源节约集约利用，持续提升资源能源利用效率，水资源、土地资源、能源消耗等达到或优于云南省下达的总量和强度控制目标。 |  |  | 本项目使用小麦、大麦、大米生产小曲清香型白酒，本项目用水、占用土地资源、能源消耗量不会超过能源总量和强度控制目标。 | 符合 |
| 4、生态环境准入清单 |  |  |  |  |
| 严格落实《云南省人民政府关于实施“三线一单生态环境分区管控的意见》(云政发[2020]129号管控要求。强化污染防治和自然生态系统保护修复，改善区域生态环境质量，提出全州总体管控要求。根据划分的环境管控单元的特征，对每个管控单元分别提出生态环境管控要求，形成全州生态环境准入清单，构建全州生态环境分区管控体系。 |  |  | 本项目位于大理州喜洲桃源村委会仁和村，根据大理市自然资源局出具的证明，本项目不涉及生态保护红线。 | 符合 |
| （2）大理州生态环境管控总体要求 |  |  |  |  |
| 空间布局约束 |  | 1.生态保护红线内，自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动，其他区域严格禁止开发性、生产性建设活动，法律法规另有规定的，从其规定。2.生态保护红线相关管控办法出台后，依据其管理规定执行。 3.新建旅游景区禁止破坏生态环境，限制在生态脆弱地区布局。根据景区承载能力进行功能分区管理，确定游客容量上限。 | 本项目位于大理州喜洲桃源村委会仁和村，根据大理市自然资源局出具的证明、林业和草原局意见及大理市生态环境局大理分局出具回函，本项目不涉及生态保护红线、自然保护区、风景名胜区等自然保护地、饮用水水源保护区、世界自然遗产地、重要湿地、九大高原湖泊生态黄线内等区域。 | 符合 |
| 污染物排放管控 |  | 2.推进工业园区、工矿企业污水处理设施全覆盖和利用效率最大化。3.扎实推动PMs和臭氧协同控制，持续推进氮氧化物减排和重点企业超低排放改造，加大VOCs减排力度，重点提升石化、化工及含挥发性有机化合物产品制造企业和喷漆、印刷、电子、服装干洗等行业清洁生产和污染治理力度，逐步淘汰挥发性有机化合物含量高的产品生产和使用，严控生产过程中逃逸性有机气体的排放。 7.加强固体废物污染防治，建立固体废物部门联动监管长效机制，提高固体废物规范化管理水平，遏制固体废物特别是危险废物非法转移、倾倒、处置。 | 2.本项目废水经厂区现有的污水处理站处理达标后排入市政污水管网，最终排入喜洲下沉式再生水厂污水处理厂处理。厂区污水处理站可以满足本项目生产、生活污水处理需要已实现污水处理设施全覆盖。 3.根据预测，酿酒生产、储存过程中挥发的挥发性有机可以达标排放。 7、本项目生活垃圾委托环卫清运处置，餐饮残渣、酒糟用于周边养殖户作为养殖饲料，废包装材料外售，炉渣、污泥、除尘脱硫渣外售给砖厂做原料，废矿物油、检验室废液委托有资质单位清运处置。 | 符合 |
| 环境风险防控 |  | 1.加强环境风险防控和应急管理，完善突发环境事件应急预案，强化落实政府主导、部门协调、分级负责、属地为主全社会参与的环境风险管控机制，定期开展环境风险隐患排查与整治，提升区险防控和突发环境事件应急处理处置能力 | 在严格落实本评价提出的环境风险防范和管理措施的前提下，本项目的环境风险可控。 | 符合 |
| 资源开发利用效率 |  | 1.强化约束性指标管理，降低水、土地化石能源等资源消耗强度。 | 本项目使用小麦、大麦、大米生产小曲清香型白酒:本项目用水、占用土地资源、能源消耗量不会超过能源总量和强度控制目标。 | 符合 |

- 厂址与环境保护目标

本项目位于本项目位于大理州喜洲桃源村委会仁和村，根据大理州林业和草原局意见，本项目不涉及苍山自然保护区、风景名胜区、文物保护区及珍稀动物保护区等敏感因素，本项日不涉及生态红线保护范围，项目所在区内无国家规定的保护动植物。根据预测和评价，本项目各项污染物均能达标排放，对污水处理站、危废间等采取了防渗措施，对周边环境敏感目标影响较小。

- 与周围环境相容性

建设项目针对生产过程中废气有组织污染源的排放控制均采取了有效的治理措施，有组织、无组织污染物均可达标排放。根据预测，根据预测结果显示，项目排放的污染物在最大落地浓度点均满足相应的质量标准，正常工况下，项目主要废气污染物各预测时段的最大落地浓度贡献值占标率均<100%,无需设置大气防护距离，根据预测结果，本项目各项有组织废气、无组织废气均能达标排放，其占标率均小于10%，说明项目建成后对环境空气质量的影响较小，在可以接受的范围内，因此本项目对周边环境的影响较小，其影响程度可以接受

本项目运营期生活污水排入污水处理准处理，主要生产废水为蒸馏冷却水、泡粮废水、煮粮废水、锅底水、灌装清洗废水、地坪冲洗废水等经厂区现有的污水处理站处理达到《发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准》(GB27631-2011)、《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1中B级和《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准后排入市政污水管网，最终最终排入喜洲下沉式再生水厂污水处理厂处理。建设单位已按要求采取防渗措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度，对地表水和地下水影响较小。

厂界噪声昼间值和夜间值均能满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类标准。关心点昼间值和夜间值均能满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类标准。因此，项目运营过程中产生的噪声对周围环境影响较小，不会产生噪声扰民现象。

本项目一般固体废物贮存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)中的相关要求;危险废物贮存执行《危险物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)中的相关要求，各项固体废物处置率100%。

因此，项目实施后不会改变区域环境质量的现有等级，对区域环境质量造成的不利影响较小。

综上所述，本评价认为项目所在区域不存在对本项目建设的制约因素，项目选址与周边环境是相容的。

- 防护距离

（1）大气环境防护距离

根据预测结果，正常情况下评价范围内各污染物的短期浓度贡献值均满足本评价所选评价因子的环境质量标准限值要求。根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）8.8.5条关于大气环境保护距离的确定规定，结合上述预测结果，项目排放的所有污染物评价范围内均无超标，因此本项目不需单独设置大气环境防护距离。

（2）卫生防护距离

本项目采用《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）推荐的公式进行计算，本项目卫生防护距离为粮食仓库、灌装车间、酿造车间、原酒储藏，各车间外延50m，污水处理站外延100m。根据现场踏勘项目卫生防护距离范围内，无居民区、学校、医院等关心点分布，不涉及搬迁。

- 环境合理性分析结论

本项目不属于《产业结构调整指导目录(2024年本)》中的鼓励类、限制类及淘汰类行业，因此本项目属于“允许类”项目，并已取得《投资项目备案证》，符合国家和地方的相关产业政策要求；符合《长江经济带发展负面清单指南》(试行，2022年版)要求:符合《大气污染防治行动计划》、《水污染防治行动计划》等国家相关环保政策、规范相关要求:符合《云南省生态保护红线》、《大理州“十四五”生态环境保护规划》等云南省相关政策、规划相关要求:符合《大理州“三线一单”生态环境分区管控实施方案》相关要求

建设项目针对生产过程中各类污染源的排放控制均采取了有效的治理措施，所有废气污染物评价范围内均无超标，不设置大气环境防护距离，各项废水、固体废物得到合理有效处置，厂界噪声能够达标排放，项目建设和运营对区域环境质量造成的不利影响较小。

因此，项目选址可行。

- 污染防治措施及可行性分析

- 施工期污染防治措施及可行性分析

    - 粉尘防治、控制措施

为防止和减少施工期间扬尘和废气的污染，施工单位应加强统一、严格、规范管理制度和措施，将环保工作纳入本单位管理程序，并应照国家有关建筑施工的有关规定，采取如下具体措施：

①工程项目在干燥的天气施工时，施工场地、运输路段定时洒水降尘，以减轻施工对空气的污染。在易产生扬尘的作业时段、作业环节采用洒水的办法减轻总悬浮微粒的污染。

②运输材料车辆要加盖蓬布，减少运输途中洒落。运送材料的车辆在运输沙、石等建筑材料时，不得装载过满，防止沿途洒落，造成二次扬尘。

③车辆出工地时，应将车身特别是轮胎上的泥土洗净，这样可有效地防止工地的泥土带到道路上，避免造成局部地方严重的二次扬尘污染。

④施工工地必须实行围挡封闭施工。围挡高度不低于2.5m，围挡要坚固、稳定、整洁、规范、美观。

⑤加强对施工人员的环保教育，提高全体施工人员的环保意识，坚持文明施工科学施工。

经采取以上治理措施，项目施工对周围环境空气影响可有效降低。

    - 噪声防治、控制措施

为进一步减缓施工期噪声对周围居民的影响，环评提出以下要求：

①机动车辆进出施工场地应禁鸣喇叭；将搅拌机、空压机等可移动高噪声设备布置设置在远离居民等环境敏感目标的地方；对单台或单机设备，譬如备用发电机等设置专门的隔声操作室，在设备进、排气口设置消声器；对有固定基座的设备应作单独地基处理，以减少地面振动与结构噪声的传递。

②在不影响施工质量的前提下，在施工中要尽量采用低噪声，低振动的施工机械；建议建设单位在部分施工现场设置一些临时的屏障设施，阻挡噪声的传播，同时尽量避免在同一时间集中使用大量的动力机械设备。

③如果工程施工期，因工艺或特殊需要必须连续施工的，施工单位应在施工前三日内报经当地环保局批准，并向施工场地周围的居民或单位公告，以征得公众的理解和支持。

④应经常对施工设施进行检修、维护保养，避免由于设备带病运行使噪声增强的现象发生。

总之，建设单位必须全面落实上述要求，不得对周围居民产生扰民现象，并使施工各阶段的噪声符合GB12523—2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》中的规定。

    - 废水防治、控制措施

（1）设置1座5m3的临时施工沉淀池，对施工废水进行收集沉淀，沉淀后施工场地洒水抑尘，不外排。

（2）施工过程中，施工人员入厕依托厂区内建设的厕所；在施工场地建设1座1m3的污水收集池对施工人员废水收集沉淀后，回用于施工场地洒水降尘，不外排；在施工期间要求加强对施工人员的管理，生活废水集中收集。

（3）施工场地地表径流通过临时排水沟收集，进入1座20m3临时沉淀池沉淀后回用于非雨天场地洒水降尘或施工用水，不外排。项目需合理安排工期，避免在暴雨天进行作业，减小降雨冲刷水对地表水的影响。

通过采取上述措施后，施工过程产生的废水对周围地表水环境影响较小。

    - 固体废物防治、控制措施

项目施工期产生的固体废物主要包括建筑施工垃圾和施工人员生活垃圾。项目开挖量较小，挖填方基本平衡，不产生永久弃方。

（1）项目在施工场地设置垃圾桶，生活垃圾经收集后，委托环卫部门进行清运。

（2）建筑垃圾主要是施工过程产生的各种废建筑材料，本项目将对施工建筑垃圾进行收集，可利用的部分回收利用，不能利用的部分集中收集，及时运至政府指定的专门的一般工业固废填埋场。

项目施工期所产生的全部固体废弃物，能够做到妥善处置并满足环保要求，不会对环境产生污染影响。

- 运营期污染防治措施及可行性分析

    - 废气污染防治及技术经济论证

      - 废气污染防治措施

（1）锅炉废气：1 台4t/h天然气锅炉，烟气经一根 15m烟囱外排，烟囱内径 0.3m ，外排烟气污染物排放浓度达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表 2 规定的燃煤废气 污染物排放限值。

（2）非甲烷总烃：车间内蒸馏、出糟非甲烷总烃（乙醇）通过两个集气罩收集，采用活性炭吸附，最后 15m 排气筒排出厂房。

（3）其它灌装、摊凉等异味将通过加强酿造、发酵车间通风，以保持良好的车间 工作环境。酿酒车间产生的酒糟，供给产区附近养殖场做饲料，做到日产日清， 有条件下，根据调整酒糟出蒸馏锅时间尽量在喂食时间，可做到随产随饲养，减 少堆存时间；酒糟在酿酒车间外临时堆存，可很快扩散。

（4）食堂油烟：项目食堂使用罐装煤气，属清洁能源，产生的炒菜油烟气， 通过烟道集中排放。食堂设一台抽油烟机过滤净化，油烟排放能达到GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》。

（5）污水收集处理恶臭防治措施，废水厂内收集废水全部用防渗封闭的管道收集和输送。高浓度有机废水处理池、化粪池全部封闭，污水处理 站调节池、 厌氧等处理设施进行密闭，其它处理设施也尽量密闭处理；在厂区及污水处理站 四周设置绿化隔离带，厂区内种植树木、花草，污水站四周种植吸附 恶臭气体较好的植物树种；污水处理站布置在远离生产区和办公宿舍楼，布置在养殖场附近区域。

      - 废气污染防治措施技术经济可行性分析

项目无组织非甲烷总烃主要产生于酿造过程、粉尘主要产生在锅炉灰渣堆存。

生产过程非甲烷总烃：

蒸馏过程：蒸馏摘酒过程中，酒醅中含有芬香物质一同被蒸馏冷凝，由于蒸 馏是一个蒸发冷凝的过程，故馏分基本在冷凝过程被回收，形成酒的特殊风味。 通过控制冷凝程度和时间，减少 TVOC 的无组织排放。

粮糟出甑过程：酒糟为酒厂副产品，本项目存于酒糟池，在粮糟出甑、摊晾 及酒糟暂存过程时会有少量有机气体随蒸汽逸散而出。酒糟日产日清，尽快的清理处置有助于减少 TVOC 的无组织排放。

灌装过程：项目白酒属高度酒，在存储、灌装过程中有一定量的乙醇及其它 杂醇的挥发，因建设项目存储设备、灌装线管道均为密封式，挥发乙醇量较小。

生产过程中产生的非甲烷总烃主要通过严格控制操作流程，减少无组织排 放。

对厂界四周进行绿化，厂区采以洒水抑尘措施，控制厂外无组织排放，技术 上可行。

    - 废水污染防治及技术经济论证

      - 废水污染防治措施

（1）雨污分流，采用雨污分流的排水方式，雨水通过雨水收集系统收集后排出厂外；

（2）项目所产生的生产废水分类处理，高浓度有机废水进行厌氧发酵预处理设施，处理规模为 7.0m3/d；处理后混合其他废水进入项目设置的综合污水处理系统，处理规模 50.0m3/d，生化处理（SBR 工艺）达（GB27631-2011）《发酵酒精及白酒工业水污染物排放标准》表 2 间接排放标准，综合利用或排水至喜洲下沉式再生水厂。

（3）为防止污水处理设施发生故障，设置废水事故池 100m3 暂存废水，硬化防渗处理。

      - 生产废水处理工艺可行性及回用可行性分析

对照《饮料酒制造业污染防治技术政策》、《酿造工业废水治理工程技术规 范》（HJ575-2010）进行项目水污染防治措施可行性分析。

（1）分类收集分析

根据《饮料酒制造业污染防治技术政策》、《酿造工业废水治理工程技术规 范》中技术要求：“酿造废水应遵循“清污分流，浓淡分家 ”的原则，根据污染 物浓度进行分类收集。 ”、“高浓度废水（锅底水、黄水、废糟液、麦糟滤液、 酵母滤洗水、洗糟水、米浆水、酒糟堆存场地渗滤液等）宜单独收集进行预处理， 再与中低浓度工艺废水（冲洗水、洗涤水、冷却水等）混合处理。 ”酿造废水可参照下表的规定进行收集。

表 9-1    酿造废水分类收集要求

| 产品种类 | 需单独收集并进行回收处理或预处理的 高浓度工艺废水 | 可混合收集并进行集中处理 的中低浓度工艺废水 |
| --- | --- | --- |
| 白酒 | 锅底水、黄水、一次洗锅水 | 原料浸泡废水，容器管路洗涤 废水、冷凝水 |

项目废水进行分类处理，煮粮水、蒸粮水、蒸馏锅底水均为高浓度有机废水，进入高浓度有机废水进行预处理；洗粮水、冷凝水、洗瓶水、净化排污水、锅炉 排污水等进入综合污水处理站进行处理；处理达到发酵酒精和白酒工业水污染物 排放标准》（GB27631-2011）中表 2 新企业水污染物间接排放限值及喜洲下沉式再生水厂纳管要求，出水综合利用或排入喜洲下沉式再生水厂。

项目废水分类处理符合“清污分流，浓淡分家 ”的原则要求。

（2）高浓度有机废水处理分析

《饮料酒制造业污染防治技术政策》、《酿造工业废水治理工程技术规范》 （HJ575-2010）一般要求：污染物浓度超过综合废水集中处理系统进水要求的各类高浓度工艺废水和回收固形物产生的各种滤液(酒糟压榨清液或废醪液的滤液) ，应单独收集并进行削减污染负荷的一级厌氧发酵处理，符合综合废水处理 系统的进水要求后方可混入综合废水，主要采用混凝+气浮+厌氧发酵工艺。

混凝+气浮对除污水中的悬浮物及磷具有较好的效果，污水进入混凝池，一般采用在污水泵前加药，使药液和污水通过污水泵的叶轮旋转而得到充分的混合混凝，药液由加药装置供给。通过加药混凝的污水进入气浮池中，由溶气罐中的溶气水在进出水管口下部由溶气释放器突然减压，释放出大量的微气泡。微气泡 附着在悬浮物上，悬浮物全部浮于上面。然后通过气浮上部的刮沫机把它们刮去排到污泥池中。为了生成非溶解性的磷酸盐化合物，混凝剂主要是金属盐药剂，与污水中的溶解性磷离子结合生成难溶解性的化合物，用于磷沉析的金属盐药剂主要是 Fe2+盐 Fe3+盐和 Al3+盐。

污水厌氧生物处理是在无氧的条件下利用厌氧微生物的降解作用使污水中有机物质达到净化的处理方法。在无氧的条件下，污水中的厌氧细菌把碳水化合物、蛋白质、脂肪等有机物分解生成有机酸，然后在甲烷菌的作用下，进一步发酵形成二氧化碳和硫化氢等，从而使污水得到净化。是生活污水污泥、高浓度有机物工业废水和粪便等良好的处理方法之一。

污水处理站出水COD浓度为40.3mg/L、BOD5浓度为10.7mg/L、SS浓度为 4.4mg/L 、TN浓度为5.5mg/L 、TP浓度为0.61mg/L 。水质可达到《发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准》（GB27631-2011）中表 2 新企业水污染物间接排放限值要求。直接排入喜洲镇污水处理厂。

- 风险事故池

为避免废水处理车间非正常排放，项目需在废水处理车间内设置事故水池， 用于非正常排放情况下废水的收集，事故水池的池容大于发生事故时的最大废水 产生量，项目考虑为废水 1d 处理量，项目现有 5#沉淀池容积为100m3 ，功能改 为事故水池，项目一天废水量为70m3 ，可满足使用。

（5）初期雨水池

为避免雨季暴雨天厂区地面冲刷，少量污染物进入地表水体，项目设置100m3 初期雨水池，由于厂区主要为白酒酿造，初期雨水主要携带的为泥土、及生物质 燃烧后的烟灰，初期雨水主要污染物为 SS、COD、BOD5 等，雨水在水池沉淀后用于绿化灌溉。

综上所述，项目设置的污水处理设施能够满足处理需求，同时满足处理后相应出水水质的要求，在考虑了事故水池后，能够保证项目废水做到达标排放，同时优先考虑综合利用，因此项目地表水防治措施可行。

    - 噪声污染防治及技术经济论证

（1）隔声、减震

根据噪声产生的性质可分为机械运动噪声及空气动力性噪声，根据其产生的 性质和机理不同分别采用了隔声、减振等方式进行了降噪处理。通过安装减震垫、 消声器或者隔声门窗来达到降低噪声的目的。

风机主要是通过厂房、绿化带阻隔减少对周边敏感目标的影响。新建污水处 理系统距离小学较远，水泵主要通过建设泵房、基础减震减少对敏感目标的影响。

（2）强化生产管理

确保降噪设施的有效运行，并加强对生产设备的保养、检修与润滑，保证设 备处于良好的运转状态。

    - 地下水污染防治及技术经济论证

为防止项目实施对区域地下水环境造成污染，按照“源头控制、末端防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，本评价要求项目从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全阶段进行控制，即从原料和产品储存、生产过程、污染处理等全过程控制各种有毒有害原辅材料、中间材料、产品泄漏(含跑、冒、滴、漏)，同时对有害物质可能泄漏到地面的区域采取防渗措施,阻止其渗入地下水中，即从源头到末端全方位采取控制措施。

      - 源头控制措施

本工程对地下水的污染途径主要来自厂区生产区及废水收集处理的跑、冒、 滴、漏、、在非正常状况下的污水泄漏，污水经土层渗透、污染地下水，以及污水池内污染物下渗影响。在后续运营过程中，为做到源头控制措施，环评要求在生产运行过程中，必须强化监控手段，定期检查，防止跑冒滴漏的发生。另外酒糟必须在具有防渗的地面上堆存，并做到日产日清，防止对地下水环境形成影响；

      - 分区防渗

根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》(HJ 610-2016)中的地下水污染防渗分区参照表，本项目防渗分区分为重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区，可参见项目分区防渗图。

      - 地下水污染监控

根据地下水导则要求“三级评价的建设项目，一般不少于 1 个，应至少在建设项目场地下游布置 1 个 ”，项目在污水站下游，即污水处理南侧 15m 设置监控井，根据地下水预测，100 天污染物运移距离为24m ，监控井可在短时间内发现泄露，定期对地下水进行监测，随时监控厂区是否发生渗漏。

      - 事故后处置措施

1）发现地下水质出现异常现象时，加大取样频率，并根据实际情况增加监测项目，查出原因以便进行补救；同时极时上报当地环保部门及其他相关部门，采取应急措施，查出原因以便进行补救。

2）一旦发生地下水污染事故，应及时查明地下水污染原因，如是水洗池、母液池等渗漏造成，应及时采取补救防渗措施。随后依据查明地下水污染分布特征及迁移转化特征及污染区水文地质条件，采取相应的污染修复措施（如抽取处理技术、地下水原位修复技术、渗透性反应墙（PRB）技术等）。

3）在严重的应急条件下，在污染源下游打截污井抽水并在水洗池等下游设置防渗帷幕等措施，以防止地下水环境大面积恶化。加强渗漏点查找，并采取相应补救措施。

    - 固体废物污染防治及技术经济论证

（1）生活固废处置措施

生活垃圾：建设方已设置垃圾收集桶，生活垃圾定期委托环卫部门清 运。

餐饮残渣：项目食堂产生的餐饮残渣主要组成是泔水和各种固体垃圾（菜渣等）。餐饮残渣经收集后，用于公司养殖厂作为养殖饲料。

（2）一般工业固废处置措施

酒糟：收集于车间南侧的酒糟收集池， 然后转运至公司养猪场。

废包装材料：项目原辅料、酒瓶、产品包装材料等，将产生废包装材料，为一般工业固体废物。收集后存放在一般生产固废收集间，定期外卖至废品收购站。

污水收集池产生的污泥：项目污水收集池将产生少量污泥，化粪池污泥，浓缩池后委托环卫部门清运。

（3）危险废物

①化验室废液

项目设有化验室，化验室产生实验室废液，属于《国家危险废物名录》（2021） 中 HW49 其它废物，代码 900-047-49，每年产生量为 0.2t/a，暂存间储存后委托 有资质单位处置。

②废机油

项目联合厂房设置行吊，使用、维修过程中需要少量润滑油，产生废润滑油， 属于《国家危险废物名录》（2021）中 HW08 废矿物油与含矿物油废物，代码  900-214-08 ，每年约产生 0.02t ，暂存间储存后委托有资质单位处置。

③过滤填充物：纯水制备活性炭有使用周期，需定期进行更换，废弃的活性炭为一般工业固废。约半年更换一次，废树脂、废活性炭属于危险废物。收集后暂存于10m2的危险废物暂存间内，定期交由有资质的单位转移、处置。

为了防止固体废物对环境的污染，环评要求须采取一定的保护措施，充分考虑各类固体废物的综合利用问题，保障固废综合利用畅通。一般工业固废在其收集储存、运输、处置过程均必须符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）相关要求，危险废物建设符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。

- 环境管理计划与环境监理监测计划

- 建设期环境管理和环境监理计划

    - 环境管理的重要性

项目在建设期和运营期对环境都会产生一定影响，为了确保项目配套的环保设施都能正常运转，实现污染物达标排放，加强企业内部环境管理工作。针对本次环境评价提出的主要环境问题、环保措施及环保部门对项目的要求，提出该项目环境管理与监控计划，对于该项目做好生产和环境保护来说是非常必要、非常重要的。

    - 建设期环境监理计划

项目建设期环境监理对环保工作的重视和负责程度，关系到项目在施工阶段环保措施的具体落实。施工监理的环保工作主要为以下内容：

1、熟悉项目环评报告，了解项目环境敏感问题和应采取的对策措施。

2、审查项目设计环保方案及相应的环保费用，保证环保措施落实。

3、监督建设方将环保内容和有关费用写入相关承包合同。

建设期环境监理计划一览表见表14.1.2-1。

表14.1.2-1   项目建设期环境监理计划一览表

| 序号 | 项目 | 环境监理工作重点 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 环保工程 | ①依据环境影响报告书，监督环保工程的落实情况，施工是否严格安设计方案执行； ②施工质量能否达到环保要求。 |
| 2 | 环境空气 | ①施工期间是否避开大风天，并及时覆土，以减少扬尘对大气的污染； ②施工场地是否定时洒水； ③施工机械废气排放是否达标。 |
| 3 | 水环境 | 监督管理施工生活废弃物的堆放场所，避免对周边地表水体产生影响。 |
|  |  | 项目隐蔽工程，特别是飞灰水洗车间、灰渣库、飞灰仓、袋装飞灰库、灰渣库、事故应急池等防渗须做好监理工作，并提供施工照片及监理报告。 |
| 4 | 声环境 | 对载重汽车行驶、鸣笛所产生的噪声和施工工地各机械工作噪声要严格控制。 |
| 5 | 生态环境 | ①施工期间有无砍伐、破坏，施工区外的树木、作物和植被等行为； ②是否及时绿化防止水土流失。 ③项目是否破环了周边农田的农作物，是否有占用农田等违法行为。 |
| 6 | 防渗工程 | 施工期对防渗系统等隐蔽工程的监理必须到现场，并采用文字、图片、录像等方式记录各施工程序及材料验收合格，以便备查。并且对隐蔽工程进行分阶段验收施工，每一工序合格才能进入下一施工程序进行施工，直到防渗工程施工结束合格。 |
| 7 | 其他监督事项 | ①施工季节是否合适，施工时间安排是否合理； ②施工废料是否按环保要求进行了分类、回收； ③施工固体废物是否运到了环保部门指定的地点堆放或填埋； ④施工结束后是否及时清理现场。 |

- 环境管理制度

    - 环境管理的基本任务

为了控制污染物的排放，就需要加强计划、生产、技术、质量、设备、劳动、财务等方面的管理，把环境管理渗透到整个企业管理中，将环境管理融合在一起，以减少从生产过程中各环节排出的污染物。

项目应该将环境管理作为工业企业管理的重要组成部分，建立环境污染管理系统、制度、环境规划、协调发展生产保护环境的关系，使生产管理系统、制度、环境污染规划协调生产与保护环境的关系，使生产目标与环境目标统一起来，经济效益与环境效益统一起来。

    - 环境管理机构

环境污染问题是由自然、社会、经济和技术等多种因素引起的，情况十分复杂。因此必须对损害和破坏环境的活动施加影响，以达到控制、保护和改善环境的目的。要达到这个目的，则需要在环境容量允许的前提下，本着“以防为主、综合治理、以管促治、管治结合”的原则，以环境科学的理论为基础，用技术的、经济的、教育的和行政的手段，对项目经营活动进行科学管理，协调社会经济发展和保护环境的关系，使人们具有一个良好的生活、工作环境，从而达到经济效益、社会效益和环境效益的三统一。

项目建成后，为了搞好项目的环保工作，适应区域的发展，建设单位建立相应的环境管理职能科室或部门，负责本项目日常的环境管理和监测任务，特别是对各污染源的控制与环保设施进行监督检查。

    - 环境保护管理机构的职责

(1)环境管理部门除负责公司内有关环保工作外，还应接受环境保护行政主管部门的领导检查与监督；

(2)贯彻执行各项环保法规和各项标准；

(3)组织制定和修改企业的环境污染保护管理体制规章制度，并监督执行；

(4)制定并组织实施环境保护规划和标准；

(5)检查企业环境保护规划和计划；

(6)建立资料库，管理污染源监测数据及资料的收集与存档；

(7)加强对污染防治设施的监督管理，安排专人负责设施的具体运作，确保设施正常运行，保证污染物达标排放；

(8)防范风险事故发生，协助环境保护行政主管部门、企业内的应急反应中心或生产安全部门处理各种事故；

(9)开展环保知识教育﹐组织开展本企业的环保技术培训,提高员工的素质水平；领导和组织本企业的环境监测工作。

    - 环保管理制度的建立

（1）报告制度

按《建设项目环境保护管理条例》中第二十条和二十三条规定，本项目在正式投产前，应向负责审批的环保部门提交“环境保护设施竣工验收报告”，经验收合格并发给“环境保护设施验收合格证”后，方可正式投入生产。

项目建成后应严格执行环境污染月报制度。即每月向当地环保部门报告污染治理设施运行情况、污染物排放情况以及污染事故、污染纠纷等情况。

企业排污发生重大变化、污染治理设施改变或生产运行计划改变等都必须向当地环保部门申报，经审批同意后方可实施。

（2）污染处理设施的管理制度

对污染治理设施和管理必须与生产经营活动一起纳入企业的日常管理中，要建立岗位责任制，制定操作规程，建立管理台帐。

（3）奖惩制度

企业应设置环境保护奖惩制度，对爱护环保设施，节能降耗、改善环境者给予奖励；对不按环保要求管理，造成环保设施损坏、环境污染和资源、能源浪费者予以重罚。

    - 运营过程环境管理措施

(1）危险废物的接收、收集与运输

①危险废物接收应认真执行危险废物转移联单制度。

②危险废物现场交接时应认真核对危险废物的数量、种类、标识等，并确认与危险废物转移联单是否相符，同时对接收的废物及时登记。

③根据危险废物成分，用符合国家标准的专门容器分类收集，装运危险废物的容器应不易破损、变老化，能有效地防止渗漏、扩散，必须贴有标签，在标签上详细标明危险废物的名称、重量、成分、特性以及发生泄漏、扩散污染事故时的应急措施和补救方法。

④危险废物应由专用运输车上门收集，实行专业化运输。收集车辆应一律带有明显的特殊标志，收集人员应经过严格培训，要严格按照危险废物运输的管理规定进行危险废物的运输，减少可能造成的环境风险。

(2）危险废物的分析鉴别能力建设

①配备危险废物特性鉴别、污水及烟气等常规指标监测和分析的仪器设备。

②危险废物特性分析鉴别应包括下列内容：l)物理性质:物理组成、容重、尺寸；2)工业分析：固定碳、灰分、挥发分、水分、灰熔点、低位热值；3)元素分析和有害物质含量；4)特性鉴别（腐蚀性、浸出毒性、急性毒性、易燃易爆性)；5)反应性；6)相容性。

③对鉴别后的危险废物应进行分类。

(3）日常生产管理

①具有经过培训的管理人员、技术人员和相应数量的操作人员:②具有完备的保障危险废物安全处理、处置的规章制度；

有完备的保障危险废物安全处理、处置的规章制度；

有负责危险废物处置效果检测、评价工作的机构和人员；

④员培训:应对管理人员、技术人员和操作人员进行相关法律法规和专业技术、安全防护、紧急处理等理论知识和操作技能培训；

⑤交接班制度：为保证生产活动安全有序进行，必须建立严格的交接班制度，包括:生产设施、设备、工具及生产辅助材料的交接;运行记录的交接;上下班交接人员应在现场进行实物交接;运行记录交接前，交接班人员应共同巡视现场:交接班程序未能顺利完成时，应及时向生产管理负责人报告;接班人员应对实物及运行记录核实确定后签字确认；

⑥运行登记制度:应当详细记载每日收集、贮存、利用危险废物的类别、数量、危险废物的最终去向、有无事故或其他异常情况等，并按危险废物转移联单的有关规定，存档转移联单。

(4）检测、评价及评估制度

①定期对危险废物综合利用效果进行监测和评价，必要时应采取改进措施。②定期对全厂的设施、设备运行及安全状况进行检测和评估，消除事故与全隐患；

②定期对全厂的设施、设备运行及安全状况进行检测和评估，消除事故与全隐患；

③定期对全厂的生产、管理程序及人员操作进行安全评估，必要时采取有效的改进措施；

(5)建立和完善档案管理制度

①严格执行国家《危险废物经营许可证管理办法》和《危险废物转移联单管理办法》等规定，建立和完善档案管理制度。

应当详细记载每日收集、贮存、利用或处置危险废物的类别、数量、危险废物的最终去向、有无事故或其他异常情况等，并按照危险废物转移联单的有关规定，保管需存档的转移联单。危险废物经营活动记录档案和危险废物经营活动情况报告与转移联单同期保存，危险废物经费情况记录簿应保存期10年以上。

②档案管理制度的主要内容包括:危险废物转移联单记录；危险废物接收登记记录；危险废物进厂运输车车牌号、来源、重量、进场时间、离场时间等；生产设施运行工艺控制参数记录；生产设施维修情况记录;环境监测数据的记录；生产事故及处置情况记录。

(6）人员培训制度

①公司应对管理人员、技术人员、操作人员进行相关法律法规和专业技术、安全防护、紧急处理等理论知识和操作技能培训。

②培训内应包括：

熟悉有关危险废物管理的法律和规章制度；了解危险废物危险性方面的知识;明确危险废物回收利用、安全处理和环境保护的重要意义；熟悉危险废物的分类和包装标识；熟悉危险废物综合利用设施运作的工艺流程;掌握劳动安全防护设施、设备使用的知识和个人卫生措施；熟悉处理泄漏和其它事故的应急操作程序。

(7）建立风险故防范与应急制度应对废物处置全过程中每一个环节可能发生风险事故的原因、类型及其危害进行识别，采取各种有效措施防范风险事故的发生，并制订和演练风险事故应急预案。

- 信息公开制度

根据《企事业单位环境信息公开办法》(环保部令第31号)，建设单位应依法依规如实向社会公开项目环境信息。公开的信息内容包括项目名称、建设单位、地址、联系方式、排污信息(污染源名称、监测点位名称、监测日期，监测指标名称、监测指标浓度、排放浓度限值)和污染设施运行情况等。公开的环保信息通过政府门户网站、环保局网站、报刊、广播、电视等便于公众知晓的辅助方式公布。

- 污染物排放清单及排污口设置

本项目运营过程中废气排放清单详见表14.4-1，废水、固体废弃物排放清单详见表14.4-2。

表14.4-1     项目三废排放清单

| 种类 | 污染源 |  | 污染物名称 | 产生浓度（mg/m3） | 产生量（t/a） | 自身消减量（t/a） | 排放浓度（mg/m3） | 排放量（t/a） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 有组织 | 锅炉废气 | SO2 | 0.189 | 0.000266 | / | 0.189 | 0.000266 | 15m烟囱排放 |
|  |  |  | NOX | 30.74 | 0.208 | / | 30.74 | 0.208 |  |
|  |  | 实验室废气 | 非甲烷总烃 | 4.86 | 0.00007 | 0.00004 | 0.001 | 0.00003 | 活性炭吸附处理后通过15m高排气筒排放 |
|  |  | 污水处理站废气 | NH3 | 6.125 | 0.886 | 0.714 | 1.2 | 0.172 | 收集后通过生物除臭装置处理后通过15m高排气筒排放 |
|  |  |  | H2S | 0.15 | 0.0216 | 0.0212 | 0.003 | 0.0004 |  |
|  | 无组织 | 实验室废气 | 非甲烷总烃 | / | 0.0000007 | / | / | 0.0000007 | 无组织排放 |
|  |  | 酿造、分装废气 | 非甲烷总烃 | / | 0.0385 | / | / | 0.0385 |  |
|  |  | 酒罐呼吸废气 | 非甲烷总烃 | / | 0.3 | / | / | 0.3 |  |
|  |  | 污水处理站废气 | NH3 | / | 0.00886 | / | / | 0.00886 |  |
|  |  |  | H2S | / | 0.0000216 | / | / | 0.0000216 |  |
| 废水 | 厂区综合废水 |  | 污水量（m3/d） | / | 12834 | / | / | 12834 | 处理规模为150m3/d的污水处理站，处理达标后排至喜洲下沉式污水处理厂 |
|  |  |  | COD（mg/L） | 1000 | 12.83 | 7.70 | 400 | 5.13 |  |
|  |  |  | BOD5（mg/L） | 600 | 7.70 | 6.67 | 80 | 1.03 |  |
|  |  |  | SS（mg/L） | 200 | 2.57 | 0.77 | 140 | 1.80 |  |
|  |  |  | 氨氮（mg/L） | 50 | 0.64 | 0.26 | 30 | 0.38 |  |
|  |  |  | 总氮（mg/L） | 80 | 1.03 | 0.39 | 50 | 0.64 |  |
|  |  |  | 总磷（mg/L） | 16 | 0.21 | 0.17 | 3.0 | 0.04 |  |
| 固废 | 生活固废 |  | 生活垃圾 |  | 30 | 30 |  | 0 | 委托环卫部门定期进行清运 |
|  | 一般生产固废 |  | 丢糟 |  | 2400 | 2400 |  | 0 | 出售养殖场作为饲料使用 |
|  |  |  | 废弃包装物 |  | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 外卖至废品收购站 |
|  |  |  | 废反渗透膜 |  | 0.05 | 0.05 |  | 0 | 厂家回收 |
|  |  |  | 污泥 |  | 30 | 30 |  | 0 | 委托环卫部门定期进行清运 |
|  | 危险废物 |  | 废过滤填充物 |  | 0.125 | 0.125 |  | 0 | 委托有资质单位处置 |
|  |  |  | 废机油 |  | 0.02 | 0.02 |  |  | 委托有资质单位处置 |
|  |  |  | 实验室废水 |  | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 委托有资质单位处置 |

- 排污口设置规范化

排放口是企业污染物进入环境、污染环境的通道，强化排放口的管理是实施污染物总量控制的基础工作之一，也是区域环境管理实现污染物排放的科学化、定量化手段。根据原国家环境保护总局《关于开展排污口规范化整治工作的通知》(环发[1999]24号)的要求：“一切新建、改建的排污单位以及限期治理的排污单位，都必须在建设污染治理措施的同时建设规范化排污口”。

为了准确定量监测排放总量，便于环境管理及监测部门的日常监督、检查和监测，本项目必须建设规范化排污口，在排放口附近设置警示标志牌，具体要求如下：

(1)废气排放口

在废气排放筒应设置便于采样、监测的永久性采样口和采样监测平台，并在排气筒附近地面醒目处设置环保图形标志牌,标明排气筒高度、出口内径、排放污染物种类等。

(2)固体废物贮存(处置)场

固体废物堆放场所必须有防渗漏、防淋雨、防火、防腐蚀、防流失等措施，并应设置标志牌。

(3）在固定噪声源附近设置噪声环境保护图形标志牌。

(4)本项目虽无废水外排，但应在废水收集池、初期雨水收集池、事故应急池等设施附近设置废水环境保护图形标志牌。

项目建成后，应对上述所有污染排放口的名称、位置、数量以及排放污染物名称、数量等内容进行统计，并登记上报当地环保部门,以便进行验收和排放口的规范化管理。

(5)环境保护图形标志

在厂区的废气排放源、固体废物贮存处置场应设置环境保护图形标志，图形符号分为提示图形和警告图形符号两种，分别按GB15562.1-1995、GB15562.2-1995执行。环境保护图形标志的形状及颜色见表14.5-1，环境保护图形符号见表14.5-2。

表14.5-1    环境保护图形标志的形状及颜色表

| 标志名称 | 形状 | 背景颜色 | 图形颜色 |
| --- | --- | --- | --- |
| 警告标准 | 三角形边框 | 黄色 | 黑色 |
| 提示标志 | 正方形边框 | 绿色 | 白色 |

表14.5-2    环境保护图形符号一览表

- 环境监测计划

    - 监测的目的

为切实做好污染物的达标排放及排放总量控制，及时了解和掌握建设项目施工期和营运期主要污染源污染物的排放情况及周边环境质量，建设单位应设立专职环境监测人员负责环境质量的日常监测工作或委托有资质环境监测机构进行监测，监测结果上报当地环境保护主管部门。

    - 环境监测计划

为切实控制本工程治理设施的有效地运行和污染物达标排放，落实排放总量控制制度，根据《建设项目环境保护管理条例》、《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ819-2017)、《排污单位自行监测技术指南 水泥工业》(HJ848-2017)、和《排污许可证申请与核发技术规范 水泥工业》(HJ847-2017)，本环评结合建设项目特点提出环境监测计划建议，建设单位建成投产后可根据最新发布的相关行业规范调整监测计划。

监测方法：排放源按《建设项目环保设施竣工验收监测技术要求》实施。设有在线监测系统的点位，可以利用在线监测的数据。

为了方便监测人员对排气筒进行监测，企业应按照GB/T16157-1996《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》的规定要求，在排气筒上预留永久性采样监测孔。发生污染事故时，增加监测频次，按照应急监测要求进行监测。

    - 监测数据管理

上述监测结果应按项目有关规定及时建立档案，并定期向厂安全环保部门汇报，对于常规监测数据应该进行公开，特别是对项目所在区域的居民进行公开，满足法律中关于知情权的要求。如发现异常或发生事故，加密监测频次，并分析污染原因，确定泄漏污染源，及时采取应急措施。

- 竣工环境保护验收

本项目竣工后，建设单位应按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收监测报告，公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责，不得在验收过程中弄虚作假。由于本项目属于纳入排污许可管理的建设项目，建设应当在项目产生实际污染物排放之前，按照国家排污许可有关管理规定要求，申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污。只有配套建设的环境保护设施经验收合格后，其主体工程方可投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。各级环境保护主管部门应当按照《建设项目环境保护事中事后监督管理办法(试行)》等规定，通过“双随机一公开”抽查制度，强化建设项目环境保护事中事后监督管理。

本项目竣工环境保护验收详见表14.7-1。

表14.7-1    项目竣工验收一览表

| 序号 | 项目 | 治理措施 | 设置数量（规模） | 污染物 |  | 治理设施 | 处理效果及达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废气 | 生物质锅炉 | 1台4t/h | SO2 、 NOX |  | 25m烟囱 | 执行 GB13271-2014《锅炉大气污染物排放标准》表 2 中标准 |
|  |  | 厂房 | 1套 | 非甲烷总烃 |  | 集气罩+活性炭吸附、高 15m 排气筒 | 《大气污染物综合排放 标准》（GB16279-1996） |
|  |  | 污水处理站 | 1套 | NH3、 H2S |  | 集气罩+生物除臭系统、高 15m 排气筒 | （GB14554-93）《恶臭污染物排放标准》二级标准、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） |
| 2 | 水 环 境 | 废水 | 1套，150m3/d的处理规模 | COD、SS等 |  | （1）雨污分流，采用雨污分流的排水方式，雨水通过雨水收集沟收集后 排出厂外； （2）新建高浓度有机废水进入预处 理系统后进入污水处理系统； （3）项目所产生的生活废水与其他低污染负荷生产废水进入污水处理系统生化处置达标。 | （GB14554-93）《恶臭污染物排放标准》二级标准、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） |
| 3 | 固 体 废 物 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 噪声 |  |  |  |  |  |  |

- 环境经济损益分析

环境影响经济损益分析包括对建设项目环保投资估算、环境损失和环境收益，以及建设项目的经济效益和社会效益。本评价报告以资料调查为主，结合一定的类比调查，了解建设项目所排放的污染物所引起的环境损失，以及建设项目采取各项环境保护措施后所得到的环境收益，估算整个建设项目建成前后的环境-经济损益。

本项目建设有助于减缓区域生活垃圾焚烧飞灰污染并促进区域经济可持续发展，但同时也会带来一定的环境损害。因此，项目在建设过程中应采取必要的环境保护措施以减缓工程建设对环境所造成不利影响和经济损失。本章通过对该项目的社会、经济、环境效益以及环境损失的分析，对该项目的环境经济损益状况作简要分析

- 环境投资估算

根据本项目工程分析和预测可知，施工期、建成运行后，产生的废水、废气、噪声将对周围环境产生一定的影响，因此必须采取相应的环境保护措施加以控制，并保证相应的环保资金投入，使项目施工期、建成运行过程中产生的各类污染物对周围环境影响降低到最小程度。根据初步估算，本项目环保投资见表15.1-1

表15.1-1  项目环保投资估算表  单位：万元

| 项目 |  | 建设内容 | 投资估算 （万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 锅炉房 | 顶棚 | 1 |
|  | 锅炉废气 | 废气经旋风除尘+布袋除尘，除尘效率 90% ，烟囱 25m | 50 |
| 废水 | 污水处置设施 | 雨污分流、清污分流 | 10 |
|  |  | 高浓度有机废水池预处理系统150m3/d（防渗、 防漏） | 112 |
| 噪声 | 高噪声设备隔声 | 设备设置于厂房内、做减震处理。 | 2.0 |
| 固体废物 处置 | 生活垃圾 | 垃圾收集桶 | 0.5 |
|  | 一般固废收集 | 酒糟收集池 20m3（防渗、防漏） | 7 |
|  | 除尘渣、灰渣 | 渣棚 | 10 |
| 地下水 | / | 地下水监控井 | 5.0 |
|  |  | 污水处理设施防渗、联合厂房防渗增补 | 5.0 |
| 风险 | 污水处理系统 | 100m3 的事故收集水池，防腐防渗等围堰 | 5.0 |
|  | 酒罐贮存 | 酒罐区围堰、酒罐区防火防爆墙 | 3.0 |
| 项目环保总额 |  |  | 210.5 |

本项目总投资10000万元，由上表可见，本工程的环保投资为210.5万元，占项目总投资的0.02%，其中主要为废水处理工程、防渗工程的建设费用，体现了重点污染重点控制、治理的原则。

- 环境经济效益分析

关于建设项目的环境经济损益分析，国内目前尚无统一标准。此外，拟建项目所排污染物作用于自然环境而造成的经济损失，其过程和机理是十分复杂的，其中有许多不确定因素。而且，许多因环境污染而造成的经济损失和由于污染防治而带来的环境收益，较难计量或是很难准确以货币形式来表达。为此，本报告在环境损益分析中，对于可计量部分给予定量表达，其它则采用类比分析方法予以估算或者是给予忽略。

拟建项目排放的污染物将对环境造成一定的污染损失，主要包括公共设施、建筑物、植物（包括农作物）和水生生物等的环境污染损失。此类损失很难计算，但根据国内环保科研机构对各类企业进行调查、统计的结果，此部分约为资源和能源流失损失的25%。经类比估算，本项目污染物排放对周围环境造成的损失约为300万元/年。

- 环境经济与社会效益分析

    - 建设项目直接经济效益

项目投产后，促进当地产业结构的合理调整，增加财政税源， 壮大地方经济，项目建设是可行的。

    - 建设项目间接经济效益和社会效益分析

建设项目生产在取得直接经济效益的同时，带来了一系列的间接经济效益和社会效益：

(1)本项目员工人数为50人，可增加当地的就业岗位和就业机会，缓解就业压力。

(2）本项目水、电等的消耗为当地带来间接经济效益。

(3）本项目生产设备及原辅材料的采购，将扩大市场需求，带动相关产业的快速发展，为上游行业的发展提供发展机遇，从而带来巨大的间接经济效益。

(4）本项目的建设，将增加区域经济的竞争力。本项目建成后，所在区域的城市基础 设施会更完善，会刺激和带来相关产业（如第三产业）的发展，整个区域的社会经济竞争力会更进一步得到明显提升。

- 环境经济指标与评价

本项目生产浓香型白酒及其配制酒，属于白酒制造业。根据《中华人民共和国清洁生产促进法》及 HJ/T402-2007《清洁生产标准  白酒制造业》，本环评主要从以下 5 个指标对项目进行清洁生产分析：

1、生产工艺与设备：包括生产工艺的先进性分析和主要设备的先进性评述；

2 、资源、能源利用指标：包括原、燃材料的清洁性；能耗；水耗；资源的综合利用；

3 、产品指标：包括产品性质、包装材料等方面。

4 、污染物产生指标及废物回收利用指标，包括废水、废气、废渣产生。

5 、环境管理：包括环境法律、法规、标准、环保机构设置等方面。

- 小结

本项日建成投产后，助于发展循环经济，有利于提高城市环境多元化发展、改善城市文化底蕴、促进城市的可持续发展。本项目的建设具有良好的社会和经济效益。从环境经济指标分析可知，项目的环保投资较合理,符合经济效益和环境效益的要求,也满足实现经济与环境协调、可持续发展的要求。因此项目建设从环境经济效益分析上是可行的。

- 评价结论

- 项目概况

大理洱源种植梅子已有2000多年的历史，被誉为“中国梅子之乡”，盛产鲜梅。洱源梅子产量高，品质优，品种繁多，宜梅区域广阔，栽培、加工历史悠久。2005年，洱源青梅正式列为地理标志产品加以保护。目前全县青梅种植面积超10万亩，是云南省唯一的省级果梅基地，也是全国100个“特色经济林产业示范县”中唯一的果梅基地示范县。规划到2025年，全县梅子种植面积将达到15万亩。

年产鲜梅果4.2万吨。得益于高海拔、气候、土壤等先天优势，大理梅子的香气更加浓郁。更适合梅酒的酿制。大理具有建设梅酒生产基地的良好资源条件。

同时，大理市自然风光秀丽，人文历史悠久，旅游资源十分丰富，是国内外著名的旅游城市。境内苍山、洱海是国家级风景名胜区和自然保护区，苍山同时是国家地质公园，有著名的国家历史文化名城一大理古城。大理市有旅游景点 138处，国家级文物保护单位7项，省级重点文物保护单位 15 项。境内民族风情浓郁，名胜古迹众多，吸引着中外旅游者不远万里纷至沓来。文化旅游产业一直是大理市重点发展的支柱型主导产业。近年来逐渐形成农文旅融合、一二三产融合发展的新趋势。

因此，结合梅酒行业的巨大发展前景和大理优越的梅子资源、文旅资源等优势，项目单位提出建设大理喜洲梅酒庄园项目，挖掘当地丰富的青梅资源和独特的民族文化资源，促进“梅酒产业+特色生态旅游+乡村振兴”融合发展。

项目于2024年3月27日取得了大理市发展和改革局的备案（市发改产业备案﹝2024﹞5号），项目代码：2403-532901-04-01-772006。拟投资1000万元，征地43.27亩，在大理市喜洲桃源村委会仁和村（原蝴蝶泉酒厂）设1个品鉴中心、4个生产车间、1个陶坛库及其附属配套设施，建设1条年产1000吨米香型基酒生产线和1条包装生产线，形成年产2000吨梅酒的生产能力。

- 评价区域环境质量现状

1、大气环境质量现状

项目位于大理市喜洲桃源村委会仁和村（原蝴蝶泉酒厂），根据《大理白族自治州2023年环境状况公报》，2023年，全州环境空气质量总体保持良好，12个县（市）优良天数比例在96.1%～100%之间，平均优良天数比例为98.5%，与上年相比下降1.5个百分点。12个县（市）6项污染物年均值及相应百分位数浓度值均达到《环境空气质量标准》（GB3095—2012）二级标准要求。其中二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物、一氧化碳（第95百分位数）等环境空气污染物年均值均达到一级标准；细颗粒物、臭氧（第90百分位数）达到二级标准。按县（市）分别评价，洱源县达到一级标准，其余11个县（市）均达到二级标准。补充监测项目 TVOC ，NH3 、H2S 三项指标值位均达到（GB3095-2012）《环境空气质量标准》二级标准的要求，环境空气质量现状优良。

2、地表水

根据《大理白族自治州2023年环境状况公报》，水质类别符合Ⅱ类的测点有16个，分别为洱海喜洲上层、湖心1上下层龙龛上下层、塔村上层、湖心3上下层、石房子上下层、海西海、弥苴河银桥村、江尾桥、万花溪喜洲桥、白石溪白石溪桥、白鹤溪丰呈庄断面。本项目位于大理市喜洲桃源村委会仁和村（原蝴蝶泉酒厂），属于洱海喜洲上层。故达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准。

3、地下水

为了解评价区地下水水质现状，建设单位环评委托云南环绿环境检测技术有限公司于2024年7月23日至24日对周边地下水水质进行了现状监测。根据监测结果，地下水各项因子均能达到《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类水质要求。地下水阳离子摩尔数与阴离子摩尔数相对误差小于±5%，均在可信范围内。

4、声环境

为了解评价区域声环境现状，2024年7月21日～2024年7月22日在项目厂界东、南、西、北各设1个厂界噪声监测点，以及距离厂界67m处居民点布1个环境噪声监测点，根据监测结果可知，项目区厂界声环境现状均可以达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准值。

5、土壤

项目占地范围内监测因子均满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值要求。

6、生态环境

项目拟建场地周围主要植被为农作物、草丛、灌丛、桉树及灌木林。评价区内以农业生态为主，结构简单，农作物主要为玉米及少量水稻等，经济作物为烤烟、油菜等。经现场踏勘、走访询问以及查阅资料，评价区内没有珍稀濒危植物及名木古树分布。

评价区内由于人类活动较为频繁，受人为活动影响，区内生态环境受到一定影响，缺乏野生动物栖息生存场所，不存在大型野生动物。据走访调查，区内野生动物的种类和数量均较少，多是常见种，主要有鸟以及昆虫等，项目区域未发现列入国家和省级保护的野生动物，也不是国家和省重点保护动物的主要迁徙通道。

- 环境影响预测与评价结论

1、环境空气影响

本项目大气污染物主要为生物质锅炉废气、异味、食堂油烟等，通过分析异 味、食堂油烟对环境影响可接受。

项目设置 1 台 4.0t/h燃气锅炉，氮氧化物、SO2 排放浓度达到了（GB13271-2014）《锅炉大气污染物排放标准》要求；同时通过预测，关心点预测SO2 、NOX 预测落 地浓度值能达（GB3095-2012）《环境空气质量标准》二级标准，从估算结果可 以看出废气对保护目标的影响可接受。

锅炉间无组织粉尘、酿造车间无组织 TVOC、污水处理站氨和硫化氢，根据估算结果可知各指标最大浓度远低于（GB3095-2012）《环境空气质量标准》二级标准、《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ/T2.2-2018）附录 D 中其他污。

2、地表水环境影响分析

本项目废水主要为生产废水和生活废水，其中生产废水主要为泡粮、煮粮、 锅底水、车间地面清洁废水等。项目整改环评要求污水分类处理，煮粮水、蒸粮、 蒸馏锅底水等高浓度有机废水进行预处理，再经综合污水处理系统处理，泡粮水、 锅炉排污水、勾兑水排污水、冷却水等进入综合污水处理系统，出水可达到（GB27631-2011）《发酵酒精及白酒工业水污染物排放标准》表 2 间接排放标  准及市政纳管标准，尾水排至城市污水处理厂，经分析废水进入污水处理厂合理可行。

3、地下水环境影响分析

厂区采取分区防渗措施，对废水收集池、酒糟池等区域进行重点防渗；对联 合厂房等区域进行一般防渗；对锅炉房、勾兑间、陈酿间、办公住宿区等区域进 行简单防渗。项目为荞酒生产项目，在整改建设过程中做好污染防渗措施，运行 期加强维护和管理情况下，污废水、固废发生渗漏或泄漏的可能性较小，项目的 建设运营对地下水环境的影响是可控的。

4、固体废弃物

建设方设置垃圾收集桶，生活垃圾定期委托环卫部门清运；餐饮残渣经收集 后，用于公司养殖厂作为养殖饲料。

酒糟：主要为大米等，收集于原酒酿造车间南侧的酒糟收集池 20m3（硬化地面防渗漏），然后运至养殖场。

废包装材料经收集后存放在一般生产固废收集间，定期外卖至废品收购站。

污泥经收集后委托环卫部门清运。锅炉灰渣规范存储于灰渣库，定期由当地 村民拉走做为农肥，进行资源化利用。

危险废物存储与危废暂存间后委托有资质单位进行处置。

5、声环境影响分析

根据噪声预测，项目厂界可满足 GB3096-2008《声环境质量标准》1 类标准， 因此，项目产生的噪声对周边环境保护目标，影响可接受。

6、生态影响

本项目酿造生产线，运营产生的噪声和灯光对野生动物存在干扰影响。根据噪声预测结果，通过采取相关对策措施后，可确保厂界噪声达标排放，实际对外环境的干扰程度不高。厂房高度较低，灯光影响的范围有限周边有茂密的果园， 对灯光有一定遮蔽作用，对野生动物的干扰尤其是鸟类的影响很小。评价区内的野生动物主要分布在厂区北侧、南侧的自然灌丛或森林中，距厂区 120m 以上，厂区近周为受人工干扰较大的农耕区域，实际分布的野生动物种类和数量不多， 这些动物对噪声和人为活动的适应性较强，不会对野生动物造成明显的不良影响。

7、社会环境

本项目符合国家的产业政策，项目采用传统的生产工艺，科学的管理措施，生产的产品具有较好的市场和质量，项目产品市场面向国内外，发展前景好。项目实施后将进一步提高企业的竞争力。本项目的建设不仅企业能获得较好的经济效益，而且具有一定的间接社会效益，有利于社会的和谐发展。项目投产后将为当地提供就业机会，有利于促进当地经济发展，带动地方特色工业的发展。

- 环境风险评价结论

本项目的主要环境风险设施包括：酿造车间、酒罐区、灌装车间及产品仓库 等，不存在重大危险源。本项目环境风险形式主要为：基础酒泄露引发的火灾、 爆炸等。

建设单位应落实各项风险防范措施，并结合企业现场情况进行改进增加自动化监控装置、运营过程中不断完善企业风险防范措施和应急预案，可以最大限度防范风险事故的发生，本项目所发生的环境风险概率可以控制在较低的水平。

- 产业政策

根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，不属于该《指导目录》中的限制类、淘汰类行业，项目于2024年3月27日取得了大理市发展和改革局的备案（市发改产业备案﹝2024﹞5号），项目代码：2403-532901-04-01-772006。建设符合相关产业政策要求。

- 相关符合性分析

本项目符合《土壤污染防治行动计划》、《水污染防治行动计划》、《大气污染防治行动计划》、《云南省生物多样性保护条例》、《云南省风景名胜区管理条例》、《云南省大理州洱海保护管理条例》等有关技术规范要求。与《大理风景名胜区总体规划修编(2007-2025年)》、《洱海保护治理“十四五”规划》不冲突。

- 公众参与

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》 和《建设项目环境影响评价分类管理名录》等文件的有关规定和要求，胭脂马（大理）酒业有限公司于2024年5月7日委托云南国琨环保科技有限公司开展《大理喜洲梅酒庄园项目环境影响报告书》编制工作。

2024年5月7日，我公司对项目区进行第一次现场勘查及资料收集，初步确定项目选址合理性。同时建设单位（胭脂马（大理）酒业有限公司）在大理州企事业单位环境信息公示平台（http://dlhbw.com/）进行了环境影响评价第一次信息公示，公示时间为10个工作日。

- 总结论

本项目为梅酒生产项目，项目选址位于喜洲镇， 选址符合相关规划。针对项目产污环节，项目采取相应的污染治理措施，废气和 噪声均达标排放；废水处理达标后排至喜洲镇污水处理厂处理，固废合理处置率 100%。项目建 成后，排放的主要水污染物在现有项目的基础上削减量较大；大气环境经环境影 响预测，项目对评价区域内各环境要素的环境质量功能贡献影响较小，当地环境 质量不会有明显变化，环境风险可以接受。项目建设具有较好的环境效益、经济 效益和社会效益，得到了当地政府和大多数公众的支持。

在认真落实本次环评提出的各项污染防治措施，强化环境管理、确保环保设施正常稳定运转的条件下，项目所排放的污染物可达标，对周围环境影响可以接受。在采取有效风险防范措施和环保措施的前提下，从环评技术角度分析，项目的建设是可行的。