（一）环境风险辨识清单

| 序号 | 环境风险单元 | 涉及风险工艺或设备 | 风险类型 | 事故原因 | 影响范围 | 事件级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产设备、危险废物、厂房 | 不涉及 | 火灾事故 | 厂房内易燃物遇明火、用电设备漏电或故障产生电火花遇易燃物、废机油、木焦油、木醋液泄漏、废含油抹布及手套遇明火引发火灾、爆炸产生的次生环境污染事故 | 对周围土壤环境、水环境、大气环境造成影响 | 社会级、公司级 |
| 2 | 危废暂存间 | 不涉及 | 危废泄漏事故 | 危废暂存间内危险废物泄漏引发环境污染事故 | 对周围土壤环境、水环境造成影响 | 公司级、部门级 |
| 3 | 循环水池 | 不涉及 | 生产废水泄漏事故 | 循环水池破损、满溢导致生产废水泄漏引发环境污染事故 | 对周围土壤环境、水环境造成影响 | 公司级、部门级 |
| 4 | 废气治理设施 | 不涉及 | 废气超标排放事故 | 废气治理设施故障导致超标废气排放引发环境污染事故 | 对周围大气环境造成影响 | 部门级 |

（二）环境风险防范措施清单

| 序号 | 环境风单元 | 典型事件情景 | 环境风险防控措施 | 应急措施 | 应急资源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厂房、危废暂存间 | 火灾爆炸引发次生污染事故 | - 防控措施： - ①本公司内重要区域（厂区用电设备、危废暂存间、厂房等）内或设施旁设置灭火器，可第一时间进行灭火，专人定期检查消防设施，保证消防设施正常运行；火灾、爆炸危险区域内，加强日常检维修管理工作，使用合格工具检修和操作，避免产生火花，引发突发环境事件； - ②厂区设备维修计划，定期对重要设备进行维护保养，杜绝带病运行；严格按照操作规程进行操作，杜绝违章指挥，违章操作； - ③及时关注并记录设备运行参数，一旦发生异常变化立即采取应急措施，保证其恢复正常； - ④定期对设备运行参数进行分析，一旦发现异常，及时修正并调试。 - 应急措施： | ①现场人员立即将情况向应急指挥部汇报，应急指挥部了解事故情况并向总指挥报告； ②事故现场负责人随即通知车间停止作业，迅速组织事故区工作人员撤离，并且设置警戒，保护事故地点，禁止人员进入或接近事故发生的地方； ③应急指挥部接到报告后，立即向总指挥汇报。总指挥确定爆炸事故周围环境状况、数量、发生时间、影响范围及严重程度等情况，并下令通报各应急小组组长做好应急处置准备； ④设备及厂房周边杜绝一切火源和高热，厂房设置布袋除尘器，除尘器同时发生故障的概率极低，一旦发生异常立即按操作规程处置； ⑤事故发生时立即通知周边人员，远离爆炸源； ⑥事故后，检查周边着情况，如有着火点，采用灭火器、消防沙等进行灭火，防止二次爆炸事故发生，收集各类消防固废、收作为一般固废处置； ⑦如爆炸引发火灾事故持续扩大，应尽快通知消防部队支援。 ⑧在等待救援或灭火过程中，现场处置组对公司内所有雨水排口进行封堵，对已产生的液态物质和消防废水收集至消防桶处理，禁止灭火液态物质、泄漏的泄漏物或消防废水进入雨水或污水管道网。待消防结束后，清消废水收集进消防桶中，委托有资质的单位进行处置。 ⑨在救援过程中，立即通知附近单位和居民注意危险。 ⑩在救援过程中，发现因爆炸或火灾现场有人中毒窒息或烧伤时，医疗救护组配合外部力量立即抢救至空气新鲜的安全地带，如呼吸停止应立即实施人工呼吸，等待洱源县人民医院（120）医务人员到来后作进一步处理。 ⑪事件发生后，必须依照“四不放过”原则，对事件认真分析、调查，并对事件责任人进行追究、对群众进行教育。迅速将有关情况上报主管部门或其他部门。 ⑫事故处理完后，清理事故现场，收集因火灾或爆炸事故泄漏消防废水及受污染土壤，做好消防废物、受污土壤的储存、处置工作，将以上事故次生废物委托有资质单位转移、处置，并委托第三方有资质单位监测周边的空气质量。 | 防护服、安全带、雨鞋、急救箱、安全帽、应急灯、消防水管、灭火器、铁铲、铁锹、消防沙、应急救援队伍等 |
| 2 | 危废暂存间 | 泄漏风险 | - ①定期检查危险废物存储容器是否出现裂痕和破损，如若出现，及时更换存储容器； - ②对危险暂存间进行工程防护措施，如对地面进行防渗处理； - ③加强日常巡查巡检工作，安排专人负责，完善巡查巡检制度； - ④安排专人管理危废暂存间，同时对厂内危废收储情况进行严格管理，不可随意堆放危废。 - ⑤建立危险废物台账，严格按照规定记录。 | - ①泄漏时第一发现人，应停止作业，然后向应急指挥部报告，限制出入，杜绝火源。应急处理人员戴好口罩，穿戴防护器具并切断或堵截泄漏源； - ②小量泄漏：用抹布吸附泄漏污染物，并用铁铲将污染物收集于干燥、洁净、有盖的容器中，收集时需要佩戴防护手套，不可直接接触。及时查明泄漏原因及准确位置并对泄漏点进行处理。把覆盖、拦截使用过的消防沙等物质暂存于危废暂存间后，再统一交由有资质单位进行处置处理。 - ③泄漏严重时报告上级部门，现场拉好安全警示带，防止无关人员进入现场，立即用消防沙进行覆盖、拦截，尽量将泄漏物控制在最小范围，现场处理人员穿戴防护服。如无法堵漏，则用沙土在渗漏点周围构筑安全围堤，控制污染范围，吸附废机油的抹布属于危险废物，不可随意处置，应该收集至专用容器按照规定存储，待事故结束后委托有资质的单位进行处置。 - ④检查厂内及周围是否有残留泄漏的危险废物，并检查是否有其他可能产生危险的隐患存在。 | 防护服、安全带、雨鞋、急救箱、安全帽、应急灯、消防水管、灭火器、铁铲、铁锹、消防沙、应急救援队伍等 |
| 3 | 厂区内 | 泄漏风险 | - 本公司设置后勤保障组，定时对本公司循环水池等进行检查，保证正常运作，做好台账记录。加强污水处理设备设施的巡检巡查工作，安排专人负责，一旦发现问题及时检修，避免出现大的污染事故。 | - ①发现循环水池破损或者发现设备管道渗涌或破裂立即停机，堆场围挡破损，同时截断雨水排放口，切断排放口与外部水体之间的联系，防止污染介质外流扩散造成水体、土壤的大面积环境污染。 - ②组织有关人员对生产废水及生活污水泄漏、扩散的现场处理，将漏出废水全部经收集桶、事故应急池收集，并用清水冲洗地面。 - ③对被污水污染的区域进行处理时，采取适当的安全处置措施，对泄漏及受污染的区域、物品进行消毒或者其他无害化处理，必要时封锁污染区域，以防扩大污染。应当尽可能减少对工作人员及环境的影响。 - ④如泄漏时间长未发现，立即向大理州生态环境局洱源分局报告，由其根据现场情况决定是否需要进行地下水或地表水监测，需要的话委托监测站或第三方有相应资质的单位进行，如不需要则做好以后的定时清理和巡检措施，避免出现再次泄漏。 | 防护服、安全带、雨鞋、急救箱、安全帽、应急灯、消防水管、灭火器、铁铲、铁锹、消防沙、应急救援队伍等 |
| 4 | 厂区 | 超标排放风险 | ①由专人负责废气治理设施运行的检查； ②加强日常巡查巡检工作，安排专人负责，完善巡查巡检制度； ③定期对重要区域进行检修维护，做好台账记录； ④定期委托资质单位对废气治理设施进行监测，保证废气达标排放。 | ①严格按照开停工及检修操作规程操作，一旦发现非正常排放立即停止生产，开始检修； ②厂区设有专人负责定期对废气治理设施进行检修，发现设备损坏时及时维修或更换； - ③使用洒水降尘等加大洒水降尘的力度，增加空气湿度，尽量减小粉尘对外环境的影响。 | 防护服、安全带、雨鞋、急救箱、安全帽、应急灯、消防水管、灭火器、铁铲、铁锹、消防沙、应急救援队伍等 |